ГЛАВА 1.

Усилительные каскады на биполярных транзисторах.

1.1. Усилительный каскад с общим эмиттером.

Принципиальная полная схема резисторного усилителя на биполярном транзисторе показана на рис. 1.1. Рассмотрим назначение всех элементов, образующих схему каскада. Резисторы R1, R2, Rэ,  Rк обеспечивают работу транзистора в выбранном  режиме по постоянному току. Резистор Rэ   и делитель R1, R2 составляют цепь  отрицательной обратной связи, предназначенную для стабилизации рабочей точки транзистора по температуре и разбросу параметров. Включение резистора  Rэ в цепь эмиттера изменяет работу каскада и при усилении переменного сигнала. Переменный ток эмиттера создает на резисторе Rэ падение напряжения uэ=iэRэ, которое уменьшаетусиливаемое напряжение, подводимое к базе, ведь uбэ=uвх-uэ. При этом снижается и коэффициент усиления каскада, поскольку действует отрицательная обратная связь по переменному току. Для ее исключения резистор Rэ шунтируют конденсатором Сэ достаточно большой емкости.   Конденсаторы С1 и С2 препятствуют передаче постоянной составляющей как в цепь источника сигнала, так и в нагрузку. В качестве нагрузки может выступать последующий усилительный каскад, тогда роль Rн и  Cн  играют входное активное сопротивление и входная емкость этого каскада.

Расчет усилительного каскада по постоянному току.

Будем считать заданными режимные величины Iэ≈Iк, Uкэ, Uбэ, Iб. Из параметров транзистора следует знать β (h21э),  его зависимость от температуры и величину разброса; входное сопротивление транзистора в рабочей точке  h11э.Наконец должны быть заданы рабочий диапазон температуры и либо допустимый сдвиг рабочей точки в этом диапазоне (ΔIк.доп или ΔIк.доп/Iк). либо коэффициент нестабильности S.

На рис. 1.2 схема усилительного каскада, позволяющая производить расчет основных параметров усилительного каскада R1, R2, Rэ,  Rк, обеспечивающих положение рабочей точки и ее стабилизацию по температуре и разбросу параметров. Запишем основные уравнения, используя схему, представленную на рис1.2.

Eк=Iк(Rк+Rэ)+Uкэ                  (1.1).

Eб=EкR2R2+R1                               (1.2).

Eб=Uбэ+IкRэ                                (1.3) .

Rб=R1R2R1+R2                                     (1.4).

На рабочий ток транзистора, а значит, и на стабильность рабочей точки влияют следующие основные причины: тепловой ток Iк0, напряжение на эмиттерном переходе Uэб и интегральный коэффициент передачи тока β. Полное приращение коллекторного тока определяется как

ΔIк=SΔIк0(1+β)β−ΔUбэRэ+Rб+IкΔββ(1+β) (1.5),

где   S=β1+γбβб - коэффициент нестабильности     (1.6);

γб=RэRэ+Rб - коэффициент токораспределения, показывающий какая часть тока Iк ответвляется в базу.

Очевидно, что приращение ΔIк будет тем меньше, чем меньше коэффициент нестабильности S. Из формулы (1.6) видно, что для получения максимальной стабильности нужно стремиться к выполнению условия γб ≈ 1 или вытекающего из него неравенства Rэ>>Rб. Это условие служит надежным ориентиром при проектировании стабильных транзисторных каскадов, однако выполнение его не всегда возможно и необходимо. Часто вполне удовлетворительные результаты дают значения  Rэ/Rб=0,5-1, которым соответствует S=2-5.

При выполнении условия β >>γб  S=1+RбRэ, откуда

Rб=(S-1)Rэ                                                                         (1.7).

Решая совместно уравнения (1.5) и (1.7.), получим формулу для определения Rэ

Rэ=ΔUбэSΔIк0(β+1)β+IкΔββ(1+β)−ΔIк.            (1.8)

Введем обозначения:

B=SΔIк0(1+β)β+IкΔβ(1+β) ,                          (1.9)

A=Eк−UкэIк.                                                       (1.10)

Тогда

Rэ=ΔUбэB−ΔIк.                                                      (1.11)

Используя выражения (1.1) и (1.10), получим формулу для определения Rк

Rк=A−Rэ .                                                       (1.12)

Применение формулы (1.11), требует определенных ограничений на выбор ΔІк .  Потенциал базы фиксируется с помощью делителя напряжения R1,R2, которые по переменному току включены параллельно входу каскада. Уменьшение  R1,R2 уменьшает входное сопротивление каскада, а, следовательно, уменьшает коэффициент усиления усилителя. Поэтому желательно выполнять соотношение  Rб >h11э. Используя соотношения (1.7) и (1.11). получаем первое ограничение на выбор  ΔІк .:

ΔIk>B−(S−1)ΔUэбh11э.                                 (1.13)

С другой стороны, очевидно, что Rк>0. Используя соотношения (1.11) и (1.12), получаем второе ограничение н а выбор ΔІк:

ΔIk>B−ΔUэбA.                                           (1.14)

Таким образом получаем общие границы выбора ΔІк:

B−(S−1)ΔUэбh11э<ΔIк<B−ΔUэбA.        (1.15)

До сих пор мы использовали приращения ΔІк0, ΔUэб, Δβ, не оговаривая, какими причинами они обусловлены: разбросом параметров от транзистора к транзистору, временной «ползучестью» или температурным дрейфом. На практике чаще всего приходится учитывать влияние температуры, а для   Δβ -  разброс параметров. Зная температурный диапазон, можно рассчитать величины  ΔІк0, ΔUэб соответственно по формулам:

ΔIк0=Iк0(eaΔTT−1) , где a=ϕзqkT.    (1.16)

ΔUэб=εΔT.                                        (1.17)

В эти формулах φз – ширина запрещенной зоны: для германия  φз=0,67В, для кремния   φз=1,11В; q – заряд электрона; k – постоянная Больцмана;     ε=1,6мВК  - температурный коэффициент напряжения.

Расчет усилительного каскада по переменному току.

Анализ и расчет усилителей обычно ведутся с использованием эквивалентных схем по переменному току. При этом транзистор заменяется физической эквивалентной Т-образной схемой для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, источник питания Ек по переменному току коротко замкнут. Исходя из вышесказанного, общая эквивалентная схема  представлена на рис.1.3.

(рис.1.3)

Для упрощения расчета весь диапазон рабочих частот можно разбить на три области (нижних, средних   верхних частот)и рассматривать раздельно поведение АЧХ в этих областях.

1). Средние частоты.

Начнем расчет усилительного каскада с области средних частот, в которой можно считать схему, состоящей только из активных элементов и не учитывать временных и частотных искажений. Внешние емкости С1, С2 и Сэ  будем предполагать бесконечно большими, емкости Ск и Сн равными нулю, сопротивление нагрузки Rн и источника сигнала Rг чисто активными, а коэффициент передачи β действительной величиной. Тогда эквивалентная схема каскада будет такой, как показана на рис.1.4 .

(Рис.1.4.)

С целью упрощения расчетов в области средних частот основные параметры усилительного каскада обычно рассчитывают с помощью h-коэффициентов транзистора. В упрощенной схеме замещения (рис.1.5) транзистор формально представляется как активный четырехполюсник, на входе которого действуют напряжение Uвх и ток Iвх,, а на выходе  - напряжение Uвых и ток Iвых    и для транзистора известны h-коэффициенты в рабочей точке. Сопротивление Rб= R1║R2 ‌‌показывает наличие базового делителя, резисторы R1, R2 которого по переменному току соединены параллельно. Резисторы Rк, Rн также соединены параллельно и их можно заменить сопротивлением R′н= Rк║Rн.

(рис.1.5.)

Исходя из общих уравнений четырехполюсника и применяя их для малых сигналов (почти линейных участков), запишем для анализируемой схемы (рис.1.5) следующую систему уравнений, которая позволит определить основные параметры усилительного каскада в области средних частот:

Uвх=h11эIвх+h12эUвыхIвых=h21эIвх+h22эUвых                       (1.18)

Коэффициент усиления по току определяется как:

KI=IвыхIвх=h21э1+Rн'h22э.                                         (1.19)

Входное сопротивление без учета сопротивления  Rб:

Rвх=UвхIвх=h11э−h12эh21эRн'1+h22эRн'=h11э+dethRн'1+h22эRн'.(1.20)

Коэффициент усиления по напряжению:

KE=UвыхЕГ=−RвхRвх+RГh21эRн'h11э+dethRн'.              (1.21)

Выходное сопротивление:

Rвых=UвыхIвых=h11э+RГdeth+h22эRн'.                             (1.22)

Предыдущие расчеты были сделаны без учета влияния базового делителя на входное сопротивление усилительного каскада, а также влияния RГ, Rк, Rвх на коэффициент усиления по току и Rк на выходное сопротивление.  С учетом вышесказанного,  окончательно получаем :

Rвхк=RвхRбRвх+Rб;                                                       (1.23)

KIк=RГRГ+Rвхh21э1+Rн'h22эRkRk+Rн;                    (1.24)

Rвыхк=RвыхRкRвых+Rк.                                                  (1.25)

Индекс к означает, что расчет ведется для полного каскада.

Выразим вышеприведенные формулы через собственные параметры транзистора. Для этого воспользуемся выражениями, связывающими h-коэффициенты с собственными параметрами транзистора:

(1.26)

Тогда

KI=βrkrk+Rн'=βэкв, при условии rэ<<rk.                (1.27)

Rвх=rб+rэ(1+βэкв).                                                          (1.28)

KE=−βэквRн'R+RГ=−βэквRн'(rэ+rб+RГ)(1+βэквγб).             (1.29)

Rвых=rк(1+γбβ), где γб=rэrэ+rб+RГ.          (1.30)

2). Нижние частоты.

Продолжим расчет усилительного каскада в области нижних частот. Эквивалентная схема каскада показана на рис.1.6. Здесь существенное влияние оказывают емкости С1, С2 и Сэ. С понижением частоты реактивное сопротивление указанных емкостей увеличивается. При этом емкости С1 и С2 препятствуют прохождению сигнала со входа каскада на его выход, уменьшая тем самым коэффициент усиления каскада в области нижних частот. Действие блокирующей емкости несколько иное – в области нижних частот она перестает шунтировать резистор Rэ и коэффициент усилкния каскада уменьшается за счет действия отрицательной обратной связи. Для того чтобы количественно оценить уменьшение усиления , вводят понятие коэффициента частотных искажений

Мн=K0Kн(ω),

который показывает, во сколько раз коэффициент усиления в области средних частот (К0) больше  коэффициента усиления в области нижних частот (Кн(ω) ). Так как в области нижних частот коэффициент усиления является комплексной величиной, то понимают его модуль.

Рассмотрим влияние каждой из этих емкостей поочередно, полагая остальные две емкости бесконечно большими (т.е. “закороченными”).

Рис. 1.6.

Положим сначала С2 = ∞, Сэ = ∞ и выясним роль С1. В результате получим эквивалентную схему, показанную на рис1.6а. Комплексный коэффициент передачи этой цепи можно найти по следующей формуле:

Kн1(ω)=K011+1jωτн1,                                                              (1.31)

где K01=RвхкRвхк+RГ,     τн1=R1C1,    R1=Rвхк+RГ.  (1.32)

Частотные искажения за счет влияния С1 можно определить по формуле:

Мн1=K01Kн1(ω)=1+1ωτн12.                                          (1.33)

Полагая С1 = ∞, Сэ = ∞ и рассматривая влияние С2, получаем эквивалентную схему на рис.1.6б. Комплексный коэффициент передачи этой цепи можно найти по следующей формуле:

Kн2(ω)=K021+1jωτн2,                                                            (1.35)

где K02=RнRн+RкΙΙrk,     τн2=R2C2,    R2=Rн+RкΙΙrk. (1.36)

Коэффициент частотных искажений за счет  влиянии емкости  С2 определяется как:

Мн2=K02Kн2(ω)=1+1ωτн22.                                             (1.37)

Аналогично оценивается влияние блокирующей емкости в цепи эмиттера Сэ, полагая С1 = ∞, С2 = ∞. При этом коэффициент частотных искажений, характеризующий влияние Сэ на АЧХ усилительного каскада:

Мн3==1+1ωτн32, где τн3=R3Cэ,  R3=rэ+rб+RГ1+β. (1.38)

Совместное влияние емкостей оценивается общим коэффициентом частотных искажений, который определяется как:

Мн=Мн1Мн2Мн3≈1+1ωτнэкв2,                      (1.39)

где   1τнэкв=1τн1+1τн2+1τн3.                                         (1.39а)

Нижняя частота полосы пропускания усилительного каскада связана с τэкв следующим соотношением:

τэкв=12πfн.                                                                      (1.40)

Для расчета емкостей конденсаторов, обеспечивающих нижнюю частоту полосы пропускания, применим метод весовых коэффициентов. Вводится весовой коэффициент

Аj=τнэквτнj,   где τнj=RjCj,   jAj=1.                   (1.41)

Тогда Ci=τнэквАjRj.                                                         (1.42)

Чтобы оптимально определить весовые коэффициенты, необходимо ввести целевую функцию. В нашем случае  целевая функция вводится как:

jСj=τнэквAjRj=min.                                               (1.43)

Таким образом, задача сводится к отысканию локального экстремума методом Лагранжа (метод неопределенных коэффициентов). Исходя из вышесказанного, для определения весовых коэффициентов получаем следующую систему уравнений:

(1.44)

В нашем случае j изменяется от 1 до 3 т.е.

(1.45)

т.е.

Решая эту систему относительно А, получим

(1.46)

Анализ полученных соотношений позволяет записать общую формулу для определения весовых коэффициентов при любом j:

Aj=1Rjm=1n1Rm,j=1,n.                           (1.47)

3). Верхние частоты.

Эквивалентная схема усилительного каскада в области верхних частот показана на рис.1.7.С повышением частоты уменьшается β, т.е становится комплексной величиной, увеличиваются шунтирующее действие емкости коллекторного перехода Ск*и  емкости нагрузки Сн,. Все это приводит к уменьшению усиления в области верхних частот, которое оценивают с помощью коэффициента частотных искажений

Мв=K0Kв(ω),                                      (1.48)

где Кв(ω) - модуль коэффициента усиления в области верхних частот.

Для количественного анализа и получения основных расчетных соотношений воспользуемся формулой (1.29), заменив в ней действительные величины комплексными, а именно

βэкв=βγк,  где β=11+jωτβ,    γk=ZkZk+Rн, Zk=rk1+jωrkCk.

При этом будем считать нагрузку активной,  постоянная времени τβ  связана с предельной частотой работы транзистора соотношением [] τβ=(1+β)/2πfα. Тогда комплексный коэффициент усиления  в области верхних частот запишется как

Kв=K01+jωτв,                                                     (1.49)

где

K0=−βэквRн'(rэ+rб+RГ)(1+βэквγб),                  (1.50)

τв=τэкв1+γбβэкв,     τэкв=τβ+СкΙΙRн.  (1.51)

С учетом емкостной нагрузки Сн постоянная времени τв запишется как

τв=τэкв1+γбβэкв+СнRн.                                     (1.52)

Тогда коэффициент частотных искажений в области верхних частот для каскада

Мв=1+(ωτв)2.                                               (1.53)

Верхняя частота полосы пропускания по уровню 0,707 оценивается как

fв=12πτв .                                                            (1.54)