ГЛАВА 2.

УСИЛИТЕЛИ НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ С УПРАВЛЯЮЩИМ p-n-ПЕРЕХОДОМ И n-КАНАЛОМ.

Принципиальная полная схема резисторного усилителя на полевом транзисторе с управляющим p-n переходом показана на рис. 2.1. Рассмотрим назначение всех элементов, образующих схему каскада. Резисторы R1, R2, Rи,  Rc обеспечивают работу транзистора в выбранном  режиме по постоянному току. Резистор R3  устраняет шунтирование низкоомным делителем R1, R2 высокоомного входного сопротивления полевого транзистора. Емкость конденсатора Си выбирается такой, что во всем рабочем диапазоне частот конденсатор закорачивает переменную составляющую тока истока на землю, устраняя тем самым ООС по переменному току. Конденсаторы С1 и С2 препятствуют передаче постоянной составляющей как в цепь источника сигнала, так и в нагрузку. В качестве нагрузки может выступать последующий усилительный каскад, тогда роль Rн и  Cн  играют роль входное активное сопротивление и входная емкость этого каскада.

Рис 2.1

1.1. Расчет усилительного каскада  по постоянному току.

Выбор полевого транзистора. Главное преимущество полевого транзистора перед биполярным транзистором – высокое входное сопротивление. Особенно высокое сопротивление  у МОП-транзисторов, однако коэффициент шума у них выше, чем у транзисторов с управляющим p-n переходом. Особенно важно, чтобы первый каскад усилителя имел малый коэффициент шума, так как общий коэффициент шума усилителя в основном определяется коэффициентом шума первого каскада. Поэтому в первом каскаде используется, как правило, полевой транзистор с управляющим p-n переходом.

Важным параметром транзистора, определяющим его коэффициент усиления, является крутизна характеристики. Произведение крутизны на сопротивление, включенное в стоковую цепь, дает коэффициент усиления. Для транзисторов с управляющим p-n переходом в справочной литературе приводится крутизна при Uзи=0 и Uси=5 или 10В, т.е. в области насыщения полевых транзисторов, где они обычно используются.

Крутизна характеристики тем больше, чем больше начальный стоковый ток. Так как  при большем стоковом токе приходится брать меньшее сопротивление в стоковой цепи, то усиление в принципе можно сделать одинаковым для транзисторов с разной крутизной. Но поскольку при производстве промышленной аппаратуры нежелателен и даже недопустим подбор транзисторов и других элементов, то следует выбирать транзисторы не с большей крутизной, а с меньшим разбросом крутизны. Транзисторы следует выбирать также по входной, проходной и выходной емкости.

В усилителе применено автоматическое смещение за счет протекания истокового тока через резистор  Rи. Это смещение, попадая через резистор R2 на затвор полевого транзистора, смещает p-n переход в обратном направлении. Резистор R1 с первого взгляда является лишним, так как делитель R1R2 создает смещение на переходе, полярность которого противоположна необходимой. Действительно, нормальное обратное смещение можно задать лишь с помощью Rи. Однако при замене транзистора вследствие очень большого разброса параметров транзисторов выбранная рабочая точка не сохраняется. Поэтому для увеличения стабильности режима работы схемы приходится увеличивать сопротивление Rи и получающийся при этом излишек компенсировать смещением обратного знака на делителе  R1R2.

На рис.2.2 представлена схема усилительного каскада по постоянному току

.

Рис.2.2

Получим выражения, позволяющие определить Rс, Rи, R1, R2, R3 по заданным параметрам транзистора в рабочей точке с учетом их разброса:

Ic нач max, Ic нач min, Uзи отс max, Uзи отс min. Будем считать JЗ=0 или JС=JИ. Обозначим через Ез напряжение затвор-земля, создаваемого делителем R1R2, т.е.

EЗ=EСR2R1+R2  .                               (2.1)

Тогда напряжение затвор-сток

UЗИ=ЕЗ−JCRИ                                 (2.2.)

За положительное направление тока принято направление, соответствующее втеканию стокового тока в сток. Это условно положительное направление  совпадает с реальным направлением стокового тока для транзистора n-типа.

Выражение для тока стока полевого  транзистора с каналом n-типа можно записать следующим образом [ ]:

JС=JСнач1+UЗИUЗИотс2                                                       (2.3)

Подставляя (5.2) в последнее выражение и извлекая квадратный корень из обеих частей полученного  равенства, переписываем его в следующем виде:

1−JJСНАЧ×UЗИОТС=−EС+RИJС.                            (2.4)

Подставляя максимальные значения Ic нач max и  Uзи отс max, получаем

1−JCMAXJСНАЧMAXUЗИОТСMAX=−EС+RИJСMAX,                  (2.5)

где Jc max максимально допустимое значение стокового тока.

Аналогично для минимальных параметров транзистора Ic нач min,  Uзи отс min и минимального допустимого тока стока в рабочей точке имеем

1−JCMINJСНАЧMINUЗИОТСMIN=−EС+RИJСMIN.                         (2.6)

Решая получившуюся систему из двух  уравнений относительно Rи, получаем

RИ=1−JCMAXJСНАЧMAXUЗИОТСMAX−1−JCMINJСНАЧMINUЗИОТСMINJCMAX−JCMIN  .      (2.7)

Для определения Rи  и Eз необходимо выбирать ток стока в рабочей точке и его допустимые отклонения Jc max  и Jc min так, чтобы Jc max было всегда меньше Ic нач min.

При почти всегда имеющем место большом разбросе параметров транзистора  Jcнач и Uзи отс (примерно в 3-6 раз) не следует требовать очень высокой стабильности рабочей точки. Разумным компромиссом, например, является отклонение Jc  ±33℅ от среднего значения, что соответствует

Jc max ∕ Jc min =2.                                                             (2.8)

Более жесткие требования  при больших разбросах параметров приводят к излишне большому значению  Rи, на котором падает значительная часть напряжения источника питания.

Если же необходима большая стабильность рабочей точки, то ее можно повысить подключением верхнего конца  резистора R1 к стоку транзистора, уменьшив сопротивление R1 так, чтобы Ез осталось прежним. При этом для устранения обратной связи по переменному току резистор R1 разбивают на два,  а среднюю точку подключают через конденсатор на землю.

Ток стока в рабочей точке

Jсрт=Jcmax+Jcmin2=34Jсначmax                          (2.9)

Для расчета сопротивления в цепи стока Rc нужно правильно выбрать напряжение Uси. Чтобы не было захода в линейную область стоковых  (выходных) характеристик полевого транзистора (рис 2.3), где стоковый ток резко уменьшается, желательно располагать рабочую точку в области насыщения так, чтобы при максимально возможной амплитуде стокового напряжения не заходить в линейную область.

Если исходное напряжение сток-исток Uси≈Ес ∕ 2, где Ес - напряжение питания источника, то даже при больших амплитудах стокового напряжения, не превышающих Umc=0,5 Ec – Uзиотс, захода в линейную часть  не будет.

Если необходимы большие амплитуды стокового напряжения при малом сопротивлении нагрузки, то исходная рабочая  точка может быть смещена

Рис.2.3

вправо. Если необходимо большее усиление при малом сопротивлении нагрузки, когда требуется небольшая амплитуда стокового напряжения, то рабочую точку можно сместить влево. Это имеет место, например, при подключении к выходу усилителя на биполярном транзисторе.

При выбранном напряжении сток-исток и выбранном токе стока в рабочей точке (Uсирт, Jсрт)  можно получить формул:

EС=Jсрт(RC+RИ)+Uсрт  .                           (2.10)

Тогда

RC=EC−UСИРТJСРТ−RИ.                                   (2.11)

При Uсирт ≈ Ес ∕ 2 сопротивление в цепи стока определится как

RC=EC2JСРТ−RИ.                                      (2.12)

Используя выходные характеристики полевого транзистора  (рис 2.3) и  выбранные    Uсирт, Jсрт,,  находят Uзирт.

Для выбора R3 необходимо учитывать ток утечки Jутечки.

Чтобы не открылся p-n переход необходимо выполнение неравенства.

R3<U3иртJутечки.                                                          (2.13)

Для выбора R1 используется  полуимперическое соотношение.

R1=R310                                                                (2.14)

Выбрав R1 и R3 и используя соотношения (5.1) и (5.2) можно получить формулу для определения R2.

R2=R1EcEз−1 .                                                  (5.15)

2.2. Расчет усилительного каскада  по переменному току.

Эквивалентная схема усилительного каскада на полевом транзисторе по переменному току представлена на рис 2.4

# Рис. 2.4

# Сопротивление Rз=R1R2R1+R2+R3.

1). Основные расчетные соотношения в области средних частот.

В области средних частот внешние емкости С1, С2 и Си будем предполагать бесконечно большими, емкости Сзи, Сзс, Сси – равными нулю. Тогда малосигнальная эквивалентная схема каскада в области средних частот будет иметь вид, показанный на рис.2.5

Рис. 2.5.

Здесь приняты следующие обозначения: rс – дифференциальное выходное сопротивление полевого транзистора в пологой области характеристики; S – его крутизна.

Определим среднечастотные параметры каскада. Непосредственно из эквивалентной схемы рис.2.5 получаем:

Коэффициент усиления по напряжению

KЕ=−RзRз+RгS(rcRcRн)≈−S(rcRcRн)|Rз>>Rг.			(2.16)

Входное сопротивление каскада

Rвх=Rз.										(2.17)

Выходное сопротивление

Rвых=rc‖Rc.									(2.18)

2) Основные расчетные соотношения в области нижних частот.

Эквивалентная схема усилительного каскада на полевом транзисторе в области нижних частот , в которой существенное влияние оказывают емкости С1, С2 и Си, показана на рис.2.6

рис.2.6

С понижением частоты реактивное сопротивление указанных емкостей увеличивается. При этом емкости С1 и С2 препятствуют прохождению сигнала от входа каскада на его выход, уменьшая тем самым коэффициент усиления каскада в области нижних частот. Действие блокирующей емкости Си иное – в области нижних частот она перестает шунтировать резистор Rи  и коэффициент усиления уменьшается за счет действия отрицательной обратной связи.

Как и в случае усилительного каскада на биполярном транзисторе, для количественной оценки уменьшения коэффициента усиления вводится понятие коэффициента частотных искажений Мн, который показывает, во сколько раз коэффициент усиления в  области средних  частот (КЕ ) больше коэффициента усиления в области нижних частот (КЕн):

Mн=1+1ωτнэкв2,     где 1τнэкв=1τн1+1τн2+1τни.			(2.19)

Постоянные времени н1,  н2  и   ни определяются как

τн1=С1R1,R1=Rг+Rз; 							(2.20)

τн2=С2R2,R2=Rc‖r+Rн;							(2.21)

τни=СиR3,R3=Rвыхи=1S.							(2.22)

Нижнюю граничную частоту усилительного каскада  определяют как

fн=12πτнэкв.    								         (2.23)

Для расчета емкостей  С1, С2 и Си  будем использовать метод с применением весовых коэффициентов,  рассмотренный выше:

AJ=τНЭКВτНJ ,  где  τнэкв=12πfн,    τнj=RjCj

Тогда, используя вышеприведенные  соотношения, получаем

Cj=τнэквAjRj.        							(2.24)

В случае однокаскадного усилителя на полевом транзисторе имеем следующие расчетные соотношения:

C1=τнэквA1R1, где A1=1R11R1+1R2+1R3.                          (2.25)

C2=τнэквA2R2, где A2=1R21R1+1R2+1R3.                        (2.26)

C3=Cи=τнэквA3R3, где A3=1R31R1+1R2+1R3.               (2.27)

3) Основные расчетные соотношения в области верхних частот.

Эквивалентная схема каскада в области верхних частот показана на рис.2.7

рис.2.7

Для дальнейшего анализа преобразуем вышеуказанную схему в более простую.  Для этого участок цепи, включающий элементы Rг, Ег, Rз, заменим эквивалентным генератором напряжения Еэкв и эквивалентным сопротивлением Rэкв, используя теорему об эквивалентном генераторе напряжения:

Eэкв=EгRзRз+Rг≈Eг|приRз>>Rг,

Rэкв=RзRгRз+Rг≈Rг|приRз>>Rг.

Проходную емкость Сзс   данной схемы можно пересчитать во входную и выходную цепи усилителя.  В самом деле, входной ток  через емкость Сзс пропорционален разности потенциалов на ней U12=Uвх-Uвых= Uвх(1-K), где K=−S(rcRcRн)|Rз>>Rг, откуда следует, что Сзс=Сзс(1-K).

Очевидно, что эта же емкость, пересчитанная в выходную  цепь, пропорциональна разности потенциалов U21=Uвых-Uвх=Uвых(1-1/K). Отсюда следует, что емкость Сзс, пересчитанная в выходную цепь, Сзс=Сзс(1-1/K).

Полученная в соответствии с этими пересчетами эквивалентная схема представлена на рис.2.8.

рис.2.8

Входная емкость этой схемы

Cвх=Сзи+Сзс'.                                                                       (2.28)

Выходная емкость

Cвых=Сзи+Сзс''+Cси.                                                           (2.29)

Сопротивление нагрузки Rн'=RcrcRн.

Схема на рис. 5.9 показывает, что усилительный каскад на верхних частотах эквивалентен двум интегрирующим цепям. Постоянная времени первой из них

τвх=RгСвх , второй τвых=Rн'Cвых.                                     (2.30)

Комплексный коэффициент передачи усилителя в области верхних частот определяется как

KЕв=UвыхЕг=UвхЕгUвыхUвх=−КвхSZ.                                   (2.31)

Подставляя сюда:

Квх=11+jωRгСвх;     Zc=Rн'1+jωRн'Cвых,                          (2.32)

получаем

КЕв=−SRн'(1+jωRгСвх)(1+jωRн'Cвых)≈Кср1+jωτв,                   (2.33)

где Кср=−SRн' - коэффициент усиления на средних частотах;

τв=RгСвх+Rн'Свых.                                                               (2.34)

Модуль этого выражения

КЕв=Кср1+ω2τв2.                                                                    (2.35)

Верхняя частота усилительного каскада по уровню 0,707 определяется как

fв=ωв2π=12πτв=12π(RгСвх+Rн'Свых).                         (2.36)