# PAБОТА 61

## ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ

## ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Приборы, предназначенные для измерения электрических величин, называются электроизмерительными приборами. К простейшим измерительным приборам относятся амперметры, вольтметры, ваттметры, гальванометры.

Проградуировать какой-либо измерительный прибор – это значит установить соответствие между показаниями его шкалы и значениями измеряемой величины. Результаты градуировки, представленные графически, называются градуировочными кривыми. Цена деления прибора для линейной шкалы  равна тангенсу угла наклона градуировочной кривой.

Для расширения пределов измеряемых величин и изменения цены деления шкалы применяют шунты и добавочные сопротивления. Шунтом называется резистор (сопротивление), подключаемый параллельно прибору. Добавочное сопротивление включается последовательно с прибором.

Существуют два способа градуировки приборов:

- путем сравнения их показаний с показаниями эталонных приборов;

- путем подачи на градуируемый прибор известных измеряемых величин.

Задание 1. Градуировка амперметра и определение сопротивления шунта.

Упражнение 1. Градуировка амперметра способом сравнения.

- Собрать электрическую цепь (рис. 1), где R – реостат, Aэт – эталонный амперметр, Aгр – градуируемый амперметр, K – ключ, ε – источник тока.

- Ввести полностью реостат, то есть установить на нем наибольшее сопротивление. Замкнуть ключ K.

- Постепенно выводя реостат увеличивать силу тока (перемещая ползунок реостата и, тем самым, уменьшая его сопротивление). Одновременно проводить отсчет силы тока по эталонному амперметру в амперах (A) или миллиамперах (мA) и числа делений шкалы, на которое отклоняется стрелка градуируемого амперметра. Отсчет производить через 5 – 10 дел. Разомкнуть ключ K.

- Построить градуировочную кривую, откладывая по оси абсцисс показания градуируемого амперметра, а по оси ординат – соответствующие значения силы тока (показания эталонного прибора).

- Определить графически цену деления СA градуируемого амперметра в  или .

Упражнение 2. Определение сопротивления шунта.

Проделать упражнение 1, подключив параллельно градуируемому амперметру шунт с неизвестным сопротивлением Rш. Сопротивление шунта определяется по формуле:

,       ,                                        (1)

где  – внутреннее сопротивление амперметра,  и  – цена деления амперметра до и после включения шунта.

Рис. 1                                                     Рис. 2

Упражнение 3. Градуировка амперметра при помощи известных значений силы тока.

Для градуирования амперметра по данному способу необходимо пропускать через него ток известной величины и сопоставлять показания прибора со значениями силы тока. Для этого градуируемый амперметр Aгр включают в электрическую цепь с известными значениями сопротивления R и эдс источника тока. Сила тока в цепи амперметра вычисляется по формуле:

,                                               (2)

где  – эдс источника тока, R – сопротивление реостата,  – внутреннее сопротивление амперметра.

- Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 2), в которой в качестве реостата R используется магазин сопротивлений Rm.

- Установить максимальное значение сопротивления магазина сопротивлений Rm. Замкнуть ключ K .

- Записать показание амперметра и значение сопротивления магазина, при котором оно было получено. Уменьшить сопротивление магазина до такой величина, чтобы стрелка амперметра переместилась на 5 – 10 делений шкалы прибора, и записать новые показания магазина сопротивлений и амперметра.

- Повторить измерения, каждый раз уменьшая величину сопротивления Rm и увеличивая при этом силу тока I. Во избежание быстрой разрядки аккумулятора необходимо размыкать цепь ключом K в перерывах между двумя последовательными измерениями.

- По формуле (2) вычислить значения силы тока I для различных сопротивлений Rm. Величина  указана на лабораторном столе, а внутреннее сопротивление амперметра  следует определить по щитку прибора или его паспорту.

- Построить градуировочную кривую, откладывая по оси абсцисс показания градуируемого амперметра в числах делений шкалы (дел.), а по оси ординат – вычисленные для них значения силы тока в амперах (A) или миллиамперах (мA).

- Определить графически цену деления СA градуируемого амперметра в  или . Сравнить с результатами, полученными по первому способу.

Рис. 3

Задание 2. Градуировка вольтметра.

Упражнение 1. Градуировка вольтметра способом сравнения.

- Собрать электрическую цепь согласно рис. 4, где Vэт и Vгр –  эталонный и градуируемый вольтметры, R – потенциометр (реостат, включенный потенциометром),  –  источник эдс и K – ключ.

- Замкнуть ключ K. Перемещая положение ползунка потенциометра R, записать показания Vгр и Vэт соответственно в числах делений шкалы (через 5 - 10 дел.) и вольтах (В) или милливольтах (мВ). Разомкнуть ключ K.

- Построить градуировочную кривую, откладывая по оси абсцисс величину отсчета по шкале градуируемого вольтметра, а по оси ординат – показание эталонного вольтметра.

- Определить графически цену деления СV шкалы градуируемого вольтметра в  или .

Рис. 4

Упражнение 2. Градуирование вольтметра при помощи известных значений напряжения.

- Собрать электрическую цепь согласно рис. 5, где Vгр – градуируемый вольтметр, R – делитель напряжения,  – источник эдс, K – ключ, П – переключатель. При помощи переключателя П устанавливают параллельно вольтметру Vгр участок AB с известным сопротивлением r . Значения , R и r указаны на лабораторном столе.

- Замкнуть ключ K. Записать показания вольтметра Vгр для всех положений переключателя П.

- Разомкнуть ключ K. Вычислить величины подаваемых на вольтметр напряжений U для всех значений r по формуле:

.                                             (3)

- Построить градуировочную кривую, по оси абсцисс откладывая величину отсчета в делениях шкалы градуируемого вольтметра, а по оси ординат – вычисленные значения напряжений.

- Определить графически цену деления шкалы вольтметра СV в  или .

Рис. 5

Задание 3. Градуировка ваттметра способом сравнения.

Ваттметр предназначен для измерения электрической мощности, выделяющейся на нагрузке. Мощность в цепи постоянного тока может быть вычислена по известному напряжению и силе тока, или по напряжению и сопротивлению нагрузки, или по силе тока и сопротивлению нагрузки. Поэтому для градуировки ваттметра по способу сравнения можно воспользоваться либо эталонным ваттметром, либо эталонными вольтметром и амперметром, либо эталонными вольтметром и магазином сопротивлений, либо эталонными амперметром и магазином сопротивлений. В данной работе используется метод вольтметра – амперметра.

- Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 6, где W – градуируемый ваттметр, R – сопротивление нагрузки (реостат), Vэт и Aэт эталонные вольтметр и амперметр,  – источник эдс и K – ключ. Для ограничения силы тока при случайном коротком замыкании цепи последовательно с источником эдс включено сопротивление r.

Рис. 6

- Ввести полностью реостат R (наибольшее сопротивление нагрузки). Замкнуть ключ K.

- Перемещая положение ползунка реостата, записать показания ваттметра W в числах делений шкалы, вольтметра Vэт – в вольтах и амперметра Aэт – в амперах.

- Повторить измерения при различных сопротивлениях нагрузки, так чтобы показания ваттметра каждый раз отличались на 5 – 10 делений. Разомкнуть ключ K.

- Вычислить мощность Wэт, потребляемую нагрузкой, для каждого положения ползунка реостата по формуле:

,                                             (4)

где – показания эталонного амперметра и вольтметра.

- Построить градуировочную кривую, откладывая по оси абсцисс показания ваттметра W в числах делений, а по оси ординат – вычисленные значения мощности Wэт в ваттах (Вт) или в милливаттах (мВт).

- Определить по полученному графику цену деления CW шкалы ваттметра в .

Литература: [1, 2, 3]