# РАБОТА 63

## МОСТИК УИТСТОНА

Мостик Уитстона (рис. 1) состоит из четырех сопротивлений R1,  R2, R3 и R4, которые соединены между собой последовательно и образуют замкнутый четырехугольник ADBCA. К вершинам противоположных узлов A и B подключен источник эдс ε, а между вершинами узлов C и D – гальванометр G с внутренним сопротивлением RG.

Рис. 1

Для расчета данной электрической цепи воспользуемся правилами Кирхгофа. Обозначим силу тока в ветвях мостика через сопротивления R1, R2, R3 и R4 соответственно через I1, I2, I3 и I4, а в гальванометре – через I. Согласно первому правилу Кирхгофа имеем:

для узла C:                                  I1 –  I2 + I = 0                                              (1)

для узла D:                                  I3 –  I4 – I = 0                                              (2)

Применив второе правило Кирхгофа, получим:

для контура ADCA:                                                    (3)

для контура DBCD:                                                  (4)

Можно подобрать такое соотношение сопротивлений плеч мостика, что сила тока I через гальванометр будет равна нулю. При этом условии уравнения (1) - (4) существенно упрощаются, а именно:

I1 = I2,                                                     (5)

I3 = I4,                                                    (6)

,                                               (7)

.                                             (8)

Решая систему линейных алгебраических уравнений (5) - (8), получим соотношение связи между сопротивлениями плеч мостика Уитстона:

.                                               (9)

Из соотношения (9) следует, что при условии, что ток через гальванометр равен нулю и величины трех сопротивлений мостика известны, четвертое сопротивление может быть вычислено.

Сопротивления R1 и R2 обычно выполняются в виде реохорда – однородной металлической проволоки с большим удельным сопротивлением, натянутой вдоль миллиметровой шкалы. Соединение гальванометра с реохордом осуществляется с помощью скользящего вдоль реохорда контактного движка. Таким образом, роль сопротивлений R1 и R2 играют отрезки проволоки длиной l1 и l2, расположенные по разные стороны от движка. Такая система позволяет легко изменять величины R1 и R2. Зависимость сопротивлений R1 и R2 от длин l1 и l2 записывается следующим образом:

и  ,                                         (9)

где ρ - удельное сопротивление проволоки реохорда, l1 – длина сопротивления R1 (левого плеча реохорда), l2 - длина сопротивления R2 (правого плеча реохорда) и S – сечение проволоки реохорда. Из пропорциональных зависимостей (9) следует, что отношение сопротивлений R1 и R2 в выражении (8) может быть заменено отношением длин  l1 и l2. Тогда имеем:

.                                         (10)

Учитывая этот результат, величину R3 в формуле (5) можно выразить через R4 и отношение l1 к l2:

.                                               (10)

Таким образом, при известном сопротивлении R4 определение неизвестного сопротивления сводится к расчету отношения плеч реохорда. Ясно, что в зависимости от положения движка реохорда отношение l1 к l2 может изменяться от 0 до ∞. Это означает, что неизвестное сопротивление R3 всегда может быть определено при произвольном R4, то есть всегда найдется такое положение движка реохорда, при котором будет выполняться условие отсутствия тока в мостике.

Для получения большей точности измерений рекомендуется сопротивление R4 подбирать порядка величины сопротивления R3. В этом случае l1 ≈ l2, и движок (узел С) будет находиться в средней части реохорда.

Задание. Применение мостика Уитстона для определения неизвестных сопротивлений.

Измерения.

- Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 2), где Rx – неизвестное сопротивление,  R – магазин сопротивлений, G – гальванометр, ε – источник эдс, K – ключ (кнопка), АВ – реохорд с длинами плеч АС = l1 и СВ = l2 и узел C – движок реохорда.

Рис. 2

2. Поставив в магазине какое-нибудь сопротивление R (например, 1000 Ом), перемещать движок реохорда, добиваясь отсутствия отклонения стрелки гальванометра при кратковременном пульсирующем замыкании кнопки K, так как при длительном замыкании цепи проводники будут нагреваться и, следовательно, изменять свое сопротивление .

- Когда будет найдено положение движка реохорда C, соответствующее отсутствию тока в мостике G, снять отсчет длины плеч l1 и l2 и no формуле (10), где R4 ≡ R и R3 ≡ Rx, вычислить значение Rx. Величину Rx следует определить несколько раз при различных значениях сопротивления магазина R и затем найти ее среднее значение.

При выполнении задания необходимо провести измерения двух неизвестных сопротивлений порознь, а также их общего сопротивления при параллельном и последовательном соединении. Последние два результата измерений надо сопоставить с величинами сопротивлений, рассчитанными по формуле для последовательного и параллельного соединения проводников:  и .

Примечание. В процессе измерений отсчета длины плеч l1 и l2 следует стремиться к тому, чтобы среди различных результатов отношение l1 к l2 больше и меньше единицы встречалось одинаковое количество раз.