# РАБОТА 64

## ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС МЕТОДОМ  КОМПЕНСАЦИИ

Электродвижущей силой источника (эдс) называется физическая величина, равная работе, совершаемой при перемещении положительного единичного заряда сторонними не электрическими силами (например, химического происхождения) по электрической цепи. Размерность эдс совпадает с размерностью потенциала и измеряется в вольтах. Данная работа посвящена измерению эдс источника постоянного тока методом компенсации. Основная идея метода заключается в создании на участке электрической цепи, содержащей неизвестную эдс, падения напряжения от вспомогательного источника, равного неизвестной эдс.

Измерительная цепь (рис. 1), в которой используется метод компенсации для определения неизвестной эдс, состоит из источника тока с известной эдс Е, источника тока с неизвестной эдс ε, гальванометра G и реохорда АВ (точка С – подвижный контакт реохорда). RЕ , Rε и RG – внутренние сопротивления соответственно источников Е, ε и гальванометра G, r – полное сопротивление реохорда,  r1 – сопротивление участка реохорда АС. Одноименные полюса источников Е и ε присоединены к точке А реохорда. Источник ε и гальванометр G образуют неоднородный участок электрической цепи между точками А и С.

Рис. 1

Для того, чтобы понять основную идею метода компенсации, сделаем расчет данной разветвленной электрической цепи постоянного тока. Воспользуемся правилами Кирхгофа. Однако до начала расчета следует ввести обозначения всех сопротивлений и токов, текущих по отдельным ветвям цепи, и указать полярности источников, как это сделано на рис.1. Первое правило относится к узлам цепи. Узлом называется точка, в которой сходятся не менее трех проводников с током. В рассматриваемой цепи узлами являются точки А и С. Обычно токи, притекающие к узлу, считаются положительными, а токи, текущие от узла – отрицательными. Так, в узле А имеем: I1 и I2 > 0, а I < 0.

Первое правило Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю: . Применяя это правило к узлу А, получим:

I1 + I2 – I = 0.                                             (1)

Второе правило относится к замкнутым контурам. Для нашей цепи замкнутыми контурами являются, например, контур I (АЕBCА) и контур  (АСGεА). Согласно второму правилу, в любом замкнутом контуре алгебраическая сумма произведений сил токов Ii на значения сопротивлений Rj, по которым текут эти токи, равна алгебраической сумме эдс εj в контуре, то есть . Для правильного выбора знаков силы тока и эдс необходимо задаться положительным направлением обхода в каждом контуре, например, по часовой стрелке. Токи, направления которых совпадают с направлением обхода контура, считаются положительными (I2 и I в контуре ). Отрицательными считаются токи, текущие против направления обхода (I1 и I в контуре I). Эдс считаются положительными, если они повышают потенциал в направлении обхода (ε в контуре ), и отрицательными, если они понижают его (Е в контуре I). С учетом выше изложенного по 2 правилу Кирхгофа для контуров  I  и  соответственно имеем:

(2)

и

.                                       (3)

Полученные 3 уравнения (1) – (3) образуют полную систему линейных алгебраических уравнений. Эта система имеет однозначное решение при условии, что неизвестными являются только 3 величины. Однако в данной работе нас будет интересовать не общее решение, а его частный случай, когда ток через гальванометр не течет. Полагая I2 = 0, решение системы уравнений (1) – (3) относительно эдс ε можно записать в виде:

.                                                   (4)

Таким образом, эдс ε пропорциональна сопротивлению участка реохорда АС, при условии, что Е ≥ ε. Данное ограничение обусловлено конструктивными особенностями измерительной цепи. В самом деле, согласно чертежу (рис. 1) имеем:

r1 ≤ r ,  RЕ ≥ 0,   и, наконец, ε ≤ Е.

Выражением (4) констатируется компенсационное условие. Оно заключается в том, что на участок цепи, состоящий из гальванометра и источника с неизвестной эдс, прикладывается от другого источника эдс часть напряжения, равная неизвестной эдс. Индикатором наступления компенсации служит нулевое показание гальванометра.

Запишем формулу (4) для двух различных источников эдс: ε' и ε":

и  .                               (5)

Поделив друг на друга последние выражения, получим:

.                                                   (6)

Компенсационный метод измерения эдс обладает следующими достоинствами:

- Сила тока через сравниваемые источники ε' и ε" близка к нулю. Поэтому практически отсутствуют падения напряжения внутри источников, на подводящих проводах и гальванометре, снижающие значение компенсирующей разности потенциалов.

- Гальванометр работает как нулевой прибор, и градуировка его шкалы не входит в результат измерений. Сопротивления же  и  могут быть измерены с точностью до сотых долей процента.

- Эдс вспомогательного источника Е не входит в расчетное соотношение. Основное требование к источнику – постоянство эдс в процессе измерений. Кроме того, эдс Е должна быть больше ε' и ε".

Так как реохорд АВ изготавливается из однородной проволоки постоянного сечения, то сопротивления  и  пропорциональны длинам соответствующих частей реохорда АС ≡ l1 и СВ ≡ l2:

и  ,                                       (7)

где ρ – удельное сопротивление материала и S – площадь поперечного сечения проволоки реохорда.

Окончательно имеем:

.                                             (8)

Из соотношения (8) следует, что при данном значении эдс одного из источников тока (эталонного) и известных значениях отрезков длины реохорда, при которых наступает компенсация эдс источников, можно вычислить значение эдс второго источника. В качестве эталонного источника обычно берется нормальный элемент, эдс которого мало меняется со временем. Наибольшее распространение получил кадмиевый нормальный элемент Вестона. Его эдс почти не зависит от температуры (при повышении температуры элемента на 1°С эдс уменьшается менее, чем на 10-4 В). При температуре 20°С она равна 1,0183 В.

Описание установки.

Схема электрической цепи, предназначенной для определения неизвестной величины эдс источника постоянного тока изображена на рис. 2, где Е – вспомогательный источник тока, АВ – реохорд, С – движок реохорда,  εн – нормальный элемент с эдс равной 1,0183 В, εx – источник тока с неизвестным значением эдс, G – нулевой гальванометр (гальванометр, нулевое показание которого находится посредине шкалы), K1 – ключ (выключатель электрической цепи), П – переключатель (коммутатор источников εн и εx), K2 – кнопка кратковременного включения цепи гальванометра (замыкатель). Для предотвращения при измерениях случайного разряда нормального элемента служит магазин сопротивлений Rm.

Измерения.

I. Собрать цепь по схеме (рис. 2). Установить максимальное сопротивление магазина Rm. Движок реохорда С установить в средней части реохорда и переключателем П подключить нормальный элемент  εн  в цепь гальванометра. Замкнуть ключ K1.

Рис. 2

3. Кратковременно замыкая цепь гальванометра кнопкой K2 при постепенном перемещении движка реохорда С и уменьшении сопротивления магазина Rm, найти такое положение движка реохорда, которое соответствует компенсации нормального элемента (гальванометр показывает нулевое отклонение при сопротивлении магазина, равном нулю). Измерить по шкале реохорда длину плеча АС = l2.

4. Сопротивление магазина установить максимальным и переключателем П подключить теперь к гальванометру источник тока εx, эдс которого надо определить. Так же, как это было сделано для нормального элемента, скомпенсировать эдс источника εx и измерить соответствующее значение длины плеча реохорда AC = l1.

- По формуле

,                                             (9)

вытекающей из соотношения (8) в результате замены ε' = εx и ε" = εн, вычислить эдс элемента.

Примечания. А. Измерения должны проводиться достаточно быстро для получения правильного результата. Б. При монтаже цепи строго соблюдать полярность источников эдс.

Литература.