# РАБОТА  65

## ПОТЕНЦИОМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА

Приборы, служащие для измерения эдс и напряжений методом компенсация, называются потенциометрами или компенсаторами. В данной работе используется потенциометр ППТВ-1 (высокоомный потенциометр постоянного тока, модификация № 1) с пределом измерения до 1,2 вольта. Идея метода компенсации рассмотрена в работе 64 и состоит в уравновешивании (компенсации) эдс испытуемого источника равным по величине и противоположным по направлению падением напряжения на известном сопротивлении.

Рис. 1

Достоинством потенциометрического метода измерения эдс (по сравнению с методом компенсации) является то, что при его помощи снимается отсчет не сопротивлений, а непосредственно эдс в вольтах по цифровым показаниям в окошечках на панели прибора. В потенциометре при достижении компенсации рабочий ток I в калиброванном сопротивлении остается постоянным, поэтому каждому значению компенсационного сопротивления Rx, вводится в соответствие определенное значение искомой эдс εx, и шкала сопротивления градуируется сразу же в вольтах. Упрощенная схема потенциометра показана на рис. 1. В потенциометре предусмотрена возможность выставления заданного значения рабочего тока. Для этого используется нормальный элемент Вестона εн. Переключателем П в положении «НЭ» подключают нормальный элемент в цепь гальванометра и добиваются компенсации его эдс, изменяя сопротивлением R1 рабочий ток. Момент компенсации определяют по установлению стрелки гальванометра на нуль. Так как эдс εн строго постоянна, то компенсирующее значение рабочего тока также будет постоянным:

.                                                   (1)

Здесь множитель k < 1 показывает, что резистор R4 включен лишь частично. Это сопротивление вводится для учета температурной поправки, так как эдс нормального элемента εн зависит от температуры окружающей среды.

Установив рабочий ток, отключают нормальный элемент, включают неизвестный источник εx и добиваются его компенсации на сопротивлении R3 и частично R2. Указатель, связанный с движком R2, покажет величину измеряемой эдс. Предел измерения может быть расширен применением делителя напряжения. Роль делителя напряжения сводится к тому, что измеряемое напряжение компенсируется не полностью, а лишь определенная его часть.

Схема делителя напряжения приведена на рис. 2. К зажимам СD делителя подводится измеряемое напряжение εx, а от зажимов АВ к потенциометру отводится часть этого напряжения εx'. Та как измеряемое напряжение подключается к измерительной части потенциометра через делитель напряжения, истинное напряжение εx выражается через напряжение εx' следующим образом: εx = n·εx', где n – множитель, указанный на соответствующем зажиме делителя (Х500, Х100, Х10).

Рис. 2

Задание. Измерение эдс гальванического элемента.

- Клеммы измеряемого источника эдс присоединить к зажимам С и D делителя напряжения потенциометра, клеммы "В" и "X10" – к зажимам "X", нормальный элемент Вестона – к зажимам "НЭ", гальванометр – к зажимам "Г", вспомогательную батарею – к зажимам "ВБ".

Предупреждение: Во всех соединениях необходимо строго соблюдать соответствие полярностей подключаемых приборов и зажимов потенциометра!

- Вычислить эдс нормального элемента Вестона для окружающей температуры воздуха t (°С) с точностью до 0,0001 В по формуле:

ε (t) =  ε20 – 0,0000406 (t – 20) – 0,00000095 (t – 20)2 + 0,00000001 (t – 20)3, где ε20  = 1,0183 В.

- Переключателем "НЭ" установить найденное для окружающей температуры значение эдс нормального элемента. Например, если ε (t) = 1,0185 В, то переключатель "НЭ" ставится на цифру "5".

- Включить трансформатор осветителя гальванометра в сеть.

- Переключатель "НЭ" – "X" поставить в положение "НЭ" и при кратковременном нажатии кнопки "50000 Ом" отрегулировать сопротивление рабочей цепи потенциометра путем вращения четырех ручек от "грубо" до "точно" до тех пор, пока гальванометр не придет в положение равновесия, то есть зайчик перестанет отклоняться при нажатии кнопки.

- Путем кратковременного нажатия кнопки "0" отрегулировать равновесие гальванометра более тщательно. Для успокоения гальванометра служит кнопка "КЗ", которую рекомендуется нажимать в момент прохождения зайчика через нуль.

- Переключатель "НЭ" – "X" поставить в положение "X" и переключатели декад Х0,1, Х0,01, Х0,001, Х0,0001 вращать до тех пор, пока при нажатии кнопки "50000 Ом", а затем "0" снова не будет достигнуто равновесие зайчика гальванометра. Положение переключателей декад при равновесии дает величину напряжения, подаваемого на потенциометр. Оно вычисляется суммированием произведений цифр, видимых в окошечках, на множители, выгравированные рядом с окошечками. Например, если показания декад равны:

1-я декада х 0,1 – 8,

2-я декада х 0,01 – 7,

3-я декада х 0,001 – 5,

4-я декада х 0.0001 – 4,

5-я декада х 0,00001 – 9, , то значение измеряемой величины равно:

εx'  =  8 · 0,1 + 7· 0,01 + 5· 0,001 + 4· 0,0001 + 9· 0,00001 =  0,87549 В.

Действительное значение напряжения, подключаемого к делителю, определяется как произведение показания потенциометра в вольтах на множитель у того зажима делителя, с которым соединен зажим "X" потенциометра.

В нашей задаче множитель равен 10.