# РАБОТА 66

## ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

Электронный осциллограф (ЭО) предназначен для изучения электрических напряжений в цепях постоянного и переменного тока визуально или путем фотографирования. На экране осциллографа можно наблюдать форму исследуемого сигнала, измерить его частоту, амплитуду, фазу и другие параметры. Принцип действия ЭО основан на отклонении потока электронов в электрическом или магнитном поле.

Основными функциональными блоками осциллографа (рис. 1) являются электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), усилители вертикального и горизонтального отклонения (УВО и УГО), генератор развертки (ГР) и блок питания (БП). ЭЛТ с электростатическим отклонением и фокусировкой луча состоит из хорошо откачанной стеклянной колбы, внутри которой находятся электронная пушка (ЭП), отклоняющая система (ОС) и люминесцентный экран (ЛЭ). Электронная пушка предназначена для формирования узкого пучка электронов и его фокусировки на экран. Источником электронов является катод косвенного накала (2) с подогревателем (1). Интенсивность электронного пучка и, следовательно, яркость пятна на экране регулируются отрицательным относительно катода смещением на управляющем электроде (3). Первый анод (4) служит для фокусировки, второй анод (5) - для ускорения электронов. Напряжение на втором аноде в несколько раз больше, чем на первом, и в некоторых ЭЛТ достигает значения 30 кВ и более. Управляющий электрод и система анодов образуют фокусирующую систему, действие которой основано на изменении траектории электронов в неоднородном электрическом поле анодов и эквивалентно действию на световой луч двух выпукло-вогнутых линз с преобладанием собирающего эффекта.

Отклоняющая система, состоящая из горизонтально и вертикально отклоняющих пластин XX и YY, расположена между вторым анодом и экраном. Она предназначена для смещения электронного луча в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Под влиянием однородного электрического поля, действующего между одноименными плоскопараллельными пластинами (XX и YY), электроны отклоняются от своего первоначального направления движения пропорционально приложенному напряжению. Следовательно, светящееся пятно будет перемещаться по экрану ЭЛТ также пропорционально напряжению пластин.

В ЭЛТ с магнитной фокусировкой и отклонением используются катушки индуктивности специальной формы. Такие ЭЛТ используются в телевизорах и редко в осциллографах.

Рис. 1

Основной характеристикой ЭЛТ является ее чувствительность к приложенным на пластины напряжениям. Чувствительностью X-пластин называется величина Sx, численно равная отношению смещения пятна на экране lx к разности потенциалов Ux, приложенной между горизонтально отклоняющими пластинами:

.                                              (1)

Аналогично определяется чувствительность Y-пластин Sy:

.                                              (2)

Если на пластины подается переменное напряжение, то пятно на экране имеет вид прямой линии, длина которой для синусоидального напряжения равна:

,                                        (3)

где U и Uэф – соответственно амплитудное и эффективное значения данного напряжения.

Чувствительность электронно-лучевых трубок невелика и составляет обычно несколько вольт на сантиметр. При исследовании слабых напряжений сигнал приходится предварительно усиливать, а при исследовании напряжений, превышающих десятки вольт – ослаблять.. Характеристиками усилителей вертикального и горизонтального отклонения (УВО и УГО): их линейностью и диапазоном пропускаемых частот, в основном, определяется качество осциллографа.

Для исследования напряжения, зависящего от времени, используют обе пары отклоняющих пластин. Обычно на Y-пластины подается напряжение, пропорциональное напряжению, исследуемого сигнала, а на X-пластины – напряжение, линейно изменяющееся во времени (напряжение развертки), которое вырабатывается генератором развертки (ГР).

Все основные ручки управления, а также входные клеммы осциллографа расположены на лицевой панели и снабжены надписями. Выводы отклоняющих пластин находятся сбоку или в задней части кожуха осциллографа.

Генератор развертки

Генератор развертки (ГР) служит для создания напряжения, линейно зависящего от времени, которое через усилитель УГО подается на горизонтально отклоняющие пластины XX. В качестве напряжения развертки обычно используется так называемое пилообразное напряжение (рис. 2 а). Под действием такого напряжения пятно на экране перемещается с постоянной скоростью в одном направлении, а затем почти мгновенно возвращаться в исходное положение.

Принцип действия обычного ГР основан на линейной зависимости напряжения на конденсаторе от времени. Это достигается, например, при заряде конденсатора постоянным током или при малых временах его заряда от источника постоянного напряжения. Простейшими ГР являются генераторы, в которых используются газоразрядные приборы. На рис. 3 приведена упрощенная схема тиратронного генератора развертки.

При отрицательном напряжении на сетке и не слишком большом напряжении анодного питания Еа, анодный ток тиратрона ничтожно мал. При увеличении напряжения на аноде или сетке в тиратроне может возникнуть дуговой разряд. При этом анодный ток резко возрастает, а сопротивление тиратрона падает. Такое состояние тиратрона называют состоянием поджига.

Рис. 2

Рис. 3

Пусть Еа достаточно велико. При замыкании ключа K конденсатор С начнет заряжаться через большое сопротивление R, а тока через тиратрон пока еще нет. Напряжение на конденсаторе и тиратроне возрастает одновременно по закону:

.                                      (4)

В тот момент времени, когда , тиратрон поджигается, и конденсатор шунтируется малым сопротивлением горящего тиратрона. Напряжение на С быстро спадает до напряжения гашения . Тиратрон гаснет, его сопротивление скачком возрастает, и конденсатор С начинает вновь заряжаться. Процесс многократно повторяется, пока ключ K замкнут. Если , что соответствует неравенству t << RC, то во время заряда напряжение на конденсаторе линейно возрастает со временем (рис. 2б):

.                                                   (5)

Время разряда значительно меньше времени заряда. Поэтому напряжение на конденсаторе имеет пилообразную форму, частота которого зависит от произведения RC, постоянной времени заряда конденсатора. Частоту ГР меняют ступенчато переключателем емкости П (С на С1, С2 и т.д.) и плавно реостатом R в диапазоне от долей Гц до нескольких МГц (рис. 1).

Если частота исследуемого периодического напряжения (сигнала) ν равна или кратна частоте пилообразного напряжения развертки νразв, то на экране наблюдается устойчивая, повторяющаяся картина зависимости (изменения) исследуемого напряжения во времени. (Осью времени является горизонтальная ось экрана). При ν/νразв = n, где n = 1, 2, 3,..., получается n изображений сигнала. Кратное соотношение между частотами сигнала и напряжения развертки нарушается во время эксперимента, если генераторы сигнала и развертки взаимно независимы. Это вызывает передвижение и качание наблюдаемой картины. Стабильность картины достигается синхронизацией – “захватом” частоты напряжения развертки частотой сигнала. Выделяют два рода синхронизации развертки: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя синхронизация осуществляется исследуемым напряжением, внешняя – подачей синхронизирующего напряжения от дополнительного генератора на клеммы "Внеш. синхр." (переключатель П1).

В зависимости от периодичности работы генератора развертки выделяют два режима работы осциллографа: непрерывный  и ждущий. В режиме непрерывной развертки частота ГР равна или кратна частоте исследуемого сигнала. В ждущем режиме пилообразное напряжение вырабатывается однократно при поступлении на ГР возбуждающего сигнала от исследуемого напряжения (в режиме внутренней синхронизации) или от дополнительного генератора (в режиме внешней синхронизации). Выбор непрерывного или ждущего режима осуществляется при помощи переключателя П2. Непрерывный режим развертки применяется, как правило, при изучении периодических процессов, а ждущий – при исследовании переходных процессов, импульсных и одиночных сигналов.

Осциллограф можно использовать также при выключенном генераторе развертки. Тогда усилитель УГО подключается к клемме "Вход Х". Режим работы, когда на входы осциллографа "Вход Y" и "Вход Х" поступают два различных напряжения, называется усилительным режимом и применяется для исследования взаимных характеристик двух сигналов, например, с помощью фигур Лиссажу (переключатель П3 в положении "усил").

3. Фигуры Лиссажу

Если на обе пары отклоняющих пластин XX и YY подать синусоидальное напряжение, то электронный луч будет участвовать в двух взаимно перпендикулярных колебаниях и на экране появится одна из так называемых фигур Лиссажу. Вид этих кривых зависит от соотношения частот, амплитуд и фаз, подведенных к пластинам напряжений (рис. 4). Если   отношение частот колебаний равно отношению целых чисел (например, 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:3 и т.д.), то фигуры будут неподвижными.  По фигурам Лиссажу можно судить о частоте и фазе одного из подведенных к пластинам напряжений, если известны частота и фаза другого.

Рис. 4

Кривая Лиссажу пересекает горизонтальную прямую, не проходящую через узловые точки фигур, ежесекундно nx = 2νx раз, а вертикальную – ny = 2νy раз. Следовательно, отношение чисел пересечения прямых, параллельных осям Х и Y, с фигурой Лиссажу дает отношение периодов подведенных напряжений:

.                                               (6)

Примеры графического построения фигур Лиссажу в результате сложения двух взаимно перпендикулярных синусоидальных колебаний напряжения с одинаковыми амплитудами и частотами показан на рис. 5. Фигуры Лиссажу имеют вид прямой линии (а) при сдвиге фаз, равном 00, и окружности (б) при сдвиге фаз, равном 900.

Рис. 5

Задание 1. Определение чувствительности отклоняющих пластин электронно-лучевой трубки (ЭЛТ).

1. Отключить усилители "Усил. Y" (УВО) и "Уснл. Х" (УГО) от трубки ЭЛТ при помощи тумблеров, расположенных сбоку осциллографа. Переключатели П4 и П5 на ряс. 1.

2. Подключить к клеммам "Х" пластин ЭЛТ выходные клеммы генератора звуковых сигналов (ЗГ).

3. Повернуть ручку "Регулировка выхода" на передней панели ЗГ на минимум выходного напряжения (влево). Переключатели "Пределы шкал" и "Шкала прибора" поставить на "30 В". Включить генератор в сеть ~ 220 В.

4. Включить осциллограф в сеть ~220 В.

5. Вывести световое пятно в центр координатной сетки экрана ЭЛТ при помощи ручек: "↔" и "↨".

6. Поворачивая ручку "Регулировка выхода" генератора ЗГ добиться того, чтобы длина световой полоски на экране ЭЛТ была удобной для измерения. Снять показания вольтметра ЗГ в вольтах и вычислить чувствительность "Х" пластин по формуле:

.                                                (7)

Повторить измерения и вычисления для нескольких значений длины световой полоски, например, 20 мм, 40 мм и 60 мм. Найти среднее Sx,ср.

- Переключить выходные клеммы ЗГ к клеммам "Y" пластин ЭЛТ и определить чувствительность: Sy и Sy,ср по методике, описанной в п. 6.

Задание 2. Градуирование шкалы генератора гармонических колебаний методом фигур Лиссажу.

Используемые приборы: осциллограф и два генератора звуковой частоты ЗГэт и ЗГгр – эталонный и градуируемый.

- Тумблерами переключения пластин ЭЛТ (П4 и П5 на рис. 1) подключить пластины к усилителям УВО и УГО осциллографа.

- На гнездо "Вход X" подать синусоидальное напряжение от генератора ЗГэт. Установить усилительный режим работы осциллографа (П3 на рис.1 поставить в положение "усил").

- На гнездо "Вход Y " подать сигнал от генератора ЗГгр.

- Установить на эталонном генераторе ЗГэт частоту νx = 50 Гц.

- Включить приборы. Дать им прогреться в течение пяти минут.

- Ручками регулировки выходного напряжения обоих генераторов и коэффициента усиления УВО осциллографа получить размер изображения на экране ЭЛТ, удобный для наблюдения.

- Изменяя частоту νy генератора ЗГгр, добиться появления одной из устойчивых фигур Лиссажу (рис.4), снять отсчет fy по лимбу ЗГгр  в числах делений его шкалы. Определить число точек пересечения фигуры с горизонтальной nx и вертикальной ny осями координат и вычислить искомую частоту по формуле:

.                                               (8)

- Повторить измерения п.7 для других устойчивых фигур Лиссажу в диапазоне частот "X 1" генератора νy.

- Занести в таблицу показания лийба шкалы fy и значения частот νy градуируемого генератора ЗГгр. Построить градуировочный график, откладывая по оси абсцисс отсчет fy и по оси ординат частоту νy.

- Зарисовать с экрана ЭЛТ не менее 10 различных фигур Лиссажу, подобные изображенным на рис. 4, и дать им объяснение.

Задание 3. Определение полосы частот генератора гармонических колебаний методом калиброванной развертки.

- На гнездо "Вход Y" осциллографа подать сигнал с генератора ЗГгр, полосу частот которого следует определить,

- Осциллограф подготовить для измерения частоты колебаний. Для этого установить режим развертки непрерывный при внутренней синхронизации. Ручку "ДЛИТЕЛЬНОСТЬ" повернуть вправо до отказа (до " щелчка").

- При помощи ручек "↔", "↨", "СТАБ", "УРОВЕНЬ" и переключателей "ВРЕМЯ/см" и "X – 1 – 0,2" добиться устойчивой картины нескольких (до 10) периодов синусоидального напряжения в центре экрана ЭЛТ.

- Определить расстояние l в делениях (сантиметрах) целого числа периодов сигнала n по горизонтальной шкале экрана.

- Определить длительность (коэффициент) развертки τp, перемножая показания переключателей "ВРЕМЯ/см" и "X – 1 – 0,2".

- Вычислить значение искомой частоты сигнала по формуле:

.                                                       (9)

Пример. Пусть 8 периодов сигнала занимают расстояние 6,7 см на горизонтальной оси экрана при положениях переключателя "X – 1 – 0,2", равном 0,2, и переключателя "ВРЕМЯ/см" – 5·10-3 с/см. Тогда:  l = 6,7 см, n = 8 и  τp  = 0,2 ·5·10-3 с/см, а искомая частота сигнала равна:

.

- Измерения проделать для всех положений ступенчатого переключателя частоты при крайнем левом и крайнем правом положениях ручки плавной регулировки частоты градуируемого генератора ЗГгр.

Задание 4. Исследование импульсных напряжений

Генератор импульсных напряжений (ГИ) изготовлен  в виде отдельной приставки. Он позволяет получать импульсы напряжения прямоугольной формы (Вых. 1), треугольной формы (Вых. 2) и биполярные импульсы (Вых. 3). В этом упражнении требуется при помощи осциллографа определить амплитуду U0 и длительность τи импульсов, их частоту следования ν, , длительности нарастания τн, спада τс и плоской части τп. Длительности τи, τн, τс и τп принято измерять для одиночных импульсов на уровнях 0,1 U0 и 0,9 U0. Для импульса трапециидальной формы измеряемые параметры указаны на рис. 6.

Рис. 6

- На "Вход Y" электронного осциллографа (Э0) подать исследуемое напряжение с выхода 1 генератора импульсов (ГИ).

- Включить (ГИ) и (Э0).

- Получить на экране ЭО устойчивые изображения импульсов в режиме непрерывной развертки при внутренней синхронизации. Зарисовать осциллограммы.

- Получить на экране ЭО устойчивые изображения импульсов в режиме ждущей развертки при внутренней синхронизации. Выяснить влияние полярности синхронизации на вид осциллограмм. Для выполнения  этого пункта воспользоваться переключателем полярности синхронизации на передней панели осциллографа. Зарисовать осциллограммы.

- Измерить амплитуду импульсов U0, их частоту ν и длительности τи, τн, τс и τп (см. руководство на рабочем месте).

- Переставить штекер с выхода 1 на выход 2, а затем – на выход 3, проделать пункты 3 – 5 при 2-х различных положениях переключателя П, расположенного на передней панели ГИ.

- Результаты измерений оформить в виде таблицы.

Литература