# РАБОТА 73

# ИЗУЧЕНИЕ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Дуговой разряд был открыт В. В. Петровым в 1802 г. Разряд возникал при разведении приведенных в соприкосновение угольных электродов, предварительно присоединенных к батарее гальванических элементов. При этом электроды раскалялись до ослепительного свечения, а между ними возникал яркий светящийся столб. При горизонтальном расположении электродов этот столб изгибался в виде дуги. Поэтому данное явление было названо электрической дугой. Было установлено, что причиной тому является электрический ток в газе, окружающем электроды, – газовый разряд. Отличительной особенностью дугового газового разряда является то, что он протекает при больших токах и малых напряжениях. Сила тока в дуге может достигать сотен и тысяч ампер при напряжении несколько десятков вольт. Это свидетельствует о наличии в разряде процессов, сообщающих газу большую электрическую проводимость.

По теории В. Ф. Миткевича дуговой разряд поддерживается, главным образом, термоэлектронной эмиссией с поверхности катода и термической ионизацией молекул газа, заполняющего междуэлектродное пространство. Источником термоэлектронов является катодное пятно, имеющее высокую температуру. Первоначально оно возникает в месте соприкосновения электродов в результате выделения джоулева тепла, где из-за плохого электрического контакта сопротивление велико. При разведении электродов высокая температура катодного пятна сохраняется за счет бомбардировки катода положительными ионами. Вначале они появляются в процессе ударной ионизации молекул газа термоэлектронами, ускоренными электрическим полем в прикатодном пространстве. В установившейся дуге высокая концентрация ионов поддерживается, в основном, за счет термической ионизации газа.

Высокотемпературный газ, заполняющий все междуэлектродное пространство в дуге, представляет собой плазму. Она служит проводником, по которому испущенные катодом электроны достигают анода. Температура плазмы составляет около 6000 K. При сверхвысоком давлении газа она может достигать 10000 K (для сравнения напомним, что температура поверхности Солнца равна 5800 K). Катод бомбардируется положительными ионами и раскаляется примерно до 3500 K. Анод бомбардируется мощным потоком электронов и нагревается еще больше. Это приводит к интенсивному испарению анода и к образованию на его поверхности углубления – кратера. Кратер является самым ярким местом дуги.

Дуговой разряд обладает «падающей» вольтамперной характеристикой.  Это объясняется тем, что при увеличении силы тока возрастают термоэлектронная эмиссия с катода и степень ионизации газа в разрядном промежутке. При этом сопротивление дуги убывает сильнее, чем возрастает ток. Поэтому напряжение между электродами уменьшается. Это обстоятельство создает неустойчивость в режиме горения дуги. При случайном уменьшении силы тока, например, вследствие охлаждения катода, внешнее напряжение на электродах дуги должно быть повышено. Иначе дуга погаснет.

Регулировка (сохранение, устойчивость) режима горения дуги осуществляется автоматически, благодаря включению последовательно в цепь дуги Д балластного сопротивления – реостата R (рис. 1). Эта регулировка заключается в следующем.

При наличии балластного сопротивления R при горении дуги часть напряжения UR падает на сопротивлении R: . Остальное напряжение U падает на дуге. Полное падение напряжения в цепи дуги равно приложенному внешнему напряжению: U0 = U + I R. Следовательно, при горении дуги зависимость падения напряжения на дуге от силы тока определяется формулой:

U = U0 – I R.                                                (1)

Этому уравнению удовлетворяет прямая линия, проходящая через точку U = U0 с тангенсом угла наклона tg  = R – «прямая сопротивления» (рис. 2). Чтобы одновременно удовлетворить как этой прямой, так и вольтамперной характеристике дуги, значения напряжения разряда UД и, следовательно, условия горения дуги должны определяться точками пересечения прямой сопротивления с вольтамперной характеристикой дуги (U = UД). Этим точкам (точки А и В) соответствуют два возможных значения силы тока: I1 и I2. Однако фактически реализуется лишь второе значение, так как состояние, соответствующее точке А, является неустойчивым.

Рис. 1

Объясняется это следующим образом. В процессе термоэлектронной эмиссии возможны значительные флуктуации силы тока. Если сила тока была равна I1, то при ее случайном увеличении напряжение горения дуги окажется ниже подводимого. При неизменном внешнем напряжении согласно уравнению (1) это приведет к продолжению нарастания тока вплоть до достижения состояния, соответствующего точке В. Однако при случайном уменьшении силы тока I1 около точки А подводимое напряжение окажется недостаточным для поддержания горения дуги. Это приведет к дальнейшему уменьшению силы тока и гашению дуги.

Рис. 2

Второе значение силы тока I2 соответствует устойчивому горению дуги. При случайном увеличении силы тока I в окрестности точки I2 напряжение для поддержания возросшего тока недостаточно, и сила тока I уменьшится до величины, соответствующей точке В. В случае уменьшения силы тока I в окрестности точки I2 возникает избыток напряжения, который приводит к возрастанию силы тока до прежней величины I2.

Возможность горения дуги и сила тока в ней определяются двумя параметрами: приложенным напряжением U0 и сопротивлением R. Так, при пониженном напряжении U0′ и сопротивлении R1 = tg 1 дуга не горит: прямая сопротивления лежит ниже вольтамперной характеристики дуги (рис. 3). Дуга не горит и при высоком напряжении U0, если увеличить балластное сопротивление цепи до величины R2 = tg 2.

Из графика, приведенного на рис. 3, видно, что дуга с большой силой тока (состояние, соответствующее точке В) может гореть при малом приложенном напряжении U0′, но при этом в цепи должно быть незначительное сопротивление R3 = tg 3. Для устойчивого горения дуги с малой силой тока (точка В') в цепь вводится достаточно большое сопротивление R1, однако при этом требуется и существенно увеличить приложенное напряжение (до U0 = 200 – 250 В). Напряжение на самой дуге даже в таком режиме остается также небольшим (U = 40 – 50 В).

Рис. 3

Применение дугового разряда. Благодаря высокой температуре происходит окисление азота в воздушном промежутке между электродами. Подобный способ получения окислов азота широко применяется в производстве азотной кислоты прямо из воздуха.

При помощи электрической дуги можно плавить металлы и получать различные сплавы, что впервые показал Петров. Дуговой разряд между металлическими электродами употребляется для местного разогрева металла (электросварка по методу Славянова и Бенардоса). Электрическая дуга может гореть не только в воздухе, но и в других атмосферах, в том числе инертных газах. Электросварка в среде инертного газа применяется для предохранения сплавляемых металлов от окисления. Электрическая дуга используется также в плазмотронах для получения плазменных струй.

Особое значение имеет электрическая дуга в парах ртути. Такая дуга является источником света в ртутно-кварцевых лампах, имеющих широкое применение в медицине и технике. Разряд в парах ртути дает первичное излучение в люминесцентных лампах (лампы дневного света). В качестве источника света дуга применяется в проекционных аппаратах, при киносъемке, в прожекторах, в маяках и т.п. Электрическая дуга на жидкой поверхности ртути обладает свойством односторонней проводимости. Это свойство используется в ртутных выпрямителях переменного тока.

Задание. Построение вольтамперной характеристики дуги.

Методика измерений основана на том, что при неизменном подводимом напряжении U0 с увеличением балластного сопротивления уменьшается сила тока, и точка В, соответствующая устойчивому горению дуги, перемещается вверх по вольтамперной характеристике (рис. 3).

- Собрать цепь по схеме, изображенной на рис. 4, где  R1 – постоянная составляющая балластного сопротивления, R2 – реостат (переменная составляющая балластного сопротивления, предназначенная для изменения силы тока в цепи дуги), K2 – выключатель вольтметра.

- Вывести сопротивление реостата (R2 = мин.). Включить цепь питания дуги ключом K1. При помощи бокового винта привести в соприкосновение угольные электроды Д. Затем развести их на расстояние 2 – 3 мм и добиться спокойного горения дуги.

- Замкнуть ключ K2 (только во время устойчивого горения дуги) и снять отсчет силы тока и напряжения по приборам.

- Увеличивая сопротивление реостата R2, уменьшать силу тока ступенями по 0,5 А до тех пор, пока сопротивление реостата не будет полностью введено (R2 = макс.). Для каждого значения силы тока снять отсчет напряжения.

- Междуэлектродные расстояния должны быть постоянными при измерениях. Это достигается быстрым проведением опыта.  Если в процессе намерений дуга погаснет, необходимо вывести реостат R2, добиться устойчивого горения дуги и повторить все измерения.

- Повторить цикл измерений два раза. По полученным значениям U и I построить вольтамперные характеристики дуги U = f (I).

Рис. 4

Вопросы для подготовки.

- Несамостоятельный и самостоятельный газовый разряд.

- Процессы, необходимые для поддержания самостоятельного разряда.

- Дуговой разряд. Условия его существования. Неустойчивость дугового разряда.

- Роль балластного сопротивления. Условия устойчивого горения дуги.

- Способ снятия вольтамперной характеристики дуги. Обосновать причину включения вольтметра только в момент устойчивого горения дуги.

- Применение дугового разряда.

Литература: [1 – 3, 5, 8]