# РАБОТА 74

# ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАРЯДА И РАЗРЯДА КОНДЕНСАТОРА

Процессы заряда и разряда конденсатора являются примерами переходных процессов. Они происходят в электрических цепях при включении и выключении источника тока. Зарядный и разрядный токи относятся к так называемым квазистационарным токам. Для расчета электрических цепей квазистационарных токов применимы законы постоянного тока.

На рис. 1 представлена схема простейшей электрической цепи заряда-разряда конденсатора через резистор. При замыкании ключа K в положение 1 конденсатор С заряжается через резистор R от источника постоянной эдс . При переключении ключа K в положение 2 конденсатор С разряжается через тот же резистор. Сила тока измеряется микроамперметром A.

Сила тока при заряде и разряде конденсатора описывается одинаковым выражением:

,                                           (1)

где  I0 =  / R – сила тока через конденсатор в начальный момент времени  (t = 0). Напряжение на конденсаторе во время заряда возрастает по закону:

,                              (2)

а при разряде оно убывает по закону:

.                                   (3)

Из выражений (1) – (3) следует, что скорости изменения силы тока и напряжения определяются величиной = RC, которую принято называть постоянной времени или временем релаксации цепи с сопротивлением и емкостью. Время релаксации численно равно времени, в течение которого сила тока уменьшается в е ≈ 2,7 раз.

Принципиальная схема измерительной установки приведена на рис. 2. Она отличается от схемы, изображенной на рис. 1, наличием переключателя K2 и потенциометра R1. При заряде конденсатора ключи K1 и K2 устанавливают в положение 1, при разряде – в положение 2. Как видно из схемы, направление тока в микроамперметре A остается неизменным в обоих процессах. Питание установки осуществляется от источника постоянной эдс . Максимальное напряжение на конденсаторе U0 ≤  регулируется при помощи потенциометра R1 и измеряется вольтметром V.

Рис. 1                                                      Рис. 2

Задание 1. Определение времени релаксации электрической цепи по графику временной зависимости силы тока при заряде и разряде конденсатора через резистор.

Внимание! Во избежание порчи микроамперметра необходимо следить за правильным положением ключей K1 и K2!

- Подключить к клеммам 3 и 4 измерительной установки конденсатор с известной емкостью С0, а к клеммам 5 и 6 резистор с известным сопротивлением R0 (значения С0 и R0 указаны на установке).

- Потенциометром R1 установить напряжение U0 = 70 В.

- Измерить начальное значение силы тока I0. Для этого оба ключа K1 и K2 перевести в положении 1 и замкнуть проводником клеммы 3 и 4.

- Поставить переключатель K2 в положение 1. Затем, действуя одновременно, замкнуть ключ K1 в положение 1 и включить секундомер.

- Снять отсчет величины силы тока заряда I по шкале микроамперметра в течение первых 2 мин через каждые 10 с (первый отсчет сделать спустя 10 с после включения секундомера). Последующие измерения делать через каждые 20 с вплоть до исчезновения тока.

- По окончании процесса заряда разомкнуть ключ K1 (поставить его в нейтральное положение). Перевести ключ K2 в положение 2. Действуя одновременно, включить секундомер и замкнуть ключ K1 в положение 2. Измерить время t и силу тока I в процессе разряда конденсатора.

Измерения проделать по три раза, как при заряде, так и при разряде конденсатора. Необходимо следить за тем, чтобы повторный заряд конденсатора начинался только тогда, когда он разрядился полностью. Все переключения делать быстро.

- Значения силы тока, полученные при заряде и разряде, занести в таблицу и построить графики зависимостей I = f1(t) и ln(I0/I) = f2(t).

- Определить время релаксации  по убыли силы тока в 2,7 раза при помощи графика I = f1(t) и по тангенсу угла наклона прямой ln(I0/I) = f2(t).

- Найденные в п. 8 значения  сравнить с величиной произведения R0C0.

Задание 2. Определение неизвестных значений сопротивления RХ и емкости CХ.

- Подключить к клеммам 3 и 4 измерительной установки конденсатор с емкостью CХ, а к клеммам 5 и 6 резистор с  сопротивлением RХ.

- Установить на вольтметре напряжение U0 = 120 В.

- Выполнить для цепи с элементами RХ и CХ измерения,  указанные в п.п.  3 – 6 задания 1.

- Построить графики зависимостей I = f1(t) и ln(I0/I) = f2(t). По этим графикам определить время релаксации Х.

- Вычислить по закону Ома сопротивление RХ при помощи начальных  значений силы тока I0 и напряжения U0.

- По данным Х и RХ вычислить CХ.

Задание 3. Определение времени релаксации электрической цепи по графику временной зависимости напряжения на конденсаторе.

- Выполнить п.п. 1 и 2 задания 2.

- Подключить к клеммам 3 и 4 параллельно конденсатору CХ электростатический вольтметр. При помощи вольтметра и секундомера снять зависимость напряжения на конденсаторе U1 и U2 от времени его заряда и разряда t через резистор RХ.

- Построить графики зависимостей U1 = f1(t) и U2 = f2(t) соответственно при заряде и разряде конденсатора. По этим графикам определить время релаксации Х1 и Х2, сравнить их между собой и со временем релаксации Х, полученным в задании 2.

Вопросы для подготовки.

- Электроемкость проводника и конденсатора. Единицы емкости. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов. Электрическая энергия, запасенная в конденсаторе.

- Вывод зависимостей I = I (t) и U = U (t) при заряде и разряде конденсатора.

- Физический смысл времени релаксации . Графическое определение .

Литература: [1 – 4, 5, 9].