# РАБОТА 79

# ИЗУЧЕНИЕ ВАКУУМНОГО ДИОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА

Вакуумный диод представляет собой хорошо откаченный металлический или стеклянный баллон, содержащий два электрода. В простейшем случае катод имеет форму тонкой прямой нити, анод – коаксиального цилиндра. Действие вакуумного диода основано на явлении термоэлектронной эмиссии с поверхности катода. Нагрев катода осуществляется электрическим током. Ток в цепи диодного промежутка возможен, если на анод подается положительный относительно катода потенциал. Зависимость анодного тока от приложенного между электродами анодного напряжения (вольтамперная характеристика) не подчиняется закону Ома. Это объясняется тем, что при наличии термоэлектронной эмиссии около катода образуется отрицательный пространственный заряд в виде электронного облака. Вследствие существования пространственного заряда при малых анодных напряжениях лишь сравнительно небольшая часть электронов достигает анода, и сила анодного тока оказывается значительно меньше возможного тока эмиссии. С ростом анодного напряжения концентрация электронов в облаке пространственного заряда уменьшается, тормозящее действие пространственного заряда делается меньше и анодный ток постепенно увеличивается.

Когда потенциал анода становится настолько большим, что все электроны, испускаемые катодом, попадают на анод, ток достигает насыщения и перестает зависеть от приложенного напряжения. Плотность тока насыщения, то есть сила тока насыщения на каждую единицу поверхности катода, характеризует эмиссионную способность катода, которая зависит от природы катода и его температуры. Зависимость плотности тока насыщения от температуры Т и работы выхода электронов из металла e теоретически описывается формулой Ричардсона-Дешмана:

,                                      (1)

где А – некоторый коэффициент пропорциональности, который рассчитывается методами квантовой физики.

Вольтамперные характеристики диода при разных температурах катода представлены на рис. 1. Существование незначительного анодного тока при малых отрицательных напряжениях на аноде объясняется тем, что небольшая часть электронов, испускаемых катодом, имеет начальную кинетическую энергию, достаточную для преодоления задерживающего электрического поля между анодом и катодом.

В области, далекой от насыщения, зависимость анодного тока от анодного напряжения довольно хорошо следует полученному теоретически Богуславским и Ленгмюром закону трех-вторых:

,                                                  (2)

где B – коэффициент, зависящий от формы и размеров электродов. Для коаксиальных цилиндрических электродов он равен:

.                                         (3)

где  0 –  электрическая постоянная, l – длина катода, r – радиус анода,  2 – коэффициент, зависящий от отношений радиусов анода и катода, и при отношении радиусов больше 10 близок к единице. Благодаря присутствию в формуле удельного заряда электрона e/m, появляется возможность экспериментального определения этого отношения.

Формула (3) справедлива при следующих допущениях:

- начальные скорости электронов, эмитируемых катодом, настолько малы, что можно считать их равными нулю.

- анодный ток далек от насыщения;

- пространственный заряд создает такое распределение потенциала между катодом и анодом, что непосредственно у катода напряженность электрического поля равна нулю.

- дефекты конструкции диода отсутствуют.

На практике, имеются всегда отклонения от принятых допущений, которые приводят к тому, что получить экспериментально соответствие закону 3/2 достаточно сложно. Из факторов, приводящих к отклонению от закона трех-вторых, наиболее существенными являются следующие:

- отличие начальных скоростей от нуля. Этот факт является существенным при малых анодных напряжениях;

- неэквипотенциальность катода (особенно, в случае катодов прямого накала);

- асимметрия системы электродов (например, некоаксиальность катода и анода);

- наличие остатков газа в лампе. Этот факт является существенным при достаточно высоких анодных напряжениях, когда возможна ионизация газа. Положительные ионы нейтрализуют действие отрицательного пространственного заряда, и анодный ток возрастает быстрее, чем следует из закона трех-вторых.

Существование начальных скоростей электронов, а также некоторые другие отклонения от допущений приводят к тому, что характеристики, снятые при разных токах накала, оказываются не совпадающими даже при малых анодных напряжениях; переход к насыщению осуществляется не резко, а в виде постепенного загиба кривой. При использовании ламп с подогревным оксидным катодом не удается достигнуть постоянства тока насыщения. Это обусловлено заметным прогрессивным влиянием внешнего электрического поля на величину тока эмиссии оксидного катода. Существенно и то обстоятельство, что величина удельного заряда электрона входит в формулу (3) под знаком квадратного корня. Соответственно, при расчете удельного заряда по этой формуле погрешность увеличивается.

Рис. 1                                                 Рис. 2

Целью настоящей работы является исследование вольтамперных характеристик вакуумного диода и определение удельного заряда электрона на основании закона трех-вторых Богуславского-Лэнгмюра.

Схема измерительной установки приведена на рис. 2. В работе используется электронная лампа Л с подогревным оксидным катодом. Ток накала регулируется реостатом R1 и измеряется амперметром А. Анодное напряжение регулируется потенциометром R2 и измеряется вольтметром V. Анодный ток измеряется миллиамперметром mА. Конструктивные характеристики лампы l, r и 2 указаны на рабочем месте. Отличие опытных значений удельного заряда от истинного может достигать 20 %.

Задание 1. Снятие вольтамперных характеристик диода.

- Собрать цепь по схеме рис. 2. Включить питание и дать прогреться лампе в течение нескольких минут.

- Исследовать зависимость анодного тока от анодного напряжения при разных значениях тока накала. Анодные напряжения изменять от нуля до максимально возможных значений. При снятии каждой вольтамперной характеристики следить за тем, чтобы сила тока накала не менялась.

- Построить 3 графика зависимости анодного тока от анодного напряжения, соответствующие 3 различным токам накала. Объяснить полученные кривые. (Рекомендованные значения тока накала указаны на рабочем месте).

Задание 2. Определение удельного заряда электрона.

- Построить график зависимости анодного тока от анодного напряжения в степени трех-вторых: I = f (U 3/2). При построении этого графика следует использовать экспериментальные данные вольтамперной характеристики, относящиеся к области, где выполняется закон трех-вторых.

- Определить угловой коэффициент B полученной прямой и рассчитать по формуле (2) величину удельного заряда электрона в системе СИ.

Вопросы для подготовки.

- Энергия электронов в металле. Энергия Ферми. Работа выхода.

- Термоэлектронная эмиссия. Вакуумный диод. Электрическая схема изучения термоэлектронной эмиссии в вакуумном диоде.

- Вольтамперные характеристики диода. Их объяснение. Закон Богуславского-Лэнгмюра. Формула Ричардсона-Дешмана.

- Определение удельного заряда электрона на основе закона трех-вторых. Другие способы его определения. Источники возможных ошибок.

Литература: [1, 2, 8, 14 – 16].