# РАБОТА 81

## ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

## НА ОСИ ДЛИННОГО И КОРОТКОГО СОЛЕНОИДОВ

Магнитное поле – это особая форма существования материи, проявляющаяся в действии магнитного поля на тела, обладающие магнитным моментом, на движущиеся заряженные тела и проводники с током. Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля B. Физический смысл индукции магнитного поля, определенный согласно закону Ампера, заключается в силе, действующей на каждый метр бесконечно длинного прямолинейного проводника с током 1 A, расположенного перпендикулярно силовым линиям магнитного поля. Общий вид силовых линий индукции магнитного поля (линий вектора В), возникающего при протекании постоянного электрического тока I по виткам соленоида, показан на рис. 1. Внутри соленоида поле может считаться однородным, отступление от однородности наблюдается вблизи концов соленоида. Вне соленоида оно – не однородное и быстро ослабевает при удалении от концов соленоида.

Рис. 1                                                      Рис. 2

Электрический ток соленоида, витки которого намотаны из тонкой проволоки вплотную друг к другу, эквивалентен системе круговых токов, имеющих общую ось (рис. 2). Расчетное выражение для модуля индукции магнитного поля B на оси соленоида конечной длины (короткого соленоида) имеет вид:

,                                   (1)

где 0 = ·–7 Гн/м – магнитная постоянная, n – число витков, приходящихся на единицу длины соленоида,  – сила электрического тока, 1 и 2 – углы между осью соленоида и радиус-векторами, проведенными из точки, расположенной на оси соленоида, к его концам.

Из выражения (1) следует, что величина B зависит от положения точки и геометрических размеров соленоида: длины l и диаметра d. Наибольшего значения модуль индукции достигает в точке, равноудаленной от концов соленоида. Соленоиды, имеющие одинаковое значение относительной длины  = l / d, называются подобными. Для длинного соленоида ( ≥ 25) можно принять, что 1 ≈ 0, 2 ≈  и, следовательно, выражение (1) упрощается к виду:

В =0 n I.                                                 (2)

На конце бесконечно длинного соленоида величина B равна:

В = (1/2)0 n I.                                             (3)

Формулами (2) и (3) можно пользоваться лишь для приближенных вычислений индукции магнитного поля в соленоиде конечной длины. В данной работе предлагается исследовать зависимость индукции магнитного поля от положения точки наблюдения на оси длинного и короткого соленоидов двумя способами, основанными на применении:

а) закона электромагнитной индукции и б) эффекта Холла.

Задание 1. Измерение индукции магнитного поля баллистическим гальванометром.

Схема измерительной установки показана на рис. 3. Здесь C – исследуемый длинный или короткий соленоид, G – баллистический гальванометр, Н – нормальная катушка, K1 и K2 – измерительные катушки, R – реостат, А – амперметр, I и II – переключатели. Измерительная катушка K1 закреплена неподвижно внутри нормальной катушки Н, а измерительная катушка K2 расположена внутри соленоида C и при помощи поводка вручную может быть перемещена вдоль его оси. Измерительные катушки K1 и K2 соединены последовательно при всех измерениях. Принцип действия баллистического гальванометра описан в работе 62. Параметры соленоидов указаны на рабочем месте.

Упражнение 1. Измерение индукции магнитного поля на оси длинного соленоида.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 3. Переключателем I включить нормальную катушку Н и установить реостатом R силу тока 0,6 A.

Рис. 3

- Коммутируя ток в цепи нормальной катушки переключателем II, определить баллистический отброс m1. Необходимо сделать 6 – 10 измерений (3 – 5 отбросов влево и 3 – 5 отбросов вправо). По результатам всех измерений вычислить среднее значение отброса  m1ср.

- Вычислить баллистическую постоянную C по формуле:

(Вб/мм),                                   (4)

где n1 – число витков на единицу длины нормальной катушки Н,  N1 – число витков измерительной катушки K1, S1 – площадь поперечного сечения нормальной катушки, I – сила тока в обмотке нормальной катушки

- Реостатом R установить силу тока 0,8 A и повторить действия, указанные в п.п. 2 и 3.

- Вычислить среднее значение C для данной цепи.

- Включить переключателем I исследуемый длинный соленоид C и реостатом R установить силу тока в интервале от 0,5 A до 0,6 A.

- Поместить измерительную катушку K2 вблизи середины соленоида. Изменяя направление силы тока переключателем II, определить баллистический отброс m2.

- Измерить величину баллистического отброса m2 и расстояние x через каждые 1 – 4 см. Для каждого положения измерительной катушки делать по 3 – 5 измерений. Вычислить средние значения отброса m2ср для каждого положения катушки K2 и подставить их в формулу:

,                                              (5)

где S2 – площадь поперечного сечения и N2 – число витков катушки K2.

- Построить график зависимости В2 от x.

- По формулам (2) и (3) вычислить значения индукции магнитного поля В вблизи середины и у края соленоида и сравнить их с измеренными значениями В2.

Упражнение 2. Измерение индукции магнитного поля на оси короткого соленоида.

- Заменить длинный соленоид коротким соленоидом (рис. 3), а измерительную катушку K2 – измерительной катушкой K3. Определить новое значение баллистической постоянной , так как сопротивление в цепи гальванометра изменилось. Для этого реостатом R установить силу тока 0,8 A, повторить действия, указанные в п. 2 упражнения 1, и вычислить  по формуле (4).

- Переключателем I включить короткий соленоид. Измерительную катушку K3 поместить вблизи одного из концов соленоида. Коммутируя переключателем II направление силы тока, определить баллистические отбросы гальванометра m3 и вычислить значения среднего отброса m3ср.

- Перемещая каждый раз измерительную катушку на 1 см от края к середине соленоида, повторить измерения вплоть до достижения противоположного конца соленоида.

- Вычислить значения В3 для каждого отброса m3ср по формуле:

,                                               (6)

где N3 – число витков измерительной катушки K3, S3 – площадь поперечного сечения катушки K3. По результатам вычислений построить график зависимости В3 от x.

- Вычислить по формулам (1), (2) и (3) значения B на концах и в середине соленоида и сравнить результаты этих расчетов с измеренными значениями В3.

Задание 2. Измерение магнитной индукции прибором Ш1-7.

- Ознакомиться с прибором Ш1-7. Принцип действия прибора основан на эффекте Холла и описан в работе 85.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4, где C – короткий или длинный соленоид.

- Установить силу тока 0,15 A в коротком соленоиде. Измерения проводить через каждые 0,5 см от одного торца соленоида до другого.

- Установить силу тока 1 A в длинном соленоиде. Измерения проводить через 1 см от середины соленоида до его торца.

- Построить графики зависимости значения индукции B от расстояния x, отсчитываемого от торца короткого и от середины длинного соленоида до положения датчика Холла.

- Сравнить значения индукции, измеренные в середине и на торце соленоидов, со значениями, рассчитанными по формулам (1), (2) и (3).

Рис. 4

Приложение. К выводу формулы (5):

Баллистический отброс m2 пропорционален изменению магнитного потока ΔΦ2:

Сm2 = ΔΦ2.

В свою очередь, магнитный поток через измерительную катушку K2 изменяется при коммутации тока в исследуемом соленоиде на величину:

ΔΦ2 = 2 N2 Φ2 = 2 N2 B2 S2.

Из этих двух выражений следует формула (5).

Вопросы для подготовки.

- Магнитное поле и его характеристики. Закон Ампера.

- Силовые линии магнитного поля. Однородные и неоднородные поля.

- Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле кругового тока.

- Магнитное поле длинного и короткого соленоидов.

- Измерение магнитной индукции баллистическим гальванометром.

- Измеритель магнитной индукции Ш1-7 и работа с ним.

Литература: 1 – 4, работы 62 и 85.