# РАБОТА 82

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ

## ТАНГЕНС-ГАЛЬВАНОМЕТРОМ

Характеристиками магнитного поля Земли служат вектор магнитной индукции В0 и его составляющие ВХ, ВY и ВZ (рис. 1). Для разложения вектора В0 на составляющие обычно принимают прямоугольную систему координат, в которой ось X ориентируют на север по направлению географического меридиана, ось Y – на восток по параллели и ось Z – вертикально вниз (к центру Земли). На рис. 1 изображен вектор В0 и его проекции на координатные оси и плоскость ХOY. Проекция ВХ этого вектора на ось X называется северной составляющей, проекция ВY на ось Y – восточной составляющей, и проекция ВZ на ось Z – вертикальной составляющей. Проекция ВХY вектора В0 на плоскость ХOY называется горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли:

.

Рис. 1                                            Рис. 2

Вертикальная плоскость ZOВХY, в которой находится вектор В0, называется плоскостью магнитного меридиана, а угол D между этой плоскостью и плоскостью ХOZ – магнитным склонением. Наконец, угол I между горизонтальной плоскостью и направлением вектора В0 называется магнитным наклонением. Склонение D, наклонение I, горизонтальная ВХY, северная ВХ, восточная ВY и вертикальная ВZ составляющие называются элементами земного магнетизма.

Природа магнитного поля Земли в настоящее время до конца не выяснена. Наиболее достоверными считаются теории, в которых наличие постоянного магнитного поля Земли объясняется электрическими токами, циркулирующими на больших глубинах в жидком ядре Земли. Дополнительным подтверждением такой гипотезы является отсутствие магнитного поля у Луны, не имеющей жидкого ядра. Постоянная составляющая магнитного поля Земли в каждой точке слагается из магнитного поля Земли как шарового магнита и локального магнитного поля, обусловленного неоднородностью магнитных свойств пород в данном географическом регионе. Регионы, где локальное магнитное поле велико, носят название "магнитных аномалий".

Горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли в данной работе измеряется тангенс-гальванометром. Прибор состоит из плоской круговой катушки индуктивности и магнитной стрелки, свободно вращающейся вокруг вертикальной оси (компаса). Компас помещается в центре катушки. Первоначально плоскость катушки ориентируют вдоль направления, по которому устанавливается магнитная стрелка, то есть в плоскости магнитного меридиана Земли. При протекании по виткам катушки постоянного электрического тока возникает магнитное поле. Вектор индукции B направлен в центре катушки перпендикулярно к ее плоскости. В этом случае магнитная стрелка находится под влиянием двух взаимно-перпендикулярных полей: BХY – горизонтальной составляющей магнитного поля Земли и B – магнитного поля катушки. Стрелка установится вдоль равнодействующей BR двух векторов BХY и B.

Модуль индукции магнитного поля в центре кругового тока катушки тангенс-гальванометра вычисляется в системе СИ по формуле:

,                                                (1)

где I – значение силы тока в катушке, r и N – радиус и число ее витков, Гн/м – магнитная постоянная. Величины В и ВХY связаны соотношением:

В = ВХY tg  ,                                               (2)

где  угол отклонения стрелки от начального направления  (рис. 2).

Сравнивая выражения (1) и (2), находим, что горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли равна:

.                                         (3)

Для значения угла  = 45°, соответствующего наибольшей точности измерения ВХY, расчетная формула (3) упрощается к виду:

.                                            (4)

Задание 1. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 3, где F – тангенс-гальванометр, ε – источник постоянного тока, R – реостат, mА – миллиамперметр и П переключатель.

- Установить тангенс-гальванометр по горизонтальному уровню (при необходимости). Катушку тангенс-гальванометра F ориентировать в плоскости магнитного меридиана так, чтобы магнитная стрелка оказалась в плоскости катушки. Поворачивая корпус компаса, совместить нулевую отметку лимба компаса с одним из концов магнитной стрелки.

- Замкнуть переключатель П и, перемещая ползунок реостата R, добиться поворота стрелки на угол  = 45°. Записать значение силы тока в амперах по миллиамперметру mА.

Рис. 3

- Изменить направление силы тока в тангенс-гальванометре при помощи переключателя П и добиться отклонения стрелки также на угол 45°, но в другую сторону. Записать значение сила тока.

- Разомкнуть переключатель. Совместить с нулем лимба второй конец стрелки и повторить измерения, указанные в пунктах 4 и 5, по другому концу стрелки.

- Из полученных 4-х значений найти среднюю величину силы тока и по формуле (4) вычислить ВΧY в единицах СИ (Тесла).

- Значения N и r указаны на лабораторном столе.

Задание 2.  Определение электродинамической постоянной « c » по отношению значений силы тока, определенных в электростатической и электромагнитной системах единиц измерения физических величин (СГСЭ и СГСМ).

Измерительная установка (рис. 4) состоит из тангенс-гальванометра F, конденсатора С, источника переменного напряжения ~ 220 В, лабораторного автотрансформатора ЛАТР, вольтметра V, двух выпрямительных диодов Д1 и Д2 и переключателя направления тока П.

Рис. 4

Если переключатель П замкнут в одно из положений, например,  правое, то конденсатор C заряжается в течение одного полпериода переменного напряжения через тангенс-гальванометр F и диод Д1. В течение другого полпериода ток через тангенс-гальванометр не течет, и конденсатор C перезаряжается через диод Д2. Если переключатель П замкнут в левое положение, то заряд конденсатора C идет по цепи: диод Д2 – тангенс-гальванометр F, а его разряд – через диод Д1.

Под действием среднего зарядного тока Iср, проходящего по катушке F, стрелка тангенс-гальванометра отклоняется на определенный угол . Определенное при этом в системе СГСМ экспериментальное значение силы тока  рассчитывается по формуле:

,                                    (5)

которая следует из выражения (3), предварительно записанного в системе СГСМ.

Чтобы получить выражение силы тока в системе СГСЭ Icp ≡ ICГСЭ, запишем вначале выражение для мгновенного зарядного тока:

.    (6)

Здесь q – мгновенное значение заряда конденсатора, U, U0 и – мгновенное, амплитудное и эффективное значения напряжения на конденсаторе,  – пульсация напряжения. Следовательно, средний зарядный ток конденсатора Iср, выраженный в системе СГСЭ, равен:

,     (7)

где T – период и  – частота переменного тока. Выражение (7) получено в приближении, что падениями напряжения на диодах и катушке тангенс-гальванометра можно пренебречь.

Измерения.

- Собрать электрическую цепь (рис. 4) и установить при помощи автотрансформатора ЛАТР напряжение Uэф = 100 В.

- Выполнить пункты 2 и 3 задания 1.

- Замкнуть переключатель П и небольшим поворотом ориентации катушки тангенс-гальванометра добиться того, чтобы при перемене направления тока в тангенс-гальванометре переключателем П отклонения стрелки влево и вправо были примерно одинаковыми. Вычислить среднее значение отклонения.

- Вычислить значения силы тока в системах СГСМ и СГСЭ по формулам (5) и (7) и электродинамическую постоянную « c »  по формуле:

.                                                 (8)

При расчетах по формулам (5) и (7) воспользоваться экспериментальным значением ВXY, полученным при выполнении задания 1, значениями C, N и r, указанными на лабораторном столе, и значением частоты переменного тока (напряжения)  = 50 Гц.

Внимание! В формуле (5) все значения физических величин следует подставлять в единицах СГСМ, а в формуле (7) – в единицах СГСЭ.

Вопросы для подготовки.

- Системы единиц измерения физических величин СГСЭ, СГСМ, Гаусса и СИ. Отношение единиц измерения силы тока в различных системах.

- Индукция магнитного поля. Единицы измерения и соотношение между ними.

- Закон Био-Савара-Лапласа. Индукция магнитного поля кругового тока.

- Элементы Земного магнетизма.

- Способ измерения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли и электродинамической постоянной тангенс-гальванометром.

- Вывод рабочих формул.

- Получить формулу для вычисления относительной ошибки измерения горизонтальной составляющей ВXY и показать, что угол  = 45° соответствует наибольшей точности ее измерения.

Литература: 1 – 5, 11.