# РАБ0ТА 83

## ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

## В ЗАЗОРЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА

В данной работе предлагается измерить индукцию магнитного поля между полюсами подковообразного постоянного магнита при помощи баллистического гальванометра. Принцип действия баллистического гальванометра описан в работе 62. Электрическая схема измерительной установки приведена на рис. 1. Здесь R1 и R2 – реостаты, А – амперметр, L1 – большая катушка, L2 – измерительная катушка, G – баллистический гальванометр, K1 – ключ, предназначенный для пропускания тока через катушку L1, и K2 – ключ успокоения гальванометра.

Рис. 1

Последовательно с гальванометром G включена измерительная катушка L2, которая помещается в магнитном поле так, чтобы силовые линии поля были перпендикулярны плоскости катушки. При изменении магнитного потока, пронизывающего измерительную катушку, в цепи гальванометра возникает индукционный ток. Величина полного заряда, прошедшего по цепи, определяется по формуле:

,                                               (1)

где ΔФ – модуль приращения магнитного потока, R – сопротивление цепи гальванометра. В данной работе магнитное поле считается однородным, и магнитный поток изменяется только за счет изменения индукции магнитного поля. Следовательно, ΔФ = ΔВ·S·n, где ΔB – модуль приращения индукции магнитного поля, S – величина площади, охватываемой одним витком, и n – число витков измерительной катушки, и выражение (1) перепишется как:

.                                            (2)

Значения первого отклонения светового зайчика гальванометра m пропорционально заряду Δq:

m ~ Δq.                                                   (3)

Изменение магнитного потока осуществляется либо включением или выключением тока, создающего магнитное поле, либо быстрым вводом измерительной катушки в магнитное поле или удалением из него. Следовательно, модуль приращения индукции равен величине индукции магнитного поля, то есть ΔB = B. В результате, имеем:

B = С m,                                                (4)

где C – баллистическая постоянная (цена деления) гальванометра. В условиях опыта C остается постоянной величиной, численно равной величине индукции магнитного поля, быстрое уменьшение которой до нуля вызывает отклонение зайчика на 1 деление.

Для определения C, необходимо быстро внести измерительную катушку в поле с известной индукцией (или удалить из него) и измерить величину первого отброса светового указателя гальванометра. В данной работе такое поле создается большой круговой катушкой индуктивности L1, в центре которой индукция поля равна:

,                                         (5)

где I – значение силы тока в катушке, R и N – радиус и число ее витков, Гн/м – магнитная постоянная. Измерительная катушка L2 помещается в центре большой катушки. Если включение (выключение) тока в большой катушке вызывает отброс зайчика на т1 делений (миллиметров), то расчетная формула для баллистической постоянной C принимает вид:

(Т/мм).                               (6)

Пусть при быстром внесении измерительной катушки в междуполюсное пространство постоянного магнита (или удалении из него) гальванометр дает отброс, равный тx. Тогда искомая индукция исследуемого поля может быть вычислена по формуле:

Вx = C mx.                                            (7)

Измерения.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис.1.

- Поместить измерительную катушку в центре большой катушки, так чтобы плоскости витков большой и малой катушки совпали. Калибровочные измерения проводятся при двух значениях силы тока, не превышающих 1 А.

- Установить при помощи реостатов R1 и R2 первое калибровочное значение силы тока в большой катушке. Сделать отсчет первого максимального отклонения светового указателя в момент замыкания тока ключом K1. Для успокоения колебаний светового указателя следует замыкать ключ K2. Проделать 3 – 5  измерений при замыкании и столько же при размыкании ключа K1. Вычислить среднее отклонение m1 и с его значением баллистическую постоянную C по формуле (6).

- Выполнить п. 3 для второго калибровочного значения силы тока.

- По значениям C, полученным из двух серий калибровочных измерений,  вычислить среднее значение баллистической постоянной C.

- Внести измерительную катушку между полюсами подковообразного магнита. Расположить ее так, чтобы силовые линии постоянного магнита пронизывали плоскость витков катушки. После успокоения светового указателя гальванометра быстро вынести катушку из магнита и снять отсчет первого смещения светового указателя гальванометра из положения равновесия. Опыт повторить не менее 3 раз и вычислить среднее отклонение mx.

- Вычислить индукцию поля в зазоре магнита по формуле (7). Параметры измерительной установки имеются на рабочем месте.

Вопросы для подготовки.

- Магнитное поле постоянного тока. Вектор магнитной индукции. Силовые линии магнитного поля. Магнитный поток.

- Однородное магнитное поле и способы его получения. Единицы измерения магнитных физических величин.

- Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле кругового тока.

- Явление электромагнитной индукции и его законы.

- Способы измерения индукции магнитного поля. Принцип действия баллистического гальванометра.

- Роль большой и измерительной катушек в данной работе.

Литература: [1 – 4, работа 62].