# РАБ0ТА 84

## ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКЦИИ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЗАЗОРЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТА

## ИЗМЕРИТЕЛЕМ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ ИМИ–1

Магнитные поля, применяемые в технике и научных исследованиях, создаются постоянными магнитами и электромагнитами. Электромагнит представляет собой катушку индуктивности, внутри которой находится ферромагнитный сердечник, изготовленный из «магнитомягкого» материала. В зависимости от поставленной задачи по катушке пропускают постоянный или переменный ток. Для получения сильных магнитных полей применяют подковообразные сердечники с двумя полюсными наконечниками, между которыми имеется зазор. От формы наконечников зависит величина и конфигурация (топология) магнитного поля в зазоре. В передовых научных лабораториях сверхсильные магнитные поля получают внутри сверхпроводящих соленоидов.

В данной работе постоянное магнитное поле создается в зазоре электромагнита с подковообразным сердечником. Индукция магнитного поля измеряется при помощи электродинамического измерителя индукции магнитного поля ИМИ-1. Принцип действия прибора основан на законе Ампера.

На рамку с током, находящуюся в однородном магнитном поле, действует момент сил М1, равный:

М1 = pmB sin  = В I S N sin ,                                 (1)

где pm = I S N – модуль магнитного момента рамки,  I – сила тока, S – площадь рамки, N – число витков,  – угол между нормалью к рамке n и вектором индукции магнитного поля В (рис. 1). Рамка останавливается в таком положении, при котором вращающий момент М1 оказывается уравновешенным противодействующим моментом упругих сил нити подвеса М2, значение которого равно:

М2 = D .                                                   (2)

Здесь D – величина момента сил кручения на единицу угла поворота рамки. Из равенства  М1 = М2 следует:

.                                              (3)

При постоянной силе тока I по значению угла поворота рамки  можно судить о величине B. Практически оказалось, что удобнее задавать постоянным угол , а о величине индукции B судить по значению силы тока I, который необходимо пропустить по рамке, чтобы вызвать ее отклонение на заданный угол  в измеряемом магнитном поле. В этом случае выражение (1) можно записать в виде:

,    где .                       (4)

Таким образом, чем сильнее поле, тем меньший ток вызывает нужное отклонение рамки, и наоборот, чем слабее поле, тем больший ток надо пропускать по рамке для получения заданного отклонения. Точность измерения B зависит от величины угла поворота и точности измерения силы тока. Для получения наибольшей чувствительности и точности измерения прибора угол поворота рамки приближают к 90°. Повышение точности измерения силы тока достигается пропусканием через рамку калиброванного тока.

Рис. 1

Прибор ИМИ–1 состоит из двух принципиальных частей: пробника-зонда P, помещаемого в измеряемое поле, и контрольно-измерительного устройства KИ, служащего для установки в цепи пробника-зонда калиброванного тока и определения величины индукции поля (рис. 2). N и S – полюса исследуемого магнита. Пробник-зонд P состоит из рамки со стрелкой, подвешенной на упругой подвеске, и шкалы. Контрольно-измерительное устройство состоит из источника питания ε, совокупности сопротивлений для установки калиброванного тока и стрелочного измерителя силы тока, миллиамперметра mА. Миллиамперметром регистрируют ток, текущий по цепи, параллельной пробнику-зонду, а не по рамке пробника-зонда. Разделение тока осуществляется дифференциальным шунтом, в состав которого входят переменное и постоянное сопротивления: R3 и R4.

Рис. 2

При перемещении движка резистора R3, например, вверх измеритель mA шунтируется все сильнее, и сила тока в нем уменьшается. Одновременно через пробник-зонд течет все больший ток. Соотношение между этими токами будет однозначное, и если известен один из них, то известен и другой. Таким образом, по показаниям измерителя можно судить о токе в пробнике. При заданном отклонении стрелки пробника значение силы тока в нем однозначно соответствует величине индукции магнитного поля. Следовательно, показаниям измерителя можно сопоставить определенные значения индукции магнитного поля и проградуировать измеритель в единицах индукции.

В ИМИ-1 подвижный контакт резистора R3 соединен с ручкой «Установка В». Для того чтобы определенному положению подвижного контакта соответствовало всегда одно и то же значение тока, необходимо поддерживать строгое постоянство напряжения Uab, подаваемого на дифференциальный шунт. Если это условие выполнено, то при положении подвижного контакта в точке d (ручка «Установка В» - в крайнем левом положении) через измеритель течет наибольший ток, стрелка измерителя должна установиться на последнем делении       (риска «А»). Так как э.д.с. батареи со временем меняется, то это вызывает изменение напряжения Uab и, следовательно, изменение величины силы тока через измеритель при данном положении ручки «Установка В». Поэтому перед каждым опытом производится калибровка тока по риске «А». Для калибровки тока в приборе имеется ручка «Установка А», связанная с подвижным контактом резистора R6. Вращая ручку «Установка А», добиваются установки стрелки измерителя на риску «А».

Теперь прибор настроен.  Помещая пробник-зонд в измеряемое поле, ручкой «Установка В» добиваются отклонения стрелки пробника на риску «В» и отсчитывают индукцию по измерителю.

Полная схема прибора отличается наличием шунтов и добавочных сопротивлений к пробнику-зонду, при помощи которых весь диапазон измерений разбивается на поддиапазоны. Шунты и добавочные сопротивления подобраны так, что их общее сопротивление и сопротивление пробника на всех поддиапазонах постоянны (1000 Ом). Это позволяет делать настройку только на одном из поддиапазонов.

Если поле имеет индукцию менее 1000 Гаусс (нижний предел основного диапазона), стрелка пробника не дойдет до риски «В» даже при наибольшем токе в цепи пробника. В этом случае отсчет индукции может быть снят с несколько пониженной точностью непосредственно по показаниям стрелки пробника-зонда.

В данной работе необходимо изучить зависимость индукции магнитного поля в междуполюсном зазоре электромагнита от силы тока в катушке электромагнита и расстояния между полюсными наконечниками. Установка (рис. 3) состоит из электромагнита ЭМ, трех последовательно соединенных реостатов (на рисунке показаны только два R1 и R2), позволяющих плавно изменять силу тока в обмотке электромагнита от 0,5 до 2,5 А, амперметра постоянного тока А, источника постоянного тока на 120 вольт, ключа K и измерителя магнитной индукции типа ИМИ-1 (на рисунке не показан).

Перед началом работы необходимо тщательно ознакомится с принципом действия, подготовкой к работе и методикой проведения измерений при помощи прибора ИМИ-1. До ознакомления с прибором запрещается включать прибор и вращать его ручки.

Подготовка прибора к работе.

а) Открыть прибор и вынуть из отсека пробник.

б) Проверить соответствие положения стрелки стрелочного измерителя начальной риске его шкалы и, если надо, поправить положение стрелки при помощи механического корректора.

в) Ручку переменного сопротивления "Установка В" повернуть влево до отказа, что показано на панели стрелкой с отметкой "А".

г) Переключатель "Пределы измерений" установить в крайнее правое положение на поддиапазон "II/8".

д) Установить переключатель "переполюсовка" в положение "N–S".

е) Переключатель "Питание" поставить в положение "Вкл.". Стрелочный измеритель должен дать показание.

ж) Ручкой переменного сопротивления "Установка А" добиться отклонения стрелки стрелочного измерителя точно на риску "А".

Рис. 3

## При выполнении работы соблюдать следующие меры предосторожности:

- Держать постоянно пробник-зонд в руке, не оставляя его без присмотра.

- Включать прибор ИМИ-1 только для подготовки его к работе и проведения измерений.

- Пробник-зонд вносить между полюсами магнита так, чтобы его шкала была расположена горизонтально.

Измерения.

- Подготовить прибор ИМИ-1 к работе, затем выключить его питание и поместить пробник-зонд между полюсами электромагнита. Освободить зажимы полюсных наконечников, добиться их плотного прикосновения к щечкам пробника и в этом положении зажимы закрепить. В таком случае расстояние между полюсными наконечниками равно 13,5 мм.

- Удалить пробник-зонд из междуполюсного промежутка и собрать электрическую цепь согласно рис. 3. Установить силу тока 2,5 А. Включить питание ИМИ-1, внести пробник-зонд между полюсами магнита. Необходимо обратить внимание на положение стрелки пробника. Если она отклонилась влево и вышла за шкалу, то сменить положение тумблера "Переполюсовка" на противоположное.

- Вращать ручку переключателя "Пределы измерений" против часовой стрелки до тех пор, пока показания прибора не превысят риску 700.

- Вращать ручку "Установка В" вправо и добиться отклонения стрелки пробника точно на риску "В".

- Сделать отсчет индукции поля электромагнита, пользуясь показаниями переключателя "пределы измерений" и соответствующей шкалой стрелочного измерителя.

- Повторить измерения индукции, уменьшая силу тока через равные промежутки до 0,5 А, и по полученным данным построить график зависимости индукции магнитного поля электромагнита от силы тока при междуполюсном расстоянии 13,5 мм.

- Повторить измерения и построить графики зависимости индукции магнитного поля электромагнита от силы тока при насадках, рассчитанных на ширину зазора между полюсными наконечниками в     30 мм и 48 мм.

- Исследовать зависимость индукции магнитного поля электромагнита от расстояния между полюсами электромагнита при постоянной силе тока. Построить график этой зависимости.

Внимание. При величине индукции менее 1000 Гаусс, необходимо:

- Выполнить все операции раздела "Подготовка к работе" и пункты "1" и "2" раздела "Измерения".

- Установить переключатель "Пределы измерений" в крайнее левое положение на риску "I/I". Вращать ручку "Установка В" до упора вправо против направления стрелки, имеющейся на панели прибора. При этом стрелка стрелочного измерителя должна встать на начальную риску шкалы, обозначенную цифрой 1000. Снять отсчет индукции поля исследуемого электромагнита по показаниям стрелки пробника-зонда.

Вопросы для подготовки.

- Магнитное поле в веществе и его характеристики. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость.

- Диамагнетики и парамагнетики. Закон Кюри.

- Ферромагнетики. Общие свойства. Природа ферромагнетизма. Доменная структура ферромагнетиков. Закон Кюри-Вейсса.

- Антиферромагнетики. Ферриты.

- Принцип действия прибора ИМИ-1. Назначение ручек "Установка В" и "Установка А".

- Объяснить ход экспериментальных кривых.

Литература: 1 – 4, 6, 9, 10.