# РАБОТА 85

## ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ФЕРРИТОВЫХ КОЛЕЦ ИЗМЕРИТЕЛЕМ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ Ш1-7

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля В. Существуют различные методы измерения величины (модуля) индукции В, например, баллистический и электродинамический. Высокой точностью обладает метод измерения, основанный на явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР). В основу метода, применяемого в данной работе, положен эффект Холла, сущность которого заключается в следующем.

Если пластинку, вдоль которой течет постоянный ток, поместить в постоянное магнитное поле, перпендикулярное к пластинке, то между параллельными току и полю гранями (рис. 1) возникает разность потенциалов UH = 1 –2, так называемая э.д.с. Холла. Как показывает опыт, ее величина определяется выражением:

UH = R d j B,                                                 (1)

Рис. 1                                                         Рис. 2

где d – толщина пластинки, j – модуль плотности тока, В – модуль магнитной индукция. Коэффициент пропорциональности R, получивший название постоянной Холла, является константой материала и в системе СИ измеряется в м3/Кл. Принимая во внимание, что для конкретного образца величины R и d фиксированы, по величине поперечной разности потенциалов для заданного значения плотности тока j можно определить значение индукции магнитного поля В.

В данной работе магнитное поле создается ферритовыми кольцами, помещенными в пластмассовые оправки. Ферриты или ферримагнетики – это полупроводниковые магнитные материалы. Они представляют собой кристаллические твердые растворы окисла железа Fe2О3 и окислов других металлов. Ферриты получают путем спекания хорошо перемешанных раздробленных окислов при температуре 900 – 1400 °С. Магнитные свойства ферритов обязаны собственным (спиновым) магнитным моментам электронов.

При определенных условиях в кристаллах могут возникать так называемые обменные силы, которые заставляют собственные магнитные моменты электронов соседних атомов выстраиваться параллельно или антипараллельно друг другу (рис. 2а). По современным представлениям причиной ферромагнетизма у ферритов является наличие двух или более взаимопроникающих кристаллических подрешеток, намагниченности которых упорядочены в определенном направлении. Направления суммарных магнитных моментов этих подрешеток противоположны, и если они не одинаковы, то результирующая намагниченность отлична от нуля (рис. 3а). Следует иметь в виду, что магнитные моменты двух подрешеток могут точно компенсировать друг друга. В этом случае говорят, что материал – антиферромагнетик (рис. 3б). Таким образом, в антиферромагнетике даже при наличии спиновой упорядоченности, величина намагниченности равна нулю. Ферриты, обладающие антиферромагнитными свойствами, называются антиферримагнетиками.

Рис. 3

Поскольку ферриты обладают большим удельным электрическим сопротивлением, они практически свободны от влияния индукционных вихревых токов, и их применяют в качестве сердечников не только в электромагнитах, а также в катушках индуктивности и трансформаторах.

Принцип работы прибора Ш1-7.

Упрощенная электрическая блок-схема прибора для измерения магнитной индукции Ш1-7 (рис. 4) состоит из следующих основных элементов: генератора электромагнитных колебаний, зонда, компенсатора, усилителя, детектора и индикатора. Электрическое напряжение с частотой 1000 Гц от генератора подается на токовые контакты датчика Холла, который находится в зонде, помещаемом в магнитное поле. Возникающее в датчике Холла напряжение UH (эдс Холла) той же частоты поступает в компенсатор. Туда же подается в противофазе и UД, часть напряжения генератора с делителя напряжения. Результирующий сигнал UP усиливается, детектируется и поступает на индикатор. Изменяя величину UД при помощи делителя напряжения, можно добиться совмещения стрелки индикатора с отметкой "0", то есть полной компенсации э.д.с. Холла UH выходным напряжением делителя UД,. Так как эдс Холла зависит от интенсивности магнитного поля, то каждому значению В соответствует определенное положение переключателя делителя напряжения. Поэтому переключатель напряжения можно проградуировать непосредственно в единицах индукции (Тесла).

Рис. 4

Рис. 5

Работа с прибором.

- Подключить сетевой шнур к сети и включить прибор.

- Дать прибору прогреться 10 минут.

- Установить нуль прибора, для чего при нажатой кнопке "Контроль" с помощью ручки "Уст. нуля" добиться совмещения стрелки индикатора с отметкой "О".

- Установить тумблер "Измерение" в положение "Грубо", переключатель перевести в положение, примерно соответствующее измеряемому полю, и поместить зонд в интересующую точку магнитного поля.

- Убедиться, что при нажатии кнопки "Контроль" стрелка прибора отклоняется влево. В противном случае зонд следует повернуть на 180°.

- Добиться совмещения стрелки индикатора с нулем при помощи ручки переключателя "Пределы" и ручек "Баланс". Затем установить тумблер "Измерение" в положение  "Точно " и с помощью ручек "Баланс" совместить стрелку индикатора с нулем. Снять показания по измерительному устройству "Отсчет индукции Т".

Измерения.

- По заданию преподавателя установить на платформу 1 одно или два ферритовых кольца 2 с прокладкой 3 определенной толщины (рис. 5). При помощи зажимной цанги 4 закрепить один из конусов 5 на трубке 6, вставить ее в отверстие в кольцах и закрепить в таком положении другим конусом и цангой.

- Ввести зонд 7 в трубку и снять распределение поля вдоль оси магнитной системы (деления на оси зонда указывают расстояние до плоскости датчика Холла в сантиметрах). Рекомендуется измерять индукцию В через каждый 1 см, а в местах резкого изменения поля – через 0,5 см.

- Повторить измерения п. 2, вводя зонд в трубку с другой стороны.

- Полученные результаты следует представить графически и объяснить. По оси абсцисс отложить расстояние от некоторой точки, взятой на оси системы вне колец, указать также расположение ферритовых колец. По оси ординат отложить величину индукции магнитного поля.

Вопросы для подготовки.

- Вектор магнитной индукции, намагниченность, напряженность магнитного поля, магнитный поток. Единицы их измерения.

- Природа ферромагнетизма. Антиферромагнетики и ферриты. Их поведение во внешних магнитных полях.

- Магнитные силовые линии. Их конфигурация в данной работе.

- Методы измерения магнитной индукции.

- Эффект Холла.

- Принципиальная схема измерителя магнитной индукции Ш1-7.

- Работа с прибором Ш1-7.

Литература: 1 – 8, 10.