# РАБОТА 89

## ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Если пластинку из полупроводника, вдоль которой течет постоянный электрический ток, поместить в перпендикулярное току магнитное поле, то между гранями, параллельными току и полю, возникает разность потенциалов – эдс Холла (рис.1). Как показывает опыт, ее величина определяется выражением:

UH = R d j B,                                                (1)

где d – толщина пластинки, j – плотность тока, В – индукция магнитного поля, R – постоянная Холла.

Рис. 1

Принимая во внимание, что в формуле (1) величины UH, d, j и В – экспериментально определяемые параметры, получим расчетную формулу для постоянной Холла:

R = UH / (d B j) = UH / (d B I /S) =   UH / (d B I) /(c d) =  (UH c) / (I B).        (2)

где I – сила тока в образце прямоугольного сечения, ширина сечения равна c и толщина – d, S – площадь поперечного сечения (рис 2).

Согласно классической электронной теории электропроводности полупроводников имеем:

R = 1 / e n,                                                  (4)

где e – элементарный заряд, n – концентрация носителей тока. По квантовой электронной теории постоянная Холла равна:

R = А / e n,                                                 (5)

где А – некоторая константа. Для германия – А = 1,18.

Зная постоянную Холла, можно найти концентрацию и знак носителей тока. Более того, по данным удельной электропроводности  можно определить подвижность носителей тока в конкретном образце. Согласно классической теории подвижность вычисляется по формуле:

b =  / n e                                                    (6)

или с учетом формулы (4) получим:

b =  R.                                                      (7)

Заменяя электропроводность удельным сопротивлением ( = 1 / ), для подвижности получим формулу:

b = 1 /  n e.                                                   (8)

Целью настоящей работы является определение концентрации и подвижности основных носителей заряда в полупроводниках при помощи эффекта Холла.

Описание установки и методики измерений.

В данной работе исследуются два образца германия с примесной проводимостью:

1) Gе + Нg – образец с дырочной проводимостью и

2) Gе + Sb – образец с электронной проводимостью.

Образцы имеют вид прямоугольных пластинок, к которым присоединены три пары электродов (рис. 2). Для обеспечения хорошего электрического контакта электроды припаяны к образцам индиевым припоем. Назначение электродов:

1-я пара – для подведения тока к образцу,

2-я пара – для измерения холловской разности потенциалов,

3-я пара – для измерения удельного сопротивления образца. Образцы помещены в держатели из электроизоляционного материала. Электроды выведены к блоку переключателей.

При измерении удельного сопротивления на образец подается напряжение от батареи. Удельное сопротивление  рассчитывается по формуле:

 =UОбр S / I b  (Ом·м),                                      (9)

где UОбр – падение напряжения на участке l образца (l – расстояние между электродами 3-й пары), S = cd – площадь поперечного сечения образца.

Рис. 2

Величину тока I в образце вычисляют, измеряя падение напряжения на известном эталонном сопротивлении RЭт, соединенном последовательно с образцом.

Держатель с образцом помещается в зазоре между полюсными наконечниками электромагнита. Допустимые значения постоянного намагничивающего тока 1 – 6 А. Градуировочный график зависимости индукции магнитного поля в зазоре электромагнита от силы тока в намагничивающей обмотке приведен на лабораторном столе.

Схема измерительной части установки показана на рис. 3. Все измерения проводятся компенсационным методом при помощи  потенциометра постоянного тока (см. работу 65). Прежде чем приступить к измерениям, необходимо по заводскому описанию ознакомиться с устройством и правилами пользования потенциометром.

Переключатель VI используется в процессе измерения для подключения к потенциометру либо напряжения с 3-ей пары электродов при определении удельного сопротивления, либо эдс Холла при исследовании эффекта Холла. При помощи переключателя V на потенциометр подаются указанные напряжения, или падение напряжения на RЭт при измерении силы тока I в образце. Переключателем IV изменяют полярность напряжения, подаваемого на потенциометр. Переключатель III необходим для изменения направления тока через образец. Переключателем II меняют полярность тока в эталонном сопротивлении RЭт.

Рис. 3

Задание 1. Определение удельного сопротивления образца.

- Включить питание измерительной установки от батареи Б ключом I.

- Установить реостатом RР ток в образце не более 1,0 мА (чтобы не вызвать нагревание образца и не повлиять на его электропроводность).

- Измерить падение напряжения UЭт на эталонном сопротивлении. Для этого переключатель V поставить в положение 1 и потенциометром измерить UЭт. Сменить направление тока в RЭт переключателем II и снова измерить UЭт. При смене направления тока необходимо переключателем IV изменить полярности напряжения, подаваемого на потенциометр.

- Из полученных значений UЭт (для разных направлений тока) взять среднее и рассчитать силу тока в образце по закону Ома (RЭт =10 Ом):

I = UЭт / RЭт.                                              (10)

Перед каждым измерением напряжения потенциометром необходимо проверить и, в случае необходимости, подстроить его рабочий ток по методике, описанной в инструкции к потенциометру.

Не меняя силу тока, измерить падение напряжения на образце UОбр между электродами 3-ей пары также для двух направлений тока через образец. Для этого переключатель V поставить в положение 2, а переключатель VI в положение 1. Направление тока изменять переключателем III.

Вычислить удельное сопротивление  образца по формуле (9).

Задание 2. Измерение эдс Холла (UН ).

При измерениях учесть, что при перемене направления магнитного поля в образце эдс Холла UН также меняет знак. Это обстоятельство позволяет отличить истинный эффект Холла от других побочных эффектов, которые не меняют знака при изменении направления поля. Одним из таких побочных эффектов является дополнительная разность потенциалов UО, возникающая за счет несимметричного расположения холловских электродов. Ее влияние таково, что если при одном направлении магнитного поля она складывается с эдс Холла и приводит к результату измерения: UН1 = UН + UO, то для противоположного направления поля она вычитаться из него: UН2 = UН – UO (здесь все напряжения взяты по абсолютному значению). Тогда, для исключения влияния побочных эффектов на результаты измерения эдс Холла, в качестве UН следует брать полусумму измеренных абсолютных значений:

UН = (UН1 + UН2) / 2.                                            (11)

Измерения

- Установить постоянный ток в образце 1,0 мА и поместить держатель с образцом в зазор электромагнита.

- Поставить переключатели V и VI в положение 2.

- Включить ток в обмотке электромагнита, установив его значение в пределах 4 – 6 А, и измерить по потенциометру UН1.

- Изменить направление магнитного поля по отношению к образцу, повернув держатель с образцом на 180° и измерить UН2.

- Вычислить UН по формуле (11).

- Вычислить для каждого образца:

а) постоянную Холла R по формуле (2),

б) концентрацию n носителей тока при помощи формулы (5),

в) подвижность b носителей тока по формуле (8).

Вопросы для подготовки

- Классическая электронная теория эффекта Холла. Постоянная Холла.

- Измерение эдс Холла компенсационным методом.

- Определение подвижности носителей тока, плотности тока и удельного сопротивления образца в данной работе.

- Применения эффекта Холла.

Литература: 1 – 4, 7, 8, работа 64.