## КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

## ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

## КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
ОБЩЕГО ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА
раздел

электричество и магнетизм:
переменный электрический ток,

электромагнитные колебания и волны

### КАЗАНЬ - 2005

Печатается по решению Редакционно-издательского совета

физического факультета

Составители: доценты Баширов Ф. И., Нагулин К, Ю.,

Скворцов А. И., инженер  Галиуллина Н. Ф.

Под редакцией Баширова Ф. И.

# Методические указания по выполнению лабораторных работ

# в лаборатории электромагнетизма кафедры общей физики.

# Для естественных факультетов КГУ. Казань. 2005.

.

# Издание второе, переработанное.

Первое издание: Лабораторные работы общего физического практикума. Раздел: «Электричество и магнетизм: переменный ток, электромагнитные колебания и волны».

Составители: Альшулер Н. С., Баширов Ф. И., Дружинин Г. А., Дудкин В. А., Покровская Л. М., Федорова Н. И.

Под ред. доцентов Покровской Л. М. и Баширова Ф. И.

Казань, КГУ, 1984, 68 с.

## © Казанский государственный университет. 2005.

## РАБОТА  91

## ПРОВЕРКА ЗАКОНА ОМА ДЛЯ ЦЕПИ

## ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА САМОИНДУКЦИИ И ЕМКОСТИ

В промышленности и быту применяются синусоидальные переменные электрические токи, то есть токи, изменяющиеся по закону синуса или косинуса:

или   ,                    (1)

где I0,  и  – соответственно значения амплитуды, угловой частоты и начальной фазы колебания силы тока. Для расчета электрических цепей квазистационарных токов применимы законы постоянного тока.

Резистор (сопротивление) в цепи переменного тока (рис. 1).

По закону Ома значение силы переменного тока I при приложении переменного напряжения  к резистору R равно:

,   где .                     (2)

Рис. 1                                                 Рис. 2

Напряжение и сила тока одновременно достигают наибольших значений и одновременно обращаются в нуль, т.е. фазы силы тока и напряжения на резисторе совпадают. На рис. 1 показаны графики временных зависимостей мгновенных значений напряжения  и силы тока  через резистор в течение одного периода T колебания напряжения, а также фазовая диаграмма для амплитудных значений напряжения  и силы тока .

Конденсатор в цепи переменного тока (рис. 2).

Если переменное электрическое напряжение  приложено к конденсатору C, то он периодически перезаряжается. Мгновенное значение заряда q на конденсаторе вычисляется по формуле:

,                                        (3)

где C – значение электроемкости конденсатора (емкости), а мгновенное значение сила тока I равно:

,  где .          (4)

При помощи выражения (3) описывается экспериментальный факт того, что чем больше емкость, тем больший зарядный ток требуется для создания данной разности потенциалов на конденсаторе. Роль сопротивления переменному току играет величина

XC = ,                                                 (5)

называемая реактивным емкостным сопротивлением. Колебания тока опережают по фазе колебания напряжения на четверть периода, так как заряд и напряжение на конденсаторе возникают вследствие предварительного протекания зарядного тока, величина которого уменьшается до нуля к моменту полной зарядки конденсатора.

Индуктивность в цепи переменного тока (рис. 3).

Если к источнику переменного напряжения  подключена катушка индуктивности с коэффициентом самоиндукции L, то переменный электрический ток, протекающий через индуктивность, приводит к возникновению эдс самоиндукции . Применяя закон Ома для замкнутой цепи, не содержащей резистора и состоящей только из источника напряжения U и эдс , имеем:

или   .                            (6)

Проинтегрировав выражение (6), найдем закон изменения силы тока:

(7)

или

,  где .                        (8)

В данном случае, роль сопротивления играет величина , называемая реактивным сопротивлением катушки индуктивности или индуктивным сопротивлением. Сила тока отстает от напряжения на четверть периода. Так как эдс самоиндукции пропорциональна скорости изменения силы тока, то она принимает максимальное значение при нулевых значениях силы тока.

Рис. 3                                                        Рис. 4

Последовательное соединение резистора, емкости и индуктивности в цепи переменного тока (рис. 4).

В общем случае, переменный ток  в последовательной цепи, состоящей из резистора R, емкости C, индуктивности L и источника переменного напряжения U имеет фазовый сдвиг  по отношению к напряжению . Полное падение напряжение в такой цепи равно внешнему напряжению U и складывается из трех падений напряжения UR, UC и UL, которые так же, как и U, изменяются по синусоидальному закону. Для установления теоретической зависимости между физическими величинами в последовательной электрической цепи воспользуемся методом векторных диаграмм, согласно которому амплитудные значения падения напряжения на резисторе U0R, на конденсаторе U0C и на индуктивности U0L складываются геометрически по правилу сложения векторов. На рис. 4 представлена векторная диаграмма напряжений, построенная с учетом того, что вектор U0R совпадает по направлению с вектором амплитуды силы тока I0 (рис. 1), вектор U0C отстает от него на угол /2 (рис. 2) и вектор U0L опережает его на угол /2 (рис. 3). Геометрическая сумма этих векторов равна вектору амплитуды внешнего напряжения U0, и расчетное выражение для модуля U0 принимает вид:

.           (9)

Величина U0R называется амплитудой активной составляющей напряжения, a R – активным сопротивлением, причем в R входят все омические сопротивления цепи. Величина  называется амплитудой реактивной составляющей напряжения, разность между  и :

(10)

– реактивным сопротивлением, а величина

(11)

– полным сопротивлением цепи переменного тока или импедансом электрической цепи. Из выражений (9) и (11) следует соотношение, связывающее амплитудные значения силы тока I0 и приложенного напряжения U0 с импедансом Z:

,                                           (12)

которое по форме совпадает с законом Ома для цепи постоянного тока. Поэтому данное соотношение называется аналитическим выражением закона Ома для цепи переменного тока.

Силу тока и напряжение принято характеризовать так называемыми эффективными значениями. По этим значениям проградуированы промышленные приборы переменного тока. Эффективные и амплитудные значения силы тока и напряжения связаны соотношениями:

и    .                          (13)

Поэтому, закон Ома для цепи переменного тока, записывается также в виде:

.                                         (14)

Целесообразность замены амплитудных значений силы тока и напряжения их эффективными значениями обусловлена приведением выражений для средней мощности рассеяния в цепях постоянного  и переменного  токов к одинаковой форме:

и    .        (15)

Угол  сдвига фаз между силой тока и напряжением (рис. 4) равен:

.                              (16)

На практике индуктивности величиной порядка 1 мГ (миллигенри) изготавливаются из металлического проводника, намотанного на полой диэлектрической катушке с ферромагнитным сердечником или без него. Поскольку все проводники в нормальных условиях обладают активным сопротивлением, и между отдельными витками проводника образуется «межвитковая» емкость, то реальная катушка индуктивности – это сложное соединение индуктивности, сопротивления и межвитковой емкости катушки. В данной работе межвитковая емкость не учитывается в расчетах, ввиду ее малости, и предполагается, что катушка индуктивности обладает только индуктивностью L и активным сопротивлением R0, соединенными последовательно. Импеданс такой цепи равен: . Собственное активное сопротивление катушки R0 считается известным и указано на самой катушке. Круговая частота промышленной электросети составляет 50 Гц. Поэтому  = 2·50 с–1 = 314 с–1. Импеданс Z может быть вычислен по экспериментальным значениям падения напряжения Uэф на катушке и силы тока Iэф через нее по формуле: , и расчетное выражение для индуктивности L имеет вид:

.                                       (18)

Задание 1.  Определение коэффициента самоиндукции.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 5, где L – катушка с неизвестным коэффициентом самоиндукции L и известным сопротивлением R0, r – реостат (переменное сопротивление), V – вольтметр и mА – миллиамперметр.

- Записать значения силы тока Iэф и напряжения Uэф при 3 – 5 различных положениях ползунка реостата r.

- Для каждого измерения Iэф и Uэф вычислить значение импеданса катушки Z при помощи формулы (14). Найти среднее значение Zср.

Рис. 5                           Рис. 6                              Рис. 7

- Вычислить неизвестную индуктивность по формуле:

(19)

- Определить угол сдвига фаз между силой тока и напряжением по формуле:

.                                      (20)

Задание 2. Определение неизвестной емкости конденсатора.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис.6 с неизвестной величиной емкости конденсатора С.

- Записать значения силы тока Iэф и напряжения Uэф при 3 – 5 различных положениях ползунка реостата r.

- Вычислить реактивное сопротивление конденсатора при различных напряжениях на нем по формуле: . Вычислить среднее значение .

- Вычислить величину емкости по формуле:   .

Задание 3. Проверка полного закона Ома.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 7. Переменный ток подается от источника напряжения ~ 220 В через реостат (переменное сопротивление) r на последовательно соединенные индуктивность L и конденсатор С, которые испытывались в заданиях 1 и 2.

- Записать значения силы тока Iэф и напряжения Uэф при 3 – 5  различных положениях ползунка реостата.

- По формуле  вычислить экспериментальные значения полного сопротивления Z последовательной LR0C-цепи. Найти среднее значение Zср.

- По теоретической формуле  при помощи значений R0, L и С, полученных в заданиях 1 и 2, вычислить Zср. Сравнить этот результат с результатом вычисления Zср в п. 3 данного задания и убедиться в справедливости полного закона Ома для цепи переменного тока. Объяснить возможные расхождения полученных результатов расчета Zср.

Вопросы для подготовки.

- Переменный ток. Его получение. Квазистационарный ток.

- Поведение резистора R, индуктивности L и емкости С в цепи переменного тока.

- Индуктивное и емкостное реактивное сопротивление. Применение метода векторных диаграмм для расчета электрических цепей переменного тока.

- Мощность, амплитудные и эффективные значения силы тока и напряжения.

- Закон Ома для переменного тока. Полное сопротивление цепи (импеданс). Угол сдвига фаз между током и напряжением.

- Резонанс напряжений.

Литература: [1 - 5, работы 92, 94 – 96].

## РАБОТА 92

## ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ

## В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

В цепи переменного электрического тока напряжение, сила тока и, следовательно, мгновенная мощность зависят от времени. Обычно требуется знать среднее значение мощности за большой промежуток времени. Для периодических процессов это среднее равно средней мощности за период.

Пусть напряжение на концах цепи изменяется по закону: , а ток: , где  - амплитудные значения напряжения и силы тока,  – угол сдвига фаз между током и напряжением. Для переменного тока промышленной частоты ν = 50 Гц (ω = 314 с-1) обычно выполняется условие квазистационарности. Поэтому для мгновенной мощности можно записать:

(1)

или

.                         (2)

Согласно выражению (2) мгновенная мощность переменного тока состоит из двух частей: ваттной или активной мощности (первое слагаемое) и безваттной или реактивной мощности (второе слагаемое). Активная мощность расходуется на выделение тепла и превращение в другие виды энергии, а реактивная мощность обменивается между цепью и источником тока. Средняя мощность Рср находится путем деления работы тока за один период на длительность периода:

,

.                                            (3)

Итак, значение средней мощности зависит только от активной мощности. Реактивная мощность никак не используется, но совершенно необходима, чтобы обеспечить существование переменного тока в цепи с данными R, L и С. Среднее значение реактивной мощности равно нулю. Вместе с тем, источник переменного тока должен обладать запасом энергии, достаточным для выделения тепла и преобразования в другие виды энергии, а также для обеспечения колебаний магнитной энергии в катушке индуктивности и электрической энергии в конденсаторе.

Мощность, потребляемая цепью переменного тока, зависит не только от амплитуды силы тока и напряжения, но и от так называемого  коэффициента мощности cos. Вводя эффективные значения силы тока  и напряжения , выражение (3) принимает вид:

.                                             (4)

Отсюда следует, что cos можно вычислить по результатам измерения Рср, Iэф и Uэф:

.                                              (5)

Знание этих величин позволяет вычислить также полное Z, активное R и реактивное X сопротивления участка цепи. Например, для последовательной RLC-цепи они равны:

,                                      (6)

и

.         (7)

Безваттная мощность задается выражением:

.                                          (8)

Задание 1. Применение простейших электроизмерительных приборов для измерений в цепях переменного тока.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 1. Отсчет средней мощности Рср берется по ваттметру W, силы тока Iэф – по амперметру А и напряжения Uэф – по вольтметру V. В качестве нагрузки Z следует включать поочередно резистор R, конденсатор С, индуктивность L и их комбинации, показанные на рис. 2. В начале каждого измерения реостат r должен быть полностью введен (установлено наибольшее сопротивление на нем: r = r макс).

- Измерить Iэф, Uэф и Рср для каждой комбинации нагрузок. Результаты этих измерений занести в таблицу.

- Рассчитать по формулам (5) – (8) и занести в ту же таблицу значения cos, Z, R, X и PX. Объяснить полученные результаты.

Таблица

| № п/п | Исследуемая цепь | Iэф | Uэф | Pср | cos | Z | R | X | PX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | R L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | R С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | R L С |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1                                                      Рис. 2

Задание 2. Применение однолучевого осциллографа для измерений в цепях переменного тока.

Схема измерительной установки приведена на рис. 3. Емкость C, индуктивность L и резистор R0 – элементы исследуемой цепи. Емкость СЭ, эталонный конденсатор с известной емкостью, включается последовательно с исследуемой цепью для измерительных целей и удовлетворяет условию: СЭ >> С. На вертикальный вход осциллографа  подается напряжение  с исследуемого участка:

,                                      (9)

а на горизонтальный вход  – напряжение противоположной полярности  с эталонного конденсатора:

.     (10)

Напряжения Ux и Uy имеют одинаковую частоту и сдвинуты по фазе. В этом случае электронный луч описывает эллипс.

Отклонения луча в горизонтальном  и вертикальном  направлениях соответственно равны:

(11)

и

,                                      (12)

где sх и sy – чувствительность осциллографа по  и  разверткам. Элемент площади эллипса равен (рис. 4):

.                     (13)

Рис. 3                                                           Рис. 4

Принимая во внимание выражение для мгновенной мощности (1), имеем:

или   .                    (14)

Значение средней мощности равно:

,                 (15)

то есть среднее значение мощности Рср пропорционально площади эллипса S, изображаемого электронным лучом на экране осциллографа.

При получении расчетного выражения коэффициента мощности, будем исходить из формул (11) и (12), которые перепишем в виде:

и      ,                    (16)

где                           и                                 (17)

представляют собой амплитудные значения смещений электронного луча в горизонтальном и вертикальном направлениях. В начальный момент времени t = 0 имеем:

и      .                             (18)

Следовательно, величина смещения луча по горизонтали x(0) в начальный момент времени t = 0 определяется точкой пересечения эллипса с осью абсцисс (рис. 3). Отношение величины x(0) к амплитудному значению  равно косинусу угла сдвига фаз между током и напряжением, то есть коэффициенту мощности:

.                                          (19)

Для расчета ваттной мощности наряду с выражением (15) можно пользоваться также формулой

,                                     (20)

которая вытекает из выражений (3), (17) - (19).

Упражнение. Измерение мощности и коэффициента мощности.

- Собрать электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 5, где r – реостат, CLR0R1 (или CLR0R2) – исследуемая цепь, СЭ – эталонный конденсатор,  П – переключатель, Тр – трансформатор.

- Включить установку. Переключатель П поставить в положение 1. На экране осциллографа получить изображение эллипса, центр которого совместить с центром экрана.  При помощи ручек усиления добиться размеров эллипса, удобных для измерения.

- Определить чувствительности sx и sy в мм/В согласно инструкции к осциллографу.

- Измерить х(0) и х0 и вычислить cos по формуле (19).

- Вычислить мощность Рср, потребляемую исследуемой цепью. Расчеты проводить как по формуле (15), так и по формуле (20), полагая  = 50 Гц. Значение емкости СЭ указано на лабораторном столе. Площадь эллипса вычислить по формуле:

,                                             (21)

где а и b – длины осей эллипса в мм (рис. 4).

- Поставить переключатель П в положение 2 и повторить измерения cos  и Рср по пунктам 4 и 5.

Примечание. Если изображение эллипса получается не удобным для измерений, нужно поменять местами концы кабелей, при помощи которых подаются напряжения на входы x и у осциллографа. Тогда в измерениях и расчетах следует также ввести соответствующие замены, то есть вместо x(0) измерить у(0) и вместо x0 – y0.

Рис. 5

Задание 3. Применение двухлучевого осциллографа для измерений в цепях переменного тока.

Схема установки изображена на рис. 6, где Z – исследуемая нагрузка, RЭ – эталонное сопротивление, ЭО – электронный двухлучевой осциллограф и Тр – трансформатор. Трансформатор служит для обеспечения гальванической «развязки» исследуемой цепи от сети переменного напряжения. В качестве нагрузки Z включить по очереди конденсатор С, катушку индуктивности L и их последовательное соединение LC. Чтобы не вносить заметных амплитудно-фазовых искажений в исследуемую цепь, величина эталонного сопротивления берется значительно меньше величины полного сопротивления нагрузки: RЭ << Z. Поэтому напряжение, подаваемое на вход y1, пропорционально силе тока в исследуемой цепи, а напряжение, подаваемое на вход y2, практически равно падению напряжения на исследуемой цепи.

Упражнение. Измерение угла сдвига фаз по горизонтальному смещению синусоид силы тока и напряжения.

Собрать цепь по схеме (рис. 6). Включить осциллограф. На его экране получить изображение синусоидальных осциллограмм силы тока и напряжения для различных цепей (рис. 2), зарисовать их, рассчитать наблюдаемые углы сдвига фаз. Вычислить  для каждой цепи и сравнить эти результаты с результатами, полученными в заданиях 1 и 2.

Рис. 6

Вопросы для подготовки.

- Переменный ток. Его характеристики. Квазистационарный ток.

- Эффективные значения силы тока и напряжения.

- Индуктивное, емкостное и полное сопротивление цепи переменного тока.

- Мощность в цепи переменного тока. Реактивная и активная мощности.

- Применение ваттметра и электронного осциллографа для исследования цепей переменного тока.

Литература: [1 – 7, работы 66, 91, 94 – 96].

## РАБ0ТА 93

## ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

Назначение, устройство и принцип действия.

Трансформатор – это электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования напряжения и силы тока в цепях переменного электрического тока. Трансформаторы, применяющиеся в сети энергоснабжения при передаче электроэнергии от источника к потребителю, например,  к электродвигателям, осветительным и бытовым приборам, называются силовыми трансформаторами. Другие типы трансформаторов: измерительные, испытательные и изолирующие используются в научных и технических целях. Трансформатор состоит из нескольких индуктивно связанных обмоток (катушек). В трансформаторах низкой частоты катушки посажены на сердечник – магнитопровод. Для уменьшения потерь на вихревые токи и гистерезис магнитопровод изготавливается из тонких пластин (или лент) электротехнической стали с электроизоляционным покрытием или магнитодиэлектриков и ферритов. Обмотки выполняются из изолированной медной проволоки. Обмотка трансформатора, которая подключается к источнику напряжения (тока), называется первичной, а та обмотка, к которой подключается потребитель – вторичной. Вторичных обмоток может быть несколько.

Каждый трансформатор предназначен для эксплуатации при определенных значениях токов, напряжений, мощности и частоты, называемых номинальными, которые обозначаются на щитке трансформатора и в его паспорте индексом "Н".

Автотрансформатор представляет собой одно-обмоточный трансформатор, у которого обмотка низкого напряжения является частью обмотки высокого. Лабораторный автотрансформатор сокращенно называется ЛАТР (рис 1).

Рис. 1

Принцип действия трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции. Теорию трансформатора рассмотрим на примере действия трансформатора напряжения. Переменное напряжение U1, подводимое к первичной обмотке трансформатора, вызывает в ней ток i1, который возбуждает переменный магнитный поток Ф (рис. 2, 3). По закону Фарадея переменный магнитный поток индуцирует в каждой обмотке эдс:

и    .                            (1)

В любой момент времени отношение этих эдс, называемое коэффициентом трансформации k, пропорционально отношению чисел витков обмоток:

.                                            (2)

Для повышающих трансформаторов имеет место неравенство w2 > w1 и    k < 1, для понижающих – w1 > w2 и k > 1.

Рис. 2

Роль эдс е1 и е2 в обмотках трансформатора различна. Эдс первичной обмотки е1 уравновешивает напряжение сети U1 и уменьшает ток i1. Эдс вторичной обмотки е2 создает ток нагрузки i2. Вторичная обмотка становится источником питания потребителя Z с напряжением U2 на его зажимах. Применяя 2-е правило Кирхгофа к цепям, содержащим первичную и вторичную обмотки, получим уравнения электрического равновесия трансформатора:

,                            (3)

где R1 и R2 – активные сопротивления первичной и вторичной обмоток.

Получим основные соотношения, характеризующие работу трансформатора, при следующих допущениях:

- Мгновенные значения магнитного потока в первичной и вторичной обмотках – одинаковые.

- Активные сопротивления первичной и вторичной обмоток малы по сравнению с их индуктивными сопротивлениями.

- Потерями на гистерезис и вихревые токи можно пренебречь.

Трансформатор, удовлетворяющий этим требованиям, передает энергию от источника к потребителю практически без изменения мощности. Такой трансформатор называется близким к идеальному.

Режим холостого хода. Термин "холостой ход" означает, что первичная обмотка подключена к сети переменного напряжения, а вторичная разомкнута (рис. 3). Пусть в первичную обмотку идеального трансформатора подается синусоидальное напряжение U1 = U1msint. Следовательно, будут синусоидальными как ток: i1X = I1Xsin(t – /2), так и создаваемый им магнитный поток:

.                                 (4)

Амплитуда магнитного потока  пропорциональна магнитодвижущей силе (произведению силы тока на число витков – мдс) первичной обмотки I1Xw1, а фаза совпадает с фазой силы тока I1X.

Рис. 3

С учетом зависимости (4) согласно выражениям (1) эдс самоиндукции е1 и эдс индукции е2 соответственно равны:

(5)

где 1 и 2 – амплитудные значения эдс е1 и е2 в обмотках. Таким образом, индуцированные эдс отстают по фазе от магнитного потока на /2. Ток холостого хода мал по сравнению с номинальным током, поэтому уравнения электрического равновесия (3) можно записать в виде:

.                                   (6)

Коэффициент трансформации такого режима равен:

.                                           (7)

Векторная диаграмма, соответствующая уравнениям (5) и (6), показана на рис. 4. Построение векторной диаграммы обычно начинают с амплитуды магнитного потока Фm, не входящего непосредственно в уравнения электрического равновесия.

Рабочий режим трансформатора. Режим работы трансформатора, при котором во вторичную обмотку включена нагрузка, называют рабочим режимом. В этом случае во вторичной обмотке появится ток i2, создающий в том же сердечнике свой магнитный поток Ф2 (рис.2), который в соответствии с законом Ленца размагничивающим образом действует на сердечник. В результате, общий магнитный поток в сердечнике уменьшается. Уменьшается также эдс е1 в первичной обмотке. Часть приложенного напряжения U1 становится неуравновешенной, что приводит к увеличению тока i1 в первичной обмотке. Очевидно, что ток i1 возрастает до тех пор, пока не прекратится размагничивающее действие нагрузочного тока i2. Результирующий магнитный поток восстанавливается до прежнего значения: Ф = Ф1 + Ф2.

Магнитный поток в трансформаторе остается практически постоянным как в режиме холостого хода, так и в режиме нагрузки. Это свойство трансформатора называют способностью саморегулирования, т.е. способностью автоматически регулировать значение первичного тока i1 в зависимости от изменения тока нагрузки i2. Используя закон полного тока и постоянство магнитного потока, можно записать:

или

.                                      (8)

Так как ток холостого хода мал, то можно сказать, что токи i1 и  i2 почти противоположны по фазе. При токах нагрузки, близких к номинальным, током i1Х можно пренебречь. Тогда получим известное соотношение токов трансформатора:

.                                                  (9)

Электрическое равновесие трансформатора в рабочем режиме описывается уравнениями (3). Векторная диаграмма трансформатора, построенная согласно уравнениям (3) и (8), показана на рис. 5.

Потери мощности и кпд трансформатора. В реальных трансформаторах всегда имеются потери электрической энергии, которые можно разделить на постоянные и переменные.

Постоянные потери мощности состоят из потерь в стальном сердечнике на гистерезис и вихревые токи РС. Эти потери определяются величиной магнитного потока и частотой и не зависят от нагрузки. Поэтому мощность этих потерь практически равна мощности Р1Х, потребляемой трансформатором на холостом ходу.

Переменные потери представляют собой потери на нагревание медных обмоток РМ:

,   где  и .

Эти потери измеряют экспериментально в опыте короткого замыкания.

Выражения для мощностей Р1 и Р2 в рабочем режиме с учетом потерь запишем в виде:

Р1 = РМ1 + РС+ Р2,    Р2 = РП + РМ2,                            (10)

где PП = I2ЭФU2ЭФcos – полезная (активная) мощность, подводимая потребителю. Коэффициент полезного действия трансформатора равен:

.                                   (11)

У мощных трансформаторов кпд составляет 98 – 99%, а у трансформаторов малой мощности он снижается до 50 – 70%. Полезная мощность зависит от угла сдвига фаз между силой тока и напряжением во вторичной обмотке , который, в свою очередь, определяется характером нагрузки.

В данной работе изучается многообмоточный трансформатор напряжения типа УТН-1 (универсальный трансформатор напряжения). Номинальные данные трансформатора:

U1H = 220 B; U2H = 33,3 В; I1H = 0,9 A; I2H = 6 A; ν = 50 Гц.

Задание 1. Снятие вольтамперной характеристики и определение постоянных потерь мощности в опыте холостого хода.

- Собрать цепь по схеме рис. 6, где Тр – исследуемый трансформатор, V1 – вольтметр на 300 В, А1 – амперметр на 0,1 А, W1 – ваттметр, V2 – вольтметр на 60 В, ЛАТР – лабораторный автотрансформатор.

- Изменяя напряжение в первичной обмотке от 0,6 U1Н до 1,1 U1Н с интервалами через 10 В, записать показания приборов в таблицу 1.

| Таблица 1: | U1 | U2 | k | I1Х | P1Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- По данным опытов определить P1Х = PC при U1 = U1Н.

- Построить характеристики холостого хода: I1Х = f(U1) и P1Х = f(U1). Объяснить полученные зависимости.

Рис. 6

Задание 2. Снятие характеристик в рабочем режиме.

- Собрать цепь по схеме рис. 7, где Тр – исследуемый трансформатор, А1 – амперметр на 0,5 А, V1 – вольтметр на 300 В, А2 – амперметр на 2,5 А, V2 – вольтметр на 60 В, W1 и W2 – ваттметры, ЛАТР – лабораторный автотрансформатор. В качестве нагрузки используется катушка индуктивности L с железным сердечником и реостат R.

- Ввести полностью реостат R (R = Rмакс). Установить при помощи ЛАТРа напряжение в первичной обмотке U1 = U1Н = 220 В.

- Снять показания приборов V2, А1, А2, W1 и W2 и записать их в таблицу 2. Постепенно выводя реостат R, провести еще не менее 5 измерений.

| Таблица 2: | U2 | I1 | I2 | P1 | P2 |  = P2/ P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить нагрузочные характеристики: I1 = f(I2) и  = f(I2).

- Повторить действия п.п. 3 и 4 с катушкой L без сердечника.

- Сравнить полученные результаты.

Рис. 7

Задание 3. Определение сопротивления и мощности потерь на нагревание обмоток опытом короткого замыкания.

Короткое замыкание трансформатора представляет собой предельный режим работы, при котором его вторичная обмотка замкнута на себя, то есть U2 = 0. Испытательный режим короткого замыкания, называемый опытом короткого замыкания, проводится при пониженном первичном напряжении и служит для определения сопротивления обмоток и мощности потерь на их нагревание.

- Собрать цепь по схеме рис. 8, где Тр – исследуемый трансформатор, А1 – амперметр на 2 А, V1 – вольтметр на  15 В, W1 – ваттметр, ЛАТР – лабораторный автотрансформатор. Опыт короткого замыкания проводится при значениях напряжения в первичной обмотке, составляющих 5 – 10 % от номинального. При этом токи в обмотках близки к номинальным. Напряжение следует изменять очень осторожно с помощью ЛАТРа в пределах от 0 до 15 В через 1 В. Показания приборов записать  в таблицу 3.

| Таблица 3: | U1 | I1 | P1 |
| --- | --- | --- | --- |

- По данным опытов определить РМ = Р1 при I1 = I1Н.

- Построить характеристики короткого замыкания: I1 = f(U1) и P1=f(U1).

Рис. 8

Задание 4. Вычисление кпд трансформатора.

Используя данные, полученные при выполнении задания 2, вычислить по формуле (12) кпд для трех значений силы тока. Сравнить эти результаты с кпд для тех же значений тока, занесенных в таблицу 2.

Вопросы для подготовки.

- Электромагнитная индукция. Взаимная и самоиндукция.

- Магнитные цепи. Магнитодвижущая сила.

- Назначение и устройство трансформатора. Роль сердечника.

- Принцип действия трансформатора. Уравнение электрического равновесия.  Коэффициент трансформации.

- Холостой ход трансформатора. Векторная диаграмма.

- Режим нагрузки. Способность саморегулирования трансформатора.

- Опыт короткого замыкания.

- Потери в трансформаторе. Способы их определения.

Литература: [1 – 7].

## РАБОТА  94

## ИЗУЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ

Колебательным контуром называется электрическая цепь, состоящая из катушки индуктивности L и конденсатора С (рис.1). Изменения силы тока I в катушке и заряда q на конденсаторе представляют собой свободные электрические колебания. В реальном контуре имеются потери энергии, в основном, выделяющиеся в виде джоулева тепла на сопротивлении катушки индуктивности и соединительных проводов R. Поэтому свободные колебания постепенно затухают.

По второму правилу Кирхгофа для замкнутого электрического контура, состоящего из индуктивности L, резистора R и конденсатора С, соединенных последовательно, имеем:

UL + UR + UС = 0,                                           (1)

где  – падения напряжения на индуктивности, резисторе и конденсаторе. Отсюда следуют дифференциальные уравнения свободных электрических колебаний заряда q и напряжения UC ≡ U на конденсаторе в виде:

и    .                     (2)

Величина  называется коэффициентом затухания,  = 1/  – временем релаксации, а 0 = 1/ собственной частотой колебательного контура.

Общее решение уравнений (2) представляет собой уравнение затухающих колебаний. Например, для U оно имеет вид (рис. 2):

.                                        (3)

Исследуем это решение при различных соотношениях между   и .

1.  – малое затухание контура. В контуре происходят свободные, затухающие колебания. Напряжение на конденсаторе изменяется по периодическому закону с убывающей амплитудой (рис. 2). Частота колебаний определяется выражением:

.                                           (4)

Для характеристики затухающих колебаний, наряду с коэффициентом затухания , вводят параметр  – логарифмический декремент затухания, который определяется как натуральный логарифм отношения двух последовательных значений амплитуд U0(t) и U0(t+Т), отстоящих друг от друга на период колебаний Т:

.                                        (5)

Для вычисления  применяются также следующие формулы:

и    ,                         (6)

где U0(t) и U0(t+NТ) – значения двух амплитуд, взятых через N периодов колебаний, а N0,5 – число колебаний, по истечении которых амплитуда уменьшается вдвое.

Рис. 1                                                      Рис. 2

Характеристикой качества колебательного контура является его добротность Q, которая по определению равна:

Q =                                                    (7)

Параметры затухания , ,  и Q связаны между собой взаимно однозначными соотношениями, например:

  Q =  Т = Т / 

или

Q =  Т = Т .                                         (8)

Таким образом, чем медленнее затухают колебания, тем выше добротность контура.

При слабом затухании колебания происходят на частоте, близкой к резонансной частоте, то есть  ≈ 0 = ,  и, следовательно,

.                                                 (9)

2.   ≈  – большое затухание контура. Вместо колебаний происходит апериодический процесс изменения заряда на конденсаторе и тока в цепи (рис. 3 и 4). Если в контуре, наблюдается только процесс разрядки конденсатора, то форма кривой U(t) имеет вид, представленный на рис. 4. Активное сопротивление контура, при котором наступает апериодический процесс, называется критическим RКР. Величина критического сопротивления находится из равенства  = :

RКР =.                                             (10)

Рис. 3                                          Рис. 4

Для возбуждения колебаний в исследуемом контуре и проведения измерений используется электронный осциллограф. Схема соединений представлена на рис. 5. Одиночные импульсы положительной полярности с выходного гнезда генератора импульсов "Выход ГИ", находящегося на правой боковой стенке осциллографа, подаются  на конденсатор С. Напряжение с конденсатора С поступает на вертикальный вход осциллографа "Вход y". Переменный резистор R и конденсатор переменной емкости С вводятся в колебательный контур для измерительных целей (изменение добротности и резонансной частоты). Они снабжены лимбами для снятия показаний.

Задание 1. Определение логарифмического декремента затухания колебаний и добротности контура.

- Подключить колебательный контур к осциллографу согласно приведенной схеме (рис. 5). Установить сопротивление R, равным нулю, и емкость конденсатора С – минимальной.

- Включить осциллограф. Поворачивая ручки осциллографа "усиление "y" и "синхронизация", получить на экране устойчивую картину затухающих колебаний.

- Измерить значения амплитуд двух колебаний, отстоящих на k периодов:  в мм (n и k – целые числа). Вычислить логарифмический декремент затухания и добротность контура по формулам:   и  Q = .

- Отсчитать по экрану осциллографа число колебаний N0,5, в течение которых амплитуда уменьшается в 2 раза. Вычислить  и Q по формулам:

и    .                        (11)

- Сравнить результаты, полученные в п.п. 3 и 4.

- Повторить измерения п.п. 3 и 4 для трех значений сопротивления R.

- Проделать упражнения п.п. 3, 4 и 5 для среднего и максимального значений емкости конденсатора С.

- Построить графики зависимостей:  Q = Q(R) и =(R). Объяснить полученные результаты.

Задание 2. Исследование свойств колебательного контура в критическом режиме.

- Получить на экране осциллографа изображение затухающих колебаний согласно пунктам 1 и 2 задания 1.

- В соответствии с применяемым способом возбуждения колебаний установление апериодического режима осуществляется посредством изменения активного сопротивления контура R. Постепенно вводя сопротивление контура, перевести колебания в апериодические. Признаком начала апериодического процесса служит отсутствие положительного выброса напряжения, следующего за спадающей кривой (рис. 3). Записать значение критического сопротивления RКР.

- Повторить измерения RКР при других значениях емкости контура С (всего 5 измерений).

- По формуле  вычислить величину индуктивности контура для каждого измеренного значения RКР и определить средний результат Lcp.

Рис. 5

Вопросы для подготовки.

- Свободные электрические колебания. Уравнение затухающих колебаний и его решение.

- Характеристики затухающих колебаний: коэффициент затухания, декремент и логарифмический декремент затухания, время релаксации.

- Добротность контура, физический смысл добротности, формулы добротности.

- Частные случаи свободных колебаний:

  - малое сопротивление контура,

  - большое сопротивление контура,

  - критический случай, критическое сопротивление.

- Графическое определение параметров затухания.

Литература: [1 – 5, работы 91, 92, 95 – 96].

## РАБОТА  95

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРОТНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА И ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ

Замкнутая электрическая цепь, реактивные элементы которого (катушка индуктивности L и конденсатор С) включены последовательно с источником переменной эдс, называется последовательным колебательным контуром (рис.1). В таком контуре происходят незатухающие электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний напряжения U на конденсаторе С в последовательном контуре имеет вид:

,                                   (1)

где  – эдс, действующая в цепи, – коэффициент затухания,  – собственная частота контура, R – активное сопротивление катушки и подводящих проводов. Установившиеся колебания описываются формулой:

,                                        (2)

где φ – угол сдвига фаз между напряжением U и эдс . Амплитуда напряжения на конденсаторе определяется выражением:

.                              (3)

Рис. 1                                          Рис. 2

Векторная диаграмма напряжений в последовательном колебательном контуре показана на рис. 2. Зависимость амплитуды напряжения UС0 от частоты вынуждающей эдс  представлена на рис. 3 семейством резонансных кривых, отличающихся друг от друга значениями коэффициента затухания . Зависимости высоты резонансной кривой UС0,рез и резонансной частоты рез от параметров колебательного контура 0 и   имеют вид:

и     .                  (4)

Эти зависимости, выраженные через элементы контура R, L, C, могут быть записаны как:

и     .                 (5)

Чем меньше коэффициент затухания контура  при постоянной амплитуде вынуждающей эдс 0, тем выше пик резонансной кривой UС0,рез, а резонансная частота рез ближе к частоте собственных колебаний 0. При слабом затухании () резонансная амплитуда напряжения на конденсаторе UС0,рез значительно превышает амплитуду вынуждающей эдс 0:

UС0,рез ≈ Q 0,                                                (6)

Рис. 3

где  – добротность колебательного контура. В этом случае резонансная частота почти совпадает с частотой собственных колебаний в контуре:

.                                         (7)

В данной работе для создания незатухающих колебаний в последовательном колебательном контуре используется ламповый автогенератор гармонических колебаний, анодный контур которого L1C1 индуктивно связан с исследуемым контуром LC (рис. 4). Cх1 и Cх2 – конденсаторы, величины емкостей которых надо определить. Амплитуда колебаний измеряется по экрану электронного осциллографа ЭО. Переменные конденсаторы С, С1 и резистор R снабжены лимбами для снятия показаний. Градуировочные графики имеются на лабораторном столе.

Рис. 4

Задание 1. Определение добротности колебательного контура по резонансной кривой.

Резонансная кривая обычно “снимается“ при изменении частоты вынуждающей эдс, однако в данной работе это делается путем изменения собственной частоты контура переменным конденсатором С. Для вывода рабочей формулы следует выражение (3) поделить на (6) и результат возвести в квадрат:

.               (8)

При снятии резонансной кривой частота вынуждающей эдс остается постоянной. Согласно формуле (7) она равна:

,                                    (9)

где Срез – резонансное значение емкости С (рис. 5). Подставляя (9) в (8) и принимая во внимание, что Q , имеем:

.           (10)

Полагая (UС0 /UС0,рез)2 = 0,5, получим:         ,        (11)

где Сa и Сb – значения емкости С, соответствующие половине высоты резонансной кривой

(UС0 /UС0,рез)2 = f (C).

Применение формулы (11) не имеет ограничений на величину добротности. Используя выражение (10), при условии слабого затухания в контуре, то есть для Q >> 1, можно получить упрощенную расчетную формулу добротности:                                                         Рис. 5

.                                            (12)

Измерения.

- Включить питание автогенератора. Отключить переключателями K1 и K2 конденсаторы Cх1 и Cх2. Установить сопротивление R, равным нулю. Включить осциллограф.

- Установить лимб конденсатора С исследуемого контура в среднее положение. Поворачивая ручки усиления и синхронизации осциллографа, добиться появления устойчивого изображения колебаний на его экране.

- Настроиться на резонанс. Для этого, вращая лимб генераторного конденсатора C1 и, при необходимости, уменьшая усиление осциллографа, добиться наибольшей амплитуды вынужденных колебаний в исследуемом контуре. Записать значения резонансной высоты синусоиды hрез и емкости конденсатора С рез.

- Поворачивая лимб конденсатора исследуемого контура С каждый раз на одно деление вначале вправо от первоначального положения, а затем влево, измерить на экране осциллографа значения высоты синусоиды h, соответствующие установленным значениям емкости С.

- Построить график зависимости . Определить по графику значения емкостей, соответствующие максимуму резонансной кривой Cрез и половине ее высоты Сa и Сb (рис. 5). По формулам (11) и (12)  вычислить добротность контура. Сравнить полученные результаты.

- Повторить упражнения, указанные в пунктах 4 и 5, для различных значений сопротивления R.

- Построить график зависимости Q = Q (R).

Задание 2. Определение неизвестной емкости конденсатора методом резонанса.

- Выполнить упражнения, указанные в пунктах 1, 2 и 3 задания 1 при максимальном значении емкости конденсатора контура С = С ′.

- Подключить конденсатор Сх1 параллельно конденсатору С.

- Не изменяя емкости конденсатора С1, настроиться при помощи конденсатора С снова на резонанс и снять отсчет емкости С = С ".

- Вычислить величину емкости Сх1 по формуле: Сх1 = С ′– С ".

- Вместо конденсатора Сх1 включить Сх2. Определить емкость Сх2 по методике, указанной в пунктах 3 и 4.

- Включить в схему параллельно конденсатору С оба конденсатора Сх1 и Сх2. Определить их общую емкость Сх из эксперимента и сравнить ее с емкостью, вычисленной по формуле:  Сх = Сх1 + Сх2.

Вопросы для подготовки

- Последовательный колебательный контур. Уравнение вынужденных колебаний и его решение.

- Установившиеся вынужденные колебания. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний.

- Резонанс напряжений.

- Принцип работы автогенератора электромагнитных колебаний.

- Связь добротности контура с шириной резонансной кривой. Вывод рабочих формул.

- Использование явления резонанса для определения неизвестной емкости.

Литература: [1 – 5, работы 91, 92, 94, 96].

## РАБОТА  96

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРОТНОСТИ РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ

## И УГЛА СДВИГА ФАЗ МЕЖДУ ТОКОМ И НАПРЯЖЕНИЕМ

## В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ

Замкнутая электрическая цепь, реактивные элементы которого (катушка индуктивности L и конденсатор С) включены параллельно источнику переменной эдс, называется параллельным колебательным контуром (рис.1). В таком контуре происходят незатухающие электромагнитные колебания. Теоретическое изучение явлений, происходящих в параллельном колебательном контуре, удобно проводить на основе метода векторных диаграмм (рис. 2 и 3). Из диаграммы (рис. 2) следует:

,                        (1)

где 0 и  – амплитуда и угловая частота вынуждающей эдс, R – активное сопротивление катушки индуктивности, – угол сдвига фаз между «вектором» силы тока I0 и эдс 0, а . Из рассмотрения треугольника, сторонами которого являются векторы амплитуды полного тока I0, амплитуды тока IL0 в ветви, содержащей индуктивность L, и амплитуды тока IC0 в ветви, содержащей емкость C, (рис. 3) можно написать:

.                            (2)

Амплитуды токов в ветвях по закону Ома равны:

и  ,                             (3)

Подставив (1) и (3) в (2), получим формулу, определяющую зависимость амплитуды полного тока через параллельный колебательный контур от параметров контура и вынуждающей эдс:

.                               (4)

Тогда полное сопротивление контура Z = 0/I0 выразится как:

.                                 (5)

Рис. 1                                  Рис. 2                               Рис. 3

При увеличении частоты вынуждающей эдс сопротивление контура Z вначале растет от значения, равного активному сопротивлению катушки R, достигает наибольшей величины Zрез на резонансной частоте   и далее на больших частотах уменьшается до нуля. Резонансное значение полного сопротивления равно:

(6)

где  – добротность при малом затухании контура. Таким образом, полное сопротивление  параллельного колебательного контура на резонансной частоте  более чем в Q2 раз превышает его значение R для постоянного тока.

Для нахождения угла сдвига фаз  между полным током I0 и напряжением 0 на контуре воспользуемся векторной диаграммой, приведенной на рис. 3. Из треугольника со сторонами I0, IL0 и IC0 следует:

.                           (7)

Подставляя (3) и (4) в (7) и осуществляя замены 1/0 =   и , для расчета сдвига фаз при выполнении условия высокой добротности контура Q >> 1 получим следующую формулу:

.                                  (8)

Измерительная установка состоит из генератора высокочастотных колебаний Г4–18А, исследуемой электрической цепи и электронного осциллографа ЭО (рис. 4).

Рис. 4

Генератор Г4–18А подключается к контуру через активное сопротивление r, значительно превышающее максимальное сопротивление контура Zрез. В этом случае полное сопротивление нагрузки генератора Г4–18А (r-RLС – цепь) носит характер, близкий к активному, и, следовательно, выходное напряжение генератора совпадает по фазе с полным током в цепи. Кроме того, при постоянстве выходного напряжения генератора амплитуда полного тока слабо зависит от изменения полного сопротивления контура. Поэтому напряжение на контуре практически пропорционально его полному сопротивлению. Для изучения зависимости добротности Q колебательного контура LС от величины его активного сопротивления в индуктивную цепь включен переменный резистор R.

Задание 1. Исследование частотной характеристики импеданса и определение добротности параллельного колебательного контура.

Для получения рабочей формулы поделим уравнение (5) на (6) и результат возведем в квадрат. Используя замены:  и , получим:

.                   (9)

Рис. 5                                                  Рис. 6

График функции f() изображается в виде резонансной кривой      (рис. 5), относительная ширина которой на половине высоты 0,5 =  b – a зависит только от добротности контура и, следовательно, по ней можно определить добротность контура. Полагая в (9) f() = 0,5 и решая получившееся алгебраическое уравнение относительно , находим, что для контуров с высокой добротностью (Q >> 1) величина добротности может быть вычислена по формуле:

.                                             (10)

- Подсоединить высокочастотным кабелем выходные гнезда "0,1 – 1" генератора Г4–18А к клеммам 1 и 2 исследуемой электрической цепи, соблюдая единство заземления. Клеммы 3, 4 и 5 подсоединить к осциллографу согласно схеме (рис. 4). Установить сопротивление R, равным нулю, емкость конденсатора С – минимальной.

- Включить генератор Г4-18А. Ручку ''Диапазоны" поставить в положение 1, ручкой "0" установить нуль индикатора "μV". Включить тумблеры "Ген. ВЧ" и "Уровень "K". Выждать 2 мин и ручкой установка уровня "K" установить стрелку индикатора "μV" на отметку "K". Во время проведения опытов следить за постоянством уровня "K".

- Включить осциллограф. Установить режим внутренней синхронизации осциллографа. Вращая ручки плавного изменения частоты генератора Г4-18А и вертикального усиления осциллографа, добиться того, чтобы максимальный размах колебаний не превышал измерительной области экрана осциллографа.

- Не меняя положения ручки вертикального усиления осциллографа, получить экспериментальную зависимость высоты синусоиды h в мм от частоты колебаний ν в кГц.

- Повторить измерения зависимости h = h (ν) для 5 значений емкости конденсатора С, в том числе и для максимального значения.

- Снять зависимость h = h (ν) для 3 значений активного сопротивления контура (резистора) R при максимальном значении емкости С.

- Повторить задание п. 6 при минимальном значении емкости С.

- По результатам измерений (п.п. 5 – 7) построить графики зависимостей  (h / hрез)2 = f (),  где    =  /рез. Определить по каждому графику ширину резонансной кривой  0.5 =  b – a  (рис. 5) и вычислить добротность по формуле (10).

- Построить графики зависимостей Q = Q (R–1) для двух значений емкости С = С мин и С = С макс.

Задание 2. Исследование частотной зависимости сдвига фаз между током и напряжением методом фигур Лиссажу.

При подаче на входы "x" и "y" осциллографа двух синусоидальных напряжений одинаковой частоты и постоянной разности фаз и амплитуд на экране осциллографа в общем случае будет наблюдаться кривая в виде эллипса (рис. 6). В „усилительном“ режиме работы осциллографа смещения луча по горизонтали x(t) = x0 sin ( t+) и вертикали y(t) = y0 sin t пропорциональны полному току I0 и и напряжению 0 на контуре, где x0 и y0 – амплитуды смещений. Записывая эти смещения для моментов времени  t = 2 n/  (n – целое), получим:  x (t = 2 n/) = x(0) = x0 sin   и  y(t = 2 n/) = y(0) = 0. Откуда искомый сдвиг фаз между током и напряжением определяется из отношения расстояния до точки пересечения эллипса с осью абсцисс x(0) к амплитуде смещения луча в горизонтальном направлении x0 (рис. 6):

sin  = x(0) / x0.                                           (11)

- Выполнить действия, указанные в пунктах 1 и 2 задания 1.

- Включить осциллограф. Установить режим работы осциллографа для наблюдения фигур Лиссажу. Ручками усиления "x" и "y" получить изображение эллипса, удобное для измерений, и ручками смещений луча по горизонтали и вертикали установить центр эллипса в центре экрана.

- Измерить расстояние точки пересечения эллипса с осью x от центра экрана х(0) и амплитуду отклонения луча в горизонтальном направлении x0 (рис. 6), соответствующие различным значениям частоты колебаний генератора Г4-18А.

- Повторить измерения для максимального значения емкости С.

- Вычислить sin  для каждого опыта по формуле (11) и построить графики зависимостей  для минимального и максимального значений емкости С. На тех же графиках построить теоретические кривые, рассчитанные по формуле (8). Воспользоваться значениями добротности контура, полученными при выполнении задания 1.

Вопросы для подготовки

- Параллельный колебательный контур. Расчет полного сопротивления контура методом векторных диаграмм.

- Формула сдвига фаз между полным током и напряжением.

- Резонанс токов.

- Добротность контура и ее определение по резонансной кривой.

- Метод снятия резонансной кривой. Назначение дополнительных сопротивлений в измерительной цепи.

- Определение сдвига фаз двух колебаний методом фигур Лиссажу.

- Вывод рабочих формул.

Литература: [1 – 5, 7, работы 66, 91, 92, 94, 95].

## РАБОТА  97

## ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ

## В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С ГАЗОРАЗРЯДНОЙ НЕОНОВОЙ ЛАМПОЙ

Автоколебания – это незатухающие периодические колебания, которые могут существовать в какой-либо системе самостоятельно без вынуждающего переменного внешнего воздействия. Амплитуда и период автоколебаний определяются параметрами самой системы. (Амплитуда и период вынужденных колебаний определяются характером внешнего воздействия.) Колебания тока в радиотехническом генераторе, воздуха в органной трубе, маятника в часах – примеры автоколебаний. Устройства, в которых возникают автоколебания, называются автоколебательными системами. Во всякой автоколебательной системе существует источник энергии, за счет которого поддерживаются автоколебания, и механизм, регулирующий поступление энергии в колебательную систему.

Автоколебания бывают гармонические и релаксационные. Они отличаются по форме колебаний. Каждый период релаксационных колебаний состоит из двух или более интервалов, соответствующих медленным и быстрым изменениям состояния колеблющейся системы. Простейший пример релаксационных колебаний – это электрические колебания, возникающие при определенных условиях в электрической цепи с газоразрядной неоновой лампой.

Рис. 1

Генератор релаксационных автоколебаний (релаксационный автогенератор) состоит из неоновой лампы Л, конденсатора С, резистора R, источника эдс ε и ключа K (рис. 1). Неоновая лампа состоит из стеклянного баллона и двух не подогреваемых металлических электродов. Баллон заполнен сильно разреженным инертным газом, например, неоном при давлении порядка 0,1 мм рт. ст. К электродам прикладывается электрическое напряжение, мгновенное значение которого равно U. При малом постоянном напряжении на электродах газоразрядная лампа – изолятор, и ток через лампу не течет. При достижении определенного напряжения лампа начинает светиться, и в ней возникает тлеющий разряд (рис. 2). Это напряжение называется напряжением зажигания UЗ.

Тлеющий разряд наблюдается в газах при пониженном давлении (0,01 – 0,1 мм рт. ст.). При таком давлении длина свободного пробега свободных зарядов (электронов и ионов) становится достаточно большой, и они разгоняются даже при сравнительно малой напряженности электрического поля до таких скоростей, что при соударении с нейтральными молекулами газа становятся способными ионизировать их. Основными процессами, поддерживающими разряд, являются ионизация молекул электронными ударами и вторичная эмиссия электронов из катода.

При возникновении тлеющего разряда ток лампы скачком достигает величины IЗ (рис. 2) и продолжает расти с увеличением напряжения. Если уменьшать напряжение, то сила тока будет убывать до некоторой величины, называющейся током гашения IГ, и затем мгновенно упадет до нуля. Напряжение UГ, при котором прекращается ток в лампе, называется напряжением гашения, причем UГ < UЗ. Вольтамперная характеристика неоновой лампы приведена на рис. 2а. Для упрощения расчета ее заменяют идеализированной характеристикой, представленной отрезком прямой линии на рис. 2б.

Рис. 2

После включения источника эдс  (замыкания ключа K на рис. 1) конденсатор C начинает заряжаться через резистор R, напряжение на нем растет по закону . Как только величина U достигнет значения UЗ, лампа зажигается и проводит ток. Сопротивление лампы RЛ в проводящем режиме сравнительно невелико (RЛ << R), конденсатор начинает разряжаться через неоновую лампу. Напряжение U на конденсаторе и лампе уменьшается, пока не достигнет значения UГ. Лампа гаснет, ее сопротивление резко возрастает, и конденсатор вновь начнет заряжаться через резистор R. Этот процесс периодически повторяется. Кривые зависимости напряжения на конденсаторе UC(t), тока в цепи конденсатора IC(t) и тока через лампу от времени IЛ(t) показаны на рис. 3. Если период электрических колебаний в цепи составляет порядка секунды и больше, мы видим короткие вспышки света в неоновой лампе, разделенные продолжительными паузами. При уменьшении периода колебаний отдельные вспышки сливаются, и создается впечатление, что лампа горит постоянно.

Подсчитаем приближенно период Т автоколебаний. Период Т складывается из времени заряда конденсатора T1 и времени его разряда T2 (рис. За). При погашенной неоновой лампе согласно второму правилу Кирхгофа для цепи заряда конденсатора можно записать равенство:

  = U + RI.                                                  (1)

Принимая во внимание, что I = dq/dt  и  q = CU, выражение (1) приводится к виду:

  = U + RC .                                           (2)

Полученное дифференциальное уравнение решается методом разделения переменных:

RC  =  dt      и     – RC ln ( – U) =  t – t′.              (3)

В режиме установившихся колебаний напряжение на конденсаторе при его заряде возрастает от значения UГ до значения UЗ. Поэтому константа интегрирования t' найдется из условия, что при t = 0, U = UГ:

t′  =  RC ln ( – UГ),                                         (4)

Подставляя t' в (3) и заменяя U на UЗ, получим, что время заряда конденсатора от потенциала UГ до UЗ равно:

Т1 =  RC ln ( – UГ)/( – UЗ) ].                               (5)

Рис. 3

С момента зажигания лампы изменение напряжения на конденсаторе обусловлено присутствием одновременно двух конкурирующих токов: разрядного тока конденсатора через сопротивление проводящей лампы RЛ и тока заряда от источника питания через резистор R. Чтобы ток разряда превышал зарядный ток, сопротивление R должно быть больше сопротивления RЛ. Формула для времени разряда конденсатора в приближении R >> RЛ, имеет вид:

Т2 =  RЛC ln (UЗ/ UГ).                                        (6)

Сравнивая формулы (5) и (6), можно сделать вывод, что при не слишком больших напряжениях источника питания ( ≥ UЗ) период релаксационных колебаний примерно равен времени заряда конденсатора:

Т =  Т1 + Т2 ≈ Т1 =  RC ln ( – UГ)/( – UЗ) ].                     (7)

Таким образом, согласно выражению (7) период автоколебаний генератора, в котором применена лампа с данными значениями UЗ и UГ, пропорционален RC, постоянной времени цепи заряда конденсатора C.

Задание 1. Снятие вольтамперной характеристики неоновой лампы.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4.

- Снять характеристику неоновой лампы при увеличении и уменьшении напряжения.

- Построить график вольтамперной характеристики лампы, откладывая по оси абсцисс напряжение в вольтах, а по оси ординат – ток в мА.

- По графику определить UЗ, UГ, IЗ и IГ.

- Определить внутреннее сопротивление RЛ, принимая во внимание, что ctg = RЛ, где  – угол наклона вольтамперной характеристики неоновой лампы (рис. 2).

Рис. 4

Задание 2. Определение периода релаксационных колебаний.

Собрать электрическую цепь по схеме рис. 5.

Упражнение 1. Определение периода релаксационных колебаний при помощи осциллографа.

- Установить потенциометром R1 напряжение 1> UЗ и определить при помощи осциллографа периоды колебаний Т1 и Т2, соответствующие значениям емкостей конденсаторов C1 и С2. Для этого, включив непрерывную развертку и внутреннюю синхронизацию, установить длительность (коэффициент) развертки p в интервале 20 – 50 мс. Регулируя частоту развертки, добиться появления на экране неподвижного изображения сигнала. Затем измерить расстояние l в делениях шкалы (мм) для целого числа n периодов сигнала.

- Вычислить период колебаний Т по формуле: .

- Повторить пункты 1 и 2 данного упражнения для 2 ≠ 1 (2 > UЗ).

Рис. 5

Упражнение 2. Определение периода релаксационных колебаний при помощи секундомера.

- Наблюдая зрительно за вспышками неоновой лампы, измерить по секундомеру продолжительность N вспышек лампы (N = 6 – 11), соответствующих включенному конденсатору C3, а затем С4.

- Вычислить периоды колебаний по формуле: , где t – время, в течение которого были зарегистрированы N вспышек лампы.

- Повторить пункты 1 и 2 данного упражнения для 2 ≠ 1 (2 > UЗ).

- Результаты измерений и вычислений занести в таблицу:

| № п/п | С, мкФ | p | n | l | ##### N | t, с | Т, с | ν, Гц | Т/С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- По результатам упражнений 1 и 2 проверить справедливость соотношений: .

- Объяснить постоянство отношения Т/С, где Т – период колебаний и С – емкость конденсатора, при  = const.

Задание 3. Проверка условия возбуждения колебаний.

- Определить min, при котором колебания еще существуют. Убедиться, что всегда выполняется неравенство UЗ > min.

- Провести исследование зависимости отношения T2/Т1 (рис. 3) от , наблюдая форму колебаний на осциллографе. Убедиться, что отношение T2/Т1 возрастает при увеличении , то есть лампа горит дольше, а при малых  лампа вспыхивает лишь на короткие промежутки времени. Измерить Т1 и T2 для 5 значений . Построить и объяснить график зависимости отношения T2/Т1 от .

Вопросы для подготовки.

- Автоколебания. Релаксационные колебания.

- Самостоятельный и несамостоятельный разряды.

- Тлеющий разряд. Основные процессы, поддерживающие тлеющий разряд. Применение тлеющего разряда.

- Устройство и характеристики неоновой лампы.

- Принцип действия автогенератора релаксационных колебаний на неоновой лампе. Условия возбуждения колебаний.

- Определение периода релаксационных колебаний.

- Объяснить работу электрических схем:

  - для снятия вольтамперной характеристики неоновой лампы

  - для определения периода релаксационных колебаний.

Литература: [1 – 5, 16].

## РАБОТА 98

## ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА В ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ

Свободные электромагнитные волны.

Распространение в открытом пространстве колебаний векторов напряженности электрического и индукции магнитного поля называется свободной электромагнитной волной. Излучателем электромагнитных волн метрового диапазона длин волн является антенна, роль которой выполняется открытым колебательным контуром, называемым также вибратором или диполем. Для получения незатухающих колебаний к нему подключают генератор электромагнитных колебаний. Скорость v распространения свободных электромагнитных волн в изотропных средах определяется выражением:

,                                               (1)

где  и  – диэлектрическая и магнитная проницаемости среды, 0 и 0 – электрическая и магнитная постоянные. В вакууме эта скорость равна      с = 3∙108 м/с. Электромагнитные волны – поперечные, причем векторы напряженности электрического поля Е и индукции магнитного поля В образуют с вектором скорости распространения волны v правовинтовую систему координат (рис. 1). Изменение векторов Е и В в любой фиксированной точке пространства происходит по гармоническому закону и синфазно.

Рис. 1                                                       Рис. 2

Распространяющаяся электромагнитная волна переносит энергию, полученную от вибратора. Эту энергию принято характеризовать векторной величиной – вектором Умова-Пойнтинга S, равной векторному произведению векторов Е и Н: S = [Е,Н], где Н – вектор напряженности магнитного поля (рис. 2). Численно она равна плотности потока энергии, т.е. энергии, которая переносится волной в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную к направлению распространения волны. Направление вектора S совпадает с направлением вектора v.

Электромагнитные волны вдоль проводов. Бегущая волна.

Плотность потока энергии электромагнитных волн, распространяющихся во всех направлениях, убывает с увеличением расстояния от вибратора. Для уменьшения этих потерь применяют антенны, излучающие в определенном направлении. При передаче электромагнитной энергии на небольшие расстояния (от передатчика к антенне, от антенны к приемнику) используют фидерные линии. Простейшим видом фидерной линии является открытая двухпроводная линия, состоящая из двух параллельных металлических проводов.

В радиочастотном диапазоне электромагнитных волн применяются резонансные цепи с сосредоточенными и распределенными параметрами. Элементы цепей с сосредоточенными параметрами (емкость и индуктивность) пространственно разграничены. Пространственная передача колебательного процесса при помощи проводников может быть осуществлена, если связать большое количество контуров, образуя цепочку, вдоль которой происходит распространение энергии. Безгранично увеличивая число таких контуров и уменьшая L и С каждого контура, мы придем в пределе к длинной линии, у которой поперечные размеры малы, а длина ее превосходит или сравнима с длиной волны. В линии каждый участок провода обладает емкостью, индуктивностью и активным сопротивлением, поэтому она называется цепью с распределенными параметрами. Электрические цепи с сосредоточенными параметрами обычно имеют малые размеры по сравнению с длиной волны. Напряжение и ток в них распространяются за промежутки времени, во много раз меньше, чем период колебаний. Процессы в таких цепях рассматриваются только во времени. В линиях, имеющих длину такого же порядка, что и длина волны, время распространения уже сравнимо с периодом колебаний, поэтому процессы в линиях необходимо изучать не только во времени, но и в пространстве.

Если к началу бесконечной линии подключить источник переменной эдс (генератор), то ближайшие участки линии начнут заряжаться: между ними возникает напряжение, играющее роль эдс для последующего участка и т.д. Вдоль бесконечной линии от одного участка к другому проходит ток, создающий вдоль проводника магнитное поле. Таким образом, вдоль линии распространяется электромагнитное возмущение или говорят, движется бегущая волна. Ток и напряжение совпадают по фазе в бегущей волне, поэтому колебания электрического и магнитного полей также совпадают по фазе. Распространение напряжения и тока происходит с конечной скоростью v. Поэтому колебания векторов Е и В в точке, расположенной на расстоянии х, будут запаздывать относительно колебаний в начале линии на время  = х /v :

Е = E0 sin [ (t – х /v)],                                         (2)

В = В0 sin [ (t – х /v)].                                         (3)

Уравнения (2) и (3) называются уравнениями волны. Для волны, распространяющейся в обратном направлении, получим:

Е = E0 sin [ (t + х /v)],                                            (2а)

В = В0 sin [ (t + х /v)].                                            (3б)

Итак, характерным отличием колебаний в длинной линии от колебаний в контуре является то, что в распространяющейся вдоль линии электромагнитной волне колебания электрического и магнитного полей происходят в одинаковых фазах. Графическое представление мгновенного распределения электрического и магнитного полей дано на рис. 3. Расстояние между точками, для которых колебания отличаются фазе на 2, называется длиной электромагнитной волны . Она равна расстоянию, на которое распространяется волна за время одного периода колебаний  = v T. При распространении бегущей волны длинная линия поглощает всю энергию, отдаваемую ей генератором. Следовательно, такая линия представляет для генератора чисто активную нагрузку, подтверждая тот факт, что ток и напряжение в линии совпадают по фазе. Величина этой нагрузки называется волновым сопротивлением:

,                                             (4)

где L1 и C1 – индуктивность и емкость, приходящиеся на каждую единицу длины линии.

Скорость распространения бегущей волны вдоль линии, без учета потерь в линии, равна скорости распространения свободных электромагнитных волн. Так как сила тока и напряжение в бегущей волне меняются синфазно, очевидно, что в любом сечении линии отношение напряжения к силе тока будет величиной постоянной, равной волновому сопротивлению линии Z0. Следовательно, вся бесконечно длинная линия (или ее правая часть) по отношению к источнику (или ее левой части) эквивалентна сопротивлению, равному волновому.

Рис. 3

Если разрезать бесконечно длинную линию и отбросить ее правую часть, то из оставшейся части получится линия конечной длины. Ее можно нагрузить на активное сопротивление RН, равное волновому Z0. В такой линии по-прежнему будут существовать условия для режима бегущей волны. Следовательно, режим бегущей волны получается либо в очень длинных линиях, либо в укороченной линии, нагруженной на волновое сопротивление.

Двухпроводная линия конечной длины, разомкнутая на конце.

Так как в конце линии нет нагрузки, энергия бегущей волны не поглощается, но волна не может продолжать удаляться, потому что линия обрывается. Бегущая волна отражается от конца и движется обратно к генератору. В такой линии распространяются две волны: падающая и отраженная.

Примечание. Для источника постоянной эдс или эдс низкой частоты короткая линия, разомкнутая на конце, представляет собой бесконечно большое сопротивление. Для источника эдс высокой частоты сопротивление линии может иметь конечную и даже нулевую величину.

Пренебрегая потерями в линии, можно считать, что в случае согласованного генератора энергия отраженной волны равна энергии падающей волны. Если колебания электрического поля падающей волны в начале линии задаются как: Е1 = E0 sin  t, то в точке, отстоящей на расстоянии х от начала, колебания будут иметь вид:

Е1 = E0 sin [ (t – х /v)],                                      (5)

или с учетом, что = 2 / T и  v =  / T:

Е1 = E0 sin (t – 2 х / ).                                    (6)

Уравнение колебания электрического поля в отраженной волне для той же точки имеет вид:

Е2 = E0 sin ( t + 2 х / – ),                                    (7)

где   – фазовый угол запаздывания колебаний напряженности электрического поля отраженной волны по сравнению с колебаниями первичной волны в точке х = 0.

Это запаздывание складывается из отставания по фазе (2 /) · 2l, которое приобретает волна, дважды пройдя длину линии l, и возможного изменения фазового угла 0 при отражении от конца линии. Так как на конце линии возникают наибольшие колебания зарядов, то здесь будет находиться максимум электрического поля, что может произойти лишь в том случае, если электрическое поле при отражении не меняет фазы, т.е. 0 = 0. Таким образом,  = (2 /)·2l. При сложении обе волны дадут результирующее поле, напряженность которого равна:

Е = Е1 + Е2 = E0 {sin [( t – (2 /)·х)] + E0 sin [ t – (2 /)·х – (2 /)·2l]},  (8)

После тригонометрического преобразования выражение (8) приобретает вид:

Е = 2 E0 cos (2 (l – х) /) · sin ( t – 2 l / ).                       (9)

Из полученного выражения, называемого уравнением стоячей волны, следует, что в линии будут происходить гармонические колебания с частотой первичной волны  и начальной фазой , причем амплитуда этих колебаний  2 E0 cos [2 (l – х) /]  зависит от координаты х и поэтому изменяется в различных точках линии. Точки, где амплитуда колебаний достигает максимума, называются пучностями электрического поля; точки, где амплитуда минимальна – узлами. Эти точки определяются из условий:

2 (l – хn) /  = 0, , 2,…, n  – максимумы,                     (10)

2 (l – хn) /  = /2, 3/2,…, (2n+1)/2  – минимумы.             (11)

Расстояние между двумя ближайшими пучностями или узлами равно:

 х = хn – хn–1 = /2.                                           (12)

Мгновенное распределение напряженности поля Е (напряжения U) вдоль линии для цепочки последовательных моментов времени, отличающихся на одну шестнадцатую периода, показано на рис. 4.

Рис. 4

Аналогичным образом можно найти распределение индукции магнитного поля B (электрического тока) вдоль линии. Амплитуда тока на конце линии равна нулю. Здесь будет узел тока, а значит, и узел магнитного поля. Для выполнения этого условия необходимо, чтобы магнитное поле в отраженной волне изменяло свою фазу на . С учетом этого обстоятельства уравнение стоячей волны для индукции магнитного поля имеет вид:

В = 2 В0 cos [2 х / – (2 l /  +  /2)]·sin [ t – (2 l / +  /2 )].     (13)

Условия для пучностей и узлов индукции магнитного поля (силы тока):

2 (l – хn) /  = /2, 3/2,…, (2n+1)/2 – пучности,                (14)

2 (l – хn) /  = 0, , 2,…, n  – узлы.                          (15)

Условиями (7), (8), (10) и (11) утверждается экспериментальный факт того, что в стоячей электромагнитной волне узлы электрического поля (напряжения) совпадают с пучностями магнитного поля (тока) и наоборот. Это означает, что в стоячей волне между силой тока и напряжением всегда существует сдвиг фаз в 90°. Поэтому энергия в линии не расходуется, а происходит лишь ее колебание, то есть мы имеем дело с периодической пульсацией неподвижных волн, схожей с колебаниями в обычном контуре без потерь. Когда напряжение в линии максимально, то сила тока равна нулю, и энергия электрического поля максимальна, а энергия магнитного поля равна нулю и наоборот.

Входное сопротивление длинной линии при стоячей волне носит реактивный характер и в различных точках различно. При наличии только бегущей волны в любой ее точке оно одинаково и имеет активный характер.

Двухпроводная линия, короткозамкнутая на конце.

В короткозамкнутой линии также как и в разомкнутой линии происходит отражение электромагнитной волны и образование стоячей волны. Отличие от предыдущего случая состоит в том, что на конце линии напряжение равно нулю; там находится узел напряжения (электрического поля) и пучность тока (магнитного поля), то есть распределение электрического и магнитного полей сдвинуто на четверть длины волны по сравнению с разомкнутой линией.

Описание установки.

В данной работе двухпроводная линия состоит из двух латунных стержней, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга и подключенных к УКВ (ультракоротковолновому) генератору. Длина линии подобрана так, что в ней может образоваться стоячая волна. В реальной двухпроводной линии практически не могут быть осуществлены режимы чисто бегущей или чисто стоячей волны из-за наличия потерь на джоулево тепло и на излучение. Однако можно подобрать такое сопротивление на конце линии, что будут преобладать бегущие волны, когда средние значения амплитуды напряжения и силы тока в линии почти не меняются.

Места пучностей напряженности электрического поля в линии определяют при помощи перемещаемого мостика, в состав которого входит индикаторная газоразрядная (неоновая) лампа, вспыхивающая в местах пучностей электрического напряжения (рис. 5а).

Электрическая цепь измерителя магнитной составляющей электромагнитного поля состоит из плоской катушки индуктивности с малым числом витков (датчика) K, детектора Д и микроамперметра постоянного тока μA. Плоскость катушки ориентирована перпендикулярно направлению силовых линий индукции магнитного поля в промежутке между латунными стержнями, образующими длинную линию (рис. 5б). Индукционный ток, наводимый в катушке магнитным полем, будет пропорционален амплитуде тока в том сечении линии, около которого расположена катушка. В измерительной цепи включен кристаллический детектор с нелинейной (квадратичной) вольтамперной характеристикой. Поэтому показания микроамперметра пропорциональны квадрату амплитуды индукции магнитного поля, и, следовательно, квадрату амплитуды тока в двухпроводной линии.

Рис. 5

Задание. Исследование двухпроводной линии в режиме бегущей и стоячей электромагнитной волны.

- Включить УКВ генератор в сеть и дать ему прогреться 20 минут.

- Перемещая индикаторную газоразрядную лампу вдоль разомкнутой на конце двухпроводной линии, измерить положения пучностей и узлов напряжения (напряженности электрического поля).

- По формуле вычислить длину волны, где l – расстояние между первой и п-й пучностями (или узлами).

- По формуле  = c /  определить частоту генератора (с = 3·108 м/с).

- Перемещая индикатор индукции магнитного поля вдоль линии снять зависимость силы тока через индикатор от расстояния: I = f (x). Полученную зависимость изобразить графически. Определить по графику положения пучностей и узлов магнитного поля, сравнить их расположение с расположением пучностей и узлов электрического поля (п. 2). Дать объяснение результатам сравнения.

- По формуле  вычислить длину волны для результатов измерений п. 5 и сравнить ее с длиной волны, полученной в п. 3.

- Проделать задания, указанные в п.п. 2 – 6, с линией замкнутой на ее конце.

- Нагрузить линию волновым сопротивлением RH = Z0 и при помощи индикаторов убедиться, что в линии преобладает бегущая волна.

Вопросы для подготовки.

- Электромагнитная теория Максвелла (уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме, волновое уравнение, уравнения среды).

- Свободные электромагнитные волны и их свойства. Плотность энергии и давление электромагнитного поля, вектор Умова-Пойнтинга.

- Электрические цепи с сосредоточенными и распределенными параметрами.

- Особенности распространения бегущей волны в длинной линии, волновое сопротивление линии.

- Стоячие электромагнитные волны в линии, замкнутой и разомкнутой на конце.

- Генерирование электромагнитных колебаний. Схема простейшего LC-генератора.

Литература: [1 – 5].

## РАБОТА 99

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ВЕЩЕСТВА МЕТОДОМ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ТРЕХСАНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

Электромагнитная волна – это процесс распространения в пространстве колебаний векторов напряженности электрического и индукции магнитного полей. Интерференцией называется явление, обусловленное наложением волн, в результате которого наблюдается устойчивая в пространстве и во времени картина усиления или ослабления интенсивности результирующей волны. В данной работе изучается явление интерференции двух плоских электромагнитных волн трехсантиметрового диапазона. Регистрация осуществляется для электрической компоненты волны.

Пусть две волны от одного источника проходят разные пути x1 и x2 и встречаются в некоторой точке пространства. Уравнения этих волн записываются в виде:

Е1 = E10 cos (t – 2 х1 / )    и    Е2 = E20 cos (t – 2 х2 / ),          (1)

где  – циклическая частота, t – время и  – длина волны, E10 и E20. – амплитуды колебаний. Квадрат амплитуды результирующего колебания в данной точке определяется выражением:

E02 = E102 + E202 + 2 E10 E20 cos [2 (х1 – х2) /.                    (2)

На практике обычно измеряется интенсивность волны J, которая пропорциональна квадрату амплитуды напряженности электрического поля: J ~ E02. Поэтому наблюдаемая при наложении волн интенсивность запишется в виде:

J0 = J10 + J20 + 2 (J10 J20)1/2 cos [2 (х1 – х2) /.                   (3)

Если положить, что J10 = J20 , то

J0 = 2 J10{1 + cos [2 (х1 – х2) /}.                             (4)

В точках пространства, для которых х1 – х2 = m, где m – целое число, интенсивность будет максимальной: J0 = 4 J10. В точках же, для которых  х1 – х2 = (2 k + 1)·/2, интенсивность будет минимальной:  J0 = 0. Разность геометрических длин пути, пройденных фронтами волн до встречи,  = х1 – х2  называется геометрической разностью хода волн. Следовательно, две плоские монохроматические волны одинаковой частоты усиливают друг друга, если геометрическая разность хода равна четному числу полуволн (целому числу длин волн) и ослабляют, если она равна нечетному числу полуволн. Отмеченные условия наблюдения максимумов и минимумов интенсивности относятся к условиям наблюдения интерференции. Измеряя зависимость интенсивности от разности хода , можно определить длину волны .

Описание измерительной установки и методики измерений (рис. 1).

Установка состоит из источника трехсантиметровых ( ≈ 3 см) плоско поляризованных электромагнитных волн И, поворотного столика, на который ставятся две призмы П, отражающего металлического зеркала З и приемника электромагнитного излучения Р.

Рис. 1

Излучаемая генератором волна падает на призмы и раздваивается. Система раздвоения электромагнитных волн состоит из двух прямоугольных призм, изготовленных из органического стекла. Волна 1 проходит обе призмы без отражений. Волна 2 образуется при отражении от диагональной грани первой призмы, отражается от зеркала 3 и пересекается с волной 1. Область пересечения этих волн называется зоной интерференции. При помощи микрометрического винта М устанавливается желаемое соотношение между интенсивностями проходящей и отраженной волн. Приемник состоит из зонда-детектора и соединенного с ним измерителя тока. Для малых сигналов значения тока детектора I пропорциональны интенсивности волны J в данной точке. Зонд приемника крепится в зоне интерференции. Разность хода волн, приходящих в точку закрепления зонда, изменяется перемещением отражающего зеркала по направлению нормали n (рис. 2). Зеркало –  металлический лист перемещается при помощи микрометрического винта N, снабженного лимбом для снятия отсчета линейного смещения.

Перемещение зеркала на расстояние x приводит к изменению геометрической разности хода волн на величину  (рис. 2), равную:

  = AB + AC + DF – DE.                                  (5)

Принимая во внимание, что DF = DE,  AB = x / cos   и AC = AB cos 2,

где   – угол падения лучей на зеркало З, имеем:

.                              (6)

При известном угле  и расстоянии x между двумя последовательными положениями зеркала, при которых приемник регистрирует максимум интенсивности, можно определить  из условия   =

Изменить условия интерференции можно не только перемещением зеркала, а также помещая на пути одного из лучей диэлектрическую пластинку. За счет различной скорости распространения волн в воздухе и в диэлектрике появится дополнительная разность хода '. Если толщина диэлектрика равна d, скорость света в воздухе – с, а показатель преломления диэлектрика – n, время прохождения электромагнитной волны через пластину будет равно:

t = n d / c.                                                      (7)

За это же время вторая волна, распространяющаяся в воздухе со скоростью с, пройдет путь d′ = c t. Или с учетом (7) получим:

d' = c n d /c = n d.                                                 (8)

Дополнительная разность хода '  будет равна:

' = d' – d  = n d – d =  (n – 1) d.                                    (9)

По формуле  = n2 можно определить диэлектрическую проницаемость материала пластины.

Рис. 2

Подготовка установки к работе

- Включить генератор трехсантиметровых волн в сеть ~ 220 В и дать ему прогреться 15 минут.

- Установить зонд приемника на одном уровне с серединой рупора излучателя. Перемещением зонда в плоскости, параллельной плоскости стола, добиться максимума силы тока I через регистрирующий прибор.

- Поставить на подвижные плоскости столика две одинаковые призмы из органического стекла и плотно их сомкнуть по диагональным граням. Поворачивая столик, установить призмы так, чтобы волна падала перпендикулярно к боковой грани первой призмы. В этом случае сила тока через регистрирующий прибор будет максимальной. Волна, распространяясь в кубе, теряет часть энергии из-за отражения и поглощения, поэтому показание регистрирующего прибора будет меньше показания, полученного при выполнении пункта 2.

- Раздвинуть призмы при помощи микрометрического винта М, при этом на пути распространения волны появится новая граница – оргстекло – воздух. Волна отразится от границы под углом 90° по отношению к направлению падающей волны. На пути отраженной волны поставить зеркало З под таким углом , чтобы отраженная от него волна скрестилась с волной, прошедшей прямо через обе призмы в месте нахождения зонда.

- Уравнять интенсивности волн. Для этого погасить сначала вторую волну, поставив на пути ее распространения войлочную пластину, пропитанную раствором графита. Заметить интенсивность J1, создаваемую в зоне интерференции первой волной. После этого "погасить" первую волну и измерить интенсивность J2, создаваемую в этой же точке второй волной. Если интенсивности J1 и J2 различны, то, изменяя зазор между призмами, следует добиться их равенства.

Задание 1. Определение длины волны.

- Поворачивая винт N, снять зависимость силы тока I в регистрирующем приборе от перемещения x зеркала З.

- Для каждой величины x вычислить значение разности хода  по формуле (6).

- Построить график зависимости силы тока I от разности хода  и при помощи этого графика определить длину волны.

Задание 2. Определение диэлектрической проницаемости образца.

- Перемещая зеркало З винтом  N, добиться максимального показания регистрирующего прибора. Снять отсчет x1 по шкале винта.

- Измерить толщину образца – пластинки. Установить образец перпендикулярно одной из интерферирующих волн.

- При помощи винта N снова добиться максимального показания прибора. Снять отсчет х2 по шкале винта.

- Вычислить разность отсчета х2 – x1 = x′.

- Вычислить показатель преломления материала пластины по формуле

,                                        (10)

получающейся из выражений (6) и (9). Определить диэлектрическую проницаемость образца по формуле  = n2.

Вопросы для подготовки.

- Электромагнитная теория Максвелла (уравнения Максвелла, волновое уравнение, уравнения среды).

- Плоские электромагнитные волны и их свойства.

- Интерференция электромагнитных волн.

- Вывод рабочих формул.

- Блок-схема установки.

Литература: [1 – 5].

ЛИТЕРАТУРА

- Калашников С. Г. Электричество. – М.: Физматлит. 2003.

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 3. Электричество. – М.: Физматлит-МФТИ. 2002.

- Савельев И. В. Курс общей физики. Кн. 2. Электричество и магнетизм. – М.: Апрель - АСТ. 2003.

- Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы. – М.-СПб.: Физматлит. 2000.

- Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм. – М: Высшая школа. 1977.

- Евсюков А. А. Электротехника. – М.: Просвещение. 1979.

- Лабораторные работы общего физического практикума. Электрические измерения и приборы. Под ред. Баширова Ф. И. –Казань. КГУ. 1991.

# СОДЕРЖАНИЕ

| № работы | Название | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Проверка закона Ома для цепи переменного электрического тока и определение коэффициента самоиндукции и емкости Измерение мощности и коэффициента мощности в цепи переменного электрического тока Изучение трансформатора Изучение свободных электрических колебаний в колебательном контуре Определение добротности последовательного колебательного контура и емкости конденсатора резонансным методом Определение добротности резонансным методом и угла сдвига фаз между током и напряжением в параллельном колебательном контуре Изучение релаксационных колебаний в электрической цепи с газоразрядной неоновой лампой Исследование распространения электромагнитных волн метрового диапазона в двухпроводной линии Определение длины волны и диэлектрической проницаемости вещества методом интерференции электромагнитных волн трехсантиметрового диапазона Литература | 3 10 17 25 30 35 41 48 57 61 |

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
ОБЩЕГО ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА
раздел – электричество и магнетизм:
переменный электрический ток,

электромагнитные колебания и волны

### Методические указания

| Составители: | доценты Баширов Ф. И., Нагулин К, Ю., Скворцов А. И., инженер Галиуллина Н. Ф. |
| --- | --- |

Подписано в печать __.04.2005

Форм. 60x84 1/16. Гарнитура «Таймс»

Печать офсетная. Печ. л. 4. Тираж 250. Заказ _

Лаборатория оперативной полиграфии УМУ КГУ

420045, Казань, Кр. Позиция, 2а

## Тел. 72-22-54