## РАБОТА  91

## ПРОВЕРКА ЗАКОНА ОМА ДЛЯ ЦЕПИ

## ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА САМОИНДУКЦИИ И ЕМКОСТИ

В промышленности и быту применяются синусоидальные переменные электрические токи, то есть токи, изменяющиеся по закону синуса или косинуса:

или   ,                    (1)

где I0,  и  – соответственно значения амплитуды, угловой частоты и начальной фазы колебания силы тока. Для расчета электрических цепей квазистационарных токов применимы законы постоянного тока.

Резистор (сопротивление) в цепи переменного тока (рис. 1).

По закону Ома значение силы переменного тока I при приложении переменного напряжения  к резистору R равно:

,   где .                     (2)

Рис. 1                                                 Рис. 2

Напряжение и сила тока одновременно достигают наибольших значений и одновременно обращаются в нуль, т.е. фазы силы тока и напряжения на резисторе совпадают. На рис. 1 показаны графики временных зависимостей мгновенных значений напряжения  и силы тока  через резистор в течение одного периода T колебания напряжения, а также фазовая диаграмма для амплитудных значений напряжения  и силы тока .

Конденсатор в цепи переменного тока (рис. 2).

Если переменное электрическое напряжение  приложено к конденсатору C, то он периодически перезаряжается. Мгновенное значение заряда q на конденсаторе вычисляется по формуле:

,                                        (3)

где C – значение электроемкости конденсатора (емкости), а мгновенное значение сила тока I равно:

,  где .          (4)

При помощи выражения (3) описывается экспериментальный факт того, что чем больше емкость, тем больший зарядный ток требуется для создания данной разности потенциалов на конденсаторе. Роль сопротивления переменному току играет величина

XC = ,                                                 (5)

называемая реактивным емкостным сопротивлением. Колебания тока опережают по фазе колебания напряжения на четверть периода, так как заряд и напряжение на конденсаторе возникают вследствие предварительного протекания зарядного тока, величина которого уменьшается до нуля к моменту полной зарядки конденсатора.

Индуктивность в цепи переменного тока (рис. 3).

Если к источнику переменного напряжения  подключена катушка индуктивности с коэффициентом самоиндукции L, то переменный электрический ток, протекающий через индуктивность, приводит к возникновению эдс самоиндукции . Применяя закон Ома для замкнутой цепи, не содержащей резистора и состоящей только из источника напряжения U и эдс , имеем:

или   .                            (6)

Проинтегрировав выражение (6), найдем закон изменения силы тока:

(7)

или

,  где .                        (8)

В данном случае, роль сопротивления играет величина , называемая реактивным сопротивлением катушки индуктивности или индуктивным сопротивлением. Сила тока отстает от напряжения на четверть периода. Так как эдс самоиндукции пропорциональна скорости изменения силы тока, то она принимает максимальное значение при нулевых значениях силы тока.

Рис. 3                                                        Рис. 4

Последовательное соединение резистора, емкости и индуктивности в цепи переменного тока (рис. 4).

В общем случае, переменный ток  в последовательной цепи, состоящей из резистора R, емкости C, индуктивности L и источника переменного напряжения U имеет фазовый сдвиг  по отношению к напряжению . Полное падение напряжение в такой цепи равно внешнему напряжению U и складывается из трех падений напряжения UR, UC и UL, которые так же, как и U, изменяются по синусоидальному закону. Для установления теоретической зависимости между физическими величинами в последовательной электрической цепи воспользуемся методом векторных диаграмм, согласно которому амплитудные значения падения напряжения на резисторе U0R, на конденсаторе U0C и на индуктивности U0L складываются геометрически по правилу сложения векторов. На рис. 4 представлена векторная диаграмма напряжений, построенная с учетом того, что вектор U0R совпадает по направлению с вектором амплитуды силы тока I0 (рис. 1), вектор U0C отстает от него на угол /2 (рис. 2) и вектор U0L опережает его на угол /2 (рис. 3). Геометрическая сумма этих векторов равна вектору амплитуды внешнего напряжения U0, и расчетное выражение для модуля U0 принимает вид:

.           (9)

Величина U0R называется амплитудой активной составляющей напряжения, a R – активным сопротивлением, причем в R входят все омические сопротивления цепи. Величина  называется амплитудой реактивной составляющей напряжения, разность между  и :

(10)

– реактивным сопротивлением, а величина

(11)

– полным сопротивлением цепи переменного тока или импедансом электрической цепи. Из выражений (9) и (11) следует соотношение, связывающее амплитудные значения силы тока I0 и приложенного напряжения U0 с импедансом Z:

,                                           (12)

которое по форме совпадает с законом Ома для цепи постоянного тока. Поэтому данное соотношение называется аналитическим выражением закона Ома для цепи переменного тока.

Силу тока и напряжение принято характеризовать так называемыми эффективными значениями. По этим значениям проградуированы промышленные приборы переменного тока. Эффективные и амплитудные значения силы тока и напряжения связаны соотношениями:

и    .                          (13)

Поэтому, закон Ома для цепи переменного тока, записывается также в виде:

.                                         (14)

Целесообразность замены амплитудных значений силы тока и напряжения их эффективными значениями обусловлена приведением выражений для средней мощности рассеяния в цепях постоянного  и переменного  токов к одинаковой форме:

и    .        (15)

Угол  сдвига фаз между силой тока и напряжением (рис. 4) равен:

.                              (16)

На практике индуктивности величиной порядка 1 мГ (миллигенри) изготавливаются из металлического проводника, намотанного на полой диэлектрической катушке с ферромагнитным сердечником или без него. Поскольку все проводники в нормальных условиях обладают активным сопротивлением, и между отдельными витками проводника образуется «межвитковая» емкость, то реальная катушка индуктивности – это сложное соединение индуктивности, сопротивления и межвитковой емкости катушки. В данной работе межвитковая емкость не учитывается в расчетах, ввиду ее малости, и предполагается, что катушка индуктивности обладает только индуктивностью L и активным сопротивлением R0, соединенными последовательно. Импеданс такой цепи равен: . Собственное активное сопротивление катушки R0 считается известным и указано на самой катушке. Круговая частота промышленной электросети составляет 50 Гц. Поэтому  = 2·50 с–1 = 314 с–1. Импеданс Z может быть вычислен по экспериментальным значениям падения напряжения Uэф на катушке и силы тока Iэф через нее по формуле: , и расчетное выражение для индуктивности L имеет вид:

.                                       (18)

Задание 1.  Определение коэффициента самоиндукции.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 5, где L – катушка с неизвестным коэффициентом самоиндукции L и известным сопротивлением R0, r – реостат (переменное сопротивление), V – вольтметр и mА – миллиамперметр.

- Записать значения силы тока Iэф и напряжения Uэф при 3 – 5 различных положениях ползунка реостата r.

- Для каждого измерения Iэф и Uэф вычислить значение импеданса катушки Z при помощи формулы (14). Найти среднее значение Zср.

Рис. 5                           Рис. 6                              Рис. 7

- Вычислить неизвестную индуктивность по формуле:

(19)

- Определить угол сдвига фаз между силой тока и напряжением по формуле:

.                                      (20)

Задание 2. Определение неизвестной емкости конденсатора.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис.6 с неизвестной величиной емкости конденсатора С.

- Записать значения силы тока Iэф и напряжения Uэф при 3 – 5 различных положениях ползунка реостата r.

- Вычислить реактивное сопротивление конденсатора при различных напряжениях на нем по формуле: . Вычислить среднее значение .

- Вычислить величину емкости по формуле:   .

Задание 3. Проверка полного закона Ома.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 7. Переменный ток подается от источника напряжения ~ 220 В через реостат (переменное сопротивление) r на последовательно соединенные индуктивность L и конденсатор С, которые испытывались в заданиях 1 и 2.

- Записать значения силы тока Iэф и напряжения Uэф при 3 – 5  различных положениях ползунка реостата.

- По формуле  вычислить экспериментальные значения полного сопротивления Z последовательной LR0C-цепи. Найти среднее значение Zср.

- По теоретической формуле  при помощи значений R0, L и С, полученных в заданиях 1 и 2, вычислить Zср. Сравнить этот результат с результатом вычисления Zср в п. 3 данного задания и убедиться в справедливости полного закона Ома для цепи переменного тока. Объяснить возможные расхождения полученных результатов расчета Zср.

Вопросы для подготовки.

- Переменный ток. Его получение. Квазистационарный ток.

- Поведение резистора R, индуктивности L и емкости С в цепи переменного тока.

- Индуктивное и емкостное реактивное сопротивление. Применение метода векторных диаграмм для расчета электрических цепей переменного тока.

- Мощность, амплитудные и эффективные значения силы тока и напряжения.

- Закон Ома для переменного тока. Полное сопротивление цепи (импеданс). Угол сдвига фаз между током и напряжением.

- Резонанс напряжений.

Литература: [1 - 5, работы 92, 94 – 96].