## РАБОТА 92

## ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ

## В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

В цепи переменного электрического тока напряжение, сила тока и, следовательно, мгновенная мощность зависят от времени. Обычно требуется знать среднее значение мощности за большой промежуток времени. Для периодических процессов это среднее равно средней мощности за период.

Пусть напряжение на концах цепи изменяется по закону: , а ток: , где  - амплитудные значения напряжения и силы тока,  – угол сдвига фаз между током и напряжением. Для переменного тока промышленной частоты ν = 50 Гц (ω = 314 с-1) обычно выполняется условие квазистационарности. Поэтому для мгновенной мощности можно записать:

(1)

или

.                         (2)

Согласно выражению (2) мгновенная мощность переменного тока состоит из двух частей: ваттной или активной мощности (первое слагаемое) и безваттной или реактивной мощности (второе слагаемое). Активная мощность расходуется на выделение тепла и превращение в другие виды энергии, а реактивная мощность обменивается между цепью и источником тока. Средняя мощность Рср находится путем деления работы тока за один период на длительность периода:

,

.                                            (3)

Итак, значение средней мощности зависит только от активной мощности. Реактивная мощность никак не используется, но совершенно необходима, чтобы обеспечить существование переменного тока в цепи с данными R, L и С. Среднее значение реактивной мощности равно нулю. Вместе с тем, источник переменного тока должен обладать запасом энергии, достаточным для выделения тепла и преобразования в другие виды энергии, а также для обеспечения колебаний магнитной энергии в катушке индуктивности и электрической энергии в конденсаторе.

Мощность, потребляемая цепью переменного тока, зависит не только от амплитуды силы тока и напряжения, но и от так называемого  коэффициента мощности cos. Вводя эффективные значения силы тока  и напряжения , выражение (3) принимает вид:

.                                             (4)

Отсюда следует, что cos можно вычислить по результатам измерения Рср, Iэф и Uэф:

.                                              (5)

Знание этих величин позволяет вычислить также полное Z, активное R и реактивное X сопротивления участка цепи. Например, для последовательной RLC-цепи они равны:

,                                      (6)

и

.         (7)

Безваттная мощность задается выражением:

.                                          (8)

Задание 1. Применение простейших электроизмерительных приборов для измерений в цепях переменного тока.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 1. Отсчет средней мощности Рср берется по ваттметру W, силы тока Iэф – по амперметру А и напряжения Uэф – по вольтметру V. В качестве нагрузки Z следует включать поочередно резистор R, конденсатор С, индуктивность L и их комбинации, показанные на рис. 2. В начале каждого измерения реостат r должен быть полностью введен (установлено наибольшее сопротивление на нем: r = r макс).

- Измерить Iэф, Uэф и Рср для каждой комбинации нагрузок. Результаты этих измерений занести в таблицу.

- Рассчитать по формулам (5) – (8) и занести в ту же таблицу значения cos, Z, R, X и PX. Объяснить полученные результаты.

Таблица

| № п/п | Исследуемая цепь | Iэф | Uэф | Pср | cos | Z | R | X | PX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | R L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | R С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | R L С |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1                                                      Рис. 2

Задание 2. Применение однолучевого осциллографа для измерений в цепях переменного тока.

Схема измерительной установки приведена на рис. 3. Емкость C, индуктивность L и резистор R0 – элементы исследуемой цепи. Емкость СЭ, эталонный конденсатор с известной емкостью, включается последовательно с исследуемой цепью для измерительных целей и удовлетворяет условию: СЭ >> С. На вертикальный вход осциллографа  подается напряжение  с исследуемого участка:

,                                      (9)

а на горизонтальный вход  – напряжение противоположной полярности  с эталонного конденсатора:

.     (10)

Напряжения Ux и Uy имеют одинаковую частоту и сдвинуты по фазе. В этом случае электронный луч описывает эллипс.

Отклонения луча в горизонтальном  и вертикальном  направлениях соответственно равны:

(11)

и

,                                      (12)

где sх и sy – чувствительность осциллографа по  и  разверткам. Элемент площади эллипса равен (рис. 4):

.                     (13)

Рис. 3                                                           Рис. 4

Принимая во внимание выражение для мгновенной мощности (1), имеем:

или   .                    (14)

Значение средней мощности равно:

,                 (15)

то есть среднее значение мощности Рср пропорционально площади эллипса S, изображаемого электронным лучом на экране осциллографа.

При получении расчетного выражения коэффициента мощности, будем исходить из формул (11) и (12), которые перепишем в виде:

и      ,                    (16)

где                           и                                 (17)

представляют собой амплитудные значения смещений электронного луча в горизонтальном и вертикальном направлениях. В начальный момент времени t = 0 имеем:

и      .                             (18)

Следовательно, величина смещения луча по горизонтали x(0) в начальный момент времени t = 0 определяется точкой пересечения эллипса с осью абсцисс (рис. 3). Отношение величины x(0) к амплитудному значению  равно косинусу угла сдвига фаз между током и напряжением, то есть коэффициенту мощности:

.                                          (19)

Для расчета ваттной мощности наряду с выражением (15) можно пользоваться также формулой

,                                     (20)

которая вытекает из выражений (3), (17) - (19).

Упражнение. Измерение мощности и коэффициента мощности.

- Собрать электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 5, где r – реостат, CLR0R1 (или CLR0R2) – исследуемая цепь, СЭ – эталонный конденсатор,  П – переключатель, Тр – трансформатор.

- Включить установку. Переключатель П поставить в положение 1. На экране осциллографа получить изображение эллипса, центр которого совместить с центром экрана.  При помощи ручек усиления добиться размеров эллипса, удобных для измерения.

- Определить чувствительности sx и sy в мм/В согласно инструкции к осциллографу.

- Измерить х(0) и х0 и вычислить cos по формуле (19).

- Вычислить мощность Рср, потребляемую исследуемой цепью. Расчеты проводить как по формуле (15), так и по формуле (20), полагая  = 50 Гц. Значение емкости СЭ указано на лабораторном столе. Площадь эллипса вычислить по формуле:

,                                             (21)

где а и b – длины осей эллипса в мм (рис. 4).

- Поставить переключатель П в положение 2 и повторить измерения cos  и Рср по пунктам 4 и 5.

Примечание. Если изображение эллипса получается не удобным для измерений, нужно поменять местами концы кабелей, при помощи которых подаются напряжения на входы x и у осциллографа. Тогда в измерениях и расчетах следует также ввести соответствующие замены, то есть вместо x(0) измерить у(0) и вместо x0 – y0.

Рис. 5

Задание 3. Применение двухлучевого осциллографа для измерений в цепях переменного тока.

Схема установки изображена на рис. 6, где Z – исследуемая нагрузка, RЭ – эталонное сопротивление, ЭО – электронный двухлучевой осциллограф и Тр – трансформатор. Трансформатор служит для обеспечения гальванической «развязки» исследуемой цепи от сети переменного напряжения. В качестве нагрузки Z включить по очереди конденсатор С, катушку индуктивности L и их последовательное соединение LC. Чтобы не вносить заметных амплитудно-фазовых искажений в исследуемую цепь, величина эталонного сопротивления берется значительно меньше величины полного сопротивления нагрузки: RЭ << Z. Поэтому напряжение, подаваемое на вход y1, пропорционально силе тока в исследуемой цепи, а напряжение, подаваемое на вход y2, практически равно падению напряжения на исследуемой цепи.

Упражнение. Измерение угла сдвига фаз по горизонтальному смещению синусоид силы тока и напряжения.

Собрать цепь по схеме (рис. 6). Включить осциллограф. На его экране получить изображение синусоидальных осциллограмм силы тока и напряжения для различных цепей (рис. 2), зарисовать их, рассчитать наблюдаемые углы сдвига фаз. Вычислить  для каждой цепи и сравнить эти результаты с результатами, полученными в заданиях 1 и 2.

Рис. 6

Вопросы для подготовки.

- Переменный ток. Его характеристики. Квазистационарный ток.

- Эффективные значения силы тока и напряжения.

- Индуктивное, емкостное и полное сопротивление цепи переменного тока.

- Мощность в цепи переменного тока. Реактивная и активная мощности.

- Применение ваттметра и электронного осциллографа для исследования цепей переменного тока.

Литература: [1 – 7, работы 66, 91, 94 – 96].