## РАБ0ТА 93

## ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

Назначение, устройство и принцип действия.

Трансформатор – это электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования напряжения и силы тока в цепях переменного электрического тока. Трансформаторы, применяющиеся в сети энергоснабжения при передаче электроэнергии от источника к потребителю, например,  к электродвигателям, осветительным и бытовым приборам, называются силовыми трансформаторами. Другие типы трансформаторов: измерительные, испытательные и изолирующие используются в научных и технических целях. Трансформатор состоит из нескольких индуктивно связанных обмоток (катушек). В трансформаторах низкой частоты катушки посажены на сердечник – магнитопровод. Для уменьшения потерь на вихревые токи и гистерезис магнитопровод изготавливается из тонких пластин (или лент) электротехнической стали с электроизоляционным покрытием или магнитодиэлектриков и ферритов. Обмотки выполняются из изолированной медной проволоки. Обмотка трансформатора, которая подключается к источнику напряжения (тока), называется первичной, а та обмотка, к которой подключается потребитель – вторичной. Вторичных обмоток может быть несколько.

Каждый трансформатор предназначен для эксплуатации при определенных значениях токов, напряжений, мощности и частоты, называемых номинальными, которые обозначаются на щитке трансформатора и в его паспорте индексом "Н".

Автотрансформатор представляет собой одно-обмоточный трансформатор, у которого обмотка низкого напряжения является частью обмотки высокого. Лабораторный автотрансформатор сокращенно называется ЛАТР (рис 1).

Рис. 1

Принцип действия трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции. Теорию трансформатора рассмотрим на примере действия трансформатора напряжения. Переменное напряжение U1, подводимое к первичной обмотке трансформатора, вызывает в ней ток i1, который возбуждает переменный магнитный поток Ф (рис. 2, 3). По закону Фарадея переменный магнитный поток индуцирует в каждой обмотке эдс:

и    .                            (1)

В любой момент времени отношение этих эдс, называемое коэффициентом трансформации k, пропорционально отношению чисел витков обмоток:

.                                            (2)

Для повышающих трансформаторов имеет место неравенство w2 > w1 и    k < 1, для понижающих – w1 > w2 и k > 1.

Рис. 2

Роль эдс е1 и е2 в обмотках трансформатора различна. Эдс первичной обмотки е1 уравновешивает напряжение сети U1 и уменьшает ток i1. Эдс вторичной обмотки е2 создает ток нагрузки i2. Вторичная обмотка становится источником питания потребителя Z с напряжением U2 на его зажимах. Применяя 2-е правило Кирхгофа к цепям, содержащим первичную и вторичную обмотки, получим уравнения электрического равновесия трансформатора:

,                            (3)

где R1 и R2 – активные сопротивления первичной и вторичной обмоток.

Получим основные соотношения, характеризующие работу трансформатора, при следующих допущениях:

- Мгновенные значения магнитного потока в первичной и вторичной обмотках – одинаковые.

- Активные сопротивления первичной и вторичной обмоток малы по сравнению с их индуктивными сопротивлениями.

- Потерями на гистерезис и вихревые токи можно пренебречь.

Трансформатор, удовлетворяющий этим требованиям, передает энергию от источника к потребителю практически без изменения мощности. Такой трансформатор называется близким к идеальному.

Режим холостого хода. Термин "холостой ход" означает, что первичная обмотка подключена к сети переменного напряжения, а вторичная разомкнута (рис. 3). Пусть в первичную обмотку идеального трансформатора подается синусоидальное напряжение U1 = U1msint. Следовательно, будут синусоидальными как ток: i1X = I1Xsin(t – /2), так и создаваемый им магнитный поток:

.                                 (4)

Амплитуда магнитного потока  пропорциональна магнитодвижущей силе (произведению силы тока на число витков – мдс) первичной обмотки I1Xw1, а фаза совпадает с фазой силы тока I1X.

Рис. 3

С учетом зависимости (4) согласно выражениям (1) эдс самоиндукции е1 и эдс индукции е2 соответственно равны:

(5)

где 1 и 2 – амплитудные значения эдс е1 и е2 в обмотках. Таким образом, индуцированные эдс отстают по фазе от магнитного потока на /2. Ток холостого хода мал по сравнению с номинальным током, поэтому уравнения электрического равновесия (3) можно записать в виде:

.                                   (6)

Коэффициент трансформации такого режима равен:

.                                           (7)

Векторная диаграмма, соответствующая уравнениям (5) и (6), показана на рис. 4. Построение векторной диаграммы обычно начинают с амплитуды магнитного потока Фm, не входящего непосредственно в уравнения электрического равновесия.

Рабочий режим трансформатора. Режим работы трансформатора, при котором во вторичную обмотку включена нагрузка, называют рабочим режимом. В этом случае во вторичной обмотке появится ток i2, создающий в том же сердечнике свой магнитный поток Ф2 (рис.2), который в соответствии с законом Ленца размагничивающим образом действует на сердечник. В результате, общий магнитный поток в сердечнике уменьшается. Уменьшается также эдс е1 в первичной обмотке. Часть приложенного напряжения U1 становится неуравновешенной, что приводит к увеличению тока i1 в первичной обмотке. Очевидно, что ток i1 возрастает до тех пор, пока не прекратится размагничивающее действие нагрузочного тока i2. Результирующий магнитный поток восстанавливается до прежнего значения: Ф = Ф1 + Ф2.

Магнитный поток в трансформаторе остается практически постоянным как в режиме холостого хода, так и в режиме нагрузки. Это свойство трансформатора называют способностью саморегулирования, т.е. способностью автоматически регулировать значение первичного тока i1 в зависимости от изменения тока нагрузки i2. Используя закон полного тока и постоянство магнитного потока, можно записать:

или

.                                      (8)

Так как ток холостого хода мал, то можно сказать, что токи i1 и  i2 почти противоположны по фазе. При токах нагрузки, близких к номинальным, током i1Х можно пренебречь. Тогда получим известное соотношение токов трансформатора:

.                                                  (9)

Электрическое равновесие трансформатора в рабочем режиме описывается уравнениями (3). Векторная диаграмма трансформатора, построенная согласно уравнениям (3) и (8), показана на рис. 5.

Потери мощности и кпд трансформатора. В реальных трансформаторах всегда имеются потери электрической энергии, которые можно разделить на постоянные и переменные.

Постоянные потери мощности состоят из потерь в стальном сердечнике на гистерезис и вихревые токи РС. Эти потери определяются величиной магнитного потока и частотой и не зависят от нагрузки. Поэтому мощность этих потерь практически равна мощности Р1Х, потребляемой трансформатором на холостом ходу.

Переменные потери представляют собой потери на нагревание медных обмоток РМ:

,   где  и .

Эти потери измеряют экспериментально в опыте короткого замыкания.

Выражения для мощностей Р1 и Р2 в рабочем режиме с учетом потерь запишем в виде:

Р1 = РМ1 + РС+ Р2,    Р2 = РП + РМ2,                            (10)

где PП = I2ЭФU2ЭФcos – полезная (активная) мощность, подводимая потребителю. Коэффициент полезного действия трансформатора равен:

.                                   (11)

У мощных трансформаторов кпд составляет 98 – 99%, а у трансформаторов малой мощности он снижается до 50 – 70%. Полезная мощность зависит от угла сдвига фаз между силой тока и напряжением во вторичной обмотке , который, в свою очередь, определяется характером нагрузки.

В данной работе изучается многообмоточный трансформатор напряжения типа УТН-1 (универсальный трансформатор напряжения). Номинальные данные трансформатора:

U1H = 220 B; U2H = 33,3 В; I1H = 0,9 A; I2H = 6 A; ν = 50 Гц.

Задание 1. Снятие вольтамперной характеристики и определение постоянных потерь мощности в опыте холостого хода.

- Собрать цепь по схеме рис. 6, где Тр – исследуемый трансформатор, V1 – вольтметр на 300 В, А1 – амперметр на 0,1 А, W1 – ваттметр, V2 – вольтметр на 60 В, ЛАТР – лабораторный автотрансформатор.

- Изменяя напряжение в первичной обмотке от 0,6 U1Н до 1,1 U1Н с интервалами через 10 В, записать показания приборов в таблицу 1.

| Таблица 1: | U1 | U2 | k | I1Х | P1Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- По данным опытов определить P1Х = PC при U1 = U1Н.

- Построить характеристики холостого хода: I1Х = f(U1) и P1Х = f(U1). Объяснить полученные зависимости.

Рис. 6

Задание 2. Снятие характеристик в рабочем режиме.

- Собрать цепь по схеме рис. 7, где Тр – исследуемый трансформатор, А1 – амперметр на 0,5 А, V1 – вольтметр на 300 В, А2 – амперметр на 2,5 А, V2 – вольтметр на 60 В, W1 и W2 – ваттметры, ЛАТР – лабораторный автотрансформатор. В качестве нагрузки используется катушка индуктивности L с железным сердечником и реостат R.

- Ввести полностью реостат R (R = Rмакс). Установить при помощи ЛАТРа напряжение в первичной обмотке U1 = U1Н = 220 В.

- Снять показания приборов V2, А1, А2, W1 и W2 и записать их в таблицу 2. Постепенно выводя реостат R, провести еще не менее 5 измерений.

| Таблица 2: | U2 | I1 | I2 | P1 | P2 |  = P2/ P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить нагрузочные характеристики: I1 = f(I2) и  = f(I2).

- Повторить действия п.п. 3 и 4 с катушкой L без сердечника.

- Сравнить полученные результаты.

Рис. 7

Задание 3. Определение сопротивления и мощности потерь на нагревание обмоток опытом короткого замыкания.

Короткое замыкание трансформатора представляет собой предельный режим работы, при котором его вторичная обмотка замкнута на себя, то есть U2 = 0. Испытательный режим короткого замыкания, называемый опытом короткого замыкания, проводится при пониженном первичном напряжении и служит для определения сопротивления обмоток и мощности потерь на их нагревание.

- Собрать цепь по схеме рис. 8, где Тр – исследуемый трансформатор, А1 – амперметр на 2 А, V1 – вольтметр на  15 В, W1 – ваттметр, ЛАТР – лабораторный автотрансформатор. Опыт короткого замыкания проводится при значениях напряжения в первичной обмотке, составляющих 5 – 10 % от номинального. При этом токи в обмотках близки к номинальным. Напряжение следует изменять очень осторожно с помощью ЛАТРа в пределах от 0 до 15 В через 1 В. Показания приборов записать  в таблицу 3.

| Таблица 3: | U1 | I1 | P1 |
| --- | --- | --- | --- |

- По данным опытов определить РМ = Р1 при I1 = I1Н.

- Построить характеристики короткого замыкания: I1 = f(U1) и P1=f(U1).

Рис. 8

Задание 4. Вычисление кпд трансформатора.

Используя данные, полученные при выполнении задания 2, вычислить по формуле (12) кпд для трех значений силы тока. Сравнить эти результаты с кпд для тех же значений тока, занесенных в таблицу 2.

Вопросы для подготовки.

- Электромагнитная индукция. Взаимная и самоиндукция.

- Магнитные цепи. Магнитодвижущая сила.

- Назначение и устройство трансформатора. Роль сердечника.

- Принцип действия трансформатора. Уравнение электрического равновесия.  Коэффициент трансформации.

- Холостой ход трансформатора. Векторная диаграмма.

- Режим нагрузки. Способность саморегулирования трансформатора.

- Опыт короткого замыкания.

- Потери в трансформаторе. Способы их определения.

Литература: [1 – 7].