## РАБОТА  95

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРОТНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА И ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ

Замкнутая электрическая цепь, реактивные элементы которого (катушка индуктивности L и конденсатор С) включены последовательно с источником переменной эдс, называется последовательным колебательным контуром (рис.1). В таком контуре происходят незатухающие электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний напряжения U на конденсаторе С в последовательном контуре имеет вид:

,                                   (1)

где  – эдс, действующая в цепи, – коэффициент затухания,  – собственная частота контура, R – активное сопротивление катушки и подводящих проводов. Установившиеся колебания описываются формулой:

,                                        (2)

где φ – угол сдвига фаз между напряжением U и эдс . Амплитуда напряжения на конденсаторе определяется выражением:

.                              (3)

Рис. 1                                          Рис. 2

Векторная диаграмма напряжений в последовательном колебательном контуре показана на рис. 2. Зависимость амплитуды напряжения UС0 от частоты вынуждающей эдс  представлена на рис. 3 семейством резонансных кривых, отличающихся друг от друга значениями коэффициента затухания . Зависимости высоты резонансной кривой UС0,рез и резонансной частоты рез от параметров колебательного контура 0 и   имеют вид:

и     .                  (4)

Эти зависимости, выраженные через элементы контура R, L, C, могут быть записаны как:

и     .                 (5)

Чем меньше коэффициент затухания контура  при постоянной амплитуде вынуждающей эдс 0, тем выше пик резонансной кривой UС0,рез, а резонансная частота рез ближе к частоте собственных колебаний 0. При слабом затухании () резонансная амплитуда напряжения на конденсаторе UС0,рез значительно превышает амплитуду вынуждающей эдс 0:

UС0,рез ≈ Q 0,                                                (6)

Рис. 3

где  – добротность колебательного контура. В этом случае резонансная частота почти совпадает с частотой собственных колебаний в контуре:

.                                         (7)

В данной работе для создания незатухающих колебаний в последовательном колебательном контуре используется ламповый автогенератор гармонических колебаний, анодный контур которого L1C1 индуктивно связан с исследуемым контуром LC (рис. 4). Cх1 и Cх2 – конденсаторы, величины емкостей которых надо определить. Амплитуда колебаний измеряется по экрану электронного осциллографа ЭО. Переменные конденсаторы С, С1 и резистор R снабжены лимбами для снятия показаний. Градуировочные графики имеются на лабораторном столе.

Рис. 4

Задание 1. Определение добротности колебательного контура по резонансной кривой.

Резонансная кривая обычно “снимается“ при изменении частоты вынуждающей эдс, однако в данной работе это делается путем изменения собственной частоты контура переменным конденсатором С. Для вывода рабочей формулы следует выражение (3) поделить на (6) и результат возвести в квадрат:

.               (8)

При снятии резонансной кривой частота вынуждающей эдс остается постоянной. Согласно формуле (7) она равна:

,                                    (9)

где Срез – резонансное значение емкости С (рис. 5). Подставляя (9) в (8) и принимая во внимание, что Q , имеем:

.           (10)

Полагая (UС0 /UС0,рез)2 = 0,5, получим:         ,        (11)

где Сa и Сb – значения емкости С, соответствующие половине высоты резонансной кривой

(UС0 /UС0,рез)2 = f (C).

Применение формулы (11) не имеет ограничений на величину добротности. Используя выражение (10), при условии слабого затухания в контуре, то есть для Q >> 1, можно получить упрощенную расчетную формулу добротности:                                                         Рис. 5

.                                            (12)

Измерения.

- Включить питание автогенератора. Отключить переключателями K1 и K2 конденсаторы Cх1 и Cх2. Установить сопротивление R, равным нулю. Включить осциллограф.

- Установить лимб конденсатора С исследуемого контура в среднее положение. Поворачивая ручки усиления и синхронизации осциллографа, добиться появления устойчивого изображения колебаний на его экране.

- Настроиться на резонанс. Для этого, вращая лимб генераторного конденсатора C1 и, при необходимости, уменьшая усиление осциллографа, добиться наибольшей амплитуды вынужденных колебаний в исследуемом контуре. Записать значения резонансной высоты синусоиды hрез и емкости конденсатора С рез.

- Поворачивая лимб конденсатора исследуемого контура С каждый раз на одно деление вначале вправо от первоначального положения, а затем влево, измерить на экране осциллографа значения высоты синусоиды h, соответствующие установленным значениям емкости С.

- Построить график зависимости . Определить по графику значения емкостей, соответствующие максимуму резонансной кривой Cрез и половине ее высоты Сa и Сb (рис. 5). По формулам (11) и (12)  вычислить добротность контура. Сравнить полученные результаты.

- Повторить упражнения, указанные в пунктах 4 и 5, для различных значений сопротивления R.

- Построить график зависимости Q = Q (R).

Задание 2. Определение неизвестной емкости конденсатора методом резонанса.

- Выполнить упражнения, указанные в пунктах 1, 2 и 3 задания 1 при максимальном значении емкости конденсатора контура С = С ′.

- Подключить конденсатор Сх1 параллельно конденсатору С.

- Не изменяя емкости конденсатора С1, настроиться при помощи конденсатора С снова на резонанс и снять отсчет емкости С = С ".

- Вычислить величину емкости Сх1 по формуле: Сх1 = С ′– С ".

- Вместо конденсатора Сх1 включить Сх2. Определить емкость Сх2 по методике, указанной в пунктах 3 и 4.

- Включить в схему параллельно конденсатору С оба конденсатора Сх1 и Сх2. Определить их общую емкость Сх из эксперимента и сравнить ее с емкостью, вычисленной по формуле:  Сх = Сх1 + Сх2.

Вопросы для подготовки

- Последовательный колебательный контур. Уравнение вынужденных колебаний и его решение.

- Установившиеся вынужденные колебания. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний.

- Резонанс напряжений.

- Принцип работы автогенератора электромагнитных колебаний.

- Связь добротности контура с шириной резонансной кривой. Вывод рабочих формул.

- Использование явления резонанса для определения неизвестной емкости.

Литература: [1 – 5, работы 91, 92, 94, 96].