## РАБОТА  96

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРОТНОСТИ РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ

## И УГЛА СДВИГА ФАЗ МЕЖДУ ТОКОМ И НАПРЯЖЕНИЕМ

## В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ

Замкнутая электрическая цепь, реактивные элементы которого (катушка индуктивности L и конденсатор С) включены параллельно источнику переменной эдс, называется параллельным колебательным контуром (рис.1). В таком контуре происходят незатухающие электромагнитные колебания. Теоретическое изучение явлений, происходящих в параллельном колебательном контуре, удобно проводить на основе метода векторных диаграмм (рис. 2 и 3). Из диаграммы (рис. 2) следует:

,                        (1)

где 0 и  – амплитуда и угловая частота вынуждающей эдс, R – активное сопротивление катушки индуктивности, – угол сдвига фаз между «вектором» силы тока I0 и эдс 0, а . Из рассмотрения треугольника, сторонами которого являются векторы амплитуды полного тока I0, амплитуды тока IL0 в ветви, содержащей индуктивность L, и амплитуды тока IC0 в ветви, содержащей емкость C, (рис. 3) можно написать:

.                            (2)

Амплитуды токов в ветвях по закону Ома равны:

и  ,                             (3)

Подставив (1) и (3) в (2), получим формулу, определяющую зависимость амплитуды полного тока через параллельный колебательный контур от параметров контура и вынуждающей эдс:

.                               (4)

Тогда полное сопротивление контура Z = 0/I0 выразится как:

.                                 (5)

Рис. 1                                  Рис. 2                               Рис. 3

При увеличении частоты вынуждающей эдс сопротивление контура Z вначале растет от значения, равного активному сопротивлению катушки R, достигает наибольшей величины Zрез на резонансной частоте   и далее на больших частотах уменьшается до нуля. Резонансное значение полного сопротивления равно:

(6)

где  – добротность при малом затухании контура. Таким образом, полное сопротивление  параллельного колебательного контура на резонансной частоте  более чем в Q2 раз превышает его значение R для постоянного тока.

Для нахождения угла сдвига фаз  между полным током I0 и напряжением 0 на контуре воспользуемся векторной диаграммой, приведенной на рис. 3. Из треугольника со сторонами I0, IL0 и IC0 следует:

.                           (7)

Подставляя (3) и (4) в (7) и осуществляя замены 1/0 =   и , для расчета сдвига фаз при выполнении условия высокой добротности контура Q >> 1 получим следующую формулу:

.                                  (8)

Измерительная установка состоит из генератора высокочастотных колебаний Г4–18А, исследуемой электрической цепи и электронного осциллографа ЭО (рис. 4).

Рис. 4

Генератор Г4–18А подключается к контуру через активное сопротивление r, значительно превышающее максимальное сопротивление контура Zрез. В этом случае полное сопротивление нагрузки генератора Г4–18А (r-RLС – цепь) носит характер, близкий к активному, и, следовательно, выходное напряжение генератора совпадает по фазе с полным током в цепи. Кроме того, при постоянстве выходного напряжения генератора амплитуда полного тока слабо зависит от изменения полного сопротивления контура. Поэтому напряжение на контуре практически пропорционально его полному сопротивлению. Для изучения зависимости добротности Q колебательного контура LС от величины его активного сопротивления в индуктивную цепь включен переменный резистор R.

Задание 1. Исследование частотной характеристики импеданса и определение добротности параллельного колебательного контура.

Для получения рабочей формулы поделим уравнение (5) на (6) и результат возведем в квадрат. Используя замены:  и , получим:

.                   (9)

Рис. 5                                                  Рис. 6

График функции f() изображается в виде резонансной кривой      (рис. 5), относительная ширина которой на половине высоты 0,5 =  b – a зависит только от добротности контура и, следовательно, по ней можно определить добротность контура. Полагая в (9) f() = 0,5 и решая получившееся алгебраическое уравнение относительно , находим, что для контуров с высокой добротностью (Q >> 1) величина добротности может быть вычислена по формуле:

.                                             (10)

- Подсоединить высокочастотным кабелем выходные гнезда "0,1 – 1" генератора Г4–18А к клеммам 1 и 2 исследуемой электрической цепи, соблюдая единство заземления. Клеммы 3, 4 и 5 подсоединить к осциллографу согласно схеме (рис. 4). Установить сопротивление R, равным нулю, емкость конденсатора С – минимальной.

- Включить генератор Г4-18А. Ручку ''Диапазоны" поставить в положение 1, ручкой "0" установить нуль индикатора "μV". Включить тумблеры "Ген. ВЧ" и "Уровень "K". Выждать 2 мин и ручкой установка уровня "K" установить стрелку индикатора "μV" на отметку "K". Во время проведения опытов следить за постоянством уровня "K".

- Включить осциллограф. Установить режим внутренней синхронизации осциллографа. Вращая ручки плавного изменения частоты генератора Г4-18А и вертикального усиления осциллографа, добиться того, чтобы максимальный размах колебаний не превышал измерительной области экрана осциллографа.

- Не меняя положения ручки вертикального усиления осциллографа, получить экспериментальную зависимость высоты синусоиды h в мм от частоты колебаний ν в кГц.

- Повторить измерения зависимости h = h (ν) для 5 значений емкости конденсатора С, в том числе и для максимального значения.

- Снять зависимость h = h (ν) для 3 значений активного сопротивления контура (резистора) R при максимальном значении емкости С.

- Повторить задание п. 6 при минимальном значении емкости С.

- По результатам измерений (п.п. 5 – 7) построить графики зависимостей  (h / hрез)2 = f (),  где    =  /рез. Определить по каждому графику ширину резонансной кривой  0.5 =  b – a  (рис. 5) и вычислить добротность по формуле (10).

- Построить графики зависимостей Q = Q (R–1) для двух значений емкости С = С мин и С = С макс.

Задание 2. Исследование частотной зависимости сдвига фаз между током и напряжением методом фигур Лиссажу.

При подаче на входы "x" и "y" осциллографа двух синусоидальных напряжений одинаковой частоты и постоянной разности фаз и амплитуд на экране осциллографа в общем случае будет наблюдаться кривая в виде эллипса (рис. 6). В „усилительном“ режиме работы осциллографа смещения луча по горизонтали x(t) = x0 sin ( t+) и вертикали y(t) = y0 sin t пропорциональны полному току I0 и и напряжению 0 на контуре, где x0 и y0 – амплитуды смещений. Записывая эти смещения для моментов времени  t = 2 n/  (n – целое), получим:  x (t = 2 n/) = x(0) = x0 sin   и  y(t = 2 n/) = y(0) = 0. Откуда искомый сдвиг фаз между током и напряжением определяется из отношения расстояния до точки пересечения эллипса с осью абсцисс x(0) к амплитуде смещения луча в горизонтальном направлении x0 (рис. 6):

sin  = x(0) / x0.                                           (11)

- Выполнить действия, указанные в пунктах 1 и 2 задания 1.

- Включить осциллограф. Установить режим работы осциллографа для наблюдения фигур Лиссажу. Ручками усиления "x" и "y" получить изображение эллипса, удобное для измерений, и ручками смещений луча по горизонтали и вертикали установить центр эллипса в центре экрана.

- Измерить расстояние точки пересечения эллипса с осью x от центра экрана х(0) и амплитуду отклонения луча в горизонтальном направлении x0 (рис. 6), соответствующие различным значениям частоты колебаний генератора Г4-18А.

- Повторить измерения для максимального значения емкости С.

- Вычислить sin  для каждого опыта по формуле (11) и построить графики зависимостей  для минимального и максимального значений емкости С. На тех же графиках построить теоретические кривые, рассчитанные по формуле (8). Воспользоваться значениями добротности контура, полученными при выполнении задания 1.

Вопросы для подготовки

- Параллельный колебательный контур. Расчет полного сопротивления контура методом векторных диаграмм.

- Формула сдвига фаз между полным током и напряжением.

- Резонанс токов.

- Добротность контура и ее определение по резонансной кривой.

- Метод снятия резонансной кривой. Назначение дополнительных сопротивлений в измерительной цепи.

- Определение сдвига фаз двух колебаний методом фигур Лиссажу.

- Вывод рабочих формул.

Литература: [1 – 5, 7, работы 66, 91, 92, 94, 95].