## РАБОТА  97

## ИЗУЧЕНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ

## В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С ГАЗОРАЗРЯДНОЙ НЕОНОВОЙ ЛАМПОЙ

Автоколебания – это незатухающие периодические колебания, которые могут существовать в какой-либо системе самостоятельно без вынуждающего переменного внешнего воздействия. Амплитуда и период автоколебаний определяются параметрами самой системы. (Амплитуда и период вынужденных колебаний определяются характером внешнего воздействия.) Колебания тока в радиотехническом генераторе, воздуха в органной трубе, маятника в часах – примеры автоколебаний. Устройства, в которых возникают автоколебания, называются автоколебательными системами. Во всякой автоколебательной системе существует источник энергии, за счет которого поддерживаются автоколебания, и механизм, регулирующий поступление энергии в колебательную систему.

Автоколебания бывают гармонические и релаксационные. Они отличаются по форме колебаний. Каждый период релаксационных колебаний состоит из двух или более интервалов, соответствующих медленным и быстрым изменениям состояния колеблющейся системы. Простейший пример релаксационных колебаний – это электрические колебания, возникающие при определенных условиях в электрической цепи с газоразрядной неоновой лампой.

Рис. 1

Генератор релаксационных автоколебаний (релаксационный автогенератор) состоит из неоновой лампы Л, конденсатора С, резистора R, источника эдс ε и ключа K (рис. 1). Неоновая лампа состоит из стеклянного баллона и двух не подогреваемых металлических электродов. Баллон заполнен сильно разреженным инертным газом, например, неоном при давлении порядка 0,1 мм рт. ст. К электродам прикладывается электрическое напряжение, мгновенное значение которого равно U. При малом постоянном напряжении на электродах газоразрядная лампа – изолятор, и ток через лампу не течет. При достижении определенного напряжения лампа начинает светиться, и в ней возникает тлеющий разряд (рис. 2). Это напряжение называется напряжением зажигания UЗ.

Тлеющий разряд наблюдается в газах при пониженном давлении (0,01 – 0,1 мм рт. ст.). При таком давлении длина свободного пробега свободных зарядов (электронов и ионов) становится достаточно большой, и они разгоняются даже при сравнительно малой напряженности электрического поля до таких скоростей, что при соударении с нейтральными молекулами газа становятся способными ионизировать их. Основными процессами, поддерживающими разряд, являются ионизация молекул электронными ударами и вторичная эмиссия электронов из катода.

При возникновении тлеющего разряда ток лампы скачком достигает величины IЗ (рис. 2) и продолжает расти с увеличением напряжения. Если уменьшать напряжение, то сила тока будет убывать до некоторой величины, называющейся током гашения IГ, и затем мгновенно упадет до нуля. Напряжение UГ, при котором прекращается ток в лампе, называется напряжением гашения, причем UГ < UЗ. Вольтамперная характеристика неоновой лампы приведена на рис. 2а. Для упрощения расчета ее заменяют идеализированной характеристикой, представленной отрезком прямой линии на рис. 2б.

Рис. 2

После включения источника эдс  (замыкания ключа K на рис. 1) конденсатор C начинает заряжаться через резистор R, напряжение на нем растет по закону . Как только величина U достигнет значения UЗ, лампа зажигается и проводит ток. Сопротивление лампы RЛ в проводящем режиме сравнительно невелико (RЛ << R), конденсатор начинает разряжаться через неоновую лампу. Напряжение U на конденсаторе и лампе уменьшается, пока не достигнет значения UГ. Лампа гаснет, ее сопротивление резко возрастает, и конденсатор вновь начнет заряжаться через резистор R. Этот процесс периодически повторяется. Кривые зависимости напряжения на конденсаторе UC(t), тока в цепи конденсатора IC(t) и тока через лампу от времени IЛ(t) показаны на рис. 3. Если период электрических колебаний в цепи составляет порядка секунды и больше, мы видим короткие вспышки света в неоновой лампе, разделенные продолжительными паузами. При уменьшении периода колебаний отдельные вспышки сливаются, и создается впечатление, что лампа горит постоянно.

Подсчитаем приближенно период Т автоколебаний. Период Т складывается из времени заряда конденсатора T1 и времени его разряда T2 (рис. За). При погашенной неоновой лампе согласно второму правилу Кирхгофа для цепи заряда конденсатора можно записать равенство:

  = U + RI.                                                  (1)

Принимая во внимание, что I = dq/dt  и  q = CU, выражение (1) приводится к виду:

  = U + RC .                                           (2)

Полученное дифференциальное уравнение решается методом разделения переменных:

RC  =  dt      и     – RC ln ( – U) =  t – t′.              (3)

В режиме установившихся колебаний напряжение на конденсаторе при его заряде возрастает от значения UГ до значения UЗ. Поэтому константа интегрирования t' найдется из условия, что при t = 0, U = UГ:

t′  =  RC ln ( – UГ),                                         (4)

Подставляя t' в (3) и заменяя U на UЗ, получим, что время заряда конденсатора от потенциала UГ до UЗ равно:

Т1 =  RC ln ( – UГ)/( – UЗ) ].                               (5)

Рис. 3

С момента зажигания лампы изменение напряжения на конденсаторе обусловлено присутствием одновременно двух конкурирующих токов: разрядного тока конденсатора через сопротивление проводящей лампы RЛ и тока заряда от источника питания через резистор R. Чтобы ток разряда превышал зарядный ток, сопротивление R должно быть больше сопротивления RЛ. Формула для времени разряда конденсатора в приближении R >> RЛ, имеет вид:

Т2 =  RЛC ln (UЗ/ UГ).                                        (6)

Сравнивая формулы (5) и (6), можно сделать вывод, что при не слишком больших напряжениях источника питания ( ≥ UЗ) период релаксационных колебаний примерно равен времени заряда конденсатора:

Т =  Т1 + Т2 ≈ Т1 =  RC ln ( – UГ)/( – UЗ) ].                     (7)

Таким образом, согласно выражению (7) период автоколебаний генератора, в котором применена лампа с данными значениями UЗ и UГ, пропорционален RC, постоянной времени цепи заряда конденсатора C.

Задание 1. Снятие вольтамперной характеристики неоновой лампы.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4.

- Снять характеристику неоновой лампы при увеличении и уменьшении напряжения.

- Построить график вольтамперной характеристики лампы, откладывая по оси абсцисс напряжение в вольтах, а по оси ординат – ток в мА.

- По графику определить UЗ, UГ, IЗ и IГ.

- Определить внутреннее сопротивление RЛ, принимая во внимание, что ctg = RЛ, где  – угол наклона вольтамперной характеристики неоновой лампы (рис. 2).

Рис. 4

Задание 2. Определение периода релаксационных колебаний.

Собрать электрическую цепь по схеме рис. 5.

Упражнение 1. Определение периода релаксационных колебаний при помощи осциллографа.

- Установить потенциометром R1 напряжение 1> UЗ и определить при помощи осциллографа периоды колебаний Т1 и Т2, соответствующие значениям емкостей конденсаторов C1 и С2. Для этого, включив непрерывную развертку и внутреннюю синхронизацию, установить длительность (коэффициент) развертки p в интервале 20 – 50 мс. Регулируя частоту развертки, добиться появления на экране неподвижного изображения сигнала. Затем измерить расстояние l в делениях шкалы (мм) для целого числа n периодов сигнала.

- Вычислить период колебаний Т по формуле: .

- Повторить пункты 1 и 2 данного упражнения для 2 ≠ 1 (2 > UЗ).

Рис. 5

Упражнение 2. Определение периода релаксационных колебаний при помощи секундомера.

- Наблюдая зрительно за вспышками неоновой лампы, измерить по секундомеру продолжительность N вспышек лампы (N = 6 – 11), соответствующих включенному конденсатору C3, а затем С4.

- Вычислить периоды колебаний по формуле: , где t – время, в течение которого были зарегистрированы N вспышек лампы.

- Повторить пункты 1 и 2 данного упражнения для 2 ≠ 1 (2 > UЗ).

- Результаты измерений и вычислений занести в таблицу:

| № п/п | С, мкФ | p | n | l | ##### N | t, с | Т, с | ν, Гц | Т/С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- По результатам упражнений 1 и 2 проверить справедливость соотношений: .

- Объяснить постоянство отношения Т/С, где Т – период колебаний и С – емкость конденсатора, при  = const.

Задание 3. Проверка условия возбуждения колебаний.

- Определить min, при котором колебания еще существуют. Убедиться, что всегда выполняется неравенство UЗ > min.

- Провести исследование зависимости отношения T2/Т1 (рис. 3) от , наблюдая форму колебаний на осциллографе. Убедиться, что отношение T2/Т1 возрастает при увеличении , то есть лампа горит дольше, а при малых  лампа вспыхивает лишь на короткие промежутки времени. Измерить Т1 и T2 для 5 значений . Построить и объяснить график зависимости отношения T2/Т1 от .

Вопросы для подготовки.

- Автоколебания. Релаксационные колебания.

- Самостоятельный и несамостоятельный разряды.

- Тлеющий разряд. Основные процессы, поддерживающие тлеющий разряд. Применение тлеющего разряда.

- Устройство и характеристики неоновой лампы.

- Принцип действия автогенератора релаксационных колебаний на неоновой лампе. Условия возбуждения колебаний.

- Определение периода релаксационных колебаний.

- Объяснить работу электрических схем:

  - для снятия вольтамперной характеристики неоновой лампы

  - для определения периода релаксационных колебаний.

Литература: [1 – 5, 16].