## КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

## ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

## КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
ОБЩЕГО ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА
раздел

электричество и магнетизм:
магнитные явления

### КАЗАНЬ - 2005

# Печатается по решению Редакционно-издательского совета

# физического факультета

# Составители: доценты Баширов Ф. И., Нагулин К, Ю.,

# Налетов В. В., инженер  Галиуллина Н. Ф.

# Под редакцией Баширова Ф. И.

# Методические указания по выполнению лабораторных работ

# в лаборатории электромагнетизма кафедры общей физики.

# Для естественных факультетов КГУ. Казань. 2005

# Издание второе, переработанное.

Первое издание: Лабораторные работы общего физического практикума. Раздел: «Электричество и магнетизм: магнитные явления».

Составители: Баширов Ф. И., Дружинин Г. А., Покровская Л. М., Федорова Н. И.

Под ред. доцента Покровской Л. М.

Казань, КГУ, 1983, с. 59.

© Казанский государственный университет. 2005.

# РАБОТА 81

## ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

## НА ОСИ ДЛИННОГО И КОРОТКОГО СОЛЕНОИДОВ

Магнитное поле – это особая форма существования материи, проявляющаяся в действии магнитного поля на тела, обладающие магнитным моментом, на движущиеся заряженные тела и проводники с током. Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля B. Физический смысл индукции магнитного поля, определенный согласно закону Ампера, заключается в силе, действующей на каждый метр бесконечно длинного прямолинейного проводника с током 1 A, расположенного перпендикулярно силовым линиям магнитного поля. Общий вид силовых линий индукции магнитного поля (линий вектора В), возникающего при протекании постоянного электрического тока I по виткам соленоида, показан на рис. 1. Внутри соленоида поле может считаться однородным, отступление от однородности наблюдается вблизи концов соленоида. Вне соленоида оно – не однородное и быстро ослабевает при удалении от концов соленоида.

Рис. 1                                                      Рис. 2

Электрический ток соленоида, витки которого намотаны из тонкой проволоки вплотную друг к другу, эквивалентен системе круговых токов, имеющих общую ось (рис. 2). Расчетное выражение для модуля индукции магнитного поля B на оси соленоида конечной длины (короткого соленоида) имеет вид:

,                                   (1)

где 0 = ·–7 Гн/м – магнитная постоянная, n – число витков, приходящихся на единицу длины соленоида,  – сила электрического тока, 1 и 2 – углы между осью соленоида и радиус-векторами, проведенными из точки, расположенной на оси соленоида, к его концам.

Из выражения (1) следует, что величина B зависит от положения точки и геометрических размеров соленоида: длины l и диаметра d. Наибольшего значения модуль индукции достигает в точке, равноудаленной от концов соленоида. Соленоиды, имеющие одинаковое значение относительной длины  = l / d, называются подобными. Для длинного соленоида ( ≥ 25) можно принять, что 1 ≈ 0, 2 ≈  и, следовательно, выражение (1) упрощается к виду:

В =0 n I.                                                 (2)

На конце бесконечно длинного соленоида величина B равна:

В = (1/2)0 n I.                                             (3)

Формулами (2) и (3) можно пользоваться лишь для приближенных вычислений индукции магнитного поля в соленоиде конечной длины. В данной работе предлагается исследовать зависимость индукции магнитного поля от положения точки наблюдения на оси длинного и короткого соленоидов двумя способами, основанными на применении:

а) закона электромагнитной индукции и б) эффекта Холла.

Задание 1. Измерение индукции магнитного поля баллистическим гальванометром.

Схема измерительной установки показана на рис. 3. Здесь C – исследуемый длинный или короткий соленоид, G – баллистический гальванометр, Н – нормальная катушка, K1 и K2 – измерительные катушки, R – реостат, А – амперметр, I и II – переключатели. Измерительная катушка K1 закреплена неподвижно внутри нормальной катушки Н, а измерительная катушка K2 расположена внутри соленоида C и при помощи поводка вручную может быть перемещена вдоль его оси. Измерительные катушки K1 и K2 соединены последовательно при всех измерениях. Принцип действия баллистического гальванометра описан в работе 62. Параметры соленоидов указаны на рабочем месте.

Упражнение 1. Измерение индукции магнитного поля на оси длинного соленоида.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 3. Переключателем I включить нормальную катушку Н и установить реостатом R силу тока 0,6 A.

Рис. 3

- Коммутируя ток в цепи нормальной катушки переключателем II, определить баллистический отброс m1. Необходимо сделать 6 – 10 измерений (3 – 5 отбросов влево и 3 – 5 отбросов вправо). По результатам всех измерений вычислить среднее значение отброса  m1ср.

- Вычислить баллистическую постоянную C по формуле:

(Вб/мм),                                   (4)

где n1 – число витков на единицу длины нормальной катушки Н,  N1 – число витков измерительной катушки K1, S1 – площадь поперечного сечения нормальной катушки, I – сила тока в обмотке нормальной катушки

- Реостатом R установить силу тока 0,8 A и повторить действия, указанные в п.п. 2 и 3.

- Вычислить среднее значение C для данной цепи.

- Включить переключателем I исследуемый длинный соленоид C и реостатом R установить силу тока в интервале от 0,5 A до 0,6 A.

- Поместить измерительную катушку K2 вблизи середины соленоида. Изменяя направление силы тока переключателем II, определить баллистический отброс m2.

- Измерить величину баллистического отброса m2 и расстояние x через каждые 1 – 4 см. Для каждого положения измерительной катушки делать по 3 – 5 измерений. Вычислить средние значения отброса m2ср для каждого положения катушки K2 и подставить их в формулу:

,                                              (5)

где S2 – площадь поперечного сечения и N2 – число витков катушки K2.

- Построить график зависимости В2 от x.

- По формулам (2) и (3) вычислить значения индукции магнитного поля В вблизи середины и у края соленоида и сравнить их с измеренными значениями В2.

Упражнение 2. Измерение индукции магнитного поля на оси короткого соленоида.

- Заменить длинный соленоид коротким соленоидом (рис. 3), а измерительную катушку K2 – измерительной катушкой K3. Определить новое значение баллистической постоянной , так как сопротивление в цепи гальванометра изменилось. Для этого реостатом R установить силу тока 0,8 A, повторить действия, указанные в п. 2 упражнения 1, и вычислить  по формуле (4).

- Переключателем I включить короткий соленоид. Измерительную катушку K3 поместить вблизи одного из концов соленоида. Коммутируя переключателем II направление силы тока, определить баллистические отбросы гальванометра m3 и вычислить значения среднего отброса m3ср.

- Перемещая каждый раз измерительную катушку на 1 см от края к середине соленоида, повторить измерения вплоть до достижения противоположного конца соленоида.

- Вычислить значения В3 для каждого отброса m3ср по формуле:

,                                               (6)

где N3 – число витков измерительной катушки K3, S3 – площадь поперечного сечения катушки K3. По результатам вычислений построить график зависимости В3 от x.

- Вычислить по формулам (1), (2) и (3) значения B на концах и в середине соленоида и сравнить результаты этих расчетов с измеренными значениями В3.

Задание 2. Измерение магнитной индукции прибором Ш1-7.

- Ознакомиться с прибором Ш1-7. Принцип действия прибора основан на эффекте Холла и описан в работе 85.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4, где C – короткий или длинный соленоид.

- Установить силу тока 0,15 A в коротком соленоиде. Измерения проводить через каждые 0,5 см от одного торца соленоида до другого.

- Установить силу тока 1 A в длинном соленоиде. Измерения проводить через 1 см от середины соленоида до его торца.

- Построить графики зависимости значения индукции B от расстояния x, отсчитываемого от торца короткого и от середины длинного соленоида до положения датчика Холла.

- Сравнить значения индукции, измеренные в середине и на торце соленоидов, со значениями, рассчитанными по формулам (1), (2) и (3).

Рис. 4

Приложение. К выводу формулы (5):

Баллистический отброс m2 пропорционален изменению магнитного потока ΔΦ2:

Сm2 = ΔΦ2.

В свою очередь, магнитный поток через измерительную катушку K2 изменяется при коммутации тока в исследуемом соленоиде на величину:

ΔΦ2 = 2 N2 Φ2 = 2 N2 B2 S2.

Из этих двух выражений следует формула (5).

Вопросы для подготовки.

- Магнитное поле и его характеристики. Закон Ампера.

- Силовые линии магнитного поля. Однородные и неоднородные поля.

- Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле кругового тока.

- Магнитное поле длинного и короткого соленоидов.

- Измерение магнитной индукции баллистическим гальванометром.

- Измеритель магнитной индукции Ш1-7 и работа с ним.

Литература: 1 – 4, работы 62 и 85.

# РАБОТА 82

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ

## ТАНГЕНС-ГАЛЬВАНОМЕТРОМ

Характеристиками магнитного поля Земли служат вектор магнитной индукции В0 и его составляющие ВХ, ВY и ВZ (рис. 1). Для разложения вектора В0 на составляющие обычно принимают прямоугольную систему координат, в которой ось X ориентируют на север по направлению географического меридиана, ось Y – на восток по параллели и ось Z – вертикально вниз (к центру Земли). На рис. 1 изображен вектор В0 и его проекции на координатные оси и плоскость ХOY. Проекция ВХ этого вектора на ось X называется северной составляющей, проекция ВY на ось Y – восточной составляющей, и проекция ВZ на ось Z – вертикальной составляющей. Проекция ВХY вектора В0 на плоскость ХOY называется горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли:

.

Рис. 1                                            Рис. 2

Вертикальная плоскость ZOВХY, в которой находится вектор В0, называется плоскостью магнитного меридиана, а угол D между этой плоскостью и плоскостью ХOZ – магнитным склонением. Наконец, угол I между горизонтальной плоскостью и направлением вектора В0 называется магнитным наклонением. Склонение D, наклонение I, горизонтальная ВХY, северная ВХ, восточная ВY и вертикальная ВZ составляющие называются элементами земного магнетизма.

Природа магнитного поля Земли в настоящее время до конца не выяснена. Наиболее достоверными считаются теории, в которых наличие постоянного магнитного поля Земли объясняется электрическими токами, циркулирующими на больших глубинах в жидком ядре Земли. Дополнительным подтверждением такой гипотезы является отсутствие магнитного поля у Луны, не имеющей жидкого ядра. Постоянная составляющая магнитного поля Земли в каждой точке слагается из магнитного поля Земли как шарового магнита и локального магнитного поля, обусловленного неоднородностью магнитных свойств пород в данном географическом регионе. Регионы, где локальное магнитное поле велико, носят название "магнитных аномалий".

Горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли в данной работе измеряется тангенс-гальванометром. Прибор состоит из плоской круговой катушки индуктивности и магнитной стрелки, свободно вращающейся вокруг вертикальной оси (компаса). Компас помещается в центре катушки. Первоначально плоскость катушки ориентируют вдоль направления, по которому устанавливается магнитная стрелка, то есть в плоскости магнитного меридиана Земли. При протекании по виткам катушки постоянного электрического тока возникает магнитное поле. Вектор индукции B направлен в центре катушки перпендикулярно к ее плоскости. В этом случае магнитная стрелка находится под влиянием двух взаимно-перпендикулярных полей: BХY – горизонтальной составляющей магнитного поля Земли и B – магнитного поля катушки. Стрелка установится вдоль равнодействующей BR двух векторов BХY и B.

Модуль индукции магнитного поля в центре кругового тока катушки тангенс-гальванометра вычисляется в системе СИ по формуле:

,                                                (1)

где I – значение силы тока в катушке, r и N – радиус и число ее витков, Гн/м – магнитная постоянная. Величины В и ВХY связаны соотношением:

В = ВХY tg  ,                                               (2)

где  угол отклонения стрелки от начального направления  (рис. 2).

Сравнивая выражения (1) и (2), находим, что горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли равна:

.                                         (3)

Для значения угла  = 45°, соответствующего наибольшей точности измерения ВХY, расчетная формула (3) упрощается к виду:

.                                            (4)

Задание 1. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 3, где F – тангенс-гальванометр, ε – источник постоянного тока, R – реостат, mА – миллиамперметр и П переключатель.

- Установить тангенс-гальванометр по горизонтальному уровню (при необходимости). Катушку тангенс-гальванометра F ориентировать в плоскости магнитного меридиана так, чтобы магнитная стрелка оказалась в плоскости катушки. Поворачивая корпус компаса, совместить нулевую отметку лимба компаса с одним из концов магнитной стрелки.

- Замкнуть переключатель П и, перемещая ползунок реостата R, добиться поворота стрелки на угол  = 45°. Записать значение силы тока в амперах по миллиамперметру mА.

Рис. 3

- Изменить направление силы тока в тангенс-гальванометре при помощи переключателя П и добиться отклонения стрелки также на угол 45°, но в другую сторону. Записать значение сила тока.

- Разомкнуть переключатель. Совместить с нулем лимба второй конец стрелки и повторить измерения, указанные в пунктах 4 и 5, по другому концу стрелки.

- Из полученных 4-х значений найти среднюю величину силы тока и по формуле (4) вычислить ВΧY в единицах СИ (Тесла).

- Значения N и r указаны на лабораторном столе.

Задание 2.  Определение электродинамической постоянной « c » по отношению значений силы тока, определенных в электростатической и электромагнитной системах единиц измерения физических величин (СГСЭ и СГСМ).

Измерительная установка (рис. 4) состоит из тангенс-гальванометра F, конденсатора С, источника переменного напряжения ~ 220 В, лабораторного автотрансформатора ЛАТР, вольтметра V, двух выпрямительных диодов Д1 и Д2 и переключателя направления тока П.

Рис. 4

Если переключатель П замкнут в одно из положений, например,  правое, то конденсатор C заряжается в течение одного полпериода переменного напряжения через тангенс-гальванометр F и диод Д1. В течение другого полпериода ток через тангенс-гальванометр не течет, и конденсатор C перезаряжается через диод Д2. Если переключатель П замкнут в левое положение, то заряд конденсатора C идет по цепи: диод Д2 – тангенс-гальванометр F, а его разряд – через диод Д1.

Под действием среднего зарядного тока Iср, проходящего по катушке F, стрелка тангенс-гальванометра отклоняется на определенный угол . Определенное при этом в системе СГСМ экспериментальное значение силы тока  рассчитывается по формуле:

,                                    (5)

которая следует из выражения (3), предварительно записанного в системе СГСМ.

Чтобы получить выражение силы тока в системе СГСЭ Icp ≡ ICГСЭ, запишем вначале выражение для мгновенного зарядного тока:

.    (6)

Здесь q – мгновенное значение заряда конденсатора, U, U0 и – мгновенное, амплитудное и эффективное значения напряжения на конденсаторе,  – пульсация напряжения. Следовательно, средний зарядный ток конденсатора Iср, выраженный в системе СГСЭ, равен:

,     (7)

где T – период и  – частота переменного тока. Выражение (7) получено в приближении, что падениями напряжения на диодах и катушке тангенс-гальванометра можно пренебречь.

Измерения.

- Собрать электрическую цепь (рис. 4) и установить при помощи автотрансформатора ЛАТР напряжение Uэф = 100 В.

- Выполнить пункты 2 и 3 задания 1.

- Замкнуть переключатель П и небольшим поворотом ориентации катушки тангенс-гальванометра добиться того, чтобы при перемене направления тока в тангенс-гальванометре переключателем П отклонения стрелки влево и вправо были примерно одинаковыми. Вычислить среднее значение отклонения.

- Вычислить значения силы тока в системах СГСМ и СГСЭ по формулам (5) и (7) и электродинамическую постоянную « c »  по формуле:

.                                                 (8)

При расчетах по формулам (5) и (7) воспользоваться экспериментальным значением ВXY, полученным при выполнении задания 1, значениями C, N и r, указанными на лабораторном столе, и значением частоты переменного тока (напряжения)  = 50 Гц.

Внимание! В формуле (5) все значения физических величин следует подставлять в единицах СГСМ, а в формуле (7) – в единицах СГСЭ.

Вопросы для подготовки.

- Системы единиц измерения физических величин СГСЭ, СГСМ, Гаусса и СИ. Отношение единиц измерения силы тока в различных системах.

- Индукция магнитного поля. Единицы измерения и соотношение между ними.

- Закон Био-Савара-Лапласа. Индукция магнитного поля кругового тока.

- Элементы Земного магнетизма.

- Способ измерения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли и электродинамической постоянной тангенс-гальванометром.

- Вывод рабочих формул.

- Получить формулу для вычисления относительной ошибки измерения горизонтальной составляющей ВXY и показать, что угол  = 45° соответствует наибольшей точности ее измерения.

Литература: 1 – 5, 11.

# РАБ0ТА 83

## ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

## В ЗАЗОРЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА

В данной работе предлагается измерить индукцию магнитного поля между полюсами подковообразного постоянного магнита при помощи баллистического гальванометра. Принцип действия баллистического гальванометра описан в работе 62. Электрическая схема измерительной установки приведена на рис. 1. Здесь R1 и R2 – реостаты, А – амперметр, L1 – большая катушка, L2 – измерительная катушка, G – баллистический гальванометр, K1 – ключ, предназначенный для пропускания тока через катушку L1, и K2 – ключ успокоения гальванометра.

Рис. 1

Последовательно с гальванометром G включена измерительная катушка L2, которая помещается в магнитном поле так, чтобы силовые линии поля были перпендикулярны плоскости катушки. При изменении магнитного потока, пронизывающего измерительную катушку, в цепи гальванометра возникает индукционный ток. Величина полного заряда, прошедшего по цепи, определяется по формуле:

,                                               (1)

где ΔФ – модуль приращения магнитного потока, R – сопротивление цепи гальванометра. В данной работе магнитное поле считается однородным, и магнитный поток изменяется только за счет изменения индукции магнитного поля. Следовательно, ΔФ = ΔВ·S·n, где ΔB – модуль приращения индукции магнитного поля, S – величина площади, охватываемой одним витком, и n – число витков измерительной катушки, и выражение (1) перепишется как:

.                                            (2)

Значения первого отклонения светового зайчика гальванометра m пропорционально заряду Δq:

m ~ Δq.                                                   (3)

Изменение магнитного потока осуществляется либо включением или выключением тока, создающего магнитное поле, либо быстрым вводом измерительной катушки в магнитное поле или удалением из него. Следовательно, модуль приращения индукции равен величине индукции магнитного поля, то есть ΔB = B. В результате, имеем:

B = С m,                                                (4)

где C – баллистическая постоянная (цена деления) гальванометра. В условиях опыта C остается постоянной величиной, численно равной величине индукции магнитного поля, быстрое уменьшение которой до нуля вызывает отклонение зайчика на 1 деление.

Для определения C, необходимо быстро внести измерительную катушку в поле с известной индукцией (или удалить из него) и измерить величину первого отброса светового указателя гальванометра. В данной работе такое поле создается большой круговой катушкой индуктивности L1, в центре которой индукция поля равна:

,                                         (5)

где I – значение силы тока в катушке, R и N – радиус и число ее витков, Гн/м – магнитная постоянная. Измерительная катушка L2 помещается в центре большой катушки. Если включение (выключение) тока в большой катушке вызывает отброс зайчика на т1 делений (миллиметров), то расчетная формула для баллистической постоянной C принимает вид:

(Т/мм).                               (6)

Пусть при быстром внесении измерительной катушки в междуполюсное пространство постоянного магнита (или удалении из него) гальванометр дает отброс, равный тx. Тогда искомая индукция исследуемого поля может быть вычислена по формуле:

Вx = C mx.                                            (7)

Измерения.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис.1.

- Поместить измерительную катушку в центре большой катушки, так чтобы плоскости витков большой и малой катушки совпали. Калибровочные измерения проводятся при двух значениях силы тока, не превышающих 1 А.

- Установить при помощи реостатов R1 и R2 первое калибровочное значение силы тока в большой катушке. Сделать отсчет первого максимального отклонения светового указателя в момент замыкания тока ключом K1. Для успокоения колебаний светового указателя следует замыкать ключ K2. Проделать 3 – 5  измерений при замыкании и столько же при размыкании ключа K1. Вычислить среднее отклонение m1 и с его значением баллистическую постоянную C по формуле (6).

- Выполнить п. 3 для второго калибровочного значения силы тока.

- По значениям C, полученным из двух серий калибровочных измерений,  вычислить среднее значение баллистической постоянной C.

- Внести измерительную катушку между полюсами подковообразного магнита. Расположить ее так, чтобы силовые линии постоянного магнита пронизывали плоскость витков катушки. После успокоения светового указателя гальванометра быстро вынести катушку из магнита и снять отсчет первого смещения светового указателя гальванометра из положения равновесия. Опыт повторить не менее 3 раз и вычислить среднее отклонение mx.

- Вычислить индукцию поля в зазоре магнита по формуле (7). Параметры измерительной установки имеются на рабочем месте.

Вопросы для подготовки.

- Магнитное поле постоянного тока. Вектор магнитной индукции. Силовые линии магнитного поля. Магнитный поток.

- Однородное магнитное поле и способы его получения. Единицы измерения магнитных физических величин.

- Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле кругового тока.

- Явление электромагнитной индукции и его законы.

- Способы измерения индукции магнитного поля. Принцип действия баллистического гальванометра.

- Роль большой и измерительной катушек в данной работе.

Литература: [1 – 4, работа 62].

# РАБ0ТА 84

## ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКЦИИ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЗАЗОРЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТА

## ИЗМЕРИТЕЛЕМ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ ИМИ–1

Магнитные поля, применяемые в технике и научных исследованиях, создаются постоянными магнитами и электромагнитами. Электромагнит представляет собой катушку индуктивности, внутри которой находится ферромагнитный сердечник, изготовленный из «магнитомягкого» материала. В зависимости от поставленной задачи по катушке пропускают постоянный или переменный ток. Для получения сильных магнитных полей применяют подковообразные сердечники с двумя полюсными наконечниками, между которыми имеется зазор. От формы наконечников зависит величина и конфигурация (топология) магнитного поля в зазоре. В передовых научных лабораториях сверхсильные магнитные поля получают внутри сверхпроводящих соленоидов.

В данной работе постоянное магнитное поле создается в зазоре электромагнита с подковообразным сердечником. Индукция магнитного поля измеряется при помощи электродинамического измерителя индукции магнитного поля ИМИ-1. Принцип действия прибора основан на законе Ампера.

На рамку с током, находящуюся в однородном магнитном поле, действует момент сил М1, равный:

М1 = pmB sin  = В I S N sin ,                                 (1)

где pm = I S N – модуль магнитного момента рамки,  I – сила тока, S – площадь рамки, N – число витков,  – угол между нормалью к рамке n и вектором индукции магнитного поля В (рис. 1). Рамка останавливается в таком положении, при котором вращающий момент М1 оказывается уравновешенным противодействующим моментом упругих сил нити подвеса М2, значение которого равно:

М2 = D .                                                   (2)

Здесь D – величина момента сил кручения на единицу угла поворота рамки. Из равенства  М1 = М2 следует:

.                                              (3)

При постоянной силе тока I по значению угла поворота рамки  можно судить о величине B. Практически оказалось, что удобнее задавать постоянным угол , а о величине индукции B судить по значению силы тока I, который необходимо пропустить по рамке, чтобы вызвать ее отклонение на заданный угол  в измеряемом магнитном поле. В этом случае выражение (1) можно записать в виде:

,    где .                       (4)

Таким образом, чем сильнее поле, тем меньший ток вызывает нужное отклонение рамки, и наоборот, чем слабее поле, тем больший ток надо пропускать по рамке для получения заданного отклонения. Точность измерения B зависит от величины угла поворота и точности измерения силы тока. Для получения наибольшей чувствительности и точности измерения прибора угол поворота рамки приближают к 90°. Повышение точности измерения силы тока достигается пропусканием через рамку калиброванного тока.

Рис. 1

Прибор ИМИ–1 состоит из двух принципиальных частей: пробника-зонда P, помещаемого в измеряемое поле, и контрольно-измерительного устройства KИ, служащего для установки в цепи пробника-зонда калиброванного тока и определения величины индукции поля (рис. 2). N и S – полюса исследуемого магнита. Пробник-зонд P состоит из рамки со стрелкой, подвешенной на упругой подвеске, и шкалы. Контрольно-измерительное устройство состоит из источника питания ε, совокупности сопротивлений для установки калиброванного тока и стрелочного измерителя силы тока, миллиамперметра mА. Миллиамперметром регистрируют ток, текущий по цепи, параллельной пробнику-зонду, а не по рамке пробника-зонда. Разделение тока осуществляется дифференциальным шунтом, в состав которого входят переменное и постоянное сопротивления: R3 и R4.

Рис. 2

При перемещении движка резистора R3, например, вверх измеритель mA шунтируется все сильнее, и сила тока в нем уменьшается. Одновременно через пробник-зонд течет все больший ток. Соотношение между этими токами будет однозначное, и если известен один из них, то известен и другой. Таким образом, по показаниям измерителя можно судить о токе в пробнике. При заданном отклонении стрелки пробника значение силы тока в нем однозначно соответствует величине индукции магнитного поля. Следовательно, показаниям измерителя можно сопоставить определенные значения индукции магнитного поля и проградуировать измеритель в единицах индукции.

В ИМИ-1 подвижный контакт резистора R3 соединен с ручкой «Установка В». Для того чтобы определенному положению подвижного контакта соответствовало всегда одно и то же значение тока, необходимо поддерживать строгое постоянство напряжения Uab, подаваемого на дифференциальный шунт. Если это условие выполнено, то при положении подвижного контакта в точке d (ручка «Установка В» - в крайнем левом положении) через измеритель течет наибольший ток, стрелка измерителя должна установиться на последнем делении       (риска «А»). Так как э.д.с. батареи со временем меняется, то это вызывает изменение напряжения Uab и, следовательно, изменение величины силы тока через измеритель при данном положении ручки «Установка В». Поэтому перед каждым опытом производится калибровка тока по риске «А». Для калибровки тока в приборе имеется ручка «Установка А», связанная с подвижным контактом резистора R6. Вращая ручку «Установка А», добиваются установки стрелки измерителя на риску «А».

Теперь прибор настроен.  Помещая пробник-зонд в измеряемое поле, ручкой «Установка В» добиваются отклонения стрелки пробника на риску «В» и отсчитывают индукцию по измерителю.

Полная схема прибора отличается наличием шунтов и добавочных сопротивлений к пробнику-зонду, при помощи которых весь диапазон измерений разбивается на поддиапазоны. Шунты и добавочные сопротивления подобраны так, что их общее сопротивление и сопротивление пробника на всех поддиапазонах постоянны (1000 Ом). Это позволяет делать настройку только на одном из поддиапазонов.

Если поле имеет индукцию менее 1000 Гаусс (нижний предел основного диапазона), стрелка пробника не дойдет до риски «В» даже при наибольшем токе в цепи пробника. В этом случае отсчет индукции может быть снят с несколько пониженной точностью непосредственно по показаниям стрелки пробника-зонда.

В данной работе необходимо изучить зависимость индукции магнитного поля в междуполюсном зазоре электромагнита от силы тока в катушке электромагнита и расстояния между полюсными наконечниками. Установка (рис. 3) состоит из электромагнита ЭМ, трех последовательно соединенных реостатов (на рисунке показаны только два R1 и R2), позволяющих плавно изменять силу тока в обмотке электромагнита от 0,5 до 2,5 А, амперметра постоянного тока А, источника постоянного тока на 120 вольт, ключа K и измерителя магнитной индукции типа ИМИ-1 (на рисунке не показан).

Перед началом работы необходимо тщательно ознакомится с принципом действия, подготовкой к работе и методикой проведения измерений при помощи прибора ИМИ-1. До ознакомления с прибором запрещается включать прибор и вращать его ручки.

Подготовка прибора к работе.

а) Открыть прибор и вынуть из отсека пробник.

б) Проверить соответствие положения стрелки стрелочного измерителя начальной риске его шкалы и, если надо, поправить положение стрелки при помощи механического корректора.

в) Ручку переменного сопротивления "Установка В" повернуть влево до отказа, что показано на панели стрелкой с отметкой "А".

г) Переключатель "Пределы измерений" установить в крайнее правое положение на поддиапазон "II/8".

д) Установить переключатель "переполюсовка" в положение "N–S".

е) Переключатель "Питание" поставить в положение "Вкл.". Стрелочный измеритель должен дать показание.

ж) Ручкой переменного сопротивления "Установка А" добиться отклонения стрелки стрелочного измерителя точно на риску "А".

Рис. 3

## При выполнении работы соблюдать следующие меры предосторожности:

- Держать постоянно пробник-зонд в руке, не оставляя его без присмотра.

- Включать прибор ИМИ-1 только для подготовки его к работе и проведения измерений.

- Пробник-зонд вносить между полюсами магнита так, чтобы его шкала была расположена горизонтально.

Измерения.

- Подготовить прибор ИМИ-1 к работе, затем выключить его питание и поместить пробник-зонд между полюсами электромагнита. Освободить зажимы полюсных наконечников, добиться их плотного прикосновения к щечкам пробника и в этом положении зажимы закрепить. В таком случае расстояние между полюсными наконечниками равно 13,5 мм.

- Удалить пробник-зонд из междуполюсного промежутка и собрать электрическую цепь согласно рис. 3. Установить силу тока 2,5 А. Включить питание ИМИ-1, внести пробник-зонд между полюсами магнита. Необходимо обратить внимание на положение стрелки пробника. Если она отклонилась влево и вышла за шкалу, то сменить положение тумблера "Переполюсовка" на противоположное.

- Вращать ручку переключателя "Пределы измерений" против часовой стрелки до тех пор, пока показания прибора не превысят риску 700.

- Вращать ручку "Установка В" вправо и добиться отклонения стрелки пробника точно на риску "В".

- Сделать отсчет индукции поля электромагнита, пользуясь показаниями переключателя "пределы измерений" и соответствующей шкалой стрелочного измерителя.

- Повторить измерения индукции, уменьшая силу тока через равные промежутки до 0,5 А, и по полученным данным построить график зависимости индукции магнитного поля электромагнита от силы тока при междуполюсном расстоянии 13,5 мм.

- Повторить измерения и построить графики зависимости индукции магнитного поля электромагнита от силы тока при насадках, рассчитанных на ширину зазора между полюсными наконечниками в     30 мм и 48 мм.

- Исследовать зависимость индукции магнитного поля электромагнита от расстояния между полюсами электромагнита при постоянной силе тока. Построить график этой зависимости.

Внимание. При величине индукции менее 1000 Гаусс, необходимо:

- Выполнить все операции раздела "Подготовка к работе" и пункты "1" и "2" раздела "Измерения".

- Установить переключатель "Пределы измерений" в крайнее левое положение на риску "I/I". Вращать ручку "Установка В" до упора вправо против направления стрелки, имеющейся на панели прибора. При этом стрелка стрелочного измерителя должна встать на начальную риску шкалы, обозначенную цифрой 1000. Снять отсчет индукции поля исследуемого электромагнита по показаниям стрелки пробника-зонда.

Вопросы для подготовки.

- Магнитное поле в веществе и его характеристики. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость.

- Диамагнетики и парамагнетики. Закон Кюри.

- Ферромагнетики. Общие свойства. Природа ферромагнетизма. Доменная структура ферромагнетиков. Закон Кюри-Вейсса.

- Антиферромагнетики. Ферриты.

- Принцип действия прибора ИМИ-1. Назначение ручек "Установка В" и "Установка А".

- Объяснить ход экспериментальных кривых.

Литература: 1 – 4, 6, 9, 10.

# РАБОТА 85

## ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ФЕРРИТОВЫХ КОЛЕЦ ИЗМЕРИТЕЛЕМ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ Ш1-7

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля В. Существуют различные методы измерения величины (модуля) индукции В, например, баллистический и электродинамический. Высокой точностью обладает метод измерения, основанный на явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР). В основу метода, применяемого в данной работе, положен эффект Холла, сущность которого заключается в следующем.

Если пластинку, вдоль которой течет постоянный ток, поместить в постоянное магнитное поле, перпендикулярное к пластинке, то между параллельными току и полю гранями (рис. 1) возникает разность потенциалов UH = 1 –2, так называемая э.д.с. Холла. Как показывает опыт, ее величина определяется выражением:

UH = R d j B,                                                 (1)

Рис. 1                                                         Рис. 2

где d – толщина пластинки, j – модуль плотности тока, В – модуль магнитной индукция. Коэффициент пропорциональности R, получивший название постоянной Холла, является константой материала и в системе СИ измеряется в м3/Кл. Принимая во внимание, что для конкретного образца величины R и d фиксированы, по величине поперечной разности потенциалов для заданного значения плотности тока j можно определить значение индукции магнитного поля В.

В данной работе магнитное поле создается ферритовыми кольцами, помещенными в пластмассовые оправки. Ферриты или ферримагнетики – это полупроводниковые магнитные материалы. Они представляют собой кристаллические твердые растворы окисла железа Fe2О3 и окислов других металлов. Ферриты получают путем спекания хорошо перемешанных раздробленных окислов при температуре 900 – 1400 °С. Магнитные свойства ферритов обязаны собственным (спиновым) магнитным моментам электронов.

При определенных условиях в кристаллах могут возникать так называемые обменные силы, которые заставляют собственные магнитные моменты электронов соседних атомов выстраиваться параллельно или антипараллельно друг другу (рис. 2а). По современным представлениям причиной ферромагнетизма у ферритов является наличие двух или более взаимопроникающих кристаллических подрешеток, намагниченности которых упорядочены в определенном направлении. Направления суммарных магнитных моментов этих подрешеток противоположны, и если они не одинаковы, то результирующая намагниченность отлична от нуля (рис. 3а). Следует иметь в виду, что магнитные моменты двух подрешеток могут точно компенсировать друг друга. В этом случае говорят, что материал – антиферромагнетик (рис. 3б). Таким образом, в антиферромагнетике даже при наличии спиновой упорядоченности, величина намагниченности равна нулю. Ферриты, обладающие антиферромагнитными свойствами, называются антиферримагнетиками.

Рис. 3

Поскольку ферриты обладают большим удельным электрическим сопротивлением, они практически свободны от влияния индукционных вихревых токов, и их применяют в качестве сердечников не только в электромагнитах, а также в катушках индуктивности и трансформаторах.

Принцип работы прибора Ш1-7.

Упрощенная электрическая блок-схема прибора для измерения магнитной индукции Ш1-7 (рис. 4) состоит из следующих основных элементов: генератора электромагнитных колебаний, зонда, компенсатора, усилителя, детектора и индикатора. Электрическое напряжение с частотой 1000 Гц от генератора подается на токовые контакты датчика Холла, который находится в зонде, помещаемом в магнитное поле. Возникающее в датчике Холла напряжение UH (эдс Холла) той же частоты поступает в компенсатор. Туда же подается в противофазе и UД, часть напряжения генератора с делителя напряжения. Результирующий сигнал UP усиливается, детектируется и поступает на индикатор. Изменяя величину UД при помощи делителя напряжения, можно добиться совмещения стрелки индикатора с отметкой "0", то есть полной компенсации э.д.с. Холла UH выходным напряжением делителя UД,. Так как эдс Холла зависит от интенсивности магнитного поля, то каждому значению В соответствует определенное положение переключателя делителя напряжения. Поэтому переключатель напряжения можно проградуировать непосредственно в единицах индукции (Тесла).

Рис. 4

Рис. 5

Работа с прибором.

- Подключить сетевой шнур к сети и включить прибор.

- Дать прибору прогреться 10 минут.

- Установить нуль прибора, для чего при нажатой кнопке "Контроль" с помощью ручки "Уст. нуля" добиться совмещения стрелки индикатора с отметкой "О".

- Установить тумблер "Измерение" в положение "Грубо", переключатель перевести в положение, примерно соответствующее измеряемому полю, и поместить зонд в интересующую точку магнитного поля.

- Убедиться, что при нажатии кнопки "Контроль" стрелка прибора отклоняется влево. В противном случае зонд следует повернуть на 180°.

- Добиться совмещения стрелки индикатора с нулем при помощи ручки переключателя "Пределы" и ручек "Баланс". Затем установить тумблер "Измерение" в положение  "Точно " и с помощью ручек "Баланс" совместить стрелку индикатора с нулем. Снять показания по измерительному устройству "Отсчет индукции Т".

Измерения.

- По заданию преподавателя установить на платформу 1 одно или два ферритовых кольца 2 с прокладкой 3 определенной толщины (рис. 5). При помощи зажимной цанги 4 закрепить один из конусов 5 на трубке 6, вставить ее в отверстие в кольцах и закрепить в таком положении другим конусом и цангой.

- Ввести зонд 7 в трубку и снять распределение поля вдоль оси магнитной системы (деления на оси зонда указывают расстояние до плоскости датчика Холла в сантиметрах). Рекомендуется измерять индукцию В через каждый 1 см, а в местах резкого изменения поля – через 0,5 см.

- Повторить измерения п. 2, вводя зонд в трубку с другой стороны.

- Полученные результаты следует представить графически и объяснить. По оси абсцисс отложить расстояние от некоторой точки, взятой на оси системы вне колец, указать также расположение ферритовых колец. По оси ординат отложить величину индукции магнитного поля.

Вопросы для подготовки.

- Вектор магнитной индукции, намагниченность, напряженность магнитного поля, магнитный поток. Единицы их измерения.

- Природа ферромагнетизма. Антиферромагнетики и ферриты. Их поведение во внешних магнитных полях.

- Магнитные силовые линии. Их конфигурация в данной работе.

- Методы измерения магнитной индукции.

- Эффект Холла.

- Принципиальная схема измерителя магнитной индукции Ш1-7.

- Работа с прибором Ш1-7.

Литература: 1 – 8, 10.

# РАБОТА  86

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ КЮРИ ФЕРРИМАГНЕТИКОВ

Магнитная проницаемость μ и восприимчивость æ являются характеристиками магнитных свойств вещества (μ = æ + 1). В диамагнетиках проницаемость μ принимает значения:  0 < μ < 1 (восприимчивость æ: –1 < æ < 0), в парамагнетиках: μ > 1 (0 < æ < 1) и ферромагнетиках: μ >> 1 (æ >> 1). Установлено, что восприимчивость диамагнетиков почти не зависит от температуры. При повышении температуры ферромагнетика его магнитные свойства ослабевают, и при некоторой температуре ТK, называемой точкой Кюри, они исчезают. При температурах выше точки Кюри ферромагнетик становится парамагнетиком. Температурная зависимость магнитной восприимчивости ферромагнетиков в парамагнитном состоянии определяется законом Кюри-Вейсса:

æ = С / (Т – ТK),                                                 (1)

а обычных парамагнетиков – законом Кюри:

æ = С / Т.                                                     (2)

Здесь Т – абсолютная температура, ТK – точка (температура) Кюри, С – постоянная величина, зависящая от природы вещества.

Существуют вещества, которые называются антиферромагнетиками. Кристаллическая решетка антиферромагнетика, в простейшем случае, состоит как бы из двух вставленных друг в друга подрешеток, намагниченности которых равны и направлены в противоположные стороны (см. раб. 85). Нескомпенсированные антиферромагнетики называются ферримагнетиками. Примерами ферримагнитных веществ являются ферриты. Точка Кюри антиферромагнетика называется точкой Нееля. Восприимчивость антиферромагнетика зависит от температуры в парамагнитном состоянии по закону:

æ = С / (Т + ТK).                                              (3)

В данной работе определение точки Кюри магнетика основано на зависимости частоты электромагнитных колебаний LС-автогенератора от магнитной восприимчивости сердечника катушки индуктивности колебательного контура. Сердечником является исследуемый образец – ферритовый стержень. Так как образец заполняет только часть пространства, охватываемого катушкой, то отношение величин индуктивности L (катушки с образцом) и L0 (без него) может быть записано в виде:

L / L0 =1 + η æ,                                             (4)

где η – некоторый безразмерный параметр, называемый коэффициентом магнитного заполнения (0 ≤ η ≤ 1). Отсутствию магнетика в катушке соответствует η = 0,  и, следовательно, L = L0. Если η = 1, L/L0 = 1 + æ = μ. Это означает, что катушка полностью находится в среде с проницаемостью μ. При η ≠ 0 и 1 реализуется некоторый промежуточный случай частичного заполнения катушки магнитной средой.

Частота колебаний, генерируемых LС-автогенератором, приближенно равна собственной частоте колебательного контура:

.                                              (5)

Поэтому можно полагать, что частоты электромагнитных колебаний  и 0, генерируемых с колебательными контурами LС и L0С, находятся в следующем соотношении:

.                                              (6)

Из соотношений (4) и (6) следует формула:

,                                             (7)

отражающая связь частоты колебаний с восприимчивостью. Тогда, зависимость восприимчивости от частоты колебаний имеет вид:

æ .                                              (8)

Задание. Снятие частотной зависимости магнитной восприимчивости феррита и определение точки Кюри.

Измерительная установка (рис. 1) изготовлена на базе промышленного генератора высокой частоты Г4-18. Катушка индуктивности L колебательного контура вынесена на верхнюю панель. Для нагревания образца используется нагреватель электропаяльника П, температура образца измеряется дифференциальной хромель-копелевой термопарой ХK. Горячий спай термопары находится в постоянном контакте с образцом Ф, а холодный – погружен в сосуд с трансформаторным маслом М. Температура масла измеряется ртутным термометром РТ, термоэдс – милливольтметром мВ. Частота электромагнитных колебаний измеряется цифровым электронно-счетным частотомером Ч3-33 (или Ч3-34). Инструкция по работе с приборами     Г4-18 и Ч3-33 приведена в литературе [11].

Рис. 1

Измерения.

- Выход генератора "0,1 – 1 V" подсоединить к входу частотомера.

- Установить режим работы частотомера – автоматическое измерение частоты со временем измерения 0,1 с.

- Установить генератор в режим генерации наибольшей амплитуды гармонических электрических колебаний в диапазоне частот 1 – 3 МГц.

- Включить приборы и дать им прогреться в течение 10 мин.

- Записать показания частотомера с образцом, помещенным в генераторную катушку, и без него. Если показания отсутствуют, то путем плавного изменения частоты генератора и регулировки его выходного напряжения добиться появления показаний частотомера. Отсчет показаний частотомера снимать с точностью до 1 кГц.

- Вставить образец вместе с термопарой в подогреватель. Включить подогреватель. Довести температуру образца до 300°С. (Градуировочная кривая термопары приведена на лабораторном столе).

- Выключить нагреватель. Вставить образец в генераторную катушку. Через каждые 15 секунд записывать одновременно показания ртутного термометра, частотомера и милливольтметра до полного охлаждения образца.

- Выключить установку.

- При помощи градуировочной кривой термопары перевести показания милливольтметра в значения температуры образца, не забывая при этом делать поправку на температуру холодного спая термопары.

- Вычислить по формуле (7) значения магнитной восприимчивости, соответствующие различным температурам образца. Величину коэффициента заполнения полагать, равной = 0,1.

- Результаты измерений и вычислений оформить в виде таблицы:

| №№ п/п | Температура холодного спая термопары, °С | Показания милливольтметра, в делениях шкалы | Температура образца t, °С | Частота генератора , кГц | Магнитная восприимчивость образца æ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Построить графики температурных зависимостей частоты  и магнитной восприимчивости æ = æ (t,°С)

- Определить значения точки Кюри по месту излома кривых  и æ = æ (t,°С) в области высоких температур. Сравнить полученные результаты.

Вопросы для подготовки.

- Магнитное поле в веществе и его характеристики.

- Диамагнетики и парамагнетики. Закон Кюри.

- Ферромагнетики. Общие свойства. Закон Кюри-Вейсса. Точка Кюри.

- Природа ферромагнетизма. Доменная структура ферромагнетиков.

- Антиферромагнетики и ферриты.

- Измерительная установка. Работа с приборами Г4–18 и Ч3–33 (34).

- Применение высокочастотного генератора для измерения магнитной восприимчивости вещества. Вывод формул (5) – (7).

- Графическое определение точки Кюри.

Литература: 1 – 4, 8, 11.

# РАБОТА 87

## СНЯТИЕ КРИВОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАМАГНИЧЕНИЯ И

## НАБЛЮДЕНИЕ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА В ЖЕЛЕЗЕ

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля B. Для удобства описания магнитного поля в веществе вводится другая векторная величина – напряженность Н. Векторы B и Н находятся в сложной функциональной связи между собой. Однако для изотропного магнетика, а также для выделенного направления в любом магнетике эта связь сводится к зависимости между двумя скалярными величинами В и H: В = f (Н), которая может быть представлена также в форме: В = 0Н, где – магнитная проницаемость вещества, 0 – магнитная постоянная. Для ферромагнетиков проницаемость  зависит от напряженности H. Следовательно, в ферромагнетиках В является нелинейной функцией H. Кроме того, на вид кривых B = f (Н) влияет форма образца.

По методу А. Г. Столетова ферромагнитные образцы изготавливают в виде тороида. Магнитное поле создается намагничивающей обмоткой – металлическим проводником, навитым на тороид. Для того, чтобы магнитное поле внутри тороида было практически однородным, радиус тороида должен быть гораздо больше радиуса витков намагничивающей обмотки. Магнитные силовые линии образуют систему концентрических окружностей относительно общего с тороидом центра. Полученные в этом случае кривые B = f (Н) и  = f (Н) характеризуют само вещество.

В настоящей работе изучают процессы перемагничивания (намагничивания и размагничивания) "мягкого" железа. Измерения проводятся баллистическим методом (задание 1) и при помощи осциллографа (задание 2).

Задание 1. Определение баллистической постоянной и снятие основной кривой намагничения.

Для измерений используется установка, электрическая схема которой изображена на рис. 1. Здесь приняты следующие обозначения: Т1 – намагничиваемый тороид с первичной (намагничивающей) М и вторичной (баллистической) Б обмотками; А – многопредельный амперметр постоянного тока; R1 – высокоомный реостат; R2 и R3 – низкоомные реостаты; K – коммутатор направления тока; K1 – переключатель; K2 – ключ; G – баллистический гальванометр; KЗ – кнопка шунтирования рамки гальванометра (успокоения зайчика); L1 и L2 – первичная и вторичная обмотки нормальной катушки.

Питание установки осуществляется от источника постоянного тока. Вторичные обмотки нормальной катушки L2 и тороида Б, включенные в электрическую цепь гальванометра, называются  баллистическими, так как баллистический отброс зайчика гальванометра создается, благодаря индуцированному в них электрическому току. Чтобы обеспечить неизменное значение сопротивления измерительной цепи гальванометра, баллистические обмотки нормальной катушки L2 и исследуемого тороида Б включены последовательно. Принцип действия баллистического гальванометра описан в работе 62 "Баллистический гальванометр".

Рис. 1

Упражнение 1. Определение баллистической постоянной.

- Переключатель K1 поставить в положение Н (нормальная катушка).

- Полностью вывести реостат R1 (сопротивление R1 – минимальное), реостаты R2 и R3 ввести.

- Включить амперметр А на предел измерения 3 А.

- Замкнуть цепь гальванометра ключом K2.

- Реостатами R2 и R3 установить силу тока в цепи 1 А и коммутируя ток в цепи нормальной катушки при помощи коммутатора K, получить баллистический отброс т1 – первое наибольшее значение отклонения зайчика из состояния покоя. Сделать 3 отсчета вправо и 3 отсчета влево (всего 6) и взять среднее значение т1.

- Повторить определение баллистического отброса т1 при значениях силы тока, равных 1,5 А и 2 А.

- Вычислить баллистическую постоянную гальванометра для полученных средних значений т1 по формуле:

(Вб/мм),                                  (1)

где 0 = 4π∙10–7 Гн/м, n1 – число витков на единицу длины первичной обмотки нормальной катушки, N1 – число витков баллистической (вторичной) обмотки нормальной катушки, S1 – площадь поперечного сечения витков нормальной катушки, I – сила тока в первичной обмотке нормальной катушки, m1 – баллистический отброс гальванометра в мм.

- Вычислить среднее значение баллистической постоянной Cφ.

Упражнение 2. Снятие основной кривой намагничения.

При пропускании электрического тока I по первичной (намагничивающей) обмотке тороида возникает магнитное поле, напряженность которого Н можно вычислить по формуле:

Н = n2 I,                                                      (2)

где n2 – число витков первичной обмотки на единицу длины средней линии тороида. Коммутация тока в намагничивающей обмотке вызывает изменение магнитного потока, сцепленного с N2 витками баллистической (вторичной) обмотки тороида, на величину:

ΔΦx = 2 N2 S2 BX,

где S2 – площадь сечения исследуемого железного тороида. Баллистический отброс гальванометра mx пропорционален этому изменению потока:

ΔΦx = C mx.

Выражение для индукции в сердечнике принимает вид:

.                                          (3)

Обратить внимание на то, что коммутация тока в намагничивающей обмотке ведет к перемагничиванию образца. При каждом переключении тока меняются на обратное направления векторов Н и В. Таким образом, при каждой коммутации тока вектор магнитной индукции описывает петлю гистерезиса, что усложняет измерение В.

Предположим, что первоначально образец был полностью размагничен, а затем помещен в магнитное поле, напряженность которого плавно увеличивалась от 0 до Нm. Индукция при этом, возрастает от 0 до ее значения в точке D1 (рис. 2). При изменении напряженности магнитного поля от Нm до –Нm индукция примет отрицательное значение, соответствующее точке С1. Вновь увеличивая напряженность до Нm, мы получаем ветвь С1D2. Точка D2 лежит ниже точки D1, так как кривая в нее приходит из точки отрицательной остаточной индукции, тогда как в точку D1 кривая приходит из начала координат, то есть из точки, соответствующей нейтральному состоянию вещества. Повторному уменьшению Н соответствует кривая D2С2, последующему затем возрастанию напряженности соответствует кривая С2D3 и т.д. Только после достаточного числа перемагничивания (примерно 10) получается "симметричная" гистерезисная кривая (СD), изображенная на рис. 2 пунктирной линией.

Рис. 2                                                  Рис. 3

На рис. 3 показано семейство "симметричных" гистерезисных петель, полученных при различных значениях Нm. Кривая B = f (H), проходящая через вершины гистерезисных петель, является основной кривой намагничения (пунктирная линия 0D).

Измерения.

Перед началом измерений необходимо размагнитить образец. Из-за большой индуктивности тороида размагничивание проводится не переменным током, а циклически постоянным током. Поэтому процесс измерений состоит из двух этапов: размагничивания образца и собственно измерений.

I. Размагничивание образца.

- Поставить переключатель K1 в положение Т.

- Разомкнуть цепь гальванометра ключом K2. При полностью выведенном реостате R1 (R1 = 0) и амперметре, включенном на 3 А, довести при помощи реостатов R2 и R3 силу тока в цепи намагничивающей обмотки тороида до 2 А.

- Быстро коммутируя направление тока (несколько раз в секунду) переключателем K при постепенном увеличении сопротивления R1 в намагничивающей цепи, медленно снижать силу тока до нулевого значения. В результате многократного перемагничивания во все более слабом поле железный сердечник оказывается практически размагниченным.

После размагничивания образца приступают к непосредственным измерениям индукции, начиная с минимальных значений силы тока в намагничивающей обмотке.

II. Основные измерения.

Внимание! Предварительное случайное (даже мгновенное) пропускание большого тока по этой обмотке искажает весь ход кривой индукции и требуется возобновление процесса размагничивания.

- Оставив переключатель K1 в положении Т и ключ K2 – разомкнутым, полностью ввести реостаты R1, R2 и R3 (максимумы сопротивлений).

- Включить электрическую цепь постоянного тока. При этом в цепи намагничивающей обмотки тороида должен установиться минимальный ток (около 0,07 А).

- При выключенном гальванометре сделать около 10 коммутаций тока для получения "симметричной" петли гистерезиса. (Эта операция называется подготовкой образца и проводится каждый раз после установления следующего значения силы тока.)

- Включить гальванометр и отсчитать отклонение mx по шкале светового указателя при коммутации тока. Отсчет отклонения снять 6 раз (3 вправо и 3 влево) и взять среднее значение. Успокоение гальванометра производится кнопкой K3, которую нужно нажимать в тот момент, когда после отсчета световой указатель проходит около нулевого деления шкалы.

- Установить шкалу амперметра на 0,15 А. Реостаты R2 и R3 должны быть полностью введены. Установить реостатом R1 силу тока 0,08 А и провести определение среднего баллистического отброса. Продолжая выводить реостат R1, повторить такие опыты для токов 0,08; 0,09; 0,10; …; вплоть до 0,15 А.

- Установить шкалу амперметра на 1,5 A. Продолжая действовать только реостатом R1, определить средний баллистический отброс для токов 0,20; 0,25;...0,40 А. Вывести полностью реостат R1.

- Переключить шкалу амперметра на 3 А. Устанавливая реостатами R2 и R3 силу тока 0,50; 0,55; 0.65; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,5 и 2,0 А определить средний баллистический отброс для каждого значения силы тока.

- Вычислить по формулам (2) и (3) величины Н и В.

- Результаты измерений и вычислений представить в виде таблицы:

| I, A | mx, мм | Н, А/м | В, Т |  = B / 0H |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Начертить графики зависимости В и  от Н.

Параметры установки имеются на рабочем месте.

Задание 2. Наблюдение петли гистерезиса на экране осциллографа.

Чтобы получить изображение петли гистерезиса, нужно поместить ферромагнетик в магнитное поле, создаваемое переменным током, и подать на горизонтальный усилитель осциллографа сигнал, пропорциональный напряженности магнитного поля в образце, а на вертикальный – сигнал, пропорциональный магнитной индукции. Принципиальная схема установки приведена на рис. 4.

Исследуемым веществом является железо, из которого изготовлен тороид Т2. Первичная обмотка с небольшим коэффициентом самоиндукции питается от сети переменного тока через резистор R1. На горизонтальную развертку осциллографа подается падение напряжения Ux на сопротивлении R1. Это напряжение пропорционально току в первичной обмотке, то есть напряженности магнитного поля в тороиде:

U1 = I1 R1 = (R1/n) H,

где n – число витков первичной обмотки на единицу длины тороида,        H = n·I1 – напряженность магнитного поля, создаваемая током I1 в тороиде.

На вертикальный усилитель подается напряжение Uy со вторичной обмотки. Это напряжение в соответствии с законом электромагнитной индукции пропорционально dB/dt, поэтому между вторичной обмоткой и осциллографом включается интегрирующее звено. Интегрирование осуществляется при помощи RС-цепочки, удовлетворяющей условию   RС >> Т, где Т  – период изучаемого процесса.

Найдем величину тока I2, текущего во вторичной обмотке. Эдс индукции во вторичной обмотке равна:

 = – NS (dB/dt).                                              (4)

Здесь S – площадь сечения тороида, N – число, витков вторичной обмотки. По закону Ома для замкнутой вторичной цепи тороида, пренебрегая эдс самоиндукции во вторичной обмотке, имеем:

 = UC + I2R2,                                               (5)

где

(6)

– напряжение на конденсаторе и q – заряд конденсатора. Если выполнено неравенство RС >> Т, то первым слагаемым в сумме (5) можно пренебречь. Тогда, имеем:

 = I2R2 = – NS (dB/dt),                                       (7)

откуда:

I2 = – (NS / R2) (dB/dt).                                       (8)

Рис. 4

Подставляя значение I2 в выражение (6), получим, что напряжение, подаваемое на вертикальную развертку осциллографа, равно:

,                                              (9)

то есть оно пропорционально значению индукции в сердечнике.

Измерения

- Собрать электрическую цепь (рис. 4). В установке интегратор И смонтирован на отдельной панели и имеет три резистора R2 = 100, 150 и 400 кОм, соединенных последовательно, и конденсатор 2 мкФ. В качестве резистора R1 используется низкоомный реостат.

- Ввести полностью реостат R (R = Rмакс) и включить цепь в сеть переменного тока.

- Зарисовать петли гистерезиса при трех значениях силы тока, не превышающих 2 А.

Вопросы для подготовки.

- Магнитное поле в веществе. Вектор намагничения. Магнитная индукция. Напряженность поля. Магнитная восприимчивость и проницаемость.

- Диамагнетики и парамагнетики. Закон Кюри.

- Ферромагнетики. Природа ферромагнетизма. Общие свойства. Доменная структура ферромагнетиков.

- Явление гистерезиса. Начальная кривая намагничения.

- Причины предпочтительности выбора формы образца в виде тора.

- Баллистический метод измерения магнитной индукции.

- Почему баллистические обмотки нормальной катушки и тороида включены последовательно?

- С какой целью и как производят размагничивание образца?

- Получение петли гистерезиса при помощи осциллографа.

Литература: 1 – 4, 8, 11, работа 62.

# РАБОТА 88

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА

## МЕТОДОМ МАГНИТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ (МАГНЕТРОНА)

Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях описывается дифференциальным уравнением:

,                                           (1)

где q – заряд, т – масса, v – вектор скорости движения частицы, Е – вектор напряженности электрического поля, В – вектор индукции магнитного поля. Из этой формулы следует, что движение частицы определяется отношением ее заряда к массе, получившим название удельного заряда частицы. Эта величина определяется экспериментально легче, чем заряд и масса в отдельности.

Имеется несколько методов определения удельного заряда электрона е/т. В данной работе – воспроизводится один из них: метод магнитного отклонения. Для его осуществления двухэлектродную лампу (диод) с цилиндрическими коаксиальными электродами помещают в однородное магнитное поле (рис. 1), направленное вдоль оси цилиндров. Катод лампы подогревается нитью накала, находящейся внутри него. Между катодом и анодом прикладывается радиальное электрическое поле, направленное от анода к катоду.

При отсутствии магнитного поля электроны движутся от катода к аноду под действием только электрического поля по прямым линиям (рис. 2, а). При наличии магнитного поля на электроны кроме электрической силы действует магнитная сила Лоренца, которая перпендикулярна к векторам скорости электрона и индукции магнитного поля. Траектория электронов искривляется в плоскости чертежа. Возможные варианты траектории показаны на рис. 2 (б–г).

С увеличением индукции магнитного поля траектория электронов искривляется сильнее. При так называемом критическом значении индукции магнитного поля ВКр электроны касаются анода лишь в одной точке, а затем поворачивают обратно к катоду (рис.2, в).

При индукции магнитного поля, большей критического значения, электроны, не достигая анода, возвращаются к катоду (рис.2, г). В таком случае анодный ток прекращается. При переходе через критическое значение индукции происходит резкий спад ("сброс") величины анодного тока от некоторого значения до нуля. Зависимость анодного тока I, текущего через лампу, от величины индукции магнитного поля В часто называют сбросовой характеристикой (рис.2, д).

Практически прекращение анодного тока происходит не скачком, а более или менее плавно. Это объясняется наличием краевых эффектов, некоаксиальностью анода и катода, разбросом начальных скоростей электронов, падением напряжения вдоль катода (в случае катода прямого накала) и рядом других менее значительных причин.

Рассмотрим движение электрона в плоскости сечения между двумя цилиндрическими электродами. Обозначим радиусы катода и анода через "а" и "в" (рис. 3). Пусть между анодом и катодом создана разность потенциалов Ua, и они помещены в однородное магнитное поле, направленное вдоль оси цилиндров, то есть перпендикулярно плоскости чертежа. Под действием магнитной силы и силы электрического поля среднестатистический электрон, начальная скорость которого при вылете из катода может считаться, равной нулю, будет описывать в плоскости, перпендикулярной к оси цилиндров, некоторую кривую. Если индукция магнитного поля равна критическому значению ВKр, то эта кривая касается анода в какой-то одной точке, как это показано на рис. 3.

Положение электрона определяется радиус-вектором r, проведенным от оси симметрии О к мгновенной координате электрона. В полярной системе координат компонентами радиус-вектора являются его модуль r и полярный угол , который вектор r составляет с некоторым избранным (начальным) направлением Ох. Скорость электрона v в любой точке его траектории можно представить в виде суммы двух составляющих, одна из которых vr направлена по радиусу r (радиальная составляющая), а вторая v перпендикулярна ему (тангенсальная составляющая). При слабом накале можно считать, что в момент выхода электрона из катода (при r = а) обе составляющие скорости (vr и v) равны нулю.

Рис. 2.

Рис. 3

Для нахождения удельного заряда электрона удобно воспользоваться тем условием, что при критическом значении индукции магнитного поля траектория касается анода в одной точке. В точке касания r = в, радиальная скорость vr = 0, и полная скорость v равна ее тангенсальной составляющей v. Поскольку магнитная сила перпендикулярна скорости, она не совершает работу при движении электрона, и электрон всю кинетическую анергию приобретает за счет работы электрических сил на пути ав между катодом и анодом. Пренебрегая начальной энергией электрона, так как vr(а) = v(а) = 0, по закону сохранения энергии имеем:

.                                 (2)

Отсюда найдем квадрат составляющей скорости электрона vв2:

.                                          (3)

С другой стороны, составляющую скорости электрона v в точке касания его траектории анода можно найти при помощи уравнения моментов:

,                                               (4)

где L – момент импульса электрона и М – момент внешних сил, действующих на него. Момент импульса L относительно оси симметрии в любой точке траектории электрона равен: L = m [r v], а его модуль:

L = m r v                                                (5)

Момент сил М обусловлен только силами магнитной природы. Модуль этого момента М при критическом значении индукции равен:

М = e v BKp r sin,                                          (6)

где  – угол между магнитной силой и радиус-вектором. Из рис. 3 видно, что он равен углу  между составляющей скорости v и самой скоростью v (углы с взаимно перпендикулярными сторонами). Видно также, что vsin vr. Поэтому выражение (6) можно переписать как:

М = e BKp r vr                                            (7)

или

.                            (8)

Тогда, принимая во внимание выражения (5) и (8), из уравнения моментов (4) следует:

(9)

или

.                                   (10)

Значение константы интегрирования находится из выражения (10), записанного для граничных условий в начальный момент времени движения: электрон находится вблизи катода, и справедливы следующие соотношения: r = а и v = 0. Следовательно,  . Подставляя это значение константы в выражение (10) найдем, что в любой точке траектории скорость электрона равна:

.                                    (11)

В точке касания, то есть для r = в, имеем:

.                                   (12)

Подставляя это значение скорости в выражение (3), получим расчетную (рабочую) формулу для удельного заряда электрона:

.                                     (13)

Описание установки.

Схема установки приведена на рис. 4. Ламповый диод Л помещен внутри прямого соленоида (цилиндрической катушки индуктивности) LС так, что оси анода и катода совпадают с осью соленоида. Соленоид включается в электрическую цепь постоянного тока через реостат RC. Величина тока соленоида регистрируется амперметром АС. Зависимость индукции магнитного поля В внутри соленоида от силы тока IC в его обмотке, можно выразить формулой:

В = k IC.                                                   (14)

Значения радиусов анода в и катода а, а также коэффициента k указаны на лабораторном столе.

Цепь диода состоит из цепи анода и цепи накала. Цепь анода питается от выпрямителя через делитель напряжения (потенциометр) Ra. Анодный ток измеряется миллиамперметром mА, напряжение на аноде – вольтметром V. Ток накала измеряется амперметром Ан и регулируется реостатом Rн. Установка полностью смонтирована.

Рис. 4

Измерения

- Включить источник цепи накала и установить ток накала IН, указанный на лабораторном столе. По мере нагрева лампы этот ток будет уменьшаться, поэтому необходимо в течение 2 – 3 минут несколько раз подрегулировать изменившуюся величину силы тока IН. Затем включить анодное напряжение Ua и потенциометром Ra довести напряжение на аноде до заданной величины.

- После достижения установившегося (не изменяющегося) анодного тока приступить к снятию сбросовых характеристик. Для этого подать на соленоид через реостат RC постоянный ток IC и увеличивать его ступенчато через 0,06 А, начиная с наименьшей величины, а в области сброса через 0,02 А. Для каждого отсчета силы тока в соленоиде IС, снятого по прибору АС, записать значение анодного тока Iа по измерительному прибору mА. При снятии сбросовых характеристик следить за соответствием значений силы тока накала и напряжения на аноде первоначально заданным. Описанные действия проделать для трех заданных напряжений на аноде.

- По данным опытов построить графики. Примерный вид графика дан на рис. 5 для одного напряжения на аноде.

- На графике провести 2 прямые: первую как продолжение наиболее круто падающей части сбросовой характеристики, а вторую – на продолжении пологого участка кривой после сброса. Спроектировав точку пересечения этих прямых Kр на ось абсцисс получить критическое значение тока IKр (рис. 5).

- Вычислить критическую индукцию BKр для трех значений анодного напряжения Ua, подставляя значения IKр в формулу (14). По формуле (13) вычислить отношение заряда к массе электрона e/m для каждого значения Ua. Найти среднее значение e/m.

Рис. 5

Вопросы для подготовки.

- Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. Сила Лоренца. Магнитное поле соленоида.

- Принцип действия установки для определения отношения e/m.

- Объяснить причину резкого спада анодного тока при критическом значении индукции.

- Вывод рабочей формулы для определения отношения e/m.

- Реальный вид графика сбросовой характеристики. Определение по нему критического значения силы тока.

- Другие методы определения удельного заряда электрона.

Литература: 1 – 4, 8, работа 79.

# РАБОТА 89

## ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Если пластинку из полупроводника, вдоль которой течет постоянный электрический ток, поместить в перпендикулярное току магнитное поле, то между гранями, параллельными току и полю, возникает разность потенциалов – эдс Холла (рис.1). Как показывает опыт, ее величина определяется выражением:

UH = R d j B,                                                (1)

где d – толщина пластинки, j – плотность тока, В – индукция магнитного поля, R – постоянная Холла.

Рис. 1

Принимая во внимание, что в формуле (1) величины UH, d, j и В – экспериментально определяемые параметры, получим расчетную формулу для постоянной Холла:

R = UH / (d B j) = UH / (d B I /S) =   UH / (d B I) /(c d) =  (UH c) / (I B).        (2)

где I – сила тока в образце прямоугольного сечения, ширина сечения равна c и толщина – d, S – площадь поперечного сечения (рис 2).

Согласно классической электронной теории электропроводности полупроводников имеем:

R = 1 / e n,                                                  (4)

где e – элементарный заряд, n – концентрация носителей тока. По квантовой электронной теории постоянная Холла равна:

R = А / e n,                                                 (5)

где А – некоторая константа. Для германия – А = 1,18.

Зная постоянную Холла, можно найти концентрацию и знак носителей тока. Более того, по данным удельной электропроводности  можно определить подвижность носителей тока в конкретном образце. Согласно классической теории подвижность вычисляется по формуле:

b =  / n e                                                    (6)

или с учетом формулы (4) получим:

b =  R.                                                      (7)

Заменяя электропроводность удельным сопротивлением ( = 1 / ), для подвижности получим формулу:

b = 1 /  n e.                                                   (8)

Целью настоящей работы является определение концентрации и подвижности основных носителей заряда в полупроводниках при помощи эффекта Холла.

Описание установки и методики измерений.

В данной работе исследуются два образца германия с примесной проводимостью:

1) Gе + Нg – образец с дырочной проводимостью и

2) Gе + Sb – образец с электронной проводимостью.

Образцы имеют вид прямоугольных пластинок, к которым присоединены три пары электродов (рис. 2). Для обеспечения хорошего электрического контакта электроды припаяны к образцам индиевым припоем. Назначение электродов:

1-я пара – для подведения тока к образцу,

2-я пара – для измерения холловской разности потенциалов,

3-я пара – для измерения удельного сопротивления образца. Образцы помещены в держатели из электроизоляционного материала. Электроды выведены к блоку переключателей.

При измерении удельного сопротивления на образец подается напряжение от батареи. Удельное сопротивление  рассчитывается по формуле:

 =UОбр S / I b  (Ом·м),                                      (9)

где UОбр – падение напряжения на участке l образца (l – расстояние между электродами 3-й пары), S = cd – площадь поперечного сечения образца.

Рис. 2

Величину тока I в образце вычисляют, измеряя падение напряжения на известном эталонном сопротивлении RЭт, соединенном последовательно с образцом.

Держатель с образцом помещается в зазоре между полюсными наконечниками электромагнита. Допустимые значения постоянного намагничивающего тока 1 – 6 А. Градуировочный график зависимости индукции магнитного поля в зазоре электромагнита от силы тока в намагничивающей обмотке приведен на лабораторном столе.

Схема измерительной части установки показана на рис. 3. Все измерения проводятся компенсационным методом при помощи  потенциометра постоянного тока (см. работу 65). Прежде чем приступить к измерениям, необходимо по заводскому описанию ознакомиться с устройством и правилами пользования потенциометром.

Переключатель VI используется в процессе измерения для подключения к потенциометру либо напряжения с 3-ей пары электродов при определении удельного сопротивления, либо эдс Холла при исследовании эффекта Холла. При помощи переключателя V на потенциометр подаются указанные напряжения, или падение напряжения на RЭт при измерении силы тока I в образце. Переключателем IV изменяют полярность напряжения, подаваемого на потенциометр. Переключатель III необходим для изменения направления тока через образец. Переключателем II меняют полярность тока в эталонном сопротивлении RЭт.

Рис. 3

Задание 1. Определение удельного сопротивления образца.

- Включить питание измерительной установки от батареи Б ключом I.

- Установить реостатом RР ток в образце не более 1,0 мА (чтобы не вызвать нагревание образца и не повлиять на его электропроводность).

- Измерить падение напряжения UЭт на эталонном сопротивлении. Для этого переключатель V поставить в положение 1 и потенциометром измерить UЭт. Сменить направление тока в RЭт переключателем II и снова измерить UЭт. При смене направления тока необходимо переключателем IV изменить полярности напряжения, подаваемого на потенциометр.

- Из полученных значений UЭт (для разных направлений тока) взять среднее и рассчитать силу тока в образце по закону Ома (RЭт =10 Ом):

I = UЭт / RЭт.                                              (10)

Перед каждым измерением напряжения потенциометром необходимо проверить и, в случае необходимости, подстроить его рабочий ток по методике, описанной в инструкции к потенциометру.

Не меняя силу тока, измерить падение напряжения на образце UОбр между электродами 3-ей пары также для двух направлений тока через образец. Для этого переключатель V поставить в положение 2, а переключатель VI в положение 1. Направление тока изменять переключателем III.

Вычислить удельное сопротивление  образца по формуле (9).

Задание 2. Измерение эдс Холла (UН ).

При измерениях учесть, что при перемене направления магнитного поля в образце эдс Холла UН также меняет знак. Это обстоятельство позволяет отличить истинный эффект Холла от других побочных эффектов, которые не меняют знака при изменении направления поля. Одним из таких побочных эффектов является дополнительная разность потенциалов UО, возникающая за счет несимметричного расположения холловских электродов. Ее влияние таково, что если при одном направлении магнитного поля она складывается с эдс Холла и приводит к результату измерения: UН1 = UН + UO, то для противоположного направления поля она вычитаться из него: UН2 = UН – UO (здесь все напряжения взяты по абсолютному значению). Тогда, для исключения влияния побочных эффектов на результаты измерения эдс Холла, в качестве UН следует брать полусумму измеренных абсолютных значений:

UН = (UН1 + UН2) / 2.                                            (11)

Измерения

- Установить постоянный ток в образце 1,0 мА и поместить держатель с образцом в зазор электромагнита.

- Поставить переключатели V и VI в положение 2.

- Включить ток в обмотке электромагнита, установив его значение в пределах 4 – 6 А, и измерить по потенциометру UН1.

- Изменить направление магнитного поля по отношению к образцу, повернув держатель с образцом на 180° и измерить UН2.

- Вычислить UН по формуле (11).

- Вычислить для каждого образца:

а) постоянную Холла R по формуле (2),

б) концентрацию n носителей тока при помощи формулы (5),

в) подвижность b носителей тока по формуле (8).

Вопросы для подготовки

- Классическая электронная теория эффекта Холла. Постоянная Холла.

- Измерение эдс Холла компенсационным методом.

- Определение подвижности носителей тока, плотности тока и удельного сопротивления образца в данной работе.

- Применения эффекта Холла.

Литература: 1 – 4, 7, 8, работа 64.

ЛИТЕРАТУРА

- Калашников С. Г. Электричество. – М.: Физматлит. 2003.

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 3. Электричество. – М.: Физматлит-МФТИ. 2002.

- Савельев И. В. Курс общей физики. Кн. 2. Электричество и магнетизм. – М.: Апрель - АСТ. 2003.

- Телеснин Р. В., Яковлев B. Ф. Курс физики. Электричество. – М.: Просвещение. 1970.

- Чертов А. Г. Международная система единиц измерений. –

М.: Высшая школа. 1977.

- Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы. – М.-СПб.: Физматлит. 2000.

- Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 3. – М.: Наука. 1982.

- Епифанов Г. И. Физика твердого тела. – М.: Высшая школа. 1977.

- Евсюков А. А. Электротехника. – М.: Просвещение. 1979.

- Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм. – М: Высшая школа. 1977.

- Лабораторные работы общего физического практикума. Электрические измерения и приборы. Под ред. Баширова Ф. И. –Казань. КГУ. 1991.

# СОДЕРЖАНИЕ

| № работы | Название | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | Измерение индукции магнитного поля на оси длинного и короткого соленоидов Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли и электродинамической постоянной тангенс-гальванометром Измерение индукции магнитного поля в зазоре постоянного магнита Измерение индукции постоянного магнитного поля в зазоре электромагнита измерителем магнитной индукции ИМИ-1 Исследование магнитного поля ферритовых колец измерителем магнитной индукции Ш1-7 Определение точки Кюри ферримагнетиков Снятие кривой первоначального намагничения и наблюдение явления гистерезиса в железе Определение удельного заряда электрона методом магнитного отклонения (магнетрона) Изучение эффекта Холла в полупроводниках | 3 8 14 17 23 27 31 39 46 |