I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

# PAБОТА 61

## ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ

## ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Приборы, предназначенные для измерения электрических величин, называются электроизмерительными приборами. К простейшим измерительным приборам относятся амперметры, вольтметры, ваттметры, гальванометры.

Проградуировать какой-либо измерительный прибор – это значит установить соответствие между показаниями его шкалы и значениями измеряемой величины. Результаты градуировки, представленные графически, называются градуировочными кривыми. Цена деления прибора для линейной шкалы  равна тангенсу угла наклона градуировочной кривой.

Для расширения пределов измеряемых величин и изменения цены деления шкалы применяют шунты и добавочные сопротивления. Шунтом называется резистор (сопротивление), подключаемый параллельно прибору. Добавочное сопротивление включается последовательно с прибором.

Существуют два способа градуировки приборов:

- путем сравнения их показаний с показаниями эталонных приборов;

- путем подачи на градуируемый прибор известных измеряемых величин.

Задание 1. Градуировка амперметра и определение сопротивления шунта.

Упражнение 1. Градуировка амперметра способом сравнения.

- Собрать электрическую цепь (рис. 1), где R – реостат, Aэт – эталонный амперметр, Aгр – градуируемый амперметр, K – ключ, ε – источник тока.

- Ввести полностью реостат, то есть установить на нем наибольшее сопротивление. Замкнуть ключ K.

- Постепенно выводя реостат увеличивать силу тока (перемещая ползунок реостата и, тем самым, уменьшая его сопротивление). Одновременно проводить отсчет силы тока по эталонному амперметру в амперах (A) или миллиамперах (мA) и числа делений шкалы, на которое отклоняется стрелка градуируемого амперметра. Отсчет производить через 5 – 10 дел. Разомкнуть ключ K.

- Построить градуировочную кривую, откладывая по оси абсцисс показания градуируемого амперметра, а по оси ординат – соответствующие значения силы тока (показания эталонного прибора).

- Определить графически цену деления СA градуируемого амперметра в  или .

Упражнение 2. Определение сопротивления шунта.

Проделать упражнение 1, подключив параллельно градуируемому амперметру шунт с неизвестным сопротивлением Rш. Сопротивление шунта определяется по формуле:

,       ,                                        (1)

где  – внутреннее сопротивление амперметра,  и  – цена деления амперметра до и после включения шунта.

Рис. 1                                                     Рис. 2

Упражнение 3. Градуировка амперметра при помощи известных значений силы тока.

Для градуирования амперметра по данному способу необходимо пропускать через него ток известной величины и сопоставлять показания прибора со значениями силы тока. Для этого градуируемый амперметр Aгр включают в электрическую цепь с известными значениями сопротивления R и эдс источника тока. Сила тока в цепи амперметра вычисляется по формуле:

,                                               (2)

где  – эдс источника тока, R – сопротивление реостата,  – внутреннее сопротивление амперметра.

- Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 2), в которой в качестве реостата R используется магазин сопротивлений Rm.

- Установить максимальное значение сопротивления магазина сопротивлений Rm. Замкнуть ключ K .

- Записать показание амперметра и значение сопротивления магазина, при котором оно было получено. Уменьшить сопротивление магазина до такой величина, чтобы стрелка амперметра переместилась на 5 – 10 делений шкалы прибора, и записать новые показания магазина сопротивлений и амперметра.

- Повторить измерения, каждый раз уменьшая величину сопротивления Rm и увеличивая при этом силу тока I. Во избежание быстрой разрядки аккумулятора необходимо размыкать цепь ключом K в перерывах между двумя последовательными измерениями.

- По формуле (2) вычислить значения силы тока I для различных сопротивлений Rm. Величина  указана на лабораторном столе, а внутреннее сопротивление амперметра  следует определить по щитку прибора или его паспорту.

- Построить градуировочную кривую, откладывая по оси абсцисс показания градуируемого амперметра в числах делений шкалы (дел.), а по оси ординат – вычисленные для них значения силы тока в амперах (A) или миллиамперах (мA).

- Определить графически цену деления СA градуируемого амперметра в  или . Сравнить с результатами, полученными по первому способу.

Рис. 3

Задание 2. Градуировка вольтметра.

Упражнение 1. Градуировка вольтметра способом сравнения.

- Собрать электрическую цепь согласно рис. 4, где Vэт и Vгр –  эталонный и градуируемый вольтметры, R – потенциометр (реостат, включенный потенциометром),  –  источник эдс и K – ключ.

- Замкнуть ключ K. Перемещая положение ползунка потенциометра R, записать показания Vгр и Vэт соответственно в числах делений шкалы (через 5 - 10 дел.) и вольтах (В) или милливольтах (мВ). Разомкнуть ключ K.

- Построить градуировочную кривую, откладывая по оси абсцисс величину отсчета по шкале градуируемого вольтметра, а по оси ординат – показание эталонного вольтметра.

- Определить графически цену деления СV шкалы градуируемого вольтметра в  или .

Рис. 4

Упражнение 2. Градуирование вольтметра при помощи известных значений напряжения.

- Собрать электрическую цепь согласно рис. 5, где Vгр – градуируемый вольтметр, R – делитель напряжения,  – источник эдс, K – ключ, П – переключатель. При помощи переключателя П устанавливают параллельно вольтметру Vгр участок AB с известным сопротивлением r . Значения , R и r указаны на лабораторном столе.

- Замкнуть ключ K. Записать показания вольтметра Vгр для всех положений переключателя П.

- Разомкнуть ключ K. Вычислить величины подаваемых на вольтметр напряжений U для всех значений r по формуле:

.                                             (3)

- Построить градуировочную кривую, по оси абсцисс откладывая величину отсчета в делениях шкалы градуируемого вольтметра, а по оси ординат – вычисленные значения напряжений.

- Определить графически цену деления шкалы вольтметра СV в  или .

Рис. 5

Задание 3. Градуировка ваттметра способом сравнения.

Ваттметр предназначен для измерения электрической мощности, выделяющейся на нагрузке. Мощность в цепи постоянного тока может быть вычислена по известному напряжению и силе тока, или по напряжению и сопротивлению нагрузки, или по силе тока и сопротивлению нагрузки. Поэтому для градуировки ваттметра по способу сравнения можно воспользоваться либо эталонным ваттметром, либо эталонными вольтметром и амперметром, либо эталонными вольтметром и магазином сопротивлений, либо эталонными амперметром и магазином сопротивлений. В данной работе используется метод вольтметра – амперметра.

- Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 6, где W – градуируемый ваттметр, R – сопротивление нагрузки (реостат), Vэт и Aэт эталонные вольтметр и амперметр,  – источник эдс и K – ключ. Для ограничения силы тока при случайном коротком замыкании цепи последовательно с источником эдс включено сопротивление r.

Рис. 6

- Ввести полностью реостат R (наибольшее сопротивление нагрузки). Замкнуть ключ K.

- Перемещая положение ползунка реостата, записать показания ваттметра W в числах делений шкалы, вольтметра Vэт – в вольтах и амперметра Aэт – в амперах.

- Повторить измерения при различных сопротивлениях нагрузки, так чтобы показания ваттметра каждый раз отличались на 5 – 10 делений. Разомкнуть ключ K.

- Вычислить мощность Wэт, потребляемую нагрузкой, для каждого положения ползунка реостата по формуле:

,                                             (4)

где – показания эталонного амперметра и вольтметра.

- Построить градуировочную кривую, откладывая по оси абсцисс показания ваттметра W в числах делений, а по оси ординат – вычисленные значения мощности Wэт в ваттах (Вт) или в милливаттах (мВт).

- Определить по полученному графику цену деления CW шкалы ваттметра в .

Литература: [1, 2, 3]

# РАБОТА 62

## БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ГАЛЬВАНОМЕТР

Гальванометры – это электроизмерительные приборы прямого действия, предназначенные для измерения слабых и кратковременных токов, напряжений и зарядов.  Баллистический гальванометр относится к электроизмерительным приборам магнитоэлектрической системы, в котором для получения баллистического эффекта искусственно увеличен момент инерции подвижной системы измерительного механизма – рамки, а демпфирующее устройство отсутствует. С рамкой жестко связано небольшое по размерам зеркальце. На рис. 1 показана упрощенная схема хода луча света в баллистическом гальванометре. Индикаторная шкала находится на удалении l ≈ 1,5 м от измерительного механизма. Вблизи центра шкалы расположена осветительная лампа. Световой луч, исходящий от лампы, отражается от зеркальца и в виде освещенного пятна (светового зайчика) попадает на шкалу.

Рис. 1

Баллистический гальванометр, чаще всего, используется для измерения кратковременных импульсов тока длительностью значительно короче периода собственных колебаний рамки гальванометра. Вследствие этого рамка гальванометра начинает свое движение только после окончания импульса тока, и ее максимальный угол поворота , наблюдающийся при первом отклонения от положения равновесия, пропорционален величине полного заряда q, прошедшего по рамке. Пропорциональная зависимость между зарядом q и углом отклонения  записывается в виде:

.                                                (1)

В дальнейшем рамка совершает затухающие колебания, период которых составляет порядка одной секунды. Наблюдатель отмечает эти колебания по повторяющемуся отклонению зайчика на миллиметровой шкале прибора вправо и влево от положения равновесия. Для возвращения рамки и, следовательно, зайчика в положение равновесия электрическая цепь рамки шунтируется накоротко ключом, чаще всего, выполненным в виде кнопки. Так как соответствующее углу  линейное отклонение зайчика m, измеренное по шкале гальванометра, практически всегда невелико по сравнению с расстоянием 2l ≈ 3 м, то угол  мал и справедливо приближение:

.                                      (2)

С учетом соотношения (2) выражение (1) может быть переписано как:

.                                                (3)

где  – для данного гальванометра постоянная величина, называемая баллистической постоянной по заряду и определяемая как количество электричества в кулонах, необходимое для получения баллистического отброса величиной в 1 мм.

Измерения электрического заряда, прошедшего по измерительной катушке баллистического гальванометра, могут быть сделаны в разомкнутой или замкнутой внешней по отношению к гальванометру электрической цепи. Первый способ измерения (цепь гальванометра разомкнута) составляет основу так называемого баллистического метода измерения количество электричества, тогда как второй способ (цепь гальванометра замкнута) – магнитного потока. В каждом методе перед началом измерений определяется баллистическая постоянная, причем из-за неодинаковых условий торможения рамки получаются различные значения. Наибольшее значение баллистическая постоянная принимает при разомкнутой внешней цепи гальванометра.

Задание 1. Баллистический метод измерения количества электричества. Определение баллистической постоянной Cq (цепь гальванометра разомкнута) и неизвестной емкости конденсатора Cx.

Упражнение 1.

Баллистическую постоянную находят с помощью эталонного конденсатора с известной емкостью. Конденсатор заряжают от источника постоянной эдс до напряжения U, затем его разряжают через гальванометр и наблюдают первый баллистический отброс m по шкале гальванометра.

Электрической цепь (рис. 2), предназначенная для определения баллистической постоянной Cq, состоит из источника постоянной эдс ε, потенциометра R, вольтметра V, эталонного конденсатора Сэ, баллистического гальванометра G, переключателя П и ключей K1 и K2. Ключ K2 служит для замыкания цепи индукционных токов, возникающих в рамке гальванометра при ее движении в магнитном поле постоянного магнита гальванометра. Он должен замыкаться после снятия отсчета в тот момент, когда световой зайчик проходит через нулевое деление шкалы. В результате взаимодействия магнитного момента рамки, обусловленного протеканием индукционного тока, с магнитным полем магнита гальванометра происходит торможение рамки. Этот процесс называется демпфированием (успокоением) гальванометра.

Рис. 2

Если при замкнутом ключе K1 переключатель П поставить в положение 1, то конденсатор Сэ заряжается до напряжения U и его обкладками сообщается заряд:

.                                                (4)

После быстрого перевода переключателя П из положения 1 в положение 2 (при разомкнутом ключе K2) конденсатор разряжается через гальванометр, и первый отброс светового зайчика принимает максимальное значение m. Полагая, что как при заряде, так и при разряде конденсатора переносится один и тот же электрический заряд q, имеем:

.                                                (5)

Отсюда:

.                                                (6)

Манипулируя переключателем П и успокаивая каждый раз гальванометр ключом K2, повторяют измерения не менее 3 раз для нахождения среднего значения величины m. Во время повторных измерений необходимо следить за тем, чтобы показания вольтметра не менялись. Подставляя Сэ в фарадах, U – вольтах и m – миллиметрах в формулу (6), получаем баллистическую постоянную в кулонах на 1 деление шкалы (Кл/дел.). В данной работе Сэ = 0,5 мкФ.

Упражнение 2.

Определение емкости конденсатора. Полученная в упражнении 1 баллистическая постоянная Cq позволяет нам найти емкость неизвестного конденсатора Cx. Заменяя в выражении (5) или (6) Сэ на Cx и m на mx, получим:

,                                              (7)

где mx – баллистический отброс, соответствующий емкости Cx.

В данной работе в электрическую цепь (рис. 2) вместо эталонного конденсатора Сэ подключают сначала один конденсатор с неизвестной емкостью Cx', а затем – второй Cx''. Определяют их емкости подстановкой в выражение (7) соответствующих средних значений mx' и mx''. Для проверки правильности результатов повторяют опыты и расчеты по формуле (7) для последовательного и параллельного соединения конденсаторов Cx' и Cx'' и сравнивают результаты с теоретическими расчетами общей емкости Cx по формулам последовательного и параллельного соединения конденсаторов Cx' и Cx'':  и .

Задание 2. Баллистический метод измерения магнитного потока. Определение баллистической постоянной CΦ (цепь гальванометра замкнута).

Баллистический метод измерения магнитного потока используется в работах 81, 83 и 87 для измерения индукции магнитного поля. Он основан на явлении электромагнитной индукции Фарадея. Для этого в замкнутой электрической цепи последовательно с обмоткой подвижной рамки гальванометра включается специальная (измерительная) катушка, помещаемая в исследуемое магнитное поле. В данном методе гальванометром регистрируется кратковременный импульс индуцированного в измерительной катушке количества электричества. Измерительную катушку располагают так, чтобы магнитные силовые линии были перпендикулярны к плоскости витков. Размер катушки выбирается таким образом, чтобы магнитное поле в пределах катушки можно было считать однородным. Тогда магнитный поток через измерительную катушку, состоящую из N1 витков, равен:

Φи = B·N1·S1,                                               (8)

где B – модуль индукции исследуемого магнитного поля, S1 – площадь, охватываемая одним витком.

При изменении магнитного потока в катушке индуцируется эдс:

.                                     (9)

Так как катушка и гальванометр соединены последовательно, то в цепи образуется импульс индуцированного тока:

.                                    (10)

где R – полное сопротивление цепи гальванометра, включающее сопротивление измерительной катушки, подводящих проводов и внутреннее сопротивление гальванометра RG .

Баллистический гальванометр даст отброс, пропорциональный количеству перенесенного заряда:

.                                     (11)

Практически представляется более удобным градуировать гальванометр непосредственно по магнитному потоку. Действительно, согласно выражению (11) для абсолютного значения приращения полного магнитного потока имеем:

,                                     (12)

или, произведя замену:

CΦ = CqּR,                                                 (13)

где CΦ – новая постоянная, выраженная непосредственно в единицах магнитного потока на одно деление шкалы гальванометра, получим:

.                                             (14)

Постоянная CΦ называется баллистической постоянной по потоку. Она зависит от полного сопротивления цепи гальванометра. Поэтому при каждом изменении электрической цепи гальванометра возникает необходимость нового определения постоянной CΦ.

В данной работе электрическая цепь (рис. 3), предназначенная для определения баллистической постоянной CΦ, состоит из баллистического гальванометра G, так называемой нормальной катушки Н,  вторичной (измерительной) катушки K,  амперметра A, реостата R и ключей K1 и K2. Нормальная катушка Н – это длинный прямой соленоид с тесно расположенными витками. В ней создается известное магнитное поле. Измерительная катушка K – короткая. Она расположена в средней части нормальной катушки (вдоль ее оси) и включена в цепь гальванометра. Ключ K1 служит для включения тока в нормальной катушке, а реостат R и амперметр A – соответственно для его регулировки и измерения. Ключ K2 используется для шунтирования гальванометра на время регулирования тока в нормальной катушке и демпфирования гальванометра после снятия отсчета.

Магнитное поле внутри нормальной катушки вдали от его концов можно с большой степенью точности считать однородным, и в средней части катушки индукция B вычисляется по формуле:

,                                            (15)

где μ0 = 4πּ10-7 Г/м – магнитная постоянная, I – сила тока в соленоиде, n1 – число витков на единицу длины нормальной катушки.

Полный магнитный поток Φ пронизывающий измерительную катушку K равен:

,                                 (16)

Рис. 3

где N1 и S1 – число витков и площадь поперечного сечения катушки K.

Изменение магнитного потока осуществляется изменением направления тока (коммутацией тока) в катушке Н. При коммутации тока вектор магнитной индукции B меняет свое направление на обратное. Следовательно, изменение магнитного потока через катушку K равно:

.                                   (17)

При этом прошедшее через баллистический гальванометр количество электричества q вызовет отброс m. Из соотношений (14) и (17) имеем:

,                                            (18)

или

.                                            (19)

Измерения:

Данные установки имеются на рабочем месте.

- Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 3).

- Установить силу тока в первичной катушке в пределах I = 1 – 2 А.

- Коммутируя ток переключателем П, снять отсчет первого наибольшего отклонения светового указателя т. Опыт провести 3 – 5 раз. Вычислить среднее т.

- Для данного значения силы тока и среднего т вычислить значение CΦ по формуле (19).

- Повторить измерения, указанные в п.п. 2 – 4, еще для двух значений силы тока I и найти среднее CΦ.

- Используя соотношение (13), найти Cq.

# РАБОТА 63

## МОСТИК УИТСТОНА

Мостик Уитстона (рис. 1) состоит из четырех сопротивлений R1,  R2, R3 и R4, которые соединены между собой последовательно и образуют замкнутый четырехугольник ADBCA. К вершинам противоположных узлов A и B подключен источник эдс ε, а между вершинами узлов C и D – гальванометр G с внутренним сопротивлением RG.

Рис. 1

Для расчета данной электрической цепи воспользуемся правилами Кирхгофа. Обозначим силу тока в ветвях мостика через сопротивления R1, R2, R3 и R4 соответственно через I1, I2, I3 и I4, а в гальванометре – через I. Согласно первому правилу Кирхгофа имеем:

для узла C:                                  I1 –  I2 + I = 0                                              (1)

для узла D:                                  I3 –  I4 – I = 0                                              (2)

Применив второе правило Кирхгофа, получим:

для контура ADCA:                                                    (3)

для контура DBCD:                                                  (4)

Можно подобрать такое соотношение сопротивлений плеч мостика, что сила тока I через гальванометр будет равна нулю. При этом условии уравнения (1) - (4) существенно упрощаются, а именно:

I1 = I2,                                                     (5)

I3 = I4,                                                    (6)

,                                               (7)

.                                             (8)

Решая систему линейных алгебраических уравнений (5) - (8), получим соотношение связи между сопротивлениями плеч мостика Уитстона:

.                                               (9)

Из соотношения (9) следует, что при условии, что ток через гальванометр равен нулю и величины трех сопротивлений мостика известны, четвертое сопротивление может быть вычислено.

Сопротивления R1 и R2 обычно выполняются в виде реохорда – однородной металлической проволоки с большим удельным сопротивлением, натянутой вдоль миллиметровой шкалы. Соединение гальванометра с реохордом осуществляется с помощью скользящего вдоль реохорда контактного движка. Таким образом, роль сопротивлений R1 и R2 играют отрезки проволоки длиной l1 и l2, расположенные по разные стороны от движка. Такая система позволяет легко изменять величины R1 и R2. Зависимость сопротивлений R1 и R2 от длин l1 и l2 записывается следующим образом:

и  ,                                         (9)

где ρ - удельное сопротивление проволоки реохорда, l1 – длина сопротивления R1 (левого плеча реохорда), l2 - длина сопротивления R2 (правого плеча реохорда) и S – сечение проволоки реохорда. Из пропорциональных зависимостей (9) следует, что отношение сопротивлений R1 и R2 в выражении (8) может быть заменено отношением длин  l1 и l2. Тогда имеем:

.                                         (10)

Учитывая этот результат, величину R3 в формуле (5) можно выразить через R4 и отношение l1 к l2:

.                                               (10)

Таким образом, при известном сопротивлении R4 определение неизвестного сопротивления сводится к расчету отношения плеч реохорда. Ясно, что в зависимости от положения движка реохорда отношение l1 к l2 может изменяться от 0 до ∞. Это означает, что неизвестное сопротивление R3 всегда может быть определено при произвольном R4, то есть всегда найдется такое положение движка реохорда, при котором будет выполняться условие отсутствия тока в мостике.

Для получения большей точности измерений рекомендуется сопротивление R4 подбирать порядка величины сопротивления R3. В этом случае l1 ≈ l2, и движок (узел С) будет находиться в средней части реохорда.

Задание. Применение мостика Уитстона для определения неизвестных сопротивлений.

Измерения.

- Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 2), где Rx – неизвестное сопротивление,  R – магазин сопротивлений, G – гальванометр, ε – источник эдс, K – ключ (кнопка), АВ – реохорд с длинами плеч АС = l1 и СВ = l2 и узел C – движок реохорда.

Рис. 2

2. Поставив в магазине какое-нибудь сопротивление R (например, 1000 Ом), перемещать движок реохорда, добиваясь отсутствия отклонения стрелки гальванометра при кратковременном пульсирующем замыкании кнопки K, так как при длительном замыкании цепи проводники будут нагреваться и, следовательно, изменять свое сопротивление .

- Когда будет найдено положение движка реохорда C, соответствующее отсутствию тока в мостике G, снять отсчет длины плеч l1 и l2 и no формуле (10), где R4 ≡ R и R3 ≡ Rx, вычислить значение Rx. Величину Rx следует определить несколько раз при различных значениях сопротивления магазина R и затем найти ее среднее значение.

При выполнении задания необходимо провести измерения двух неизвестных сопротивлений порознь, а также их общего сопротивления при параллельном и последовательном соединении. Последние два результата измерений надо сопоставить с величинами сопротивлений, рассчитанными по формуле для последовательного и параллельного соединения проводников:  и .

Примечание. В процессе измерений отсчета длины плеч l1 и l2 следует стремиться к тому, чтобы среди различных результатов отношение l1 к l2 больше и меньше единицы встречалось одинаковое количество раз.

# РАБОТА 64

## ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС МЕТОДОМ  КОМПЕНСАЦИИ

Электродвижущей силой источника (эдс) называется физическая величина, равная работе, совершаемой при перемещении положительного единичного заряда сторонними не электрическими силами (например, химического происхождения) по электрической цепи. Размерность эдс совпадает с размерностью потенциала и измеряется в вольтах. Данная работа посвящена измерению эдс источника постоянного тока методом компенсации. Основная идея метода заключается в создании на участке электрической цепи, содержащей неизвестную эдс, падения напряжения от вспомогательного источника, равного неизвестной эдс.

Измерительная цепь (рис. 1), в которой используется метод компенсации для определения неизвестной эдс, состоит из источника тока с известной эдс Е, источника тока с неизвестной эдс ε, гальванометра G и реохорда АВ (точка С – подвижный контакт реохорда). RЕ , Rε и RG – внутренние сопротивления соответственно источников Е, ε и гальванометра G, r – полное сопротивление реохорда,  r1 – сопротивление участка реохорда АС. Одноименные полюса источников Е и ε присоединены к точке А реохорда. Источник ε и гальванометр G образуют неоднородный участок электрической цепи между точками А и С.

Рис. 1

Для того, чтобы понять основную идею метода компенсации, сделаем расчет данной разветвленной электрической цепи постоянного тока. Воспользуемся правилами Кирхгофа. Однако до начала расчета следует ввести обозначения всех сопротивлений и токов, текущих по отдельным ветвям цепи, и указать полярности источников, как это сделано на рис.1. Первое правило относится к узлам цепи. Узлом называется точка, в которой сходятся не менее трех проводников с током. В рассматриваемой цепи узлами являются точки А и С. Обычно токи, притекающие к узлу, считаются положительными, а токи, текущие от узла – отрицательными. Так, в узле А имеем: I1 и I2 > 0, а I < 0.

Первое правило Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю: . Применяя это правило к узлу А, получим:

I1 + I2 – I = 0.                                             (1)

Второе правило относится к замкнутым контурам. Для нашей цепи замкнутыми контурами являются, например, контур I (АЕBCА) и контур  (АСGεА). Согласно второму правилу, в любом замкнутом контуре алгебраическая сумма произведений сил токов Ii на значения сопротивлений Rj, по которым текут эти токи, равна алгебраической сумме эдс εj в контуре, то есть . Для правильного выбора знаков силы тока и эдс необходимо задаться положительным направлением обхода в каждом контуре, например, по часовой стрелке. Токи, направления которых совпадают с направлением обхода контура, считаются положительными (I2 и I в контуре ). Отрицательными считаются токи, текущие против направления обхода (I1 и I в контуре I). Эдс считаются положительными, если они повышают потенциал в направлении обхода (ε в контуре ), и отрицательными, если они понижают его (Е в контуре I). С учетом выше изложенного по 2 правилу Кирхгофа для контуров  I  и  соответственно имеем:

(2)

и

.                                       (3)

Полученные 3 уравнения (1) – (3) образуют полную систему линейных алгебраических уравнений. Эта система имеет однозначное решение при условии, что неизвестными являются только 3 величины. Однако в данной работе нас будет интересовать не общее решение, а его частный случай, когда ток через гальванометр не течет. Полагая I2 = 0, решение системы уравнений (1) – (3) относительно эдс ε можно записать в виде:

.                                                   (4)

Таким образом, эдс ε пропорциональна сопротивлению участка реохорда АС, при условии, что Е ≥ ε. Данное ограничение обусловлено конструктивными особенностями измерительной цепи. В самом деле, согласно чертежу (рис. 1) имеем:

r1 ≤ r ,  RЕ ≥ 0,   и, наконец, ε ≤ Е.

Выражением (4) констатируется компенсационное условие. Оно заключается в том, что на участок цепи, состоящий из гальванометра и источника с неизвестной эдс, прикладывается от другого источника эдс часть напряжения, равная неизвестной эдс. Индикатором наступления компенсации служит нулевое показание гальванометра.

Запишем формулу (4) для двух различных источников эдс: ε' и ε":

и  .                               (5)

Поделив друг на друга последние выражения, получим:

.                                                   (6)

Компенсационный метод измерения эдс обладает следующими достоинствами:

- Сила тока через сравниваемые источники ε' и ε" близка к нулю. Поэтому практически отсутствуют падения напряжения внутри источников, на подводящих проводах и гальванометре, снижающие значение компенсирующей разности потенциалов.

- Гальванометр работает как нулевой прибор, и градуировка его шкалы не входит в результат измерений. Сопротивления же  и  могут быть измерены с точностью до сотых долей процента.

- Эдс вспомогательного источника Е не входит в расчетное соотношение. Основное требование к источнику – постоянство эдс в процессе измерений. Кроме того, эдс Е должна быть больше ε' и ε".

Так как реохорд АВ изготавливается из однородной проволоки постоянного сечения, то сопротивления  и  пропорциональны длинам соответствующих частей реохорда АС ≡ l1 и СВ ≡ l2:

и  ,                                       (7)

где ρ – удельное сопротивление материала и S – площадь поперечного сечения проволоки реохорда.

Окончательно имеем:

.                                             (8)

Из соотношения (8) следует, что при данном значении эдс одного из источников тока (эталонного) и известных значениях отрезков длины реохорда, при которых наступает компенсация эдс источников, можно вычислить значение эдс второго источника. В качестве эталонного источника обычно берется нормальный элемент, эдс которого мало меняется со временем. Наибольшее распространение получил кадмиевый нормальный элемент Вестона. Его эдс почти не зависит от температуры (при повышении температуры элемента на 1°С эдс уменьшается менее, чем на 10-4 В). При температуре 20°С она равна 1,0183 В.

Описание установки.

Схема электрической цепи, предназначенной для определения неизвестной величины эдс источника постоянного тока изображена на рис. 2, где Е – вспомогательный источник тока, АВ – реохорд, С – движок реохорда,  εн – нормальный элемент с эдс равной 1,0183 В, εx – источник тока с неизвестным значением эдс, G – нулевой гальванометр (гальванометр, нулевое показание которого находится посредине шкалы), K1 – ключ (выключатель электрической цепи), П – переключатель (коммутатор источников εн и εx), K2 – кнопка кратковременного включения цепи гальванометра (замыкатель). Для предотвращения при измерениях случайного разряда нормального элемента служит магазин сопротивлений Rm.

Измерения.

I. Собрать цепь по схеме (рис. 2). Установить максимальное сопротивление магазина Rm. Движок реохорда С установить в средней части реохорда и переключателем П подключить нормальный элемент  εн  в цепь гальванометра. Замкнуть ключ K1.

Рис. 2

3. Кратковременно замыкая цепь гальванометра кнопкой K2 при постепенном перемещении движка реохорда С и уменьшении сопротивления магазина Rm, найти такое положение движка реохорда, которое соответствует компенсации нормального элемента (гальванометр показывает нулевое отклонение при сопротивлении магазина, равном нулю). Измерить по шкале реохорда длину плеча АС = l2.

4. Сопротивление магазина установить максимальным и переключателем П подключить теперь к гальванометру источник тока εx, эдс которого надо определить. Так же, как это было сделано для нормального элемента, скомпенсировать эдс источника εx и измерить соответствующее значение длины плеча реохорда AC = l1.

- По формуле

,                                             (9)

вытекающей из соотношения (8) в результате замены ε' = εx и ε" = εн, вычислить эдс элемента.

Примечания. А. Измерения должны проводиться достаточно быстро для получения правильного результата. Б. При монтаже цепи строго соблюдать полярность источников эдс.

Литература.

# РАБОТА  65

## ПОТЕНЦИОМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА

Приборы, служащие для измерения эдс и напряжений методом компенсация, называются потенциометрами или компенсаторами. В данной работе используется потенциометр ППТВ-1 (высокоомный потенциометр постоянного тока, модификация № 1) с пределом измерения до 1,2 вольта. Идея метода компенсации рассмотрена в работе 64 и состоит в уравновешивании (компенсации) эдс испытуемого источника равным по величине и противоположным по направлению падением напряжения на известном сопротивлении.

Рис. 1

Достоинством потенциометрического метода измерения эдс (по сравнению с методом компенсации) является то, что при его помощи снимается отсчет не сопротивлений, а непосредственно эдс в вольтах по цифровым показаниям в окошечках на панели прибора. В потенциометре при достижении компенсации рабочий ток I в калиброванном сопротивлении остается постоянным, поэтому каждому значению компенсационного сопротивления Rx, вводится в соответствие определенное значение искомой эдс εx, и шкала сопротивления градуируется сразу же в вольтах. Упрощенная схема потенциометра показана на рис. 1. В потенциометре предусмотрена возможность выставления заданного значения рабочего тока. Для этого используется нормальный элемент Вестона εн. Переключателем П в положении «НЭ» подключают нормальный элемент в цепь гальванометра и добиваются компенсации его эдс, изменяя сопротивлением R1 рабочий ток. Момент компенсации определяют по установлению стрелки гальванометра на нуль. Так как эдс εн строго постоянна, то компенсирующее значение рабочего тока также будет постоянным:

.                                                   (1)

Здесь множитель k < 1 показывает, что резистор R4 включен лишь частично. Это сопротивление вводится для учета температурной поправки, так как эдс нормального элемента εн зависит от температуры окружающей среды.

Установив рабочий ток, отключают нормальный элемент, включают неизвестный источник εx и добиваются его компенсации на сопротивлении R3 и частично R2. Указатель, связанный с движком R2, покажет величину измеряемой эдс. Предел измерения может быть расширен применением делителя напряжения. Роль делителя напряжения сводится к тому, что измеряемое напряжение компенсируется не полностью, а лишь определенная его часть.

Схема делителя напряжения приведена на рис. 2. К зажимам СD делителя подводится измеряемое напряжение εx, а от зажимов АВ к потенциометру отводится часть этого напряжения εx'. Та как измеряемое напряжение подключается к измерительной части потенциометра через делитель напряжения, истинное напряжение εx выражается через напряжение εx' следующим образом: εx = n·εx', где n – множитель, указанный на соответствующем зажиме делителя (Х500, Х100, Х10).

Рис. 2

Задание. Измерение эдс гальванического элемента.

- Клеммы измеряемого источника эдс присоединить к зажимам С и D делителя напряжения потенциометра, клеммы "В" и "X10" – к зажимам "X", нормальный элемент Вестона – к зажимам "НЭ", гальванометр – к зажимам "Г", вспомогательную батарею – к зажимам "ВБ".

Предупреждение: Во всех соединениях необходимо строго соблюдать соответствие полярностей подключаемых приборов и зажимов потенциометра!

- Вычислить эдс нормального элемента Вестона для окружающей температуры воздуха t (°С) с точностью до 0,0001 В по формуле:

ε (t) =  ε20 – 0,0000406 (t – 20) – 0,00000095 (t – 20)2 + 0,00000001 (t – 20)3, где ε20  = 1,0183 В.

- Переключателем "НЭ" установить найденное для окружающей температуры значение эдс нормального элемента. Например, если ε (t) = 1,0185 В, то переключатель "НЭ" ставится на цифру "5".

- Включить трансформатор осветителя гальванометра в сеть.

- Переключатель "НЭ" – "X" поставить в положение "НЭ" и при кратковременном нажатии кнопки "50000 Ом" отрегулировать сопротивление рабочей цепи потенциометра путем вращения четырех ручек от "грубо" до "точно" до тех пор, пока гальванометр не придет в положение равновесия, то есть зайчик перестанет отклоняться при нажатии кнопки.

- Путем кратковременного нажатия кнопки "0" отрегулировать равновесие гальванометра более тщательно. Для успокоения гальванометра служит кнопка "КЗ", которую рекомендуется нажимать в момент прохождения зайчика через нуль.

- Переключатель "НЭ" – "X" поставить в положение "X" и переключатели декад Х0,1, Х0,01, Х0,001, Х0,0001 вращать до тех пор, пока при нажатии кнопки "50000 Ом", а затем "0" снова не будет достигнуто равновесие зайчика гальванометра. Положение переключателей декад при равновесии дает величину напряжения, подаваемого на потенциометр. Оно вычисляется суммированием произведений цифр, видимых в окошечках, на множители, выгравированные рядом с окошечками. Например, если показания декад равны:

1-я декада х 0,1 – 8,

2-я декада х 0,01 – 7,

3-я декада х 0,001 – 5,

4-я декада х 0.0001 – 4,

5-я декада х 0,00001 – 9, , то значение измеряемой величины равно:

εx'  =  8 · 0,1 + 7· 0,01 + 5· 0,001 + 4· 0,0001 + 9· 0,00001 =  0,87549 В.

Действительное значение напряжения, подключаемого к делителю, определяется как произведение показания потенциометра в вольтах на множитель у того зажима делителя, с которым соединен зажим "X" потенциометра.

В нашей задаче множитель равен 10.

# РАБОТА 66

## ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

Электронный осциллограф (ЭО) предназначен для изучения электрических напряжений в цепях постоянного и переменного тока визуально или путем фотографирования. На экране осциллографа можно наблюдать форму исследуемого сигнала, измерить его частоту, амплитуду, фазу и другие параметры. Принцип действия ЭО основан на отклонении потока электронов в электрическом или магнитном поле.

Основными функциональными блоками осциллографа (рис. 1) являются электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), усилители вертикального и горизонтального отклонения (УВО и УГО), генератор развертки (ГР) и блок питания (БП). ЭЛТ с электростатическим отклонением и фокусировкой луча состоит из хорошо откачанной стеклянной колбы, внутри которой находятся электронная пушка (ЭП), отклоняющая система (ОС) и люминесцентный экран (ЛЭ). Электронная пушка предназначена для формирования узкого пучка электронов и его фокусировки на экран. Источником электронов является катод косвенного накала (2) с подогревателем (1). Интенсивность электронного пучка и, следовательно, яркость пятна на экране регулируются отрицательным относительно катода смещением на управляющем электроде (3). Первый анод (4) служит для фокусировки, второй анод (5) - для ускорения электронов. Напряжение на втором аноде в несколько раз больше, чем на первом, и в некоторых ЭЛТ достигает значения 30 кВ и более. Управляющий электрод и система анодов образуют фокусирующую систему, действие которой основано на изменении траектории электронов в неоднородном электрическом поле анодов и эквивалентно действию на световой луч двух выпукло-вогнутых линз с преобладанием собирающего эффекта.

Отклоняющая система, состоящая из горизонтально и вертикально отклоняющих пластин XX и YY, расположена между вторым анодом и экраном. Она предназначена для смещения электронного луча в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Под влиянием однородного электрического поля, действующего между одноименными плоскопараллельными пластинами (XX и YY), электроны отклоняются от своего первоначального направления движения пропорционально приложенному напряжению. Следовательно, светящееся пятно будет перемещаться по экрану ЭЛТ также пропорционально напряжению пластин.

В ЭЛТ с магнитной фокусировкой и отклонением используются катушки индуктивности специальной формы. Такие ЭЛТ используются в телевизорах и редко в осциллографах.

Рис. 1

Основной характеристикой ЭЛТ является ее чувствительность к приложенным на пластины напряжениям. Чувствительностью X-пластин называется величина Sx, численно равная отношению смещения пятна на экране lx к разности потенциалов Ux, приложенной между горизонтально отклоняющими пластинами:

.                                              (1)

Аналогично определяется чувствительность Y-пластин Sy:

.                                              (2)

Если на пластины подается переменное напряжение, то пятно на экране имеет вид прямой линии, длина которой для синусоидального напряжения равна:

,                                        (3)

где U и Uэф – соответственно амплитудное и эффективное значения данного напряжения.

Чувствительность электронно-лучевых трубок невелика и составляет обычно несколько вольт на сантиметр. При исследовании слабых напряжений сигнал приходится предварительно усиливать, а при исследовании напряжений, превышающих десятки вольт – ослаблять.. Характеристиками усилителей вертикального и горизонтального отклонения (УВО и УГО): их линейностью и диапазоном пропускаемых частот, в основном, определяется качество осциллографа.

Для исследования напряжения, зависящего от времени, используют обе пары отклоняющих пластин. Обычно на Y-пластины подается напряжение, пропорциональное напряжению, исследуемого сигнала, а на X-пластины – напряжение, линейно изменяющееся во времени (напряжение развертки), которое вырабатывается генератором развертки (ГР).

Все основные ручки управления, а также входные клеммы осциллографа расположены на лицевой панели и снабжены надписями. Выводы отклоняющих пластин находятся сбоку или в задней части кожуха осциллографа.

Генератор развертки

Генератор развертки (ГР) служит для создания напряжения, линейно зависящего от времени, которое через усилитель УГО подается на горизонтально отклоняющие пластины XX. В качестве напряжения развертки обычно используется так называемое пилообразное напряжение (рис. 2 а). Под действием такого напряжения пятно на экране перемещается с постоянной скоростью в одном направлении, а затем почти мгновенно возвращаться в исходное положение.

Принцип действия обычного ГР основан на линейной зависимости напряжения на конденсаторе от времени. Это достигается, например, при заряде конденсатора постоянным током или при малых временах его заряда от источника постоянного напряжения. Простейшими ГР являются генераторы, в которых используются газоразрядные приборы. На рис. 3 приведена упрощенная схема тиратронного генератора развертки.

При отрицательном напряжении на сетке и не слишком большом напряжении анодного питания Еа, анодный ток тиратрона ничтожно мал. При увеличении напряжения на аноде или сетке в тиратроне может возникнуть дуговой разряд. При этом анодный ток резко возрастает, а сопротивление тиратрона падает. Такое состояние тиратрона называют состоянием поджига.

Рис. 2

Рис. 3

Пусть Еа достаточно велико. При замыкании ключа K конденсатор С начнет заряжаться через большое сопротивление R, а тока через тиратрон пока еще нет. Напряжение на конденсаторе и тиратроне возрастает одновременно по закону:

.                                      (4)

В тот момент времени, когда , тиратрон поджигается, и конденсатор шунтируется малым сопротивлением горящего тиратрона. Напряжение на С быстро спадает до напряжения гашения . Тиратрон гаснет, его сопротивление скачком возрастает, и конденсатор С начинает вновь заряжаться. Процесс многократно повторяется, пока ключ K замкнут. Если , что соответствует неравенству t << RC, то во время заряда напряжение на конденсаторе линейно возрастает со временем (рис. 2б):

.                                                   (5)

Время разряда значительно меньше времени заряда. Поэтому напряжение на конденсаторе имеет пилообразную форму, частота которого зависит от произведения RC, постоянной времени заряда конденсатора. Частоту ГР меняют ступенчато переключателем емкости П (С на С1, С2 и т.д.) и плавно реостатом R в диапазоне от долей Гц до нескольких МГц (рис. 1).

Если частота исследуемого периодического напряжения (сигнала) ν равна или кратна частоте пилообразного напряжения развертки νразв, то на экране наблюдается устойчивая, повторяющаяся картина зависимости (изменения) исследуемого напряжения во времени. (Осью времени является горизонтальная ось экрана). При ν/νразв = n, где n = 1, 2, 3,..., получается n изображений сигнала. Кратное соотношение между частотами сигнала и напряжения развертки нарушается во время эксперимента, если генераторы сигнала и развертки взаимно независимы. Это вызывает передвижение и качание наблюдаемой картины. Стабильность картины достигается синхронизацией – “захватом” частоты напряжения развертки частотой сигнала. Выделяют два рода синхронизации развертки: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя синхронизация осуществляется исследуемым напряжением, внешняя – подачей синхронизирующего напряжения от дополнительного генератора на клеммы "Внеш. синхр." (переключатель П1).

В зависимости от периодичности работы генератора развертки выделяют два режима работы осциллографа: непрерывный  и ждущий. В режиме непрерывной развертки частота ГР равна или кратна частоте исследуемого сигнала. В ждущем режиме пилообразное напряжение вырабатывается однократно при поступлении на ГР возбуждающего сигнала от исследуемого напряжения (в режиме внутренней синхронизации) или от дополнительного генератора (в режиме внешней синхронизации). Выбор непрерывного или ждущего режима осуществляется при помощи переключателя П2. Непрерывный режим развертки применяется, как правило, при изучении периодических процессов, а ждущий – при исследовании переходных процессов, импульсных и одиночных сигналов.

Осциллограф можно использовать также при выключенном генераторе развертки. Тогда усилитель УГО подключается к клемме "Вход Х". Режим работы, когда на входы осциллографа "Вход Y" и "Вход Х" поступают два различных напряжения, называется усилительным режимом и применяется для исследования взаимных характеристик двух сигналов, например, с помощью фигур Лиссажу (переключатель П3 в положении "усил").

3. Фигуры Лиссажу

Если на обе пары отклоняющих пластин XX и YY подать синусоидальное напряжение, то электронный луч будет участвовать в двух взаимно перпендикулярных колебаниях и на экране появится одна из так называемых фигур Лиссажу. Вид этих кривых зависит от соотношения частот, амплитуд и фаз, подведенных к пластинам напряжений (рис. 4). Если   отношение частот колебаний равно отношению целых чисел (например, 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:3 и т.д.), то фигуры будут неподвижными.  По фигурам Лиссажу можно судить о частоте и фазе одного из подведенных к пластинам напряжений, если известны частота и фаза другого.

Рис. 4

Кривая Лиссажу пересекает горизонтальную прямую, не проходящую через узловые точки фигур, ежесекундно nx = 2νx раз, а вертикальную – ny = 2νy раз. Следовательно, отношение чисел пересечения прямых, параллельных осям Х и Y, с фигурой Лиссажу дает отношение периодов подведенных напряжений:

.                                               (6)

Примеры графического построения фигур Лиссажу в результате сложения двух взаимно перпендикулярных синусоидальных колебаний напряжения с одинаковыми амплитудами и частотами показан на рис. 5. Фигуры Лиссажу имеют вид прямой линии (а) при сдвиге фаз, равном 00, и окружности (б) при сдвиге фаз, равном 900.

Рис. 5

Задание 1. Определение чувствительности отклоняющих пластин электронно-лучевой трубки (ЭЛТ).

1. Отключить усилители "Усил. Y" (УВО) и "Уснл. Х" (УГО) от трубки ЭЛТ при помощи тумблеров, расположенных сбоку осциллографа. Переключатели П4 и П5 на ряс. 1.

2. Подключить к клеммам "Х" пластин ЭЛТ выходные клеммы генератора звуковых сигналов (ЗГ).

3. Повернуть ручку "Регулировка выхода" на передней панели ЗГ на минимум выходного напряжения (влево). Переключатели "Пределы шкал" и "Шкала прибора" поставить на "30 В". Включить генератор в сеть ~ 220 В.

4. Включить осциллограф в сеть ~220 В.

5. Вывести световое пятно в центр координатной сетки экрана ЭЛТ при помощи ручек: "↔" и "↨".

6. Поворачивая ручку "Регулировка выхода" генератора ЗГ добиться того, чтобы длина световой полоски на экране ЭЛТ была удобной для измерения. Снять показания вольтметра ЗГ в вольтах и вычислить чувствительность "Х" пластин по формуле:

.                                                (7)

Повторить измерения и вычисления для нескольких значений длины световой полоски, например, 20 мм, 40 мм и 60 мм. Найти среднее Sx,ср.

- Переключить выходные клеммы ЗГ к клеммам "Y" пластин ЭЛТ и определить чувствительность: Sy и Sy,ср по методике, описанной в п. 6.

Задание 2. Градуирование шкалы генератора гармонических колебаний методом фигур Лиссажу.

Используемые приборы: осциллограф и два генератора звуковой частоты ЗГэт и ЗГгр – эталонный и градуируемый.

- Тумблерами переключения пластин ЭЛТ (П4 и П5 на рис. 1) подключить пластины к усилителям УВО и УГО осциллографа.

- На гнездо "Вход X" подать синусоидальное напряжение от генератора ЗГэт. Установить усилительный режим работы осциллографа (П3 на рис.1 поставить в положение "усил").

- На гнездо "Вход Y " подать сигнал от генератора ЗГгр.

- Установить на эталонном генераторе ЗГэт частоту νx = 50 Гц.

- Включить приборы. Дать им прогреться в течение пяти минут.

- Ручками регулировки выходного напряжения обоих генераторов и коэффициента усиления УВО осциллографа получить размер изображения на экране ЭЛТ, удобный для наблюдения.

- Изменяя частоту νy генератора ЗГгр, добиться появления одной из устойчивых фигур Лиссажу (рис.4), снять отсчет fy по лимбу ЗГгр  в числах делений его шкалы. Определить число точек пересечения фигуры с горизонтальной nx и вертикальной ny осями координат и вычислить искомую частоту по формуле:

.                                               (8)

- Повторить измерения п.7 для других устойчивых фигур Лиссажу в диапазоне частот "X 1" генератора νy.

- Занести в таблицу показания лийба шкалы fy и значения частот νy градуируемого генератора ЗГгр. Построить градуировочный график, откладывая по оси абсцисс отсчет fy и по оси ординат частоту νy.

- Зарисовать с экрана ЭЛТ не менее 10 различных фигур Лиссажу, подобные изображенным на рис. 4, и дать им объяснение.

Задание 3. Определение полосы частот генератора гармонических колебаний методом калиброванной развертки.

- На гнездо "Вход Y" осциллографа подать сигнал с генератора ЗГгр, полосу частот которого следует определить,

- Осциллограф подготовить для измерения частоты колебаний. Для этого установить режим развертки непрерывный при внутренней синхронизации. Ручку "ДЛИТЕЛЬНОСТЬ" повернуть вправо до отказа (до " щелчка").

- При помощи ручек "↔", "↨", "СТАБ", "УРОВЕНЬ" и переключателей "ВРЕМЯ/см" и "X – 1 – 0,2" добиться устойчивой картины нескольких (до 10) периодов синусоидального напряжения в центре экрана ЭЛТ.

- Определить расстояние l в делениях (сантиметрах) целого числа периодов сигнала n по горизонтальной шкале экрана.

- Определить длительность (коэффициент) развертки τp, перемножая показания переключателей "ВРЕМЯ/см" и "X – 1 – 0,2".

- Вычислить значение искомой частоты сигнала по формуле:

.                                                       (9)

Пример. Пусть 8 периодов сигнала занимают расстояние 6,7 см на горизонтальной оси экрана при положениях переключателя "X – 1 – 0,2", равном 0,2, и переключателя "ВРЕМЯ/см" – 5·10-3 с/см. Тогда:  l = 6,7 см, n = 8 и  τp  = 0,2 ·5·10-3 с/см, а искомая частота сигнала равна:

.

- Измерения проделать для всех положений ступенчатого переключателя частоты при крайнем левом и крайнем правом положениях ручки плавной регулировки частоты градуируемого генератора ЗГгр.

Задание 4. Исследование импульсных напряжений

Генератор импульсных напряжений (ГИ) изготовлен  в виде отдельной приставки. Он позволяет получать импульсы напряжения прямоугольной формы (Вых. 1), треугольной формы (Вых. 2) и биполярные импульсы (Вых. 3). В этом упражнении требуется при помощи осциллографа определить амплитуду U0 и длительность τи импульсов, их частоту следования ν, , длительности нарастания τн, спада τс и плоской части τп. Длительности τи, τн, τс и τп принято измерять для одиночных импульсов на уровнях 0,1 U0 и 0,9 U0. Для импульса трапециидальной формы измеряемые параметры указаны на рис. 6.

Рис. 6

- На "Вход Y" электронного осциллографа (Э0) подать исследуемое напряжение с выхода 1 генератора импульсов (ГИ).

- Включить (ГИ) и (Э0).

- Получить на экране ЭО устойчивые изображения импульсов в режиме непрерывной развертки при внутренней синхронизации. Зарисовать осциллограммы.

- Получить на экране ЭО устойчивые изображения импульсов в режиме ждущей развертки при внутренней синхронизации. Выяснить влияние полярности синхронизации на вид осциллограмм. Для выполнения  этого пункта воспользоваться переключателем полярности синхронизации на передней панели осциллографа. Зарисовать осциллограммы.

- Измерить амплитуду импульсов U0, их частоту ν и длительности τи, τн, τс и τп (см. руководство на рабочем месте).

- Переставить штекер с выхода 1 на выход 2, а затем – на выход 3, проделать пункты 3 – 5 при 2-х различных положениях переключателя П, расположенного на передней панели ГИ.

- Результаты измерений оформить в виде таблицы.

Литература

II. ЭЛЕКТРОСТАТИКА

# РАБОТА 67

## ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Электростатические поля применяются в электронно-оптических устройствах, электровакуумных приборах (электроннолучевых трубках, радиолампах и фотоумножителях), ускорителях заряженных частиц, измерительной, высоковольтной и ядерной технике. Основными характеристиками электростатического поля являются напряженность Е и потенциал φ. Между этими характеристиками существует однозначная связь:

,                                           (1)

из которой следует, что для полного описания поля можно ограничиться лишь знанием одной из них во всех точках пространства. Напряженность является векторной физической величиной. Ее измерение связано с определением модуля и направления вектора. Потенциал – скаляр, который характеризуется только числом, и легко измеряется экспериментально. Поэтому предпочитают характеризовать поле заданием потенциала, а напряженность рассчитывают по формуле (1).

Графическое (наглядное) представление электростатического поля осуществляется при помощи совокупности силовых линий напряженности и/или эквипотенциальных поверхностей. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности взаимно перпендикулярны. Напряженность электростатического поля направлена в сторону убыли потенциала.

Для создания электростатического поля в электровакуумных приборах к электродам, имеющим заданную форму, прикладывают различные напряжения. Непосредственное измерение распределения потенциала в таких приборах представляет сложную экспериментальную задачу, а теоретический расчет часто и вовсе невозможен. Сложные электростатические поля исследуют методом моделирования. Целью настоящей работы является ознакомление с методом моделирования, как способа научного исследования, на примере моделирования электростатического поля с помощью электролитической ванны. Такой метод моделирования применяется также при изучении гравитационных полей, гидро и аэродинамики, реологии, явлений фильтрации и переноса.

Суть метода заключается в том, что изучаемая система электродов помещается в электролитическую ванну – сосуд со слабопроводящей жидкостью. Если к электродам приложить те же самые напряжения, что и в реальном приборе, то в ванне потечет слабый ток, и распределение потенциала в жидкости будет таким же, как и для исследуемого поля. Замена диэлектрической среды слабопроводящей средой не нарушает распределение электрического поля между электродами при выполнении следующих условий:

- Среда должна быть однородной.

- Граничные условия в электролитической ванне должны совпадать с граничными условиями в моделируемом приборе.

Точность исследования при этом можно значительно повысить, если вместо данной системы электродов (которые часто имеют малые размеры) в электролит поместить их увеличенную модель. Для того чтобы поле такой модели было подобно исследуемому полю, форма и расположение электродов модели должны быть геометрически подобными форме и расположению действительных электродов, а их потенциалы должны быть равны или пропорциональны потенциалам, реальных электродов. В ванне, можно моделировать только плоские поля, то есть поля, которые не имеют составляющих, перпендикулярных поверхности жидкости.

Если через электролит течет постоянный ток, то условие однородности слабопроводящей среды нарушается. В результате разложения электролита в близлежащих к электродам областях происходит поляризация электродов, связанная с выделением пузырьков водорода и кислорода (и других продуктов электролиза). Электролит становится неоднородным, что приводит к искажению поля. Этого можно избежать, если на электроды подавать напряжения от источников переменной эдс. Применение переменного напряжения имеет еще одно преимущество – его легче усилить, что позволяет значительно увеличить чувствительность измерительной установки.

Измерение потенциала производится с помощью зондов. Зонды – это игольчатые металлические проводники, присоединенные к источнику эдс с регулируемым значением выходного напряжения. Варьируя потенциал зонда, можно добиться отсутствия электрического тока, протекающего в измерительной цепи на участке от зонда до источника эдс. В этом случае потенциал зонда становится равным потенциалу, который был в исследуемой точке до введения зонда. При перемещении зонда по геометрическому месту точек поверхности ванны, для которых наблюдается непрерывное отсутствие тока в измерительной цепи, траектория зонда образует эквипотенциальную линию. Изменяя потенциал зонда можно получить семейство эквипотенциальных линий.

Так как зонд не может быть сделан бесконечно тонким, то возникают небольшие искажения поля. Влияние толщины зонда на результаты измерений становится заметным в случаях, когда линейные размеры области значительной неоднородности поля и диаметр зонда становятся сравнимыми по порядку малости. Искажение поля, обусловленного присутствием зонда в ванне, можно существенно снизить, применяя увеличенные модели.

Описание установки и методики измерения.

Электрическая схема установки приведена на рис. 1. Ванна ЭВ сделана из плексигласа и обозначена на чертеже пунктиром. В установке имеется набор медных электродов различной формы. Ванна заполняется водопроводной водой так, чтобы уровень воды был ниже верхнего края электродов. На электроды А и D, между которыми создается моделирующее поле, и переменный резистор R, включенный по схеме потенциометра, от сети через понижающий трансформатор Тр подается переменное напряжение. С подвижного контакта потенциометра (точка В) через диодный мостик Д1-Д4 и гальванометр постоянного тока G это напряжение прикладывается к зонду Z. Потенциал зонда относительно электрода D регулируется плавно поворотом движка потенциометра и измеряется вольтметром V. Гальванометр G включен в диагональ аб мостика Д1-Д4. Ток через гальванометр будет равен нулю в том случае, когда разность потенциалов между точкой поля, в которую помещен зонд, и электродом D равна разности потенциалов между движком потенциометра и этим электродом.

Процесс изучения исследуемого поля сводится к следующему: перемещая зонд в ванне, находят эквипотенциальные поверхности исследуемого поля, соответствующие различным значениям напряжения зонда, которые устанавливаются поэтапным поворотом движка потенциометра.

Рис. 1

Для фиксирования на бумаге положения зонда в электролитической ванне ЭВ применяется пантограф (рис. 2). Это устройство состоит из системы рычагов СР, в одном конце которой расположен зонд Z, а в другом – карандаш К (или заостренный на конце стержень), слегка приподнятый над планшетом П, на котором размещен листок бумаги. Система рычагов пантографа устроена таким образом, что все горизонтальные смещения зонда в ванне автоматически воспроизводятся перемещениями карандаша (стержня) над листом бумаги. Когда ток через гальванометр будет равен нулю, нажав на карандаш (стержень), следует поставить точку на бумаге. Таким образом, эквипотенциальная поверхность, найденная в исследуемом поле с помощью зонда, будет представлена на листе бумаги набором точек. Соединив плавной линией эти точки, получают эквипотенциальную линию. Изменяя потенциал зонда, находят другие эквипотенциальные линии. Итак, распределение потенциала в исследуемом поле будет изображено на бумаге графически совокупностью эквипотенциальных линий. Чтобы иметь представление о напряженности поля, полученные кривые дополняют силовыми линиями.

Рис. 2                                                         Рис. 3

Задание 1. Исследование заданного электрического поля.

Рекомендации. 1. Во время измерений зонд надо располагать перпендикулярно поверхности воды. 2. При отыскании зондом эквипотенциальных поверхностей для каждого набора электродов следует руководствоваться разумными соображениями о возможной  конфигурации поля. 3. При выполнении работы следите за тем, чтобы стрелка гальванометра не отходила далеко от нулевой отметки. С этой целью одновременно с поворотом движка потенциометра перемещайте и зонд в согласованном направлении.

- Установить в ванне указанную преподавателем систему электродов и нанести на бумагу с помощью пантографа изображение исследуемых электродов.

- Собрать электрическую цепь по схеме, указанной на рабочем месте, и поместить зонд вблизи одного из электродов, а движок потенциометра – вблизи узла электрической цепи, к которому присоединен этот электрод.

- После проверки электрической цепи лаборантом или преподавателем включить ее в сеть переменного тока.

- Изменяя положение зонда, нанести пантографом на бумаге межэлектродные эквипотенциальные линии, соответствующие различным значениям потенциала зонда. Около каждой эквипотенциальной линии надписать по показанию вольтметра значение потенциала. Количество эквипотенциальных линий должно быть 7 – 10. Особенно подробно следует обследовать области неоднородностей поля, то есть участки, где эквипотенциальные поверхности, построенные через равные интервалы потенциала, располагаются особенно густо.

- Для полученных совокупностей эквипотенциальных линий построить картины силовых линий напряженности поля.

- Для заданной точки поля (по указанию преподавателя) определить значение и направление напряженности поля.

Задание 2. Исследование поля, обладающего осевой симметрией.

- Поместить в ванну соосно два цилиндрических электрода.

- Найти эквипотенциальные поверхности по методике, описанной в задании 1.

- Исследовать радиальное распределение потенциала поля между цилиндрами (рис. 3). Для этого поместить зонд вначале в некоторой точке Р вблизи одного из электродов, с помощью движка потенциометра добиться нулевого отклонения гальванометра и записать показание вольтметра. Затем сместить зонд по радиусу и снять новый отсчет потенциала. Продолжить такие поэтапные измерения вплоть до достижения окрестности противоположного электрода. Измерения проводить через каждый сантиметр.

- Результат представить в виде графика зависимости напряжения U от натурального логарифма расстояния от точки поля до оси цилиндров ln r.

- Доказать теоретически, что зависимость должна быть линейной.

Литература