# РАБОТА 71

# ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Носителями электрического тока в металлах являются валентные электроны, оторвавшиеся от своих атомов. Такие электроны называются свободными электронами или электронами проводимости. Согласно классической теории электропроводности электрическое сопротивление металлов при повышении температуры возрастает пропорционально корню квадратному из абсолютной температуры. Современная теория электропроводности металлов основана на законах квантовой статистики Ферми-Дирака. Электрическое сопротивление объясняется рассеянием электронных волн на искажениях кристаллической решетки, которые возникают в результате тепловых колебаний ионов металлов, находящихся в ее узлах. Экспериментальная температурная зависимость сопротивления металлического проводника при температурах, близких к комнатной температуре, имеет вид:

,                                                                              (1)

где R и R0 – сопротивление проводника при температуре t и ,  – температурный коэффициент сопротивления металла.

В полупроводниках носителями тока являются электроны и (так называемые) дырки, концентрация п которых не постоянна, как в металлах, а меняется при изменении температуры по закону:

,                                                                             (2)

где п0 – концентрация атомов полупроводника,  E – энергия активации носителей тока, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура. Принимая во внимание, что сопротивление R полупроводника обратно пропорционально концентрации п, имеем:

(3)

или

.                                                                       (4)

Подставив численные значения lg e = 0,43 и k = 8,6·10–5 эВ/K в выражение (4), находим:

.                                                                      (5)

При построении графиков принято откладывать по оси абсцисс 103/Т, а по оси ординат lgR. В этом случае тангенс угла наклона прямой lg R = f (103/Т) равен: tg = 2,5E, и расчетное соотношение для энергии активации носителей тока в полупроводниках принимает вид:

E = 0,4 tg   (эВ).                                                                        (6)

Описание установки.

Сопротивления исследуемых образцов ( RM – медная проволока и RП  –полупроводниковый терморезистор) измеряются при помощи мостовой схемы Уитстона (рис. 1): АВ – измерительный реохорд с подвижным контактом С, Rm – магазин сопротивлений, П – переключатель образцов.   Сопротивления плеч АС и СВ реохорда пропорциональны их длинам: RАС ~ l1 и RСВ ~ l2. В диагональ моста АВ через ключ (замыкатель) K подключен источник эдс . В другую диагональ моста CD подключен гальванометр G. Образцы помещены в нагреватель (на рис. 1 не показан). Температура образцов измеряется ртутным термометром.

Рис. 1

Задание 1. Изучение температурной зависимости сопротивления медного проводника.

- Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 1). При помощи переключателя П подключить медный образец RM.

- Установить предварительно на реохорде движок в среднем положении, то отсутствует отклонение стрелки гальванометра.

- Получаем равенство плеч l1 =l2 и  сопротивление  равно Rm

- Включить нагреватель. Измерить значения сопротивления образца  при нагревании через интервалы температур . Температуру образца довести до 100 °С.

- Выключить нагреватель. Измерить значения сопротивления образца  при его остывании вплоть до температуры ≈ 30 °С также через интервалы температур .

- По значениям сопротивления , полученным при нагревании и охлаждении медного образца, построить график зависимости  = f (t) и аппроксимировать его прямой линией.

- При помощи полученного графика определить начальное значение сопротивления RM0, тангенс угла наклона прямой с осью температур tg и вычислить значение температурного коэффициента сопротивления меди по формуле:  = tg RM0. Сравнить его с табличным значением [16].

Выполним задание 1.

Занесем полученные данные в таблицу:

Нагревание:

| t, °C | R'M, Ом |
| --- | --- |
| 25 | 237 |
| 35 | 240 |
| 45 | 247 |
| 55 | 253 |
| 65 | 261 |
| 75 | 267 |
| 85 | 274 |
| 95 | 280 |

Охлаждение:

| t, °C | R''M, Ом | RM, Ом |
| --- | --- | --- |
| 95 | 280 | 280,0 |
| 85 | 273 | 273,5 |
| 73 | 265 | 266,0 |
| 65 | 259 | 260,0 |
| 55 | 253 | 253,0 |
| 45 | 245 | 246,0 |
| 35 | 239 | 239,5 |

Построим график зависимости  = f (t):

По графику определим тангенс угла наклона прямой:

tg=0,66,

RM0=216 (Ом),

тогда

 = tg RM0

 = 3×10ˉ³ (Кˉ¹)

Задание 2. Изучение температурной зависимости сопротивления полупроводника RП.

- Переключатель П перевести в положение RП. Снять зависимость сопротивления полупроводника от температуры по методике, описанной в задании 1. Принимая во внимание формулу перехода между шкалами температур T = t + 273, построить графики зависимостей:

RП = f1 (t)    и    lg RП = f2 (103/Т).                                                          (10)

- По графику прямолинейной зависимости lg RП = f2 (103/Т) определить значение tg и по формуле (6) вычислить энергию активации носителей токаE.

Выполним задание:

Занесем полученные данные в таблицу:

Нагревание:

| t, °C | R'п Ом |
| --- | --- |
| 25 | 1600 |
| 39 | 1290 |
| 45 | 1150 |
| 55 | 960 |
| 65 | 800 |
| 75 | 670 |
| 85 | 570 |
| 95 | 474 |

Охлаждение:

| t, °C | R''п, Ом | Rп, Ом |
| --- | --- | --- |
| 94 | 471 | 472,5 |
| 85 | 560 | 565 |
| 75 | 670 | 670 |
| 65 | 820 | 810 |
| 55 | 940 | 950 |
| 45 | 1120 | 1135 |
| 39 | 1240 | 1265 |

Построим график зависимости RП = f1 (t):

Построим график зависимости lg RП = f2 (103/Т):

| lg RП | 103/Т, Кˉ¹ |
| --- | --- |
| 3,10 | 3,21 |
| 3,05 | 3,14 |
| 2,97 | 3,05 |
| 2,91 | 2,96 |
| 2,82 | 2,87 |
| 2,75 | 2,79 |
| 2,67 | 2,72 |

По графику определим тангенс угла наклона прямой:

tg=0,85,

Вычислим энергию активации носителей тока в полупроводнике:

∆Е=0,4× tg,

∆Е=0,4×0,85=0,34 (эВ)

# РАБОТА 72

# ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Вещества, распадающиеся в растворах или расплавах на ионы, называются электролитами. Электролитами являются соли, кислоты и основания. Процесс распада молекул электролитов на ионы при их растворении называется электролитической диссоциацией. Мерой электролитической диссоциации является степень (коэффициент) диссоциации растворенного вещества β, показывающий какая часть молекул из общего их числа распалась на ионы. Различают сильные электролиты, степень диссоциации которых близка к единице, и слабые электролиты, степень диссоциации которых близка к нулю. Распад происходит благодаря воздействию на молекулы электролита полярных молекул растворителя (молекул, обладающих постоянным электрическим дипольным моментом, например, молекул воды). Процесс электролитической диссоциации представляет обратимую реакцию, например: HCl → H+ + Cl-. Образовавшиеся ионы взаимодействуют с молекулами растворителя. С водой они дают гидраты постоянного или переменного состава, например, H3O+ – гидратированный ион водорода или ион гидроксония.

Носителями тока в электролитах являются заряженные части молекул: катионы и анионы (положительные и отрицательные ионы). Плотность электрического тока в электролите, состоящем только из двух типов ионов, определяется выражением:

,                                                                             (1)

где n – число молекул электролита в единице объёма, (b+ + b–) – сумма подвижностей катионов и анионов, E – напряженность электрического поля, e – заряд катиона.

Электрическое сопротивление электролита уменьшается при повышении температуры, так как при этом увеличиваются коэффициент диссоциации и подвижность ионов. Зависимость сопротивления электролита от температуры можно представить следующей формулой:

R = R0 [1 –  (t – t0)],                                                                              (2)

где R0 – сопротивление электролита при начальной температуре t0, и R – его сопротивление при температуре t,  – температурный коэффициент сопротивления, который только в узком интервале температур является постоянной величиной.

Описание установки и методики измерения.

В данной работе изучается температурная зависимость сопротивления R водного раствора хлорида натрия NaCl. Раствор налит в стеклянную пробирку, в которую также введены электроды и термометр. Нагрев пробирки с электролитом осуществляется внутри проволочного сопротивления, включаемого в сеть переменного тока. Сопротивление измеряется мостом переменного тока (рис. 1), где АВ – измерительный реохорд с сопротивлениями R1 и R2, соответственно пропорциональными длинам плеч АС = l1 и СВ = l2, С – подвижный контакт реохорда, Rm – магазин сопротивлений. К диагонали моста АВ подключен звуковой генератор ЗГ. Индикатор равновесия моста – телефон Т подключен к другой диагонали CD.

Рис. 1                            Условием равновесия моста является такое положение контакта С, которому соответствует минимум звука в телефоне. Для повышения точности измерений величину Rm надо подбирать так, чтобы равновесие моста наступало примерно при среднем положении контакта C. Величина искомого сопротивления R вычисляется по формуле:

.                                                                                 (3)

Задание.

- Собрать электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 1. Включить звуковой генератор ЗГ. Записать значение сопротивления магазина Rm и комнатной температуры электролита t. Измерить длины плеч моста l1 и l2 и вычислить сопротивление R по формуле (3).

- Включить нагреватель в сеть переменного напряжения ~ 220 В и измерить сопротивление электролита R через каждые  до достижения температуры 90 °С.

- Выключить нагреватель. При остывании электролита продолжить измерение его сопротивления R также с интервалом  вплоть до температуры ≈ 30 °С.

- По результатам, полученным в п.п. 1 – 3, построить график зависимости сопротивления электролита R от температуры R = f 1( t ).

- Весь диапазон исследования ( – ) разбить на 6 – 10 одинаковых интервалов температур ti. Для каждого температурного интервала  определить по графику величины сопротивлений R0i и Ri и вычислить значение коэффициента i по формуле:

.

Примечания:

- Использование моста переменного тока в данной работе вызвано тем обстоятельством, что под действием постоянного тока происходили бы процессы электролиза электролита и поляризации электродов, приводящие к изменению состава электролита и возникновению в нем внутренних неоднородностей. В результате, измеренное сопротивление электролита отличалось бы от его действительного значения.

- Схема измерительной установки на рабочем месте может отличаться от схемы, приведенной на рис. 1.

- По указанию преподавателя задание может быть изменено.

Выполним задание:

Занесем полученные данные в таблицу:

| t, °C | l1, см | l2, см | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 18,5 | 6,5 | 1138,5 |
| 35 | 16,0 | 9,0 | 711,1 |
| 42 | 14,0 | 11,0 | 509,1 |
| 52 | 13,0 | 12,0 | 433,3 |
| 62 | 11,5 | 13,5 | 340,7 |
| 72 | 10,5 | 14,5 | 289,6 |

Построим график зависимости сопротивления электролита R от температуры R = f 1( t ):

Для каждого температурного интервала  определяем по графику величины сопротивлений R0i и Ri и вычисляем значение коэффициента i и все занесем в таблицу:

| № интервала | t0, °C | t, °C | R0, Ом | R, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 35 | 1138,5 | 711,1 | 0,03 |
| 2 | 35 | 42 | 711,1 | 509,1 | 0,04 |
| 3 | 42 | 52 | 509,1 | 433,3 | 0,01 |
| 4 | 52 | 62 | 433,3 | 340,7 | 0,02 |
| 5 | 62 | 72 | 340,7 | 289,6 | 0,01 |