# РАБОТА 83

## ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

## В ЗАЗОРЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА

В данной работе предлагается измерить индукцию магнитного поля между полюсами подковообразного постоянного магнита при помощи баллистического гальванометра. Принцип действия баллистического гальванометра описан в работе 62. Электрическая схема измерительной установки приведена на рис. 1. Здесь R1 и R2 – реостаты, А – амперметр, L1 – большая катушка, L2 – измерительная катушка, G – баллистический гальванометр, K1 – ключ, предназначенный для пропускания тока через катушку L1, и K2 – ключ успокоения гальванометра.

Рис. 1

Последовательно с гальванометром G включена измерительная катушка L2, которая помещается в магнитном поле так, чтобы силовые линии поля были перпендикулярны плоскости катушки. При изменении магнитного потока, пронизывающего измерительную катушку, в цепи гальванометра возникает индукционный ток. Величина полного заряда, прошедшего по цепи, определяется по формуле:

,                                                                                           (1)

где ΔФ – модуль приращения магнитного потока, R – сопротивление цепи гальванометра. В данной работе магнитное поле считается однородным, и магнитный поток изменяется только за счет изменения индукции магнитного поля. Следовательно, ΔФ = ΔВ·S·n, где ΔB – модуль приращения индукции магнитного поля, S – величина площади, охватываемой одним витком, и n – число витков измерительной катушки, и выражение (1) перепишется как:

.                                                                                          (2)

Значения первого отклонения светового зайчика гальванометра m пропорционально заряду Δq:

m ~ Δq.                                                                                              (3)

Изменение магнитного потока осуществляется либо включением или выключением тока, создающего магнитное поле, либо быстрым вводом измерительной катушки в магнитное поле или удалением из него. Следовательно, модуль приращения индукции равен величине индукции магнитного поля, то есть ΔB = B. В результате, имеем:

B = С m,                                                                                            (4)

где C – баллистическая постоянная (цена деления) гальванометра. В условиях опыта C остается постоянной величиной, численно равной величине индукции магнитного поля, быстрое уменьшение которой до нуля вызывает отклонение зайчика на 1 деление.

Для определения C, необходимо быстро внести измерительную катушку в поле с известной индукцией (или удалить из него) и измерить величину первого отброса светового указателя гальванометра. В данной работе такое поле создается большой круговой катушкой индуктивности L1, в центре которой индукция поля равна:

,                                                                                    (5)

где I – значение силы тока в катушке, R и N – радиус и число ее витков, Гн/м – магнитная постоянная. Измерительная катушка L2 помещается в центре большой катушки. Если включение (выключение) тока в большой катушке вызывает отброс зайчика на т1 делений (миллиметров), то расчетная формула для баллистической постоянной C принимает вид:

(Т/мм).                                                                          (6)

Пусть при быстром внесении измерительной катушки в междуполюсное пространство постоянного магнита (или удалении из него) гальванометр дает отброс, равный тx. Тогда искомая индукция исследуемого поля может быть вычислена по формуле:

Вx = C mx.                                                                                       (7)

В данной работе используется баллистический гальванометр. Изучим этот прибор и методы работы с ним.

Гальванометры – это электроизмерительные приборы прямого действия, предназначенные для измерения слабых и кратковременных токов, напряжений и зарядов.  Баллистический гальванометр относится к электроизмерительным приборам магнитоэлектрической системы, в котором для получения баллистического эффекта искусственно увеличен момент инерции подвижной системы измерительного механизма – рамки, а демпфирующее устройство отсутствует. С рамкой жестко связано небольшое по размерам зеркальце. На рис. 2 показана упрощенная схема хода луча света в баллистическом гальванометре. Индикаторная шкала находится на удалении l ≈ 1,5 м от измерительного механизма. Вблизи центра шкалы расположена осветительная лампа. Световой луч, исходящий от лампы, отражается от зеркальца и в виде освещенного пятна (светового зайчика) попадает на шкалу.

Рис. 2

Баллистический гальванометр, чаще всего, используется для измерения кратковременных импульсов тока длительностью значительно короче периода собственных колебаний рамки гальванометра. Вследствие этого рамка гальванометра начинает свое движение только после окончания импульса тока, и ее максимальный угол поворота , наблюдающийся при первом отклонения от положения равновесия, пропорционален величине полного заряда q, прошедшего по рамке. Пропорциональная зависимость между зарядом q и углом отклонения  записывается в виде:

.                                                                                      (8)

В дальнейшем рамка совершает затухающие колебания, период которых составляет порядка одной секунды. Наблюдатель отмечает эти колебания по повторяющемуся отклонению зайчика на миллиметровой шкале прибора вправо и влево от положения равновесия. Для возвращения рамки и, следовательно, зайчика в положение равновесия электрическая цепь рамки шунтируется накоротко ключом, чаще всего, выполненным в виде кнопки. Так как соответствующее углу  линейное отклонение зайчика m, измеренное по шкале гальванометра, практически всегда невелико по сравнению с расстоянием 2l ≈ 3 м, то угол  мал и справедливо приближение:

.                                                                            (9)

С учетом соотношения (9) выражение (8) может быть переписано как:

.                                                                                      (10)

где  – для данного гальванометра постоянная величина, называемая баллистической постоянной по заряду и определяемая как количество электричества в кулонах, необходимое для получения баллистического отброса величиной в 1 мм.

Измерения электрического заряда, прошедшего по измерительной катушке баллистического гальванометра, могут быть сделаны в разомкнутой или замкнутой внешней по отношению к гальванометру электрической цепи. Первый способ измерения (цепь гальванометра разомкнута) составляет основу так называемого баллистического метода измерения количество электричества, тогда как второй способ (цепь гальванометра замкнута) – магнитного потока. В каждом методе перед началом измерений определяется баллистическая постоянная, причем из-за неодинаковых условий торможения рамки получаются различные значения. Наибольшее значение баллистическая постоянная принимает при разомкнутой внешней цепи гальванометра.

Баллистический метод измерения количества электричества. Определение баллистической постоянной Cq (цепь гальванометра разомкнута) и неизвестной емкости конденсатора Cx.

Баллистическую постоянную находят с помощью эталонного конденсатора с известной емкостью. Конденсатор заряжают от источника постоянной эдс до напряжения U, затем его разряжают через гальванометр и наблюдают первый баллистический отброс m по шкале гальванометра.

Электрической цепь (рис. 3), предназначенная для определения баллистической постоянной Cq, состоит из источника постоянной эдс ε, потенциометра R, вольтметра V, эталонного конденсатора Сэ, баллистического гальванометра G, переключателя П и ключей K1 и K2. Ключ K2 служит для замыкания цепи индукционных токов, возникающих в рамке гальванометра при ее движении в магнитном поле постоянного магнита гальванометра. Он должен замыкаться после снятия отсчета в тот момент, когда световой зайчик проходит через нулевое деление шкалы. В результате взаимодействия магнитного момента рамки, обусловленного протеканием индукционного тока, с магнитным полем магнита гальванометра происходит торможение рамки. Этот процесс называется демпфированием (успокоением) гальванометра.

Рис. 3

Если при замкнутом ключе K1 переключатель П поставить в положение 1, то конденсатор Сэ заряжается до напряжения U и его обкладками сообщается заряд:

.                                                                                      (11)

После быстрого перевода переключателя П из положения 1 в положение 2 (при разомкнутом ключе K2) конденсатор разряжается через гальванометр, и первый отброс светового зайчика принимает максимальное значение m. Полагая, что как при заряде, так и при разряде конденсатора переносится один и тот же электрический заряд q, имеем:

.                                                                               (12)

Отсюда:

.                                                                                  (13)

Манипулируя переключателем П и успокаивая каждый раз гальванометр ключом K2, повторяют измерения не менее 3 раз для нахождения среднего значения величины m. Во время повторных измерений необходимо следить за тем, чтобы показания вольтметра не менялись. Подставляя Сэ в фарадах, U – вольтах и m – миллиметрах в формулу (13), получаем баллистическую постоянную в кулонах на 1 деление шкалы (Кл/дел.). В данной работе Сэ = 0,5 мкФ.

Определение емкости конденсатора. Полученная баллистическая постоянная Cq позволяет нам найти емкость неизвестного конденсатора Cx. Заменяя в выражении (12) или (13) Сэ на Cx и m на mx, получим:

,                                                                              (14)

где mx – баллистический отброс, соответствующий емкости Cx.

В электрическую цепь (рис. 3) вместо эталонного конденсатора Сэ подключают сначала один конденсатор с неизвестной емкостью Cx', а затем – второй Cx''. Определяют их емкости подстановкой в выражение (14) соответствующих средних значений mx' и mx''. Для проверки правильности результатов повторяют опыты и расчеты по формуле (14) для последовательного и параллельного соединения конденсаторов Cx' и Cx'' и сравнивают результаты с теоретическими расчетами общей емкости Cx по формулам последовательного и параллельного соединения конденсаторов Cx' и Cx'':  и .

Баллистический метод измерения магнитного потока. Определение баллистической постоянной CΦ (цепь гальванометра замкнута).

Баллистический метод измерения магнитного потока используется в работах 81, 83 и 87 для измерения индукции магнитного поля. Он основан на явлении электромагнитной индукции Фарадея. Для этого в замкнутой электрической цепи последовательно с обмоткой подвижной рамки гальванометра включается специальная (измерительная) катушка, помещаемая в исследуемое магнитное поле. В данном методе гальванометром регистрируется кратковременный импульс индуцированного в измерительной катушке количества электричества. Измерительную катушку располагают так, чтобы магнитные силовые линии были перпендикулярны к плоскости витков. Размер катушки выбирается таким образом, чтобы магнитное поле в пределах катушки можно было считать однородным. Тогда магнитный поток через измерительную катушку, состоящую из N1 витков, равен:

Φи = B·N1·S1,                                                                                    (15)

где B – модуль индукции исследуемого магнитного поля, S1 – площадь, охватываемая одним витком.

При изменении магнитного потока в катушке индуцируется эдс:

.                                                                         (16)

Так как катушка и гальванометр соединены последовательно, то в цепи образуется импульс индуцированного тока:

.                                                                          (17)

где R – полное сопротивление цепи гальванометра, включающее сопротивление измерительной катушки, подводящих проводов и внутреннее сопротивление гальванометра RG .

Баллистический гальванометр даст отброс, пропорциональный количеству перенесенного заряда:

.                                                                          (18)

Практически представляется более удобным градуировать гальванометр непосредственно по магнитному потоку. Действительно, согласно выражению (18) для абсолютного значения приращения полного магнитного потока имеем:

,                                                                    (19)

или, произведя замену:

CΦ = CqּR,                                                                              (20)

где CΦ – новая постоянная, выраженная непосредственно в единицах магнитного потока на одно деление шкалы гальванометра, получим:

.                                                                         (21)

Постоянная CΦ называется баллистической постоянной по потоку. Она зависит от полного сопротивления цепи гальванометра. Поэтому при каждом изменении электрической цепи гальванометра возникает необходимость нового определения постоянной CΦ.

Электрическая цепь (рис. 4), предназначенная для определения баллистической постоянной CΦ, состоит из баллистического гальванометра G, так называемой нормальной катушки Н,  вторичной (измерительной) катушки K,  амперметра A, реостата R и ключей K1 и K2. Нормальная катушка Н – это длинный прямой соленоид с тесно расположенными витками. В ней создается известное магнитное поле. Измерительная катушка K – короткая. Она расположена в средней части нормальной катушки (вдоль ее оси) и включена в цепь гальванометра. Ключ K1 служит для включения тока в нормальной катушке, а реостат R и амперметр A – соответственно для его регулировки и измерения. Ключ K2 используется для шунтирования гальванометра на время регулирования тока в нормальной катушке и демпфирования гальванометра после снятия отсчета.

Магнитное поле внутри нормальной катушки вдали от его концов можно с большой степенью точности считать однородным, и в средней части катушки индукция B вычисляется по формуле:

,                                                                                   (22)

где μ0 = 4πּ10-7 Г/м – магнитная постоянная, I – сила тока в соленоиде, n1 – число витков на единицу длины нормальной катушки.

Полный магнитный поток Φ пронизывающий измерительную катушку K равен:

,                                                                  (23)

Рис. 4

где N1 и S1 – число витков и площадь поперечного сечения катушки K.

Изменение магнитного потока осуществляется изменением направления тока (коммутацией тока) в катушке Н. При коммутации тока вектор магнитной индукции B меняет свое направление на обратное. Следовательно, изменение магнитного потока через катушку K равно:

.                                                             (24)

При этом прошедшее через баллистический гальванометр количество электричества q вызовет отброс m. Из соотношений (21) и (24) имеем:

,                                                                        (25)

или

.                                                                       (26)

Измерения.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис.1.

- Поместить измерительную катушку в центре большой катушки, так чтобы плоскости витков большой и малой катушки совпали. Калибровочные измерения проводятся при двух значениях силы тока, не превышающих 1 А.

- Установить при помощи реостатов R1 и R2 первое калибровочное значение силы тока в большой катушке. Сделать отсчет первого максимального отклонения светового указателя в момент замыкания тока ключом K1. Для успокоения колебаний светового указателя следует замыкать ключ K2. Проделать 3 – 5  измерений при замыкании и столько же при размыкании ключа K1. Вычислить среднее отклонение m1 и с его значением баллистическую постоянную C по формуле (6).

- Выполнить п. 3 для второго калибровочного значения силы тока.

- По значениям C, полученным из двух серий калибровочных измерений,  вычислить среднее значение баллистической постоянной C.

- Внести измерительную катушку между полюсами подковообразного магнита. Расположить ее так, чтобы силовые линии постоянного магнита пронизывали плоскость витков катушки. После успокоения светового указателя гальванометра быстро вынести катушку из магнита и снять отсчет первого смещения светового указателя гальванометра из положения равновесия. Опыт повторить не менее 3 раз и вычислить среднее отклонение mx.

- Вычислить индукцию поля в зазоре магнита по формуле (7). Параметры измерительной установки имеются на рабочем месте.

Выполним задание:

| J, мА | m (вправо), см | m (влево), см | m (среднее), см | с, Тл/м | с (среднее), Тл/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 0,118 | 0,109 |
| 0,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 0,099 |  |

Внесем измерительную катушку между полюсами подковообразного магнита:

| m, см | m (среднее), см | B, ×10ˉ³ Тл |
| --- | --- | --- |
| 17,00 | 17,13 | 18,67 |
| 17,10 |  |  |
| 17,30 |  |  |

Итак, мы вычислили среднее значение баллистической постоянной C=0,109 (Тл/м),

зная это, мы определили индукцию поля магнита по формуле (7)  B=18,67×10ˉ³ (Тл).