| 1) Шар крутится между электродами электрофорной машины. Относительное расположение шара и электродов электрофорной машины, если представить себе вид сверху, показано на рис.1. Важно, что электроды находятся на прямой АВ, не совпадающей с диаметром шара. Такое расположение очевидно, если вспомнить, что после того, как ведущий толкнул шар к зрителям, он, качнувшись назад, не пролетел между электродами. Относительное расположение положительно и отрицательно заряженных электродов не имеет принципиального значения. Предположим, что левый электрод заряжен положительно, а правый отрицательно. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Почему же начинается вращение шара? Пусть в начале шар не заряжен. Рано или поздно, при работе электрофорной машины заряды на электродах окажутся достаточными для того, чтобы притянуть шар. Такое притяжение легко объяснить явлением электростатической индукции. Каждый из электродов поляризует шар таким образом, что в ближайшей точке шара оказывается полюс другого по отношению к заряду электрода знака (рис. 2).

Дальше в дело вмешивается случайность. В силу трудно предсказуемых причин (не симметричного расположения электродов по отношению к шару, не сферичной формы тел и т.д.), шар будет сильнее притягиваться к одному из электродов и коснётся его раньше, чем другого (рис. 3). В месте касания часть заряда с электрода перейдёт на шар. Т.к. шар диэлектрический (пластмассовый, по словам ведущего), полученный им заряд окажется локализован в некоторой области (отмечена на рис. 3 буквой Q). На область Q начнёт действовать сила отталкивания F со стороны положительного электрода. Даже если сила F направлена к центру шара, эта область под влиянием другого электрода сместится вправо. Но в этом случае (рис. 4) возникнет вращающий момент силы F (относительно оси подвеса О), который будет стремиться повернуть шар против часовой стрелки.

Момент силы F может оказаться направленным и в другую сторону. Такая ситуация показана на рис. 5.  Допустим, шар приближался к электродам и коснулся одного из них раньше, чем другого. Положение шара в этот момент обозначено штриховой линией. После соприкосновения с электродом центр масс шара О1, двигаясь по инерции, будет поворачиваться вокруг точки касания (его новое положение О2). Если при этом другой электрод окажется достаточно далеко, этот поворот может привести к заметному плечу силы F. В этом случае шар начнёт вращаться по часовой стрелке.

При дальнейшем движении шар может еще раз коснуться одного из электродов. При этом на нем появится новая область с локализованным зарядом. Вследствие вращения шара она сместится относительно электрода. Возникающий при этом момент силы взаимодействия между одноименно заряженными электродом и областью будет ускорять вращение. {Аналогичное объяснение: Теория Ирншоу гласит, что всякая равновесная конфигурация покоящихся точечных зарядов неустойчива, если на них, кроме кулоновских сил притяжения и отталкивания, никакие другие силы не действуют. В данном опыте шарик приблизительно заряжается равномерно. Но согласно теории Ирншоу такое положение неустойчиво и при возникновении каких то других сил, не электрических, например,  силы кручения, которые выведут систему из покоя. Шар имеет определенные знаки, заряды, на полусферах, когда шар немного сместиться из положения равновесия возникнут кулоновские силы, которые будут стремиться закрутить этот шар, т.к. разноименные заряды притягиваются.}

2) Между пластинками кладут полим. стекло, затем заряжают элетр-ой машиной, далее подключают пластины к газорязрядной лампе и наблюдают разряды при подносе пластины. Пластина из полимерного стекла, как диэлектрик, поляризуется в электрическом поле заряженного конденсатора. После того, как внешнее электрическое поле исчезло, электрическая поляризация пластины сохранилась. Об этом свидетельствует эксперимент с неоновой лампой. Через лампу протекал электрический ток, а единственным источником электрического поля в этом эксперименте могла быть только поляризованная пластина из полимерного стекла, так как обкладки конденсатора были разряжены перед подключением к лампе.

Таким образом, полимерное стекло, с точки зрения электрических свойств, можно отнести к классу электретов. Так называют диэлектрики, длительно сохраняющие электрическую поляризацию после снятия внешнего воздействия, вызвавшего поляризацию, и создающие электрическое поле в окружающем пространстве. Электреты являются электрическими аналогами всем известных постоянных магнитов.

Электретная пластина создаёт электрическое поле в непосредственной близости от себя. Если к её положительно заряженной поверхности поднести обкладку конденсатора А (см. рисунок), то вследствие электростатической индукции произойдёт перераспределение зарядов на обкладке A, проводе L и электроде E неоновой лампы. Электрод приобретёт положительный заряд q. Аналогично, приходим к заключению, что второй электрод (D) приобретёт отрицательный заряд. Между электродами возникнет разность потенциалов U = q/C, где С  -электроёмкость лампы.

Если переместить одну из обкладок конденсатора в неоднородном поле электретной пластины, то вследствие электростатической индукции изменится заряд электрода лампы, соединенного с этой обкладкой и, соответственно, разность потенциалов между электродами изменится на величину:  ΔU=Δqc

Важным является то, что электроемкость лампы невелика (размеры электродов много меньше расстояния между ними, а давление газа в лампе невелико). Поэтому небольшое изменение заряда на электродах q, приводит к значительному изменению разности потенциалов U между электродами. Его оказывается достаточным для возникновения самостоятельного разряда, который сопровождается характерным свечением неона.

Этот разряд не может существовать длительное время. Электрический ток в лампе приводит к перераспределению зарядов и уменьшению разности потенциалов между электродами. Когда она станет недостаточной для поддержания разряда, ток в лампе прекратится.

Из сказанного выше очевидно, что ток в лампе будет существовать только при движении обкладок в поле пластины.

| 3) Любым выключателем, независимо от положения второго можно выключить любую лампу. Электрическая схема состоит из четырех элементов: двух выключателей, лампы и источника питания (рис. 1). Соединим лампочку с источником (рис. 2). Второй контакт источника подключим к одному из выключателей (А на рис. 3). Второй провод от лампочки нет смысла подключать к выключателю А: тогда второй выключатель не сможет управлять состоянием лампочки. Значит, второй провод от лампочки необходимо подключить к выключателю B. Понятно, почему мы задействовали пока те клеммы ключей, которые никогда не разрываются (клеммы 3 на рис. 3). Если бы мы подключили источник к клемме 1 или 2 выключателя А, то перевод его в другое положение независимо от положения ключа В отключил бы питание от сети. Если бы мы подключили лампочку к клемме 1 или 2 выключателя В, то перевод этого ключа в другое положение отключил бы от сети лампочку, независимо от ключа А. Осталось соединить между собой два двухполюсных ключа. Возможны два варианта: А1- B2 и А2 - B1 или А1 - B1 и А2 - B2 (см. рис. 4). Нетрудно сообразить, что эти варианты эквивалентны. Теперь лампочку можно включить или выключить любым ключом независимо от состояния другого ключа. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 4) При замыкании одного ключа напильник втягивается (второй ключ уже замкнут), размыкаем этот ключ – скрепки к напильнику не магнитятся, проделаем тоже самое, но разомкнем второй ключ – скрепки притягиваются. Снова положим напильник, замкнем второй ключ и разомкнем первый – скрепки не притягиваются! Разберёмся сначала с электрической схемой (рис. 1). Если оба ключа K1 и K2 замкнуты, переменное напряжение от сети прежде, чем попасть на катушку L, выпрямляется диодом D и сглаживается конденсатором C. В итоге напряжение на катушке изменяется со временем примерно так, как это показано на рис. 2: относительно постоянного значения U0 происходят небольшие негармонические колебания. Аналогичной будет и временная зависимость тока в катушке. При размыкании ключей K1 или K2 образуются колебательные контуры. Если разомкнуть ключ K2, контур образуют катушка, и воздушный промежуток между концами провода катушки (рис.1). Сопротивление такого контура велико, а ёмкость ничтожна. В результате период собственных колебаний тока в контуре окажется много больше времени их затухания. При этом ток, не меняя направления, будет монотонно уменьшаться до нуля (рис. 3). Если же разомкнуть ключ K1, образуется контур L-K2-C с той же индуктивностью, но с существенно большей ёмкостью и меньшим активным сопротивлением. Период собственных электрических колебаний в этом контуре будет значительно меньше времени затухания. Сила тока в этом контуре уменьшается примерно так, как показано на рис. 4. Затухание будет обусловлено активным сопротивлением проводов и потерями энергии на перемагничивание сердечника катушки (если он имеется). Что же будет происходить с напильником в этих случаях? Напильник изготовлен из сплава железа (ферромагнетик), поэтому при включении катушки в цепь (оба ключа K1 и K2 замкнуты) он втягивается в магнитное поле внутрь катушки. При этом напильник намагничивается до некоторого значения, определяемого постоянной составляющей тока в катушке. Если разомкнуть ключ K2, ток в катушке монотонно уменьшится до нуля (как показано на рис. 3), а вместе с ним монотонно уменьшится до нуля магнитное поле катушки. Однако напильник при этом останется намагниченным (это явление называется магнитным гистерезисом). Мы видели проявление этого факта в том, что напильник, как постоянный магнит, притягивал железные предметы. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Совершенно другая ситуация возникает, если разомкнуть ключ K1. Затухающие колебания силы тока в контуре (см. рис. 4) приводят к тому, что магнитное поле катушки уменьшается до нуля в результате большого количества колебаний. В каждом из этих колебаний магнитное поле внутри катушки меняет своё направление на обратное. Вслед за ним периодически меняет свою намагниченность и напильник: южный полюс напильника становится северным и наоборот. Каждое следующее колебание тока в катушке будет иметь меньшую амплитуду и намагнитит напильник до меньшего значения. В результате последовательности таких перемагничиваний в затухающем переменном магнитном поле катушки напильник размагнитится. Конечно, каждый достаточно малый объём напильника останется намагниченным (магнитный домен). Однако суммарное магнитное поле всех доменов вне напильника окажется практически нулевым. { 1) При помещении магнетика в магнитное поле катушки он намагничивается. Для того чтобы размагнитить магнетик нужно подвергнуть его перемагничиваниям с сужающейся каждый раз петлей гистерезиса. Это происходит в цепи LC при размыкании ключа К1 т.к. сила тока не падает мгновенно до нуля, а его уменьшается постепенно. Это вызывает появление индукционного тока и затухающих колебаний в LC цепи в результате чего напильник размагничивается, поэтому и не притягивает скрепки. 2) После размыкания ключа К2 таких затухающих колебаний не возникает, напильник не размагничивается, поэтому и притягивает скрепки. 3) При замыкании К2 и размыкании К1 см пункт 1}

5) Два тела через трубку падают с разной скоростью. Галилей первым догадался, что тела под действием притяжения к Земле должны падать с одинаковым ускорением. После количественной формулировки Ньютоном трёх основных законов механики и закона всемирного тяготения, эта догадка уже не вызывает сомнения. Если сила пропорциональна массе тел (как, например, сила тяжести), она должна сообщать телам одинаковые ускорения. Значит стратегия решения поставленной задачи должна заключаться в поиске сил, по-разному действующих на тела, использованные в эксперименте. Рассмотрим последовательно известные нам силы. Обратим внимание на то, что в статическом случае, как продемонстрировал ведущий в начале видеофрагмента, труба и тела заметно друг с другом не взаимодействуют. Значит, необходимо найти силу, которая зависит от скорости падающего тела. Силы трения, по-видимому, здесь тоже не играют существенной роли. Силы трения скольжения малы, поскольку отверстие в трубе имеет достаточный диаметр для того, чтобы тела падали не касаясь стенок. Силы трения тел о воздух одинаково зависят от скорости этих тел, так как они имеют одну форму. Остаются электромагнитные силы. Эти силы могут возникнуть, если в металлической трубе, например, латунной, будет двигаться постоянный магнит. Синее тело, по нашим ощущениям времени, падает свободно. Т.е. оно практически не взаимодействует с трубой. Магнитом может быть красное тело, скорость которого в трубе значительно меньше. Разберёмся в том, как взаимодействует падающий в металлической трубе постоянный магнит с самой трубой. Предположим, что северный полюс N падающего магнита расположен снизу (см. рисунок). Линии магнитной индукции вне магнита выходят из северного полюса, разбегаются по всему пространству, вновь собираются и входят в магнит со стороны южного полюса S. Рассмотрим два кольцевых элемента трубы, расположенные в некоторый момент времени ниже (1) и выше (2) падающего магнита. Так как при падении магнита изменяется магнитный поток через горизонтальные плоскости, ограниченные кольцами, в них, согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, возникает ЭДС. Как известно, ЭДС индукции пропорциональна быстроте изменения магнитного потока, которая в нашем случае определяется скоростью падения магнита. При этом в кольцах возникнут электрические токи (токи Фуко), направления которых будут определяться правилом Ленца. Векторы индукции магнитных полей, созданных этими токами, обозначены на рисунке буквами B1 и В2. Так же были бы направлены линии индукции, если бы на месте кольца 1 был бы постоянный магнит с направленным вверх северным полюсом, а на месте кольца 2 - магнит с северным полюсом, направленным вниз. Таким образом, кольцо 1 отталкивает падающий магнит, а кольцо 2 притягивает его к себе. В итоге влияние обоих колец сводится к замедлению падения магнита. При увеличении скорости падения магнита возрастают ЭДС индукции, силы индукционных токов в контурах и значения магнитных индукций В1 и В2. Это приводит к увеличению тормозящей силы. Как только она становится равной силе тяжести, магнит начинает двигаться равномерно. Итак, найдено объяснение тому, что красное тело падает медленнее, чем синее. Ответим на другой вопрос. Какая доля первоначальной потенциальной энергии перешла в тепло? Преобразование энергии осуществляется благодаря наличию электрического сопротивления материала трубы.

Будем отсчитывать потенциальную энергию U тела от нижнего края трубы. Тогда её начальное значение равно U = mgl, где m - масса падающего тела, g -ускорение свободного падения, l - длина трубы.

Начальное значение кинетической энергии равно нулю. В момент времени, когда тело покидает трубу, его кинетическая энергия равна mv2/2, где v - скорость тела в этот момент времени.

Количество механической энергии, перешедшей в тепло, равно разнице начального и конечного значений полной механической энергии:           ΔE=mgl−mv22              (1)

Поделив выражение (1) на начальное значение потенциальной энергии, найдём долю  энергии, перешедшей в тепло:                                                 δ=1−v22gl                            (2)

Сделаем оценки. Конечную скорость можно оценить из следующих соображений. Тело будет падать с ускорением, пока тормозящая сила не сравняется по величине с силой тяжести. Поэтому скорость тела в трубе будет сначала расти, а затем перестанет меняться. Часть пути, на которой тело ускоряется, мала, т.к. время падения тела в трубе возрастает в несколько раз. Будем считать, что тело движется с постоянной скоростью v в течение всего времени падения тела t. Тогда, v = l/τ. C учётом этого перепишем выражение (2):                                                                                        δ=1−12gτ2

Из увиденного в видеофрагменте можно сделать оценки: l≈1,5 м , t≈3 c. Тогда d≈0,9: девять десятых первоначальной потенциальной энергии тела перешло в тепло. {Синий грузик не является магнитом и никаким образом не действует на трубку, значит, этот грузик просто свободно пролетает, как бы если он падал свободно, т.е. без трубки. Но красный грузик является магнитом, а движение магнита производит изменение магнитного потока и возбуждает индукционные токи (токи Фуко). А возникновение тока в трубке ведет к появлению магнитного поля. По правилу Ленца индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающий ток. Следовательно, когда движется красный грузик, в трубке возникает силы, противодействующие этому движению – это электромагнитные силы.}

6) Имеется два напильника, при касании концом первого напильника середины второго взаимодействия нет, а при касании концом второго середины первого наблюдается притягивание. Напильники могут притягиваться друг к другу за счёт гравитационных, электростатических и магнитных сил. В нашем случае гравитационное взаимодействие мало в силу малости масс напильников. Мы должны также исключить из рассмотрения и электростатическое притяжение: ведущий касается напильников руками, при этом они потеряли бы электрический заряд. Остаётся единственный вариант: напильники намагничены. Поскольку их взаимодействие зависит от того, какой именно напильник подносится к центру другого, они намагничены по-разному. Напильник слева от зрителя имеет значительно меньшую намагниченность, чем тот, который справа. Поэтому не наблюдается взаимодействия, когда его подносят к центру напильника, лежащего справа. Правый же напильник имеет заметную намагниченность, и поэтому притягивает к себе левый. Приведённые рассуждения представляются неполными без объяснения причины отсутствия притяжения, когда размагниченный напильник подносится к центру намагниченного. Дело здесь в том, что линии индукции магнитного поля являются замкнутыми кривыми. Все линии индукции магнитного поля постоянного магнита (см. рисунок), проходят сквозь него и замыкаются где-то в окружающем пространстве. Очевидно, что их густота, а, следовательно, и величина индукции магнитного поля, максимальны внутри магнита, немного меньше у полюсов и пренебрежимо малы сбоку от магнита. Таким образом, магнит будет оказывать наибольшее действие на предметы, поднесённые к нему со стороны полюсов, и практически не будет взаимодействовать с железными предметами, поднесёнными к нему на равном удалении от полюсов.

| 7) Послед-но лампе включена катушка, при внесении одного тела в катушку лампочка не реагирует, второго – начинает гаснуть. Включаем вторую катушку и лампочку замыкаем катушки вторым телом и видим, что первая лапочка гаснет, а вторая вспыхивает. Рассмотрим эксперимент с одной лампой и катушкой. Электрическая схема его показана на рис. 1. Лампа накаливания и катушка индуктивности включены последовательно, поэтому через них протекает одинаковый ток, а сумма напряжений равна напряжению в бытовой сети. Запишем соотношения, связывающие ток и напряжение в цепи переменного тока: |  |
| --- | --- |

J=UR2+ω2L2 (1)       Здесь U = 220 В - эффективное значение напряжение в сети,  I - эффективное значение силы тока в цепи, R - активное сопротивление лампы и катушки, wL - индуктивное сопротивление катушки, w - угловая частота переменного напряжения, L - индуктивность катушки. Индуктивность катушки зависит от магнитной проницаемости материала, заполняющего её объём и/или оказавшегося поблизости. Так как яркость свечения лампы при использовании бруска с зелёной меткой изменилась значительно, можно утверждать, что этот брусок изготовлен из магнитоупоря-доченного материала (ферромагнетика, феррита и т.д.), поскольку такие материалы обладают большой магнитной проницаемостью.   Поведение лампы объясняется так. При замыкании U-образного сердечника бруском с зелёной меткой существенно увеличивается индуктивность катушки. Ток в цепи (см. выражение (1)) уменьшается. Согласно закону Джоуля-Ленца: Q=I2R(2)  Количество теплоты Q, выделяемое в лампе, также уменьшается. Лампа перестаёт светиться. Так как при замыкании U-образного сердечника бруском с красной меткой яркость лампы не изменилась, можно сделать вывод, что индуктивность катушки изменилась незначительно. Значит брусок изготовлен из пара- или диамагнетика, у которых магнитная проницаемость практически равна магнитной проницаемости воздуха. Потребляется ли энергия из электрической сети, когда сердечник замкнут бруском с зелёной меткой, и лампа не светится? В этом случае индуктивное сопротивление много больше активного, и падение напряжения происходит практически только на катушке.

Специфика индуктивного сопротивления состоит в том, что оно препятствует изменению тока. Если ток в цепи растёт, наличие индуктивности замедляет его рост. При этом энергия, отбираемая от сети, преобразуется в энергию магнитного поля катушки. Если же ток в цепи уменьшается, наличие индуктивности замедляет его уменьшение. При этом энергия магнитного поля катушки возвращается в сеть. Таким образом, если бы провода катушки не обладали активным  сопротивлением, катушка, находящаяся в вакууме, в среднем за период не поглощала бы энергию из сети. Обычно сопротивление проводов, из которых изготавливают катушки мало. Поэтому тепло на них практически не выделяется. Более существенные потери электрической энергии происходят за счёт совершения работы по перемагничиванию материала сердечника. Если он изготовлен из специальной трансформаторной стали, эти потери составляют несколько процентов от электрической энергии, поступающей в цепь.  Обратимся теперь к эксперименту с двумя лампами и двумя катушками (рис. 2). Как мы выяснили в предыдущем эксперименте, брусок с зелёной меткой изготовлен из магнитоупорядоченного вещества, а брусок с красной меткой  из пара- или диамагнетика. Когда U-образный сердечник замыкается бруском с зелёной меткой, получается трансформатор. В одной из катушек (первичная обмотка) ток создаётся внешним источником. Ток в другой катушке (вторичной обмотке) возникает за счёт явления электромагнитной индукции. Его величина при неизменных параметрах катушки будет зависеть от частоты изменения и амплитуды магнитной индукции внутри катушки. В показанном эксперименте частота изменения магнитного поля равна частоте переменного тока в сети и не меняется. Амплитудное значение индукции магнитного поля внутри катушек существенно зависит от материала сердечника трансформатора. Если сердечник изготовлен из магнитоупорядоченного материала, магнитное поле практически полностью концентрируется в нём, что создаёт оптимальные условия для передачи электрической энергии от одной катушки к другой. Такая ситуация наблюдалась, когда в эксперименте использовался брусок с зелёной меткой. Горение лампы в цепи вторичной обмотки свидетельствует о наличии в ней существенной ЭДС индукции. При этом свечение лампы в цепи первичной обмотки уменьшается, как и в предыдущем эксперименте, вследствие возрастания её индуктивного сопротивления.

Если U-образный сердечник замыкается бруском из пара- или диамагнетика (помечен  красной меткой), передачи энергии от первичной ко вторичной катушке не происходит. Действительно, магнитные проницаемости парамагнетиков отличаются от магнитной проницаемости воздуха, в лучшем случае на несколько процентов. Чаще на доли процента. Для диамагнетиков это различие ещё меньше. Поэтому замыкание или размыкание U-образного сердечника бруском с красной меткой не меняет магнитное поле во вторичной катушке. Свечение лампы не возникает.

8) При использовании электорф-ой машины дым в банке исчезает. Частицы дыма, оказавшись в электрическом поле большой напряжённости, поляризуются: на ближнем к электроду конце частицы дыма появляется заряд, противоположный заряду электрода (см. рисунок). При этом электростатическая сила притяжения этого конца частицы становится больше электростатической силы отталкивания дальнего конца. В результате частицы дыма прилипают к электродам: дым исчезает. Это явление лежит в основе действия приборов электростатической очистки воздуха.

9) Открытая спираль лампы соединена с лампочкой. Подносим пламя к спирали – лампочка гаснет. Когда на спираль дуют (пылесосом) – лампочка горит ярче. Спираль и лампочка от карманного фонаря соединены последовательно. Следовательно, электрическое сопротивление R этого участка цепи равно: R = Rс + Rл, где Rс и Rл - сопротивления спирали и лампочки, соответственно. Сила тока I в цепи в соответствии с законом Ома равна:  J=URл+Rс, где U - напряжение на рассматриваемом участке. Вы видели, что в эксперименте используется спираль от лампы накаливания. Эти спирали изготавливаются из вольфрама. При нагреве спирали пламенем спички, сопротивление вольфрама, как и любого проводника, возрастает. Это приводит к возрастанию сопротивления Rс и уменьшению силы тока в цепи. Мощность P, которая выделяется в лампочке, согласно закону Джоуля-Ленца равна: P = I²Rл. Поэтому при уменьшении силы тока количество теплоты, выделяемое лампочкой, уменьшается, и она гаснет.  Когда демонстратор дует на спираль, то она охлаждается. Сопротивление вольфрама при охлаждении падает, ток в цепи возрастает, и лампочка загорается ярче. {Сопротивление лампочки выражается формулой Rл=Rо(1+αT), где Rо – сопротивление при 0, α – темп. коэф, Т – температура. При воздействии на спираль воздухом температура падает, т.к. повышается испарение с поверхности тела. А т.к. зависимость сопротивления от температуры известна ~Т то сопротивление Rл уменьшается. Напряжение в цепи постоянно , следовательно ток в цепи повышается по з-ну Ома. Т.к. ток повышается. Из формулы Q=J²Rлt=Jut, видно, что при увеличении силы тока, количество энергии, выделяемое лампочкой увеличивается, поэтому то лампочка горит ярче.}

10) Имеется двужильный кабель с коротким замыканием. Подсоединяем омметр сначала к одному концу кабеля и снимаем показания, затем к другому и снимаем вторые показания. Как определить место замыкания. На рисунке схематически изображён участок двухжильного кабеля с замыкающей перемычкой ВС. Будем считать, что замыкание единственное и произошло в результате повреждения изоляции. Тогда можно считать справедливыми соотношения:BP≈CQ>>BC, AB≈CD>>BC, AB+BP>>Lгде L - полная длина кабеля. По словам ведущего, L = 40 м.

В задаче измеряется электрическое сопротивление проводов, а требуется найти расстояние |AB| или |BP|. Сопротивление R провода длины l и постоянного сечения S равно:R=ρlS

где r - удельное сопротивление.

Если подключить омметр к точкам A и D, он измерит сопротивление R1 участка проводника ABCD. Учитывая вышесказанное, можно записать уравнение: R1=ρAB+BC+CDS≈2ρABS   (1)

Рассуждая аналогично, получим выражение для сопротивления R2 участка PBCQ: R2=2ρBPS=2ρL−ABS (2)

Разделив уравнение (2) на (1) и выполнив несложные преобразования, получим: AB=LR1R1+R2  Учитывая    измеренные    величины  R1 = 4 Ом и R2 = 9 Ом, делаем вывод, что провода замыкаются на расстоянии 12,3 метра от того конца кабеля, при подключении к которому омметр показывал 4 Ом. Отметим, что точность результата невысока. В самом деле, используемый прибор определяет сопротивление с точностью 0,5 Ом. Такая ошибка приводит к ошибке в определении длины проводника 2 м. Окончательно получим:  |AB| = (12±2) м. Хотя погрешность определения места короткого замыкания достаточно велика, тем не менее, при визуальном поиске повреждения, достаточно будет просмотреть лишь четырёхметровый участок провода (вместо 40 м). Это сократит время поиска повреждения в 10 раз!!!!

| 11) Опыт с губкой. Губку кладут между пластинками, подают на них напряжение. Поворачивают губку на небольшой угол и губка сама потом ориентируется по полю. |  |  |
| --- | --- | --- |

Без внешнего электрического поля диполи расположены в губке хаотически в виду теплового движения (рис 1). После того как мы подаем на пластины разность потенциалов, а следовательно и внешнее поле часть диполей сориентируется так чтобы стараться скомпенсировать внешнее поле. И поляризованные заряды направлены следующим образом (рис 2) Но губка имеет форму прямоугольника и в определенный момент, т.е. при малейшем отклонении изменяется направление поляризации и на краях образуются определенные заряды. Это повлечет за собой притяжение «малых» сторон прямоугольной губки и вызовет ее поворот, т.к. разноименные заряды естественно притягиваются.

| 12) Опыт с колесом. Заряженное колесо крутится. |  |
| --- | --- |

При большой поверхностной плотности зарядов, они могут просто стекать в воздух с острых контактов. Молекулы воздуха притягиваются к электродам, там они касаясь заряжаются и отталкиваются. Сила отталкивания в данном случае больше сил притяжения, т.е. заряженные молекулы будут отталкиваются и очень быстро улетают. Это так называемый электрический ветер. В опыте он отлетает от концов спиц колеса и взаимодействие молекул с ветром отталкивает их от спиц и колесо крутится.

Текст написанный   таким   шрифтом означает, что  объяснение опытов дано Фишманом А.И. и Скворцовым А.И., а таким – главное в объяснении.

Текст написанный  таким  шрифтом означает, что объяснение опытов дано студентами, написавшими колок на 5.